| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 2072, mun. Chişinău, str. Grenoble, 134 tel. 0(22)773500, fax 0(22)773636 e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md www.meteo.md |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA STATE HYDROMETEOROLOGICAL SERVICE 2072, Chisinau, Grenoble Street, 134 tel. 0(22)773500, fax 0 (22)773636 e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md www.meteo.md |
| --- | --- | --- |

A P R O B

Director adjunct interimar al

Serviciului Hidrometeorologic de Stat

Mihail Grigoraș_________________

„___„ ___________ 2025

C A I E T   D E   S A R C I N I

Obiectul:  Oficiul central și Stația meteorologică Chișinău

Autoritatea contractantă:  Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Adresa:  MD - 2072, mun. Chișinău str. Grenoble, 134

Contacte:  tel. 022 77 35 00; fax 022 77 36 36, hidrometeo@meteo.gov.md

Tipul procedurii: Achiziții publice

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț

Durata contractului: Până la 31.12.2025

Sursa de finanțare: Alocații bugetare

Scopul achiziției: Lucrări de drenare a clădirilor (oficiul central și Stația meteorologică Chișinău) și instalarea rigolelor de scurgere.

Cerințe de bază:

- Operatorul economic câștigător asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.1996.

- Operatorul economic are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

- Operatorul economic se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua în baza facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

- Ofertantul va prezenta graficul privind executarea lucrărilor conform caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare.

- Devizele locale aferente ofertei vor fi prezentate în WinSmeta: formularele 3, 5, 7;

- Termenul de executare – 45 zile lucrătoare.

Lista volumelor de lucrări de drenare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de excavare pentru conducte și fântâni (Земляные работы для трубопроводов и для колодцев) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B3 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descărcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором в мокрых грунтах) | 100 m3 | 1,800 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 m2 | h-ut | 5,310 |  |
| 2 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la debleu săpate cu excavator sau screper, pentru completarea apaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) | m3 | 5,550 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,433 |  |
| 3 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех.) | 100 m3 | 1,130 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile până la 65-80 CP | h-ut | 1,232 |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 1,130 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,967 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 11,741 |  |
| 5 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 28,270 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,764 |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m | m3 | 10,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,450 |  |
|  | 1421102200525х | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 11,550 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,410 |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня) | m3 | 70,680 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 69,973 |  |
|  | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm | m3 | 81,282 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 29,686 |  |
| 8 | TsC19B1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 | 0,960 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,257 |  |
| 9 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,960 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,346 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,384 |  |
| 10 | AcA08A | Montarea in pământ, in exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, de 9 m lungime, etanșate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 160-200 mm (Труба ПВХ Ф=200мм, самотечная безнапорная раструбная SN4 (в мокрых грунтах) | m | 150,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 45,000 |  |
|  | 2521216725063200 | Țeavă (Труба ПВХ Ф=200мм, самотечная безнапорная раструбная SN4 (в мокрых грунтах) | m | 156,780 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 17,336 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,150 |  |
| Total Lucrări de excavare pentru conducte și fântâni |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Structuri prefabricate din beton armat pentru fântâni de canalizare (Сборные ж/бетонные конструкции канализ. Колодцев) |  |  |  |  |
| 11 | AcE13B | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) | m3 |  | 3,120 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 34,663 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 14,851 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  | 1,288 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scândura 40 mm grosime | m2 |  | 0,408 |
|  | 2664102101196 | Mortar - ciment M 50 | m3 |  | 0,226 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 |  | 0,393 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolații | kg |  | 31,418 |
|  | 1714227322926 | Frânghie de cânepă gudronata | kg |  | 22,621 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg |  | 5,655 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg |  | 65,979 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  | 2,513 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 6,115 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut |  | 0,237 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 4,000 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 4,000 |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 8,000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 8,000 |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 4,000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 4,000 |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc |  | 4,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  | 4,000 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fără apa subterana. Capacul cu rama ușor | buc |  | 4,000 |
|  | 2875274200002 | Capacul cu rama ușor | buc |  | 4,000 |
| 17 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см) | m3 |  | 2,136 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. |  | 2,456 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 2,800 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,327 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,049 |
| 18 | DB16A | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 |  | 21,360 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. |  | 1,709 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparată la cald | t |  | 1,260 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,154 |

Volume lucrări de instalare a Rigolelor de scurgere

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории - планировка и для лотка) | 100 m3 | 0,400 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,76 |
| 2 | TsC19B1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории - сдвижка грунта, оставляем 9 м3 для обратной засыпки) | 100 m3 | 0,310 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,48 |
| 3 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,79 |
|  |  | 2. Lucrări de betonare |  |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня толщ.0,05м) | m3 | 4,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,01 |
|  | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm | m3 | 4,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,41 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,85 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,70 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 13,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 26631021000001 | Beton В15 | m3 | 14,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 8,10 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,38 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 162,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 170,10 |
|  | 2874125881241 | Șaibe uzuale M 10 | kg | 0,81 |
|  | 2874115841033 | Piulițe uzuale pătrate M 10 | buc | 48,60 |
|  | 2874115825003 | Șuruburi uzuale pătrate M 10 x 140 mm | buc | 48,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru construcții | kg | 4,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 12,96 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 16,20 |
|  | 2010102903495 | Scânduri de rășinoase | m3 | 0,57 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rășinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,44 |
| 7 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton - grila metalica (Решетка перекрытия лотка из уголка и арматуры) | kg | 109,000 |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om | 20,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,09 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,09 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,09 |
|  | 2775276309886-1 | Grila metalica (из уголка и арматуры) | kg | 109,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,55 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,87 |
|  | 1010126200341 | Cărbuni de forja (huila) | kg | 1,64 |
| 8 | IzD01A | Curățirea de vopsea veche cu rașcheta si peria de sirma a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,109 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,12 |
| 9 | IzD03A | Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t | 0,109 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,18 |
|  | 24301261032944 | Vopsea minium de plumb ГФ-021 | kg | 0,37 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |
| 10 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вруч. - ПФ-115) | t | 0,109 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,42 |
|  | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115 | kg | 0,57 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
| 11 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Покрытие из щебня толщ.0,18м, вручную - S=40 m2) | m3 | 7,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,28 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 9,44 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,67 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,17 |
| 12 | CP15B | Montarea plăcuțelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Укладка плиты разм.1,5*0,8*0,1м через лоток, объемом между 0,05-0,5 м3 включительно) | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2666122800600-1 | Element prefabricat (Placa 1,5*0,8*0,1 m) | buc | 1,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,10 |

Documentele ce urmează a fi prezentate de către ofertanți.

- Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, sau Decizia de înregistrare a întreprinderii, sau Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și a legitimației de atestare a responsabilului tehnic.

- Declarație privind experienţa similară minim 1 (un) an (Conform Anexei nr. 12 la Documentaţia Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică);

- Graficul de executare a lucrărilor (Conform Anexei nr. 10 la Documentaţia Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică);

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor (devize WinCmeta nr. 3, 5 și 7);

- Prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu și fără TVA și trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în caietul de sarcini (conform formularului ofertei anexă la documentația de atribuire);

- Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului.

- Cheltuielile suplimentare, volume de lucrări care nu au fost incluse în caietul de sarcini, nu se acoperă de către beneficiar.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor efectuate conform legislației în vigoare în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

Șef al Direcției administrare patrimoniu					Grigore Roic