CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia blocului administrativ Nr 2 la IMSP Spitalul Raional Hincesti (sediul contabilitate).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 15,000 |  |  |
| 2 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Permutarea schelei pe interiorul cladirei) | m2 | 47,440 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 22,000 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 64,160 |  |  |
| 5 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 52,510 |  |  |
| 6 | RCsB21A K=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 90,000 |  |  |
| 7 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 90,000 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 52,510 |  |  |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,000 |  |  |
| 10 | RpCJ18B | Finisaje cu glet FINIS pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 6,000 |  |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,510 |  |  |
| 12 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 52,510 |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,650 |  |  |
|  |  | 1.2. Peretii |  |  |  |  |
| 14 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 | 4,410 |  |  |
| 15 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,440 |  |  |
| 16 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 194,420 |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 18,000 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 203,860 |  |  |
| 19 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 18,000 |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 203,860 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 203,860 |  |  |
| 22 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 203,860 |  |  |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 26,000 |  |  |
| 24 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 203,860 |  |  |
| 25 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 203,860 |  |  |
| 26 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice(Penopolisterol cu B=70mm) | m | 80,990 |  |  |
|  |  | 1.3. Pardoselele |  |  |  |  |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Biroul 2,3) | m2 | 16,270 |  |  |
| 28 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Birourile 4,5,6) | m2 | 31,650 |  |  |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 32,510 |  |  |
| 30 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Biroul 1,2,3) | m3 | 3,300 |  |  |
| 31 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (5,6) | m3 | 4,650 |  |  |
| 32 | CG22A1 | Pardoseli din Cheramzit/ beton simplu clasa C 8/10 (B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 64,160 |  |  |
| 33 | RpCE05G | Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata | m2 | 64,160 |  |  |
| 34 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din ciment de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 64,160 |  |  |
| 35 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 52,510 |  |  |
| 36 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 11,650 |  |  |
| 37 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 10,800 |  |  |
|  |  | 1.4. Usile |  |  |  |  |
| 38 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,910 |  |  |
| 39 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,300 |  |  |
| 40 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Dupa modelul existent,cu trei puncte de unie a tablei de deschidere) | m2 | 2,600 |  |  |
| 41 | RpCO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, MDF simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi (ATENTIE! Cu praguri, tabla usei montata in trei puncte+lacat.minere) ) | m2 | 8,600 |  |  |
| 42 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 23,170 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 14,830 |  |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,830 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 14,830 |  |  |
| 46 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,830 |  |  |
| 47 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 24,000 |  |  |
| 48 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 14,830 |  |  |
| 49 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 14,830 |  |  |
|  |  | 1.5. Ferestrele |  |  |  |  |
| 50 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii la ferestre) | kg | 165,000 |  |  |
| 51 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 16,800 |  |  |
| 52 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Pe interior) | m2 | 26,000 |  |  |
| 53 | RpCP12C K=0.3 | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple( ATENTIE! numai montarea Fara costul gratiilor) | kg | 165,000 |  |  |
| 54 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 12,650 |  |  |
| 55 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre B=350mm | m | 8,600 |  |  |
| 56 | RpCP35D | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=220mm | m | 8,600 |  |  |
| 57 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 35,000 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,740 |  |  |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,740 |  |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,740 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,740 |  |  |
| 62 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 34,300 |  |  |
| 63 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 11,740 |  |  |
| 64 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 11,740 |  |  |
|  |  | 1.6. Pragul la iesire +amenajarea intrarii |  |  |  |  |
| 65 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Plite de beton Model "ROCA"-0-OL-46 caramida cu grosimar 22mm | m2 | 3,820 |  |  |
| 66 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea pragului suprafata orizontalecu plite Model "ROCA"-OL-46 de 22mm grosime) | m2 | 7,450 |  |  |
| 67 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2,200 |  |  |
| 68 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 9,450 |  |  |
| 69 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 7,000 |  |  |
| 70 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 9,450 |  |  |
| 71 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.7. Fasada |  |  |  |  |
| 73 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 36,000 |  |  |
| 74 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 31,650 |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,650 |  |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate Vr100x100x3.0mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 38,650 |  |  |
| 77 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 31,650 |  |  |
| 78 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 31,650 |  |  |
| 79 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,000 |  |  |
| 80 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Inclusiv glafurile) | m2 | 35,650 |  |  |
| 81 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=250mm | m | 5,600 |  |  |
|  |  | 1.8. Sistema de tncalzire |  |  |  |  |
| 82 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 26,000 |  |  |
| 83 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 11,430 |  |  |
|  |  | 1.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 84 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp | m | 24,000 |  |  |
| 85 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 24,000 |  |  |
| 86 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 4,000 |  |  |
| 87 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 6,500 |  |  |
| 88 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 6,500 |  |  |
| 89 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 2,500 |  |  |
| 90 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(Permutarea schelei pe interior) | m2 | 60,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 91 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 62,000 |  |  |
| 92 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 48,000 |  |  |
| 93 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, VVGng cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 32,000 |  |  |
| 94 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 7,000 |  |  |
| 95 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc | 4,000 |  |  |
| 96 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18,000 |  |  |
| 97 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat TIP LED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi complet echipate | buc | 11,000 |  |  |
| 98 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 4,000 |  |  |
| 100 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 10,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.