- CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE EXTINDERE A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL DIN COM.GRATIESTI, MUN.CHISINAU (COM.GRATIESTI, S.HULBOACA) CU LUNGIMEA STRAZII ILUMINATE L=11,2KM

- 1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

- Procedura are ca obiect Executarea Lucrărilor de extinderea sistemului de iluminat stradal din com.Gratiesti, mun.Chisinau (com.Gratiesti, s.Hulboaca) cu lungimea strazii iluminate L=11,2km. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cu pretul cel mai scăzut” în corespundere cu cerințele tehnice expuse și se desfășoară în conformitate cu actele normative în vigoare.

- 2. TERMINOLOGIE

2.1. CIE - Comisia Internațională de Iluminat;

2.2. Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități /spectacol/sport/circulație, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați  iluminatului public;

c) posturi de transformare și cutii de distribuție aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare și control;

e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console și accesorii.

2.3. Aparat/corp de iluminat - aparatul de iluminat ce servește la distribuția, filtrarea și transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării și protejării lămpilor, circuitele auxiliare și componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea și funcționarea stabilă a surselor de lumină;

2.4. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnică;

2.5. Fișe tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica și luminotehnică (fotometria);

2.6. Factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

2.7. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă, [lx];

2.8. Iluminare medie (Em) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului, [lx];

2.9. Iluminare minimă (Emin) - valoarea minimă a iluminării orizontale pe suprafața drumului, [lx];

2.10. Indice de creștere a pragului  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilității provocate de orbirea fiziologică/ de disconfort de la aparatele de iluminat ale instalației de iluminat public;

2.11.  Corpuri cu surse  LED – corpuri de iluminat care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

2.12. Luminanță L – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie, [cd/m2];

2.13. Luminanță maximă Lmax – cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața avută în vedere și în direcția de desfășurare a traficului rutier, [cd/m2];

2.14. Luminanță medie Lm –valoarea medie a luminanței pe suprafața de drum carosabil, [cd/m2];

2.15. Luminanță minimă Lmin – cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul , [cd/m2];

2.16. Nivel de iluminare/nivel de luminanță – nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanței;

2.17. Uniformitate generală a luminanței Uo[L] - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

2.18. Uniformitate longitudinală (a luminanței suprafeței unei părți carosabile) Ul[L] – raportul între luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axa benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier.

2.19. Uniformitate generală a iluminării U0[E] - raportul dintre valoarea ce  mai scăzută și valoarea medie;

2.20. Punct de aprindere [PA] / Punct de tranformare [PT] - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de conectare/deconectare, protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.

- 3. ORGANIZATORUL PROCEDURII

3.1 Denumirea autorității contractante : Primăria com. Grătiești

3.2 Adresa: MD-2093, mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare 7

3.3. Numărul de telefon/fax: +373 22 451 254, + 373 691 423 12

3.4. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: ana.balan.63@mail.ru

- 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Ofertantul va prezenta oferta pentru: Lucrări de extindere a sistemului de iluminat stradal din com.Gratiesti, mun.Chisinau (com.Gratiesti, s.Hulboaca) cu lungimea strazii iluminate L=11,2km

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

5.1 Executarea Lucrărilor de extinderea sistemului de iluminat stradal din com.Gratiesti, mun.Chisinau (com.Gratiesti, s.Hulboaca) cu lungimea strazii iluminate L=11,2km se va face prin implementarea lucrărilor conform Formularului nr. 1 (caiet de sarcini – lista de cantități), cerințelor indicate în Documentația Standard și prezentul caiet de sarcini.

5.2. Cerințele stabilite generale: eficiență energetică și corespunderea normelor și standardelor internaționale și/sau locale.

5.3. Achiziționarea și montarea a 227 de aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți, împărțite pe clase ale sistemului de iluminat conform descrierii de mai jos.

Repartizarea pe puncte de aprindere și tipuri de străzi cuprind

PT9600 	PT9604		PT9608		PT9615

30W – 13	30W- 18	30W- 14	30W – 4		total – 49 buc

60W – 16	60W – 11	60W- 1		60W – 13 		total – 41 buc

PT9601		PT9609		PT9620		PT9622		PT9624		PT9629

30W – 13	30W – 32	30W – 12	30W – 22	30W – 6	30W – 51	total – 137 buc

Total general – 227 buc, inclusiv

60W – 41 buc

30W – 186 buc

|  | Denumirea străzii | Lățimea străzii, m | Distanta stilp-drum, (max.), m (inclusiv fisia verde) | Clasa de iluminare (SM EN 13201:2017) | Înălțimea stîlpului, m | Înălțime PL, m | Distanța dintre piloni, m (max) | Număr de benzi | Puterea sursei LED (max), W | Număr lămpi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stefan cel Mare | 8 | 1,5 | M5 | 7,5 | 8,0 | 40 | 2 | 60 | 41 |
| 2 | locale | 6 | 1,5 | M6 | 7,5 | 8,0 | 36 | 2 | 30 | 186 |

Amplasament – unilateral

Lungime consolă, m - min. 0,5 m. - max. 1/4 din înălțimea de montaj

Unghi de inclinare, grade – 0-15 grade

Luminanța normată a suprafeței, cd/m2 / lx. – 0,3 pentru M6 si 0,5 pentru M5

- Soluțiile tehnice aplicate prevăd instalarea corpurilor de iluminat pe anumite străzi peste un pilon. Cu toate acestea pentru analiza corectă a ofertelor calculele fotometrice vor ține cont de informațiile de mai sus, ofertele putând fi în acest fel comparate după aceeași parametri.

- 6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

6.1. Pentru iluminatul rutier și pietonal, calculele luminotehnice trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective:

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc. pentru clasa de iluminat M5 și M6.

- Asigurarea funcționării sistemuluui în limita maximă a consumului de energie electrică de 32 160 kWh anual (4000 ore funcționare reieșind din puterile maxime recomandate a fi instalate – 60W – 41 buc, 30W – 186 buc), în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de protecție, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate  de conformitate;

- Vor fi prezentate spre examinare:

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național sau internațional de acreditare semnatar EA-MLA / EA-BLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național sau internațional de acreditare semnatar EA – MLA/EA-BLA pentru acest gen de activități;

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse. Se vor prezenta minim rapoartele elaborate în conformitate cu standardul SM SR 60598-1 „Corpuri de iluminat Partea 1. Prescripții generale și încercări” ce vor conține minim:

  - Marcare ;

  - Constructie ;

  - Cablajul intern și extern ;

  - Legarea la pamant de protectie ;

  - Protectia impotriva socurilor electrice ;

  - Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate

  - Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica ;

  - Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer ;

  - Anduranta si incalzirea;

  - Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;

  - Bornele;

  - Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);

- rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, cu condiții minime:

  - Buletinele trebuie să conţină valorile intensităților luminoase în plan transversal (Itransversal [cd], pt. γo-in cel putin 25 poz.) și logitudinal (Ilongitudinal [cd], pt. C90° si C270°);

  - Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;

  - Buletine de masuratori pentru intregul aparat de iluminat: Flux luminos inițial, Ra, Tc.

- Certificate de garanție emise de producător sau declarație a procutorului prin care se vor asigura cerinețele minime solicitate.

- Marcaj CE aplicat (certificatul privind marjacul CE sau declarație a producătorului privind marcajul CE aplicat)

- Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse în ofertă pentru străzile indicate mai sus. Pentru verificarea calculelor luminotehnice de prezentat matricea de calcul în format „ldt” sau „ies”  și fisierul de calcul luminotehnic în PDF și sursa acestuia (recomandat Dialux EVO sau echivalent).

Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului pe corp. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

- 6.1 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED (30-60W) folosite pentru iluminatul rutier și zonelor pietonale (M5-M6)

- Gradul de protecție a componentei optice min. IP 66;

- Gradul de protecție a componentei electrotehnice min. IP 66;

- Rezistenta la impact a întregului aparat de iluminat – min. IK09

- Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune,  dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED;

- Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să asigure îndeplinirea parametrilor ceruți de clasa de iluminat atribuit obiectivului pentru care se solicită finanțare;

- Durata de viață minim 100 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial;

- Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

- Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere de 0,85;

- Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II;

- Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000 K;

- Distorsiuni armonice – maxim 15%

- Protecție la descărcări atmosferice minim 10 kV;

- Funcționare la temperaturi între -30 și +45 grade Celsius;

- Garanție producător minim 5 ani.

- 6.2. Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: țeavă de oțel vopsita, având diametrul minim ø 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăți mai mici sau egale cu 7 kg și minim ø 60 mm pentru greutăți mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: în funcție de geometria străzii, lungimea minimă a brațului pe orizontală 500 mm, dată de faptul că corpul de iluminat va fi amplasat paralel cu prima linie electrică, iar normativele prevăd distanta până la linie să fie de minim 0,6 m; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15˚ față de planul orizontal;

- Prinderea brațelor pe stâlpi se va face în brățări pereche, cu șuruburi.

- Informațiile despre brațele de prindere (console) se vor prezenta conform indicațiilor din cap. 7.

- 6.3 Cerințe tehnice impuse pentru realizarea calculelor luminotehnice

- în calcule se va folosi un factor de menținere global MF=0.85 în conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de iluminat;

- în calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situațiilor din prezenta documentație pentru acoperis asfalt.

- calculele luminotehnice se efectuează în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13201;

- calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat  CIE – recomandabil Dialux EVO sau echivalent.

- valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conforme celor expuse în SR EN 13201 pentru clasa de iluminat M5 si M6 in parametrii indicați mai sus ai străzii.

6.4 Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice

6.4.1 Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia)

- Fisa de catalog aparat de iluminat elaborat conform tabelului de mai jos. Se va prezenta inclusiv fisa tehnica a producătorului.

- Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele in vigoare;

- Certificat de garanție emis de producător si contrasemnat de ofertant

- Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK și a caracteristicilor fotometrice pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

Informațiile despre corpurile de iluminat se vor prezenta conform tabelului de mai jos, prin completarea de către ofertant a coloanelor 2 și 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerințe tehnice | Cerințe beneficiar corpuri | Oferta propusă | Comentariile Autorității contractante |
| Denumirea/marca corpului | Corespunzătoare |  |  |
| Puterea nominală | 30-60W |  |  |
| Gradul de protecție a componentei optice (confirmat prin rapoarte eliberate de laboratoare acreditate ISO 17025) | Min IP66 |  |  |
| Gradul de protecție a componentei electrotehnice (confirmat prin rapoarte eliberate de laboratoare acreditate ISO 17025) | Min IP66 |  |  |
| Rezistența la impact a întregului aparat de iluminat (confirmat prin rapoarte eliberate de laboratoare acreditate ISO 17025) | Min IK09 |  |  |
| Carcasa | Din aluminiu sau alt aliaj rezistent la corozie |  |  |
| Durata de viață pe corp | Min 100 000 ore cu asigurarea a 70% din fluxul luminos |  |  |
| Randamentul corpului de iluminat minim | Min. 75% |  |  |
| Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II | Clasa I sau II |  |  |
| Temperatura culorii | 4000K |  |  |
| Driver dimabil | optional |  |  |
| Protecție la descărcări atmosferice minim | Min 10kv |  |  |
| Temperaturi de funcționare | Între -30 și +45 grade Celsius |  |  |
| Garanție producător | Minim 5 ani |  |  |

6.4.2 Cablu SIP

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare acreditat.

- Fișa de catalog a cablului cu toate caracteristicele tehnice.

- Oferta de preț de la furnizor local, contract cu producătorul sau declarație prin care se confirmă că cablul SIP este fabricat /livrat de producătorul local / ofertant în cadrul procedurii de achiziție

Produsele și componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentațiilor prezentate.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

- 7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ

7.1 Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat în caietul de sarcini la punctele 6.1, 6.2, 6.4. fișe tehnice semnate și stampilate, care sa conțină o coloană cu cerințele caietului de sarcini și o coloană cu caracteristicele echipamentelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie să îndeplinească întocmai sau să fie superioare celor solicitate. Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care să reiasă cele declarate.

Ofertanții care nu prezintă fișele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați.

8. GARANȚII SOLICITATE:

- lucrări de constructii montaj: min. 3 ani;

- corpuri de iluminat de iluminat (inclusiv componentele acestuia): min. 5 ani în următoarele condiții:

Este obligatorie asigurarea cerințelor fie în certificatul de garanție emis, fie în baza declarație de la Producător. Lipsa acestor cerințe va descalifica ofertantul.

10. AVIZE ȘI ACORDURI

Ofertantul câștigător va avea obligația sa obțină avizele și acordurile necesare potrivit legislației în vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziții publice.