CAIET DE SARCINI

Cuplaj și Adaptoare din fontă

Cerințe:

- Parametrii tehnici și funcționali produse din fontă:

-   Material: fonta ductila GGG-50, acoperite cu vopsea EPOXY

- Sistem de prindere cu mufe independent la fiecare capat al cuplajului

-    Montare la rețele de distribuție a apei potabile din PE, PVC, Oțel, Fontă, Azbestociment;

-    Unghiul de deviere de la axa conductei – nu mai puțin de  4o;

- Garnitura din cauciuc: EPDM  conform (UNE EN 681/1), pentru apă potabilă,  va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune;

- Montare in orice poziție. Locul de montare – sol, căminuri.

- Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C;

- Accesorii din fontă ductilă, să fie aplicat următorul marcaj: diametrului nominal, presiunea nominală, marca de fabrica, materialul, denumirea producătorului, data și anul fabricării.

- Interior şi exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid şi vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;

- Pentru Adaptoare Fontă, să fie livrate în set cu garnitură de etanşare din cauciuc, buloane, rondele, piulițe şi lubrifiant pentru montare.

- Anul producerii: Minim 2025.

- Garanție 36 luni de la producător.

- Termenul de exploatare, confirmat de către uzina producătoare prin acte justificative:  minim 10 ani;