Constructia statiei de pompare a apei uzate in com. Gura Camencii, colectorului sub presiune cu racordare la statia de epurare regionala din or. Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (04-25-AEE)

Intocmit in preţuri curente 11.05.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-030-3 | Demontarea Punct de sectionare: cu ajutorul mecanismelor Coeficient la manoperei=0,3000 Coeficient la pentru materiale=0,3000 Coeficient la utilajului=0,3000 | set |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0900 | 4,854 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,012 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,6600 | 0,396 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4100 | 0,246 |
| 2 | 33-04-030-1 | Montarea punct CUT-OUT: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 | 8,58 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 0,9700 | 1,94 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 0,44 |
| 3 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 | 4,06 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,4500 | 0,90 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
| 4 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 | 0,979 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,001 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 | 0,151 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 | 0,133 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 | 0,049 |
| 5 | 33-04-009- 10 | La majorarea cantitatii de stilpi la 1 кm LEA, a adauga la norma 33-04-009-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7400 | 1,74 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | 0,002 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,5400 | 0,54 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0900 | 0,09 |
| 6 | pret ofertant | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2 | m |  | 60,00 |
|  | 41100118953170 | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2 | m | 1,0300 | 61,80 |
| 7 | pret ofertant | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G | buc |  | 12,00 |
|  | 41100118954003 | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 8 | pret ofertant | Clema de intindere de tip NB-2-6A | buc |  | 12,00 |
|  | 41100118954156 | Clema de intindere de tip NB-2-6A | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 9 | pret | Ureche de tip U1-7-16 | buc |  | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ofertant |  |  |  |  |
|  | 41100118954150 | Ureche de tip U1-7-16 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 10 | pret ofertant | Clema conexiune de tip PS-2 | buc |  | 10,00 |
|  | 41100118954151 | Clema conexiune de tip PS-2 | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 11 | pret ofertant | Clema de tip A1A | buc |  | 6,00 |
|  | 41100118954152 | Clema de tip A1A | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 12 | pret ofertant | Clema de tip A2A | buc |  | 12,00 |
|  | 41100118954153 | Clema de tip A2A | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 13 | pret ofertant | Veriga intermediara de tip PRT-7-1 | buc |  | 6,00 |
|  | 41100118954154 | Veriga intermediara de tip PRT-7-1 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 14 | pret ofertant | Brida de tip CPC-7-17 | buc |  | 6,00 |
|  | 41100118954155 | Brida de tip CPC-7-17 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 15 | pret ofertant | Clema de tip PGN-2-6 | buc |  | 2,00 |
|  | 41100118954157 | Clema de tip PGN-2-6 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 16 | pret ofertant | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP | buc |  | 2,00 |
|  | 41100118954101 | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 17 | pret ofertant | Consola de tip RA-1 | buc |  | 2,00 |
|  | 41100118954131 | Consola de tip RA-1 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 18 | pret ofertant | Consola de tip CM1 | buc |  | 4,00 |
|  | 41100118954901 | Consola de tip CM1 standard 3.407.1-143.8 (2,7 kg) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 19 | pret ofertant | Scoaba de tip К1 | buc |  | 6,00 |
|  | 41100118954902 | Scoaba de tip К1 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 20 | pret ofertant | Marca de tip К3 | buc |  | 2,00 |
|  | 41100118954903 | Marca de tip К3 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 21 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor cu otel rotund d=10 mm | 10 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 | 0,54 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 | 0,00 |
|  | 101-934110 | Bare de otel cu diametrul 10 mm | t | 0,00651 | 0,002 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 | 0,15 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1000 | 0,03 |
| 22 | TsA02E | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 24,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 32,789 |
| 23 | AcF03A | Transee cablu. Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 4,86 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 2,965 |
|  | 1421102201525 | Nisip amenajari | m3 | 1,0250 | 4,982 |
| 24 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=25 mm | 1 km |  | 0,024 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 3,192 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,002 |
|  | 53091110 | Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=25 mm | m | 1 000,0000 | 24,00 |
| 25 | TsD18B | Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale | m3 |  | 19,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 19,381 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,998 |
| 26 | TsD01B | Transee cablu. Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 4,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 1,507 |
| 27 | TsA02B | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 7,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 8,996 |
| 28 | TsD18B | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 7,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 7,333 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,756 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - Descarcator Unom=10kV | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 3,39 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 | 0,42 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
| 30 | 08-01-007-1 | Inlocuirea transformator de tensiune in punctul de transformare existent Coeficient la manoperei=1,3000 Coeficient la utilajului=1,3000 | set |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,4000 | 25,22 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0100 | 0,01 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 0,30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 11,4000 | 11,40 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 | 0,90 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 | 0,90 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3300 | 0,33 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 4,0000 | 4,00 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,1800 | 4,134 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,3500 | 1,755 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 | 0,312 |
| 31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe | buc |  | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - BZUM |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | 3,49 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 | 0,29 |
| 32 | 08-03-521- 15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 6,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 0,38 |
| 33 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 | 7,29 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 | 1,17 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0390 | 0,117 |
| 34 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 4,64 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 0,028 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,08 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
| 35 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 2,25 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 7,84 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,14 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,014 |
| 38 | 08-03-522- 28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,9400 | 5,94 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8140 | 0,814 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0430 | 0,043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 0,031 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 | 0,108 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 0,38 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,5600 | 0,56 |
| 39 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 2,25 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - demarator electromagnetic | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |
| 41 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda - Fotoreleu | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 1,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,04 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 0,432 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 0,064 |
| 43 | pret furnizor | Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V | set |  | 1,00 |
|  | 2661126417197 | Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 44 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 0,882 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 0,033 |
| 45 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm | m.l. |  | 3,00 |
|  | 2521305734113 | Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm | m | 1,0000 | 3,00 |
| 46 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 | 1,79 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 0,50 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 20,0000 | 1,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,50 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,05 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 0,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,017 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 | 0,232 |
| 47 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m.l. |  | 5,00 |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m | 1,0250 | 5,125 |
| 48 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 0,372 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,012 |
| 49 | pret | Cablu de tip AVVGng 4х25 mmp | m.l. |  | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | furnizor |  |  |  |  |
|  | 3130134818416 | Cablu de tip AVVGng 4х25 mmp | m | 1,0250 | 3,075 |
| 50 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 1,098 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,034 |
| 51 | pret furnizor | Cablu de tip AVVGng 4х50 mmp | m.l. |  | 6,00 |
|  | 3130134818418 | Cablu de tip AVVGng 4х50 mmp | m | 1,0250 | 6,15 |
| 52 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 | 1,368 |
| 53 | pret furnizor | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp | buc |  | 8,00 |
|  | 3162165201407 | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 54 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,9000 | 1,512 |
| 55 | pret furnizor | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 50 mmp | buc |  | 8,00 |
|  | 3162165201405 | Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 50 mmp | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 56 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 4,34 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,137 |
| 57 | pret furnizor | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp | m.l. |  | 35,00 |
|  | 3130134817541 | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp | m | 1,0250 | 35,875 |
| 58 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 | 5,051 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 | 0,028 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 | 0,066 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,269 |
| 59 | pret furnizor | Cablu de tip APVBbSv 4х25 mmp | m.l. |  | 16,00 |
|  | 31301348186156 | Cablu de tip APVBbSv 4х25 mmp | m | 1,0250 | 16,40 |
| 60 | pret furnizor | Cablu de tip APVBbSv 5х25 mmp | m.l. |  | 28,00 |
|  | 31301348186166 | Cablu de tip APVBbSv 5х25 mmp | m | 1,0250 | 28,70 |
| 61 | pret furnizor | Cablu de forta de tip APVBbSv 3х10 mmp | m.l. |  | 19,00 |
|  | 31301348186154 | Cablu de forta de tip APVBbSv 3х10 mmp | m | 1,0250 | 19,475 |
| 62 | pret furnizor | Cablu de tip KVVGng 9x2.5 mmp | m.l. |  | 6,00 |
|  | 3130134818165 | Cablu de tip KVVGng 9x2.5 mmp | m | 1,0250 | 6,15 |
| 63 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu | 100 m |  | 0,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caramida a unui singur cablu |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 5,989 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 3,901 |
| 64 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc |  | 450,00 |
|  | 2640112300705 | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm | buc | 1,0000 | 450,00 |
| 65 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3- 5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 | 5,48 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 | 0,20 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 | 0,72 |
| 66 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3х10 mmp | buc |  | 2,00 |
|  | 500100010030 | Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3х10 mmp | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 67 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4х50 mmp | buc |  | 2,00 |
|  | 5001000100450 | Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4х50 mmp | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 68 | 08-02-158- 14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 4,60 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,008 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,04 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 0,40 |
| 69 | pret furnizor | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp | buc |  | 4,00 |
|  | 5001000141625 | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 70 | 08-02-158- 14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (K=1.25; conductori - 5) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 2,875 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,025 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,375 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 0,25 |
| 71 | pret furnizor | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp | buc |  | 2,00 |
|  | 5001000151625 | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 72 | RpEJ07A | Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m | buc |  | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 | 8,75 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 | 100,00 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 | 0,20 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 | 0,084 |
|  | 26631021009101 | Beton clasa C8/10 (pentru informatie) | m3 | 0,3000 | 0,30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 0,12 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 | 0,225 |
| 73 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 3,66 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 0,024 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 0,02 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 0,72 |
| 74 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 | 4,55 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,7000 | 0,70 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,5600 | 1,56 |
| 75 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 4,98 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,27 |
|  | 10193731 | Otel fisie zincat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,039 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,939 |
| 76 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) | 100 m |  | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 2,28 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 | 0,066 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 0,984 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 0,984 |
|  | 1019376Z | Otel fisie zincat 25х4 mm | t | 0,0810 | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 | 0,24 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,18 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 1,608 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,023 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,403 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,023 |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc |  | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 6,632 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 | 0,099 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,624 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,112 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 2,032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,112 |
| 78 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m | 10 buc |  | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 4,974 |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 | 0,046 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,468 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 1,524 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 79 | pret ofertant | Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil | buc |  | 6,00 |
|  | 41102000 | Separator din polimer CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 80 | pret ofertant | Fuzibil pentru CUT-OUT 10 A | buc |  | 3,00 |
|  | 41102210 | Fuzibil pentru CUT-OUT 10 A | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 81 | pret ofertant | Fuzibil pentru CUT-OUT 20 A | buc |  | 3,00 |
|  | 41102220 | Fuzibil pentru CUT-OUT 20 A | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 82 | pret ofertant | Descarcator Unom=10kV | buc |  | 3,00 |
|  | 41102010 | Descarcator Unom=10kV | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 83 |  | Transformator de forta cu ulei trifazat 63kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiuene stea / zigzag cu fir nul | buc |  | 1,00 |
|  | 41103063 | Transformator de forta cu ulei trifazat 63kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiuene stea / zigzag cu fir nul | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-100 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intrerupator automat | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537807 | Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-100 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intrerupator automat | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant VR32- 100, 100A, 380V, IP33 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537660 | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 86 | pert furnizor | Transformatoare de current, IP 00, U=0,66kV, I=75 / 5A, Clasa de precizie - 0,5s | buc |  | 3,00 |
|  | 3110501002116 | Transformatoare de current, IP 00, U=0,66kV, I=75 / 5A, Clasa de precizie - 0,5s | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 87 | pret furnizor | Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic, IP 20, Inom=100A, 3P de tip VA 88-33, M6E | buc |  | 2,00 |
|  | 10299 | Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic, IP 20, Inom=100A, 3P de tip VA 88-33, M6E | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 88 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=400V de tip ОПС1-В/3Р | buc |  | 1,00 |
|  | 3320634627121 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=400V de tip ОПС1-В/3Р | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 89 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377863 | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, | buc | 1,0000 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE |  |  |  |
| 90 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc |  | 2,00 |
|  | 2924127326163 | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 91 | pret furnizor | Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100А, 400V, 50Hz | buc |  | 1,00 |
|  | 28752745014219 | Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100А, 400V, 50Hz | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 92 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р | buc |  | 1,00 |
|  | 3320634627121 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=400V de tip ОПС1-В/3Р | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 93 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326460 | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 94 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326453 | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 95 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326423 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 96 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 97 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 98 | pret furnizor | Demarator electomagnetic modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V | buc |  | 1,00 |
|  | 1104082 | Demarator electomagnetic modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 99 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular Imax=25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44 | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265392-0 | Intrerupator crepuscular Imax=25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 100 | pret ofertant | Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj | ansmab lu |  | 1,00 |
|  | 2811106302048 | Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj | ansmablu | 1,0000 | 1,00 |
| 101 | pret ofertant | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  | 2,00 |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 102 | pret ofertant | Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 4123456715515 | Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total Digit | ally signed by Sorocean Gheorghe |  |  |
|  |  | Total deviz: Date: 2025.12.11 10:02:37 EET Reason: MoldSign Signature |  |  |  |

Elaborat

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)