 Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul  (repetat) “Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare pentru Liceul Teoretic ”Alexandr Puskin”, str. Bulgară, 122, mun. Balti”
Autoritatea contractantă Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți
1 . Descriere generală
LT ” Alexandr Pușkin”este situat în partea de nord-vest a mun.Bălți de pe str. Bulgara, 122, pe sectorul dreptunghiular, care se învecinează cu clădirile rezidențiale cu mai multe etaje ale cartierului "Dacia” 
2. Informaţii şi proiectare
· Reparația capitală grupurilor sanitare   prevede:
       Proiect prevede de execuția s-au prevăzut  reparația a șase blocuri  sanitare.

 La etajul intii prevede reparația blocului  sanitar -1 unitate , care prevede  organizarea WC pentru personae cu dezabilități locomotorii,   

     Proiect prevăzute urmatoarele lucrări:
- demontarea elementelor de timplarie (usi cu prag si ferestre) din Iemn;

- demontarea parțială azidarii dtn cărămidă;

- demontarea pardoselii pînă la planseu:

- curățarea tavanului de driscuire și spoire;

- curățarea pereților de vopsea, teracotă si tencuială;

- executarea pardoselilor noi placate cu plăci de ceramică;

- vopsirea tavanelor cu vopsea etnulsionată:

- placarea pereților cu plăci de ceramică:

- montarea elementelor noi de timplăriei:

- monrarea vaselor de WC, instalații sanitare, sistemă de incălzire, relele de electricitate.
  Sistemului interior de alimentare cu apa A1.
   In cadrul proiectuiui de execuție dat sunt elaborate soluții tehnice privind schimbarea coloanelor si ramificărilor spre utilaje sanitare, amplasate in blocuri sanitare a liceului, supuse reparațiilor capitale și replanificării.
Sistemului interior de canalizare menajer- fecaloida
    In cadrul proiectuiui de execuție dat sunt se prevede schimbarea utilajelor și conductelor de canalizare in blocule sanitare, supuse reparațiilor capitale.
     Sistemului interioar de incalzire
     Soluțiile din proiect prevăd schimbarea conductelor coloanelor verticale, a conexiunilor

orizontale și a corpurilor de incălzire cu unele noi

         Conductele noi ale coloanelor și conexiunilor va fi adoptate din țevi de otel

electrosudate. in calitate de corpuri de inăilzire noi va fi adoptate radiatoare secționate

din aluminiu.
    Sistemului interioar de ventilație
      Ventilarea blocurilor sanitare va fi asrgurată cu ajutorul sistemelor de extracție mecanică
dotate cu ventilatoare de canal și axiale. Compensarea aerului evacuat cu aceste

sisteme se va produce din coridor prin intermediul grilajelor de transfer instalate in uși.
         Alimentarea incăperilor blocurilor sanitare de cu energie electrică este prevăzută de la panoul de distribuție existent (BPY) din incinta instituției.
·  Termenul executării lucrărilor – pînă la 01.08.2026. 

· Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.
              Condițiile speciale

             Ferestrele de PVC trebue se corespunde cerinților: 

         NCM C 01.03.2017

             - C 1 (slab combustibile)

            - In 1  (greu inflamabile)

            - PF 2 (slab propaga flacara)

            - F 1 ( cu  capacitate fumigana mica)

            - T 1 (puțin pericoloase din punct de vedere toxic)

        NCM M 01.01.2016

· Ferestrele   trebuie se aiba valoareaU<1,5 W/m2K

          3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

·  Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
·  Standardele aplicate NCMG03.03.2015; NCM C.04.08-2018; NCM C.01.12.:2018; p.10.2.14, NCM C 01.03.20217; NCM A 07.02-+2012 p5.2.2, p.5.2.4; NCM C.01.03.2017; 
· Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor        
4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:  

· de a limita acces la șantier
· de  a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la    

          transmiterea lucrărilor Beneficiarului.    
· în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucruri temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrurile temporare.    

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea de către diriginte de șantier pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Diriginte de șantier pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.  

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.
    Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.  

            9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica III B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii liceului - II, clasificare  funcționala pericol de incendiu – F4.1. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
         Protectia anticoroziva a construcțiilor din metal se va efectua în corespindere cu NCM E.04.04:2016  "Proiectarea protectiei anticorozive a construcțiilor".
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare construcției civile.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamente, instalaţii, utilaje, scule, instrumente, dispozitive şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

           Macara  de fereastra 0,0015 MN, Autobasculanta 5t, Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisare. 
         Сheltuieli pentru serviciile comunale, precum și cele pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt suportate de către Antreprenor. 

          Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.
16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

· Сalculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021 «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
· Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:
 - executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

 - conectarea la rețelele provizorii

 - plata pentru energie electrică și apă

 - executarea lucrărilor pe timp friguroș
 - alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare.
Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________                                 
