CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Aparatul presedintelui raionului Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Aparatul presedintelui raionului Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic ,,Universul" din s. Scoreni, r-nul. Straseni (Lucrări adăugătoare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | IzG35A apli | Taierea rosturilor in beton/mortar cu discuri /diamant k=0.2 disc Fundatii 146buc 400x400 | m | 233,60 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 48,80 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 48,80 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 9,76 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,80 |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 4,80 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 4,80 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,80 |
|  |  | 2. Briul monolit ,fundatii de sustinere, fixari |  |  |
| 9 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm pentru fm1(Poz 23 deviz // 276buc- 292buc = 16buc | buc | 16,00 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.3 Fm1-146buc // 16AI L=800/292buc fudatii 1.26x146=367.92kg (poz 25 deviz 293,99kg - 367,92kg= 73,93kg | kg | 73,93 |
| 11 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | buc | 292,00 |
| 12 |  | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD //8.87kg | l | 8,87 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv Fm1-146buc 400x400x300 | m2 | 70,08 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Fundatii Fm1-146buc | m3 | 7,00 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bulon filetat M14 L-610 , - 146 fund 283buc (poz 24 -97,37kg -161,31kg= -63,94 +132,81kg poz.4 plansa 10) | kg | 63,94 |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Divergenta pe orizontala briul a acoperisului ) blocului A axa 1-8/A si 1-8/C ;si blocul C axa 1*-4*/E ;i 1*-4*/F Parapetul la diferite niveluri acoperis plat si are scurgere ) | m2 | 55,44 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 (Divergenta pe orizontala briul a acoperisului ) blocului A axa 1-8/A si 1-8/C ;si blocul C axa 1*-4*/E ;i 1*-4*/F Parapetul la diferite niveluri acoperis plat si are scurgere ) | m3 | 9,45 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2 408,84 |
| 19 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic contrasipca 30x50 | m3 | 4,46 |
| 20 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti( plana perimetrala 50x150-313.78ml) | m3 | 2,45 |
| 21 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,46 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 6,91 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Elemente metalice E1) | kg | 1 756,08 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice E2) | kg | 550,80 |
| 25 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (E1-E2) | t | 2,307 |
| 26 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (E1-E2) | t | 2,307 |
| 27 | Pret piata | Montarea bulon//tija M12- inclusiv piulita,saibe L=300mm | buc | 2 916,00 |
| 28 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 310x1240 -78 buc., Bulon M12 - 468 buc | m | 96,72 |
| 29 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,307 m3 | m2 | 39,84 |
| 30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla profilata Visinie | m2 | 39,84 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv blocul C galerie | m | 38,22 |
|  |  | 4. Intersectia si frontoane Blocul A ,Blocul B Nod Nr....... |  |  |
| 32 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scinduri 22 mm, rigle 0,02 m3/m2 | m2 | 58,96 |
| 33 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) ( | m | 18,20 |
|  |  | 5. Copertina la intrarea principala |  |  |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 0,72 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Fundatii | m3 | 0,43 |
|  |  | 6. Copertina pe axa 15/B*-C* Sectiunea E-E,Copertina axa 5-6/A cota acoperis |  |  |
| 36 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 4,00 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element metalic 240x120x4mm-4buc,Teava patrata 80x80x4mm/9.23kg/m-7.2ml | kg | 60,44 |
| 38 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 39 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu de distantare M14 | buc | 4,00 |
|  |  | 7. Canale de ventilare |  |  |
| 40 | pret de piata | Umbrela din tabla lindab la cosul de ventilare a acoperisului/ Blocul B 6buc/3.04m2 | м2 | 3,04 |
| 41 | pret de piata | Umbrela din tabla lindab la cosul de ventilare a acoperisului/ Blocul A 8 buc/11.26m2 | м2 | 11,26 |

Șef al Secției construcții, urbanism și

infrastructură, cu exercitarea atribuțiilor

șefului Direcției economie și infrastructură                                                                                       Nicolae SÎRBU