| Alimentarea cu apa a sat. Cornesti, r-nul Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 98,86 |  |  |  |
| 2 |  | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 464,26 |  |  |  |
| 3 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 1 392,76 |  |  |  |
| 4 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2 785,50 |  |  |  |
| 5 |  | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 2 785,50 |  |  |  |
| 6 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 43,33 |  |  |  |
| 7 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 43,33 |  |  |  |
| 8 |  | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой) |  | 100 m3 | 15,39 |  |  |  |
| 9 |  | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) |  | t | 2 307,78 |  |  |  |
| 10 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) |  | 100 m3 | 15,39 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm |  | buc | 42,00 |  |  |  |
| 12 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm |  | buc | 11,00 |  |  |  |
| 13 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 14 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Adaptor flansa d=160-150 mm) |  | buc | 8,00 |  |  |  |
| 15 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Adaptor flansa d=140-125 mm) |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 16 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Adaptor flansa d=110-100 mm) |  | buc | 11,00 |  |  |  |
| 17 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) |  | buc | 41,00 |  |  |  |
| 18 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=75x65 mm) |  | buc | 11,00 |  |  |  |
| 19 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=63x50 mm) |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 20 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 150x100 mm cu flansa) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 21 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 125x80 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 100x65 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 23 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65cu flansa) |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 24 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din otel 150x150 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 25 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 80x80cu flansa) |  | buc | 29,00 |  |  |  |
| 26 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus din otel 150x125 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 27 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 28 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 125x80 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 29 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x100 cu flansa) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 30 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel 100x100 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 31 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce din otel 125x125 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 32 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel100x65 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 33 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel sudata d=80x65cu flansa) |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 34 |  | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Segment de teava de otel l=500 mm d=160 mm |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 35 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Cot compreseune PE d=150 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 36 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=110) |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 37 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=90) |  | buc | 8,00 |  |  |  |
| 38 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=75 |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 39 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=63) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 40 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm( Dop compresiune PE d=90) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 41 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=75) |  | buc | 10,00 |  |  |  |
| 42 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) |  | buc | 14,00 |  |  |  |
| 43 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50) |  | buc | 16,00 |  |  |  |
| 44 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75) |  | buc | 19,00 |  |  |  |
| 45 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE75x63) |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 46 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE63x50) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 47 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune PE90) |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 48 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x75) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 49 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x63) |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 50 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x50) |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 51 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x63) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 52 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x50) |  | buc | 12,00 |  |  |  |
| 53 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 150x80 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 54 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 150x50 mm cu flansa) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 55 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 125x50 mm cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 56 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 57 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 65x40cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 58 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 59 |  | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm |  | m | 21,00 |  |  |  |
| 60 |  | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -200 mm (Tub de protectie PE80, PN4 L=22m-1buc. L=17m-1 buc, L=15m -1 buc, L=14m-2buc, L=12m-2 buc, L=10m-1buc Total=116.0m) |  | m | 116,00 |  |  |  |
| 61 |  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 L=22m-1buc, L=20m-1buc, L=18 m-1buc, L=15 m-5buc, L=14m-4buc, L=12 m-9buc, L=10m-21buc, L=8m-4buc Total=541.0m) |  | m | 541,00 |  |  |  |
| 62 |  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 L=25m-1buc, L=20m-1buc, L=19 m-1buc, L=15 m-2buc, L=14m-4buc, L=12 m-4buc, L=10m-7buc, L=7m-2buc, L=6m-1, L=5m-1buc Total=293m) |  | m | 293,00 |  |  |  |
| 63 |  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110 mm (Tub de protectie PE80 PN4 L=30m-1buc, L=25m-1buc, L=24 m-1buc, L=23 m-1buc, L=20m-1buc, L=18 m-4buc, L=15m-1buc, L=14m-2buc, L=12m-8, L=10m-9buc, L=9 m-5buc, L=8m-2buc, L=7m-3buc, L=5m-1buc Total=510m) |  | m | 510,00 |  |  |  |
| 64 |  | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 PE100, PN10 SDR17 D=160 mm |  | m | 1 020,00 |  |  |  |
| 65 |  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm PE100 PN10 SDR17 |  | m | 1 005,00 |  |  |  |
| 66 |  | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100, PN 10 SDR17 |  | m | 3 755,00 |  |  |  |
| 67 |  | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10 |  | m | 1 230,00 |  |  |  |
| 68 |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR17 PN10 |  | m | 1 560,00 |  |  |  |
| 69 |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de50 mm. PE100, SDR17 PN10 |  | m | 479,00 |  |  |  |
| 70 |  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110 mm PE100, SDR26 PN6 |  | m | 530,00 |  |  |  |
| 71 |  | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100, PN 6 SDR26 |  | m | 5 585,00 |  |  |  |
| 72 |  | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR26 PN6 |  | m | 2 245,00 |  |  |  |
| 73 |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100, SDR26 PN6 |  | m | 720,00 |  |  |  |
| 74 |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de50 mm. PE100, SDR26 PN6 |  | m | 441,00 |  |  |  |
| 75 |  | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. (Mufa d=160 mm electrosudabila) |  | buc | 11,00 |  |  |  |
| 76 |  | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 140 mm. (Mufa d=140 mm electrosudabila) |  | buc | 11,00 |  |  |  |
| 77 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa compresiune d=110 mm) |  | buc | 9,00 |  |  |  |
| 78 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa compresiune d=90 mm) |  | buc | 90,00 |  |  |  |
| 79 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa compresiune d=75 mm) |  | buc | 35,00 |  |  |  |
| 80 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa compresiune d=63mm) |  | buc | 23,00 |  |  |  |
| 81 |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa compresiune d=50mm) |  | buc | 10,00 |  |  |  |
| 82 |  | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi |  | m3 | 4,17 |  |  |  |
| 83 |  | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) |  | m2 | 12,50 |  |  |  |
| 84 |  | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 6 675,00 |  |  |  |
| 85 |  | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 9 870,00 |  |  |  |
| 86 |  | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 140-160 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 2 025,00 |  |  |  |
| 87 |  | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 16 545,00 |  |  |  |
| 88 |  | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 140 mm |  | m | 1 005,00 |  |  |  |
| 89 |  | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 160 mm |  | m | 1 020,00 |  |  |  |
| 90 |  | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  | buc | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (3900x0.5x0.08) |  | m3 | 156,00 |  |  |  |
| 92 |  | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (3900x0.5x0.25) |  | m3 | 487,50 |  |  |  |
| 93 |  | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip (3900x0.5x0.15) |  | m3 | 292,50 |  |  |  |
| 94 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (К=0,5 к песку) |  | m3 | 292,50 |  |  |  |
| 95 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta(К=0,5 к щебню) |  | m3 | 487,50 |  |  |  |
| 96 |  | DB10A | Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (3900x0.5) |  | m2 | 1 950,00 |  |  |  |
| 97 |  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (3.900x0.5) |  | m2 | 1 950,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.4. Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (7135x0.5x0.25) |  | m3 | 891,87 |  |  |  |
| 99 |  | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip (7135x0.5x0.1) |  | m3 | 356,75 |  |  |  |
| 100 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (К=0,5 к песку) |  | m3 | 356,75 |  |  |  |
| 101 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta(К=0,5 к щебню) |  | m3 | 891,87 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.5. Camine de apa |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) |  | 100 m3 | 0,96 |  |  |  |
| 103 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,13 |  |  |  |
| 104 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 4,80 |  |  |  |
| 105 |  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в колодцах просадочных грунтах) |  | m2 | 83,39 |  |  |  |
| 106 |  | AcD53C | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 25,92 |  |  |  |
| 107 |  | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana |  | buc | 12,00 |  |  |  |
| 108 |  | AcD53B | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 18,36 |  |  |  |
| 109 |  | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana ( |  | buc | 12,00 |  |  |  |
| 110 |  | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 6,84 |  |  |  |
| 111 |  | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana |  | buc | 6,00 |  |  |  |
| 112 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 626,40 |  |  |  |
| 113 |  | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) |  | m2 | 1,20 |  |  |  |
| 114 |  | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare) |  | m3 | 1,80 |  |  |  |
| 115 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,00 |  |  |  |
| 116 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,00 |  |  |  |
| 117 |  | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | m | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asgurarea sociala si medicala |  | 27,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana din fonta d=150 mm |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 119 |  | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana din fonta d=125 mm |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 120 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm |  | buc | 7,00 |  |  |  |
| 121 |  | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Reductia de preseune d=150 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 122 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductоr de preseune d=100m) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 123 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de preseune d=80 mm" |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 124 |  | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de100 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 125 |  | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de 80 mm H=1.0m suprateran |  | buc | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 27,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Utilal |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | AcB01B | Vana din fonta d=150 mm |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 127 |  | AcB01B | Vana din fonta d=125 mm |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 128 |  | AcB01A | Vana din fonta d=100mm |  | buc | 7,00 |  |  |  |
| 129 |  | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Reductia de preseune d=150 mm ) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 130 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia preseune d=100 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 131 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia preseune d=80mm |  | buc | 3,00 |  |  |  |
| 132 |  | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de100 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 133 |  | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu D=80mm H=1.0 m) |  | buc | 20,00 |  |  |  |
|  | Alimentarea cu apa a sat. Cornesti, r-nul Ungheni |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea terenului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Planul general |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Imbracaminte rutiere |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Statia de pompare |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 9,80 |  |  |
| 2 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 15,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Rezervoare de apa |  |  |  |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 65,80 |  |  |
| 4 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 105,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Rigola de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Statia de pompare |  |  |  |  |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Снятие расстительного слоя) | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,11 |  |  |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 4,23 |  |  |
| 9 | DA16D | Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 10 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare | m2 | 24,00 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Rezervoare de apa |  |  |  |  |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Снятие расстительного слоя) | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,38 |  |  |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,58 |  |  |
| 15 | DA16D | Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 10 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare | m2 | 31,00 |  |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,21 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Imprejmuiri |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Statia de pompare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.1. Porta si portita |  |  |  |  |
| 17 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,26 |  |  |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,60 |  |  |
| 19 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,26 |  |  |
| 20 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,07 |  |  |
| 21 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335) | m2 | 5,62 |  |  |
| 22 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,80 |  |  |
| 24 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 15,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.2. Gard metalic |  |  |  |  |
| 25 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 3,53 |  |  |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,92 |  |  |
| 27 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,52 |  |  |
| 28 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 1 182,37 |  |  |
| 29 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 88,64 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Rezervoare de apa |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.1. Porta si portita |  |  |  |  |
| 30 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,80 |  |  |
| 31 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,60 |  |  |
| 32 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,60 |  |  |
| 33 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,26 |  |  |
| 34 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,07 |  |  |
| 35 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335) | m2 | 5,62 |  |  |
| 36 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,80 |  |  |
| 38 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 15,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.2. Gard metalic |  |  |  |  |
| 39 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,20 |  |  |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 77,76 |  |  |
| 41 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,20 |  |  |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,20 |  |  |
| 43 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 1 737,36 |  |  |
| 44 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 120,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Amenajarea spatiilor verzi |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Statia de pompare |  |  |  |  |
| 45 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 3,00 |  |  |
| 46 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 12,00 |  |  |
| 47 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 0,21 |  |  |
| 48 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,21 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Rezervoare de apa |  |  |  |  |
| 49 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 6,60 |  |  |
| 50 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 13,00 |  |  |
| 51 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 0,28 |  |  |
| 52 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,28 |  |  |

| Alimentarea cu apa a sat. Cornesti, r-nul Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1

Deviz-oferta № 2-3-1

Statia de pompare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,76 |  |  |  |
| 2 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,15 |  |  |  |
| 3 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 0,60 |  |  |  |
| 4 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  | m3 | 1,20 |  |  |  |
| 5 |  | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см) |  | m3 | 1,19 |  |  |  |
| 6 |  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в колодцах просадочных грунтах) |  | m2 | 11,94 |  |  |  |
| 7 |  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 55,00 |  |  |  |
| 8 |  | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 12,96 |  |  |  |
| 9 |  | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 800,38 |  |  |  |
| 10 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Скобы) |  | kg | 13,80 |  |  |  |
| 11 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 25,20 |  |  |  |
| 12 |  | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) |  | m2 | 0,10 |  |  |  |
| 13 |  | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 8,74 |  |  |  |
| 14 |  | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit |  | m | 7,54 |  |  |  |
| 15 |  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 34,34 |  |  |  |
| 16 |  | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (стены,днище и крышка) |  | m2 | 34,34 |  |  |  |
| 17 |  | IzF04F | Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Perete si copac) |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 18 |  | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana(inel suport КЦО-1 |  | m3 | 0,02 |  |  |  |
| 19 |  | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana КЦО-1 |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 21 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,77 |  |  |  |
| 22 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,05 |  |  |  |
| 23 |  | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x6 mm (вентиляция) |  | m | 2,50 |  |  |  |
| 24 |  | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm (Cot din otel d=219 mm вентиляция) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 25 |  | Pret de achizitie | Сетка 20х20 вентиляция |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 26 |  | IzA06C | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac БТ-177 вентиляция |  | m2 | 1,57 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 28 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de80 mm (fara piesa de legatura din otel) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 29 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 30 |  | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125 mm((Fara piesa de legatura din otel)) |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 31 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125 mm |  | buc | 4,00 |  |  |  |
| 32 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 100x80 ) |  | buc | 2,00 |  |  |  |
| 33 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Trecere PE d=140- otel d=125 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 34 |  | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125 mm |  | m | 3,00 |  |  |  |
| 35 |  | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm |  | m | 3,00 |  |  |  |
| 36 |  | AcA13C | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Trecere PE d=90- otel d=80 mm) |  | buc | 1,00 |  |  |  |
| 37 |  | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei |  | m2 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 27,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Trasportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 07-04-030-01 | Grup de 2 pompe cu motor electric submersil, marca Grundfos HYDRO MPC-S 2CR10-9.3x400/50 DL H=74 m Q=10 m3/h N=3.0kW |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | Alimentarea cu apa a sat. Cornesti, r-nul Ungheni |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1a

Deviz-oferta № 2-3-1a

Statia de pompare. Utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Grudfos | Grup de 2 pompe cu motor electric submersibil, marca Grundfos MPC-S 2CR10-9.3x400 DL H=74m Q=10m3/h N=3.0kW | buc | 1,00 |  |  |

| Alimentarea cu apa a sat. Cornesti, r-nul Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Rezervor de apa  W=50 m3 2buc

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Rezervuare V=50 m3 -2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) |  |  | 100 m3 | 1,10 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 | 1,10 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 3,64 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 | 3,64 |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт песком и резервуарами) |  |  | 100 m3 | 0,88 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) |  |  | t | 141,28 |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 | 0,88 |  |  |  |  |
| 8 |  | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 | 23,20 |  |  |  |  |
| 9 |  | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( наружная -технологический колодец , дыхательная труба и места подключения трубопроводов ) |  |  | m2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 10 |  | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la rezervor (наружной поверхности-технологический колодец, дыхательная труба и места подключения трубопроводов) |  |  | m2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 11 |  | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi -(наружная-технологический колодец, дыхательная труба и места подключения трубопроводов) |  |  | m2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 12 |  | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu hirtie kraft si mastic de bitum H 80/90, la funduri -(наружная-технологический колодец, дыхательная труба и места подключения трубопроводов) |  |  | m2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 13 |  | RpAcH11C | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor |  |  | m3 | 100,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | M1L34A | Proba de rezistenta cu apa, a rezervoarelor sferice |  |  | m3 | 100,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 | 3,64 |  |  |  |  |
| 16 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 | 3,64 |  |  |  |  |
| 17 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 | 3,64 |  |  |  |  |
| 18 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (восстановления расстителного слоя) |  |  | 100 m3 | 1,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Camin tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2.1. Смотровой люк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Круг д=1250) |  |  | kg | 24,50 |  |  |  |  |
| 20 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Кольцо 25х24х4) |  |  | kg | 7,30 |  |  |  |  |
| 21 |  | AcF01B | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de 50-150 kg (Обечайка) |  |  | kg | 79,70 |  |  |  |  |
| 22 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Накладка -4шт) |  |  | kg | 1,60 |  |  |  |  |
| 23 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Кольцо 25х2,5х4) |  |  | kg | 5,84 |  |  |  |  |
| 24 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Уголок №1 25х2,5х3- 2шт) |  |  | kg | 0,60 |  |  |  |  |
| 25 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Уголок №1 25х2,5х4- 2шт) |  |  | kg | 0,94 |  |  |  |  |
| 26 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Планка-12шт) |  |  | kg | 1,68 |  |  |  |  |
| 27 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Накладка-6шт) |  |  | kg | 1,68 |  |  |  |  |
| 28 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Накладка резиновая) |  |  | buc | 6,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (ВинтМ4х22-12шт) |  |  | buc | 12,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гайка М4-12шт) |  |  | buc | 12,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Уголок №1 25х2,5х4- 2шт) |  |  | kg | 1,72 |  |  |  |  |
| 32 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Лист 290х290 мм) |  |  | kg | 1,72 |  |  |  |  |
| 33 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Скоба L=200mm) |  |  | kg | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2.2. Труба дыхательная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (57x3mm L=519mm) |  |  | m | 0,52 |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (57x3mm L=2769mm) |  |  | m | 2,77 |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot d=57x3 mm) |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Уголок 90x50x5.5 L=3400mm) |  |  | kg | 22,80 |  |  |  |  |
| 38 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Хомут-2шт) |  |  | kg | 0,60 |  |  |  |  |
| 39 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гайка М16-2шт) |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 40 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (ЩайбаМ16-2шт) |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 41 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel 108x4 -57x3 mm) |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2.3. Cовмещённый механмческий дыхательный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Совмещённый дыхательный клапан Ду 100) |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 27,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (2 buc V=50 m3 на песчанном основании |  |  | t | 7,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 27,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TERMOENERGOMONTAG CO | Rezervoare din otel V-50 m3 -2 buc (с внутренней покраской для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоляцией для подземной установки-"TERMOENERGOMONTAJ COMPLECTARE" SRL ) |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea cu apa a satului Cornesti, r-nul Ungheni, retele electrice externe REE-1 |  |  |  | Formular Nr.1 WinCmeta |  |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № -REE-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea pe magistrala LEA 0,38-10 kV: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea pe magistrala LEA 0,38-10 kV : a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,000 |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,030 |
| 5 | 33-04-029-3 | Instalarea si fixarea elementului din beton armat АЦ-1 | buc | 1,000 |
| 6 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint la contur de impamintare (20ml*0.3*0.5) | m3 | 3,000 |
| 7 | TsD17A | Umpluturi compactate | m3 | 3,000 |
| 8 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint pt LEC | m3 | 2,000 |
| 9 | TsD17A | Umpluturi compactate | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale |  |  |
| 10 |  | Pilon din beton armat tip CB-95 | buc | 2,000 |
| 11 |  | Conductor izolat, СИП-3*50+1*54.6 | м | 30,000 |
| 12 |  | Element de beton armat, ancoraj АЦ-1 | buc | 1,000 |
| 13 |  | Consola У14 (кронштейн) | buc | 1,000 |
| 14 |  | Consola У4 (кронштейн) | buc | 1,000 |
| 15 |  | Curelusa KR-1 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari |  |  |
| 16 | 08-03-596-5 | Corp de iluminat, montat separat pe consola, montat pe stilp (PКУ-250) | 100 buc | 0,010 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ПВ) | 100 m | 0,300 |
| 19 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (ВБбШв) | 100 m | 0,100 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (pamint cernut) | 100 m | 0,100 |
| 21 | 08-02-158-14 | Cap terminal pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,000 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,036 |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 27 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, fotodetector | buc | 1,000 |
| 28 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 3,000 |
| 29 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment | 100 buc | 0,180 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,020 |
| 31 | 08-02-318-2 | Ancorare cu cablu de otel, la longrina in pamint, cu instalarea cirligului | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 2,000 |
| 34 | 08-03-526-4 | Instalare limitator de supratensiune ОПС-1 | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=3m) | 10 buc | 0,300 |
| 37 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,020 |
| 38 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,500 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 25*4 | 100 m | 0,200 |
| 40 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, 25*4 | 100 m | 0,050 |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale |  |  |
| 41 |  | Cablu electric ВБбШв 5*4 | м | 10,000 |
| 42 |  | Cablu electric ПВ 1*2,5 | м | 30,000 |
| 43 |  | Corp de iluminat РКУ-250 cu lampa ДРЛ-250 | buc | 1,000 |
| 44 |  | Consola cu un brat pt corp de iluminat l=1m | buc | 1,000 |
| 45 |  | Conductor ЗП2 | м | 2,600 |
| 46 |  | Traversa ТH29 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Traversa ТM 46 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Clama ПС1-1 | buc | 3,000 |
| 49 |  | Clama PA-1500 | buc | 2,000 |
| 50 |  | Clama ZP-2 | buc | 1,000 |
| 51 |  | Clama MJPT | buc | 4,000 |
| 52 |  | Clama HP25-55 | buc | 2,000 |
| 53 |  | Clama K-OHM-1 | buc | 1,000 |
| 54 |  | Clama CHA-H | buc | 1,000 |
| 55 |  | Clama CФ16-120 | buc | 4,000 |
| 56 |  | Colier Х11 (хомут) | buc | 1,000 |
| 57 |  | Colier Х32 (хомут) | buc | 1,000 |
| 58 |  | Colier Х16 (хомут) | buc | 1,000 |
| 59 |  | Conductor ЗП1 | м | 1,000 |
| 60 |  | Intrerupator de sarcina BH 32/4P/25 | buc | 1,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat BA47-29M/3P/C20 | buc | 1,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat BA47-29M/3P/B10 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat BA47-29M/1P/В10 | buc | 1,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat BA47-29M/3P/C25 | buc | 1,000 |
| 65 |  | Intrerupator crepuscular (сумеречный) | buc | 1,000 |
| 66 |  | Fotodetector (фотодатчик) | buc | 1,000 |
| 67 |  | Otel rotund d10 | м | 50,000 |
| 68 |  | Otel rotund d20 | м | 20,000 |
| 69 |  | Banda de otel 25*4 | м | 25,000 |
| 70 |  | Canal de cablu metalic Y1079 | м | 5,000 |
| 71 |  | Furtun metalic d20 | м | 10,000 |
| 72 |  | Constructii metalice | kg | 20,000 |
| 73 |  | Caramida | buc | 24,000 |
| 74 |  | Element de fixare , ancoraj , OT25 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 75 |  | Dulap de evidenta BZUM-TF-02-100 | buc | 1,000 |
| 76 |  | Contor de energie activa 3F, ZMR 310 CR | buc | 1,000 |
| 77 |  | Limitator de supratensiune ОПC-1B-4P | buc | 1,000 |