WinСмета2000

| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Bloc D  32/2024-CM

Deviz-oferta № 2-1-2  Bloc D  32/2024-CM

Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructii metalice. Bloc D |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Coloana (K-1, K-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | CL01A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald ГОСТ-19903-74*, clasa metalului GOST, TU C245 GOST 27772-88) |  | t | 10,365 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 149,256 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 18,657 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 9,329 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,329 |  |  |
|  | 2811106302000-s |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald) |  | kg | 10 365,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 9,847 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 46,642 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 46,642 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 46,642 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,555 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,280 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  | kg | 41,460 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 36,278 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 9,847 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 8,292 |  |  |
| 2 | CL01A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГОСТ 19282-89) |  | t | 0,565 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,136 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,017 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,508 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,508 |  |  |
|  | 2811106302000-s |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald) |  | kg | 565,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,537 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,542 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 2,542 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,542 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,085 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,124 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  | kg | 2,260 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,977 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,537 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,452 |  |  |
| 3 | CL01A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 53-62. Clasa metalului S275JR)) |  | t | 5,065 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 72,936 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 9,117 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,559 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,559 |  |  |
|  | 2811106302000-t |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Profil in dublu T laminat la cald) |  | kg | 5 065,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 4,812 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 22,793 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 22,793 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 22,793 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,114 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  | kg | 20,260 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 17,728 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 4,812 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 4,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloana (K-1, K-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3) |  |  |  |  |  |
| 4 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului C245 GOST 27772-88) |  | t | 11,188 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 170,058 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 21,257 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 10,629 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,629 |  |  |
|  | 2811106301000-s |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald) |  | kg | 11 188,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 5,594 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 44,752 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 44,752 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 44,752 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,895 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,343 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 13,985 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 5,594 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 10,069 |  |  |
| 5 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГОСТ 19282-89) |  | t | 1,637 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 24,882 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,110 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,555 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,555 |  |  |
|  | 2811106301000-s |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald) |  | kg | 1 637,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,819 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 6,548 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 6,548 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 6,548 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,131 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,196 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2,046 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,819 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,473 |  |  |
| 6 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 19-57. Clasa metalului S275JR) |  | t | 1,762 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 26,782 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,348 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,674 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,674 |  |  |
|  | 2811106301000-t |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil in dublu T laminat la cald) |  | kg | 1 762,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,881 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 7,048 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 7,048 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 7,048 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,141 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,211 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2,203 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,881 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,586 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1) |  |  |  |  |  |
| 7 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-75*. Clasa metalului C245 GOST 27772-88) |  | t | 0,532 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,086 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,011 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,505 |  |  |
|  | 2811106301000-s |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald) |  | kg | 532,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,266 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,128 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 2,128 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,128 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,043 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,665 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,266 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,479 |  |  |
| 8 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93. Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,090 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,368 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,171 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,085 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,085 |  |  |
|  | 2811106301000-c |  | Cornier cu aripi egale |  | kg | 90,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,360 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,360 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,112 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,081 |  |  |
| 9 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat partial GOST 30245-2012. Clasa metaluluii C245 GOST 27772-88) |  | t | 3,921 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 59,599 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 7,450 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,725 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,725 |  |  |
|  | 2811106301000-p |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis) |  | kg | 3 921,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 1,960 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 15,684 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 15,684 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 15,684 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,314 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,471 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 4,901 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 1,960 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 3,529 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1) |  |  |  |  |  |
| 10 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,349 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,305 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,663 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,332 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,332 |  |  |
|  | 2811106301000-s |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald) |  | kg | 349,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,174 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 1,396 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 1,396 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 1,396 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,436 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,314 |  |  |
| 11 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,647 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 9,834 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,229 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,615 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,615 |  |  |
|  | 2811106301000-o |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund) |  | kg | 647,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,324 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,588 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 2,588 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,588 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,078 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,809 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,324 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,582 |  |  |
| 12 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil din otel indoit inchis sudat patrat GOST 30245-2012. Clasa C245 GOST27772-88) |  | t | 1,516 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 23,043 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2811106301000-p |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis) |  | kg | 1 516,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,758 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 6,064 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 6,064 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 6,064 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,182 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,895 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,758 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,364 |  |  |
|  |  |  |  | Total Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pane la acoperis (Pa-1) |  |  |  |  |  |
| 13 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88) |  | t | 0,289 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 26,010 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,890 |  |  |
|  | 2811106304700-t |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88)) |  | kg | 289,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  | buc | 66,470 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  | buc | 66,470 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc | 66,470 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  | kg | 3,468 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,433 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,636 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,173 |  |  |
| 14 | CL13A |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Profil U laminat la cald . Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 11,899 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1 070,910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 118,990 |  |  |
|  | 2811106304700-18 |  | Profil U laminat nr.18 |  | kg | 11 899,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  | buc | 2 736,770 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  | buc | 2 736,770 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc | 2 736,770 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  | kg | 142,788 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 17,848 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 26,178 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 7,139 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pane la acoperis (Pa-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1) |  |  |  |  |  |
| 15 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,236 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,587 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,448 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,224 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,224 |  |  |
|  | 2811106301000-s |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald) |  | kg | 236,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,118 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,944 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,944 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,944 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,295 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,212 |  |  |
| 16 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.14 |  | t | 0,166 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,523 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,158 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,158 |  |  |
|  | 2811106301000-14 |  | Profil U laminat nr.14 |  | kg | 166,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,083 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,664 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,664 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,664 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,208 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,083 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,149 |  |  |
| 17 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.12 |  | t | 0,510 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,752 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,969 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,484 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,484 |  |  |
|  | 2811106301000-12 |  | Profil U laminat nr.12 |  | kg | 510,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,255 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,041 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,061 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,637 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,255 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,459 |  |  |
| 18 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) |  | t | 0,471 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,159 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,895 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,447 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,447 |  |  |
|  | 2811106301000-c |  | Cornier cu aripi egale |  | kg | 471,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,235 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 1,884 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 1,884 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 1,884 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,589 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,235 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,424 |  |  |
| 19 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat patrat, 140 x 140 x 4 mm GOST 30245-2012, clasa metalului C245 GOST 27772-88) . P |  | t | 2,666 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 40,523 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,065 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,533 |  |  |
|  | 2811106301000-140 |  | Profil de otel patrat 140 x 140 x 4mm |  | kg | 2 666,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 1,333 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 10,664 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 10,664 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 10,664 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,213 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,320 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 3,333 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 1,333 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 2,399 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tiranturilor p/u fixareacanalelor de ventilare (T-1, T-2) |  |  |  |  |  |
| 20 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald nr.12 GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,378 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,746 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,718 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,359 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,359 |  |  |
|  | 2811106301000-12 |  | Profil U laminat nr.12 |  | kg | 378,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,189 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 1,512 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 1,512 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 1,512 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,473 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,189 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,340 |  |  |
| 21 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) |  | t | 0,174 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,645 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,331 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,165 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,165 |  |  |
|  | 2811106301000-c |  | Cornier cu aripi egale |  | kg | 174,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,087 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,696 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,696 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,696 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,217 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,087 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,157 |  |  |
| 22 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) |  | t | 0,208 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,162 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,395 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,198 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,198 |  |  |
|  | 2811106301000-o |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund) |  | kg | 208,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,832 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,832 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,832 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,104 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,187 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tiranturilor p/u fixareacanalelor de ventilare (T-1, T-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Metal nesocotic |  |  |  |  |  |
| 23 | CL57B Aplicativ |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  | kg | 2 732,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 286,860 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 2 869,693 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 55,186 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 27,593 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 218,560 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 35,516 |  |  |
|  |  |  |  | Total Metal nesocotic |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Protectia antocoroziva |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD02A |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi |  | t | 57,369 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 114,164 |  |  |
| 25 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 57,369 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 148,012 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 298,319 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 20,653 |  |  |
| 26 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 57,369 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 356,835 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 458,952 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 32,127 |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia antocoroziva |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice. Bloc D |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 0,75 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()