Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –

## LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: LOTUL 1: ”Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August   1989 (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare și Sfînt pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn) mun. Bălți.”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Obiectul str. 31 August este situat în centrul orașului, perpendicular cu str.Ștefan cel Mare. Strada  31 August  cu este o legătură de transport între centrul orașului și alte cartiere și oferă acces la străzile și drumurile rețelei rutiere externe.

.Lucrările de construcție a trotuarelor și pistelor pentru cicliști vor fi organizate în 2 etape, în prezența circulației traficului rutier

lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor:

- Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,14 m;

- Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,06 m;

- Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

- Montarea bordurii din beton C 30/37 XF4 PB100.20.8;

- Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

- Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978,

- Montarea pietrei de pavaj pentru pistele de bicicliști (0.20x0.10 m, suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pietrei de pavaj pentru trotuar (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

- Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul prevăzuta  execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor în doi etape.

Începutul sectoarelor de construcţie:

- ETAPA 1, ETAPA 2  racordare cu Str. Ștefan cel Mare și Sfînt, (Se va stabili de beneficiar în teren);

Sfîrșitul sectoarelor de constucţie

- ETAPA 1,  racordare cu str. Mircea cel Bătrîn   (Se va stabili de beneficiar în teren);

- ETAPA 2,  racordare cu traseul str. Mircea cel Bătrîn  (Se va stabili de beneficiar în teren);

Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:

Lungimea totală a trotuarelor proiectate constituie 3,61 km

- ETAPA 1, Axa 1 (partea stînga)  PC 00+00.00 – PC 17+ 57.43.

- Lățimea pistei pentru cicliști va fi de 1.00 m. Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 1.45-7.50 m În zonele unde nu este spațiu suficient va fi amenajată doar trotuar.

- Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 17+57.43 structura pistei pentru cicliști și celei pietonale pe ambele părți va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, iar in unele cazuri structura pistei pentru pietoni va fi limitată cu garduri sau clădiri,cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰ spre partea carosabilă drumului. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată unii copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- Totodată a fost prevăzut montarea parapetului pietonal nou pe o lungime de 700 m.

2.      ETAPA 2, Axa 2 (partea dreapta)  Pc 00+00.00 – Pc 17+69.63

- Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 0.50-6.35 m.

- Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 17+69.63 structura pistei pentru pietoni va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, iar in unele cazuri structura pistei pentru pietoni va fi limitată cu garduri sau clădiri, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰ spre partea carosabilă drumului Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru   pietoni este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- S-a prevăzut construcția stațiilor de așteptare noi în volum de 1 buc.

- Montarea parapetului pietonal nou pe o lungime de 68 m

Montarea indicatoarelor rutiere noi și aplicarea marcajului rutier nou.

Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform - CP D.02.11-2014 altor standarde în vigoare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008;

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 4,0 luni, în condiții climaterice favorabile, inclusiv perioada de pregătire. Lucrările se vor efectua pe rînd, pe fiecare parte a drumului.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier.

- de a instala panou informațional și indicatoare rutiere temporare pe obiectul dat.

- de a asigura și drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, transportîndu-le și predîndu-le de către executoruil lucrărilor de reparație, fără plată.                Pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, se eliberează documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor.

Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:

- ETAPA 1, Axa 1 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 24+17.44 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.

- ETAPA 2, Axa 2 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 15+69.08 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.

Administraţia primăriei şi constructorul (antreprenourul) sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumului să verifice de la organele specializate amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct, canalizare ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Noţiuni tehnologice de execuţie.

- Îmbrăcăminte rutieră din pavaj:

a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85.

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone.

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor pistei pentru cicliști și celei pietonale conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8.

Se demontează bordura existentă în zonele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.

Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm.

Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1.

Se aduce pe palete piatra de pavaj 0.20x0.10 m, h=0,06 m, conform SM 270:2008. Pentru pista pentru cicliști se utilizează piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008, iar pentru pista pietonală se folosește piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008. La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- oferta

- specificație tehnică

- specificație financiară

- graficul de executare a lucrărilor

- garanția de bună execuție

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumuriloir cel puțin 5 ani

- informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament,

- asigurarea cu personal de specialitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Oferta

- devizul (formularele 3, 5, 7)

- graficul de executare a lucrărilor

- forma de garanţie bancara,

- asigurarea cu personal de specialitate

- forma  garanţie  de buna execuție.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lotul 1: Reparatia capitala a trotuarului pietonal (segmente partiale) din str. 31 August 1989 (de la intersectia str.Stefan cel Mare si Sfint pina la intersectia cu str. Mircea cel Btrin) mun.Balti

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 1,76 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 1,76 |  |
|  |  | 1. Etapa I |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 151,30 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 6,05 |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 6,05 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 6,05 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 4,84 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,05 |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 11,62 |
| 8 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 867,00 |
| 9 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 124,85 |
| 10 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 124,85 |
| 11 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 124,85 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm |  | m3 |  | 130,05 |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 1,30 |
| 14 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 234,09 |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 176,68 |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 441,69 |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 6,18 |
| 18 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 1 219,07 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 19 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 1 394,00 |
| 20 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 156,83 |
| 21 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 156,83 |
| 22 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 156,83 |
| 23 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 165,89 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 1,66 |
| 25 | TsI51A6 | Transprtarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 398,13 |
|  |  | 1.3. Demolarea parapetului directional |  |  |  |  |
| 26 | RpCL22E | Demontarea parapet metalic |  | kg |  | 253,75 |
| 27 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m |  | t |  | 0,254 |
| 28 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 0,254 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 11,23 |
| 30 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 2 122,26 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 11,23 |
| 32 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 56,87 |
| 33 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 5687.28m2) |  | 100 m3 |  | 17,06 |
| 34 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,725 |
| 35 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,725 |
| 36 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 86,99 |
| 37 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 72,49 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 72,49 |
| 39 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 4,83 |
| 40 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 4,83 |
| 41 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 4,83 |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 1 139,40 |
| 43 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -18,23 |
| 44 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 289,53 |
| 45 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 5 170,25 |
| 46 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 5 170,25 |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 4 426,05 |
| 48 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare rosie |  | m2 |  | 744,20 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 92,04 |
| 50 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 1 534,00 |
| 51 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 9,21 |
|  |  | 1.7. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 52 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 48,00 |
| 53 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 12,99 |
| 54 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 48,00 |
|  |  | 1.8. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 55 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 0,64 |
| 56 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 10,00 |
|  |  | 1.9. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 57 | DI135 | Executarea parapetului metalic Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4 |  | m |  | 700,00 |
|  |  | 1.10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 58 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  | buc |  | 6,00 |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru 600mm |  | buc |  | 6,00 |
| 60 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 24,48 |
| 61 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 40,68 |

Etapa II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 1,77 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 1,77 |  |
|  |  | 1. Etapa II |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 44,00 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 1,76 |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 1,76 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 1,76 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 1,41 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,014 |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 3,38 |
| 8 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 953,05 |
| 9 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 137,24 |
| 10 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 137,24 |
| 11 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 137,24 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm |  | m3 |  | 142,96 |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 1,43 |
| 14 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 257,32 |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 195,89 |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 489,72 |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 6,856 |
| 18 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 1 351,62 |
|  |  | 1.2. Demolarea pavilioanelor |  |  |  |  |
| 19 | RpCL22E | Demontarea acoperis din tigla |  | kg |  | 260,00 |
| 20 | RpCL22E | Demontarea carcasul statiei |  | kg |  | 210,00 |
| 21 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m |  | t |  | 0,47 |
| 22 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 0,47 |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |  |  |
| 23 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  | buc |  | 3,00 |
| 24 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  | buc |  | 3,00 |
| 25 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 10,40 |
| 26 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 10,40 |
|  |  | 1.4. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 27 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 1 928,00 |
| 28 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 216,90 |
| 29 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 216,90 |
| 30 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 216,90 |
| 31 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 229,43 |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 2,294 |
| 33 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 550,64 |
|  |  | 1.5. Demolarea parapetului directional |  |  |  |  |
| 34 | RpCL22E | Demontarea parapet metalic |  | kg |  | 402,50 |
| 35 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m |  | t |  | 0,403 |
| 36 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 0,403 |
|  |  | 1.6. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 14,39 |
| 38 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km |  | t |  | 2 718,99 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 14,39 |
| 40 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 68,73 |
| 41 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 6873.19m2) |  | 100 m3 |  | 20,62 |
| 42 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,164 |
| 43 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,164 |
| 44 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 19,62 |
| 45 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 16,35 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 16,35 |
| 47 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 1,09 |
| 48 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 1,09 |
| 49 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 1,09 |
|  |  | 1.7. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 674,40 |
| 51 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -10,79 |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 349,91 |
| 53 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 6 248,35 |
| 54 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 6 248,35 |
| 55 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 6 248,35 |
|  |  | 1.8. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 121,17 |
| 57 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 2 019,50 |
| 58 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 12,12 |
|  |  | 1.9. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 59 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 51,00 |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 14,83 |
| 61 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 51,00 |
|  |  | 1.10. Constructia pavilionului de asteptare |  |  |  |  |
| 62 | RCsP01A | Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului) |  | kg |  | 390,21 |
| 63 | RCsP01C | Montarea carcasului din profil inox |  | kg |  | 390,21 |
| 64 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm) |  | m2 |  | 10,46 |
| 65 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm ) |  | m2 |  | 14,03 |
| 66 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului ) |  | buc |  | 1,00 |
| 67 | TsH91B | Instalarea urne (conform proiectului) |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1.11. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 68 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 0,64 |
| 69 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 10,00 |
|  |  | 1.12. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 70 | DI135 | Executarea parapetului metalic Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4 |  | m |  | 68,00 |
|  |  | 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 71 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 26,68 |
| 72 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 52,17 |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –

## LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul  LOTUL 2: ”Reparația capitală a trotuarului pietonal   din  str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți.”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Obiectul strada Vasile Lupu este situat în centrul orașului, cu regim redus de înățime.

- Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape, în prezența circulației traficului rutier

lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor:

- Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,16 m;

- Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,06 m;

- Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

- Montarea bordurii din beton C 30/37 XF4 PB100.20.8;

- Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

- Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978,

- Montarea pietrei de pavaj vibropresată pentru pistele pietonale (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

- Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul prevăzuta  execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarelor, cu organizarea circulației pietonilor.

Începutul sectoarelor de construcţie:

- ETAPA 1, ETAPA 2  racordare cu str. Mircea cel Bătrîn, (Se va stabili de beneficiar în teren);

Sfîrșitul sectoarelor de constucţie

- ETAPA 1,   pînă la magazinul 1000 mărunțișuri   (Se va stabili de beneficiar în teren);

-      ETAPA 2   acordare cu str. Chișinău  (Se va stabili de beneficiar în teren).

- Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:

Lungimea totală a trotuarelor proiectate constituie 0.52 km

- ETAPA 1, Axa 1 (partea stîngă)  PC 00+00.00 – PC 02+ 99.69.

- Lățimea trotuarului va fi de 3.00 – 8.40 m (pe existent).  Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 02+99.69 structura trotuarului va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru   pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată unii copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- lucrările de amenajarea si construcția parcajului PC 02+29.25 – PC 02+88.65.

- ETAPA 2, Axa 2 (partea dreaptă)  Pc 00+00.00 – Pc 02+17.19

- Lățimea trotuarului va fi de 1.40 – 2.55 m (pe existent). Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 02+17.19 structura trotuarului va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pietonală  este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Atenție

Conform ETAPA 1: Axa stînga și ETAPA 2: Axa dreapta se află stîlpi de electricitate în zona trotuarului care necesită de a fi reamplasate (vezi tabelul 7.1). Lucrările de transferare a comunicaţiilor se vor efectua într-un proiect adițional din contul beneficiarului înainte de începerea lucrărilor de construcție a trotuarelor. Antreprenorul va începe lucrările de construcție numai după informarea şi acordul proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008;

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 2,0 luni în condiții climaterice favorabile, inclusiv perioada de pregătire. Lucrările se vor efectua pe rînd, pe fiecare parte a drumului.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier.

- de a instala panou informațional și indicatoare rutiere temporare pe obiectul dat.

- de a asigura și drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, transportîndu-le și predîndu-le de către executoruil lucrărilor de reparație, fără plată.                Pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, se eliberează documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor.

Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:

ETAPA 1, Axa 1 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 02+99.69 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

ETAPA 2, Axa 2 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 02+17.19 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.

Administraţia primăriei şi constructorul (antreprenourul) sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumului să verifice de la organele specializate amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct, canalizare ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Noţiuni tehnologice de execuţie.

- Îmbrăcăminte rutieră din pavaj:

a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85.

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone.

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor trotuarului conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8.

Se demontează bordura existentă în zonele unde pista   pietonală se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.

Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm.

Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1.

Se aduce pe palete piatra de pavaj   0.20x0.10 m cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008.

La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- oferta

- specificație tehnică

- specificație financiară

- graficul de executare a lucrărilor

- garanția de bună execuție

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumuriloir cel puțin 5 ani

- informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament,

- asigurarea cu personal de specialitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Oferta

- devizul (formularele 3, 5, 7)

- graficul de executare a lucrărilor

- forma de garanţie bancara,

- asigurarea cu personal de specialitate

- forma  garanţie  de buna execuție.

------------------------

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lotul 2: Reparatai capitala a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersectia cu str. Mircea cel Batrin pina la magazinul 1000 maruntisuri) mun. Balti

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,30 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,30 |  |
|  |  | 1. Etapa I |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 1 299,05 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 187,06 |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 187,06 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 187,06 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=18cm |  | m3 |  | 231,06 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 2,31 |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 415,91 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 18,10 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 54,29 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,724 |
| 11 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 141,16 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 385,00 |
| 13 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 43,31 |
| 14 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 43,31 |
| 15 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 43,31 |
| 16 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 45,82 |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,46 |
| 18 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 109,96 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 1,83 |
| 20 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 346,10 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,83 |
| 22 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 20,03 |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 2003.1m2) |  | 100 m3 |  | 6,01 |
| 24 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,413 |
| 25 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,413 |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 49,52 |
| 27 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 41,27 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 41,27 |
| 29 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 2,75 |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 2,75 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 2,75 |
|  |  | 1.4. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 32 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 113,00 |
| 33 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -1,80 |
| 34 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 82,74 |
| 35 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 1 477,50 |
| 36 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 1 477,50 |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 1 477,50 |
|  |  | 1.5. Constructia parcajelor |  |  |  |  |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=10cm |  | m3 |  | 34,35 |
| 39 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 343,50 |
| 40 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+8) |  | m2 |  | 343,50 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=8cm) culoare gri |  | m2 |  | 317,85 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=8cm) culoare rosie |  | m2 |  | 25,65 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 24,84 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 414,00 |
| 45 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 2,49 |
|  |  | 1.7. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 46 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 13,00 |
| 47 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 3,60 |
| 48 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 13,00 |
|  |  | 1.8. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 49 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 0,64 |
| 50 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 10,00 |
|  |  | 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 51 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  | buc |  | 2,00 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm |  | buc |  | 4,00 |
| 53 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 2,32 |
| 54 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 6,48 |

Etapa II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,22 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,22 |  |
|  |  | 1. Etapa II |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 72,57 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 10,45 |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 10,45 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 10,45 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=18cm |  | m3 |  | 10,89 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,11 |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 19,59 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 12,86 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 38,57 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,514 |
| 11 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 100,27 |
|  |  | 1.2. Defrisarea |  |  |  |  |
| 12 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  | buc |  | 2,00 |
| 13 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  | buc |  | 2,00 |
| 14 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 6,94 |
| 15 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 6,94 |
|  |  | 1.3. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 199,00 |
| 17 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 22,39 |
| 18 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 22,39 |
| 19 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 22,39 |
| 20 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 23,68 |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,24 |
| 22 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 56,83 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 0,62 |
| 24 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6.5 km (k=1.045) |  | t |  | 116,80 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,62 |
| 26 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 4,56 |
| 27 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 455.84m2) |  | 100 m3 |  | 1,37 |
| 28 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 29 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 30 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 1,08 |
| 31 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 0,90 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 0,90 |
| 33 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 0,06 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 0,06 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 0,06 |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 39,00 |
| 37 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,62 |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 23,21 |
| 39 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 414,40 |
| 40 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 414,40 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 414,40 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 12,78 |
| 43 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 213,00 |
| 44 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 1,30 |
|  |  | 1.7. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 45 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 4,00 |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 0,84 |
| 47 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1.8. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 48 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 0,32 |
| 49 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 5,00 |
|  |  | 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 50 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 2,32 |
| 51 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 5,34 |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1

## LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul LOTUL 3: ”Reparația capitală a trotuarului pietonal   din str. str. Alexandr Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău)” mun. Bălți.”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Obiectul str. Pușkin este situat în centrul orașului, perpendicular cu str.Ștefan cel Mare. Strada  Pușkin este o legătură de transport între centrul orașului și alte cartiere și oferă acces la străzile și drumurile rețelei rutiere externe.

- Lucrările de construcție a trotuarelor și pistelor pentru cicliști vor fi organizate în 2 etape, în prezența circulației traficului rutier

lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor:

- Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,13 m;

- Decaparea stratului existent de beton cu piatră spartă existentă, hmed=0,15 m;

- Decaparea stratului existent din piatră spartă, hmed=0,12 m;

- Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,04 m;

- Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

- Montarea bordurii din beton C 30/37 XF4 PB100.20.8;

- Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

- Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978,

- Montarea pietrei de pavaj vibropresată pentru pistele de bicicliști (0.20x0.10 m, suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pietrei de pavaj vibropresată pentru trotuar (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

- Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul prevăzuta  execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor în doi etape.

Începutul sectoarelor de construcţie:

- ETAPA 1, ETAPA 2  racordare cu str. Moscova, (Se va stabili de beneficiar în teren);

Sfîrșitul sectoarelor de constucţie

- ETAPA 1,  racordare cu str. Chișinău (Se va stabili de beneficiar în teren);

- ETAPA 2,  racordare cu traseul str. Mircea cel Bătrîn  (Se va stabili de beneficiar în teren);

Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:

Lungimea totală a trotuarelor proiectate constituie 1,466 km

- ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă)  PC 00+00.00 – PC 08+ 40.83.

- Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 1.29 – 5,64 m.  În partea exterioară (dreapta) structura pistei pietonale va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.   Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 1.45-7.50 m În zonele unde nu este spațiu suficient va fi amenajată doar trotuar.

- Pe sectoarele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- De la PC 07+80,00 pînă la PC 08+00,00 linia roșie a trotuarului va fi ridicată cu 0,24 m la început de sector și cu 0,36 m la sfîrșit de sector din cauza rădăcinilor copacilor ieșite la suprafață. Astfel pe acest sector vor fi amenajate trepte cu înălțimea de 0,12 m și lungimea de 0,45 m la PC 07+80,00 și PC 08+00,00. Iar pentru a asigura circulația persoanelor cu necesități speciale și mamelor cu cărucioare va fi amenajată rampă de acces cu lungimea de 5,00 m și lățimea de 1,20 m la PC 07+80,00 – PC 07+85,00 și rampă de acces cu lungimea de 7,00 m și lățimea de 1,20 m la PC 07+93,00 – PC 08+00,00.

- S-a prevăzut construcția stației noi în volum de 1 buc

- Totodată unii copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- Totodată a fost prevăzut montarea parapetului pietonal pe o lungime de 68.00 m

2.      ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă)  Pc 00+00.00 – Pc 08+36.40

- Lățimea pistei pentru cicliști va fi de 1.00 m și 1.50 m în dependență de situația în teren și distanța pînă la construcțiile adiacente

- Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 1.95 -7.09 m. În zonele unde nu este spațiu suficient va fi amenajată doar pistă pentru pietoni.

- Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 08+36.40 structura pistei pentru cicliști și celei pietonale va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, iar in unele cazuri structura pistei pentru pietoni pe ambele părți va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală  este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- S-a prevăzut construcția stațiilor de așteptare noi în volum de 1 buc.

- Montarea parapetului pietonal nou pe o lungime de 396,0 m

- Montarea indicatoarelor rutiere noi și aplicarea marcajului rutier nou.

4. Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform - CP D.02.11-2014 altor standarde în vigoare.

În urma amenajării pistei pentru cicliști și celei pietonale a rezultat necesitatea de a fi reamplasat 1 indicator rutier conform tab. 9.3, din cauza că se suprapune cu elementele constructive proiectate. Reamplasarea elementelor date va fi efectuată din contul beneficiarului înainte de începerea lucrărilor de reparație a trotuarelor.

Atenție

Conform ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) este necesar de a fi reamplasați următorii stîlpi de comunicații:

- PC 01+46.17 – 1 buc.;

- PC 01+57.71 – 1 buc.;

- PC 01+58.50 – 1 buc.;

- PC 03+79.47 – 1 buc.;

- PC 04+23.13 – 1 buc.;

Conform ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) este necesar de a fi reamplasați următorii stîlpi de comunicații:

- PC 07+00.45 – 1 buc.;

- PC 07+27.18 – 1 buc.;

- PC 07+55.07 – 2 buc.;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008;

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 2,5 luni, în condiții climaterice favorabile, inclusiv perioada de pregătire. Lucrările se vor efectua pe rînd, pe fiecare parte a drumului.

4.   Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier.

- de a instala panou informațional și indicatoare rutiere temporare pe obiectul dat.

- de a asigura și drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, transportîndu-le și predîndu-le de către executoruil lucrărilor de reparație, fără plată.                Pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, se eliberează documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor.

Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:

- ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 08+40.83 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

- ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 08+36.40 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.

Administraţia primăriei şi constructorul (antreprenourul) sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumului să verifice de la organele specializate amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct, canalizare ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Noţiuni tehnologice de execuţie.

- Îmbrăcăminte rutieră din pavaj:

a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85.

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone.

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor pistei pentru cicliști și celei pietonale conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8.

Se demontează bordura existentă în zonele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.

Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm.

Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1.

Se aduce pe palete piatra de pavaj 0.20x0.10 m, h=0,06 m, conform SM 270:2008. Pentru pista pentru cicliști se utilizează piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008, iar pentru pista pietonală se folosește piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008. La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- oferta

- specificație tehnică

- specificație financiară

- graficul de executare a lucrărilor

- garanția de bună execuție

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumuriloir cel puțin 5 ani

- informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament,

- asigurarea cu personal de specialitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Oferta

- devizul (formularele 3, 5, 7)

- graficul de executare a lucrărilor

- forma de garanţie bancara,

- asigurarea cu personal de specialitate

- forma  garanţie  de buna execuție.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lotul 3: Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Alexandr Puskin (de la intersectia cu str. Moscova pina la intersectia cu str. Chisinau)

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,841 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,841 |  |
|  |  | 1. Etapa I |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 56,52 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 2,26 |
| 3 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 2,26 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 2,26 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 1,81 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 7 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 4,34 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 134,64 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm |  | m3 |  | 302,93 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 4,38 |
| 11 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 868,41 |
| 12 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea stratului de beton) h=5cm |  | m3 |  | 1,32 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 2,63 |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 15 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 7,89 |
| 16 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 208,47 |
| 17 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 20,01 |
| 18 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 20,01 |
| 19 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 20,01 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 25,02 |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,25 |
| 22 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 45,03 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 23 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 272,85 |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 30,70 |
| 25 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 30,70 |
| 26 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 30,70 |
| 27 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 16,10 |
| 28 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 29 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 38,64 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 4,63 |
| 31 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 874,18 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 4,63 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 1,00 |
| 34 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 35 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 6,98 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 697.93m2) |  | 100 m3 |  | 2,09 |
| 37 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 1,05 |
| 38 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 1,05 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 125,59 |
| 40 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 104,66 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 104,66 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 6,98 |
| 43 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 6,98 |
| 44 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 6,98 |
| 45 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (nivelarea covatei trotuarului) |  | 100m2 |  | 27,56 |
| 46 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 2756m2) |  | 100 m3 |  | 8,27 |
|  |  | 1.4. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30 |  | m3 |  | 16,68 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 278,00 |
| 49 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 1,67 |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 831,70 |
| 51 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -13,31 |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 137,80 |
| 53 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 2 508,20 |
| 54 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 2 508,20 |
| 55 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare rosie |  | m2 |  | 3,20 |
| 56 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 2 491,00 |
| 57 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 14,00 |
|  |  | 1.6. Constructia platformei de asteptare |  |  |  |  |
| 58 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 18,00 |
| 59 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,28 |
| 60 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 61 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 62 | TsI51A8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 10,55 |
| 63 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 1,01 |
| 64 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 18,00 |
| 65 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 18,00 |
| 66 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri |  | m2 |  | 18,00 |
|  |  | 1.7. Constructia pavilionului de asteptare |  |  |  |  |
| 67 | RCsP01A | Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului) |  | kg |  | 390,21 |
| 68 | RCsP01C | Montarea carcasului din profil inox |  | kg |  | 390,21 |
| 69 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm) |  | m2 |  | 10,46 |
| 70 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm ) |  | m2 |  | 14,03 |
| 71 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului ) |  | buc |  | 1,00 |
| 72 | TsH91B | Instalarea urne (conform proiectului) |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1.8. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 73 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 44,00 |
| 74 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 5,59 |
| 75 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 44,00 |
|  |  | 1.9. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 76 | DI135 | Executarea parapetului metalic Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4 |  | m |  | 68,00 |
|  |  | 1.10. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 77 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 6,80 |
| 78 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 85,00 |
|  |  | 1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 79 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  | buc |  | 1,00 |
| 80 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm |  | buc |  | 2,00 |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –

## LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul LOTUL 4:  ”Reparația capitală a trotuarului pietonal   din  str. Chișinău (de la str. Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu) mun. Bălți.”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere general

Obiectul strada Chișinău este situat în centrul orașului, cu regim redus de înățime.

Lucrările de construcție a trotuarelor și pistelor pentru cicliști vor fi organizate în 2 etape, în prezența circulației traficului rutier

lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor:

- Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,15 m;

- Decaparea stratului existent de beton cu piatră spartă existentă, hmed=0,15 m;

- Decaparea stratului existent din piatră spartă, hmed=0,12 m;

- Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,04 m;

- Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

- Montarea bordurii din beton C 30/37 XF4 PB100.20.8;

- Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

- Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978,

- Montarea pietrei de pavaj vibropresată pentru pistele pietonale (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

- Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

- Pe sectoarele respective sunt prevăzute lucrări de amplasare a pietrei de bordură PB100.30.18, amenajarea rampelor de acces la trecerile pentru pietoni și în zona acceselor și drumurilor laterale, instalarea indicatoarelor rutiere noi.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul prevăzuta  execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor în doi etape.

Începutul sectoarelor de construcţie:

- ETAPA 1, ETAPA 2  racordare cu str. Vasile Lupu, (Se va stabili de beneficiar în teren);

Sfîrșitul sectoarelor de constucţie

- ETAPA 1,  ETAPA 2,  racordare cu str. Mihai Viteazul (Se va stabili de beneficiar în teren);

Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:

Lungimea totală a trotuarelor proiectate constituie 1,597 km

- ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă)  PC 00+00.00 – PC 08+ 36.65.

- Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 2.12 – 7,43 m.  În partea exterioară (dreapta) structura pistei pietonale va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru   pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- S-a prevăzut construcția stației noi în volum de 2 buc

- Totodată unii copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- Totodată a fost prevăzut montarea parapetului pietonal pe o lungime de 64.00 m

- ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă)  Pc 00+00.00 – Pc 08+39.47

- Lățimea pistei pentru pietoni va fi de 2.30 -11.36 m. În partea exterioară (stînga) structura pistei pietonale va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pietonală  este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

- Montarea parapetului pietonal nou pe o lungime de 74,0 m

Atenție

Conform ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) este necesar de a fi reamplasați următorii stîlpi de comunicații:

- PC 02+79.76 – 1 buc.;

- PC 05+24.28 – 1 buc.;

Conform ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) este necesar de a fi reamplasați următorii stîlpi de comunicații:

- PC 01+57.09 – 1 buc.;

- PC 01+88.25 – 1 buc.;

- PC 03+26.87 – 3 buc.;

- PC 03+28.77 – 1 buc.;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008;

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 3 luni, în condiții climaterice favorabile, inclusiv perioada de pregătire. Lucrările se vor efectua pe rînd, pe fiecare parte a drumului.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier.

- de a instala panou informațional și indicatoare rutiere temporare pe obiectul dat.

- de a asigura și drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, transportîndu-le și predîndu-le de către executoruil lucrărilor de reparație, fără plată. Pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, se eliberează documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor.

Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:

- ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 08+36.65 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

- ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 08+39.47 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.

Administraţia primăriei şi constructorul (antreprenourul) sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumului să verifice de la organele specializate amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct, canalizare ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Noţiuni tehnologice de execuţie.

- Îmbrăcăminte rutieră din pavaj:

a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85.

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone.

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor pistei  pietonale conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8.

Se demontează bordura existentă în zonele unde pista   pietonală se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.

Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm.

Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1.

Se aduce pe palete piatra de pavaj vibropresată 0.20x0.10 m cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008.

La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- oferta

- specificație tehnică

- specificație financiară

- graficul de executare a lucrărilor

- garanția de bună execuție

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumuriloir cel puțin 5 ani

- informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament,

- asigurarea cu personal de specialitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Oferta

- devizul (formularele 3, 5, 7)

- graficul de executare a lucrărilor

- forma de garanţie bancara,

- asigurarea cu personal de specialitate

- forma  garanţie  de buna execuție.

------------------------

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lotul 4: Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Chisinau (de la str. Mihai Viteazul pina la str. Alexandr Puskin si de la str. Alexandr Puskin pina la str.Vasile Lupu) din municipiul Balti

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,837 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,837 |  |
|  |  | 1. Etapa I |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 3,00 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 0,12 |
| 3 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 0,12 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 0,12 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 0,10 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,001 |
| 7 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 0,24 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3cm |  | m3 |  | 87,58 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 350,30 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 4,38 |
| 11 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 840,73 |
| 12 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 394,04 |
| 13 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 37,83 |
| 14 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 37,83 |
| 15 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 37,83 |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 47,28 |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,47 |
| 18 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 85,11 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 19 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 819,65 |
| 20 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 92,21 |
| 21 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 92,21 |
| 22 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 92,21 |
| 23 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 48,36 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,484 |
| 25 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 116,06 |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |  |  |
| 26 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  | buc |  | 10,00 |
| 27 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 19,48 |
| 28 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 19,48 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 4,47 |
| 30 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 874,18 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 4,47 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 0,50 |
| 33 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 34 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 0,25 |
| 35 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 4,50 |
| 38 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 3,75 |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 3,75 |
| 40 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 0,25 |
| 41 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 0,25 |
| 42 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 0,25 |
| 43 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (nivelarea covatei trotuarului) |  | 100m2 |  | 36,10 |
| 44 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 3610.20m2) |  | 100 m3 |  | 10,83 |
|  |  | 1.5. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30 |  | m3 |  | 50,58 |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 843,00 |
| 47 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 5,06 |
|  |  | 1.6. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 48 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 261,50 |
| 49 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -4,18 |
| 50 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 180,51 |
| 51 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 3 347,64 |
| 52 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 3 347,64 |
| 53 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 3 282,00 |
| 54 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 10,00 |
|  |  | 1.7. Constructia platformei de asteptare |  |  |  |  |
| 55 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 36,00 |
| 56 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,58 |
| 57 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,11 |
| 58 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,11 |
| 59 | TsI51A8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 21,09 |
| 60 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 2,02 |
| 61 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 36,86 |
| 62 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 36,86 |
| 63 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri |  | m2 |  | 36,00 |
|  |  | 1.8. Constructia pavilionului de asteptare |  |  |  |  |
| 64 | RCsP01A | Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului) |  | kg |  | 390,21 |
| 65 | RCsP01C | Montarea carcasului din profil inox |  | kg |  | 390,21 |
| 66 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm) |  | m2 |  | 10,46 |
| 67 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm ) |  | m2 |  | 14,03 |
| 68 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului ) |  | buc |  | 1,00 |
| 69 | TsH91B | Instalarea urne (conform proiectului) |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1.9. Constructia pavilionului de asteptare |  |  |  |  |
| 70 | RCsP01A | Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului) |  | kg |  | 390,21 |
| 71 | RCsP01C | Montarea carcasului din profil inox |  | kg |  | 390,21 |
| 72 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm) |  | m2 |  | 10,46 |
| 73 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm ) |  | m2 |  | 14,03 |
| 74 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului ) |  | buc |  | 1,00 |
| 75 | TsH91B | Instalarea urne (conform proiectului) |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1.10. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 76 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 6,00 |
| 77 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 0,48 |
| 78 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 1.11. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 79 | DI135 | Executarea parapetului metalic Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4 |  | m |  | 64,00 |
|  |  | 1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 80 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) |  | buc |  | 2,00 |
| 81 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm |  | buc |  | 4,00 |

Etapa II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,840 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,840 |  |
|  |  | 1. Etapa II |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 127,17 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 5,09 |
| 3 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 5,09 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 5,09 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 4,07 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 7 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 9,77 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3cm |  | m3 |  | 123,52 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 494,09 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 6,18 |
| 11 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 1 185,82 |
| 12 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea stratului de beton) h=5cm |  | m3 |  | 1,07 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 2,14 |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 15 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 6,43 |
| 16 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 188,57 |
| 17 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 18,10 |
| 18 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 18,10 |
| 19 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 18,10 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm |  | m3 |  | 22,63 |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,23 |
| 22 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 40,73 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 23 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 852,00 |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 95,85 |
| 25 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 95,85 |
| 26 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 95,85 |
| 27 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 50,27 |
| 28 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,50 |
| 29 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 120,64 |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |  |  |
| 30 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  | buc |  | 2,00 |
| 31 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 0,86 |
| 32 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 0,86 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 6,83 |
| 34 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km |  | t |  | 1 291,30 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 6,83 |
| 36 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 1,32 |
| 37 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,20 |
| 38 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,20 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 23,78 |
| 40 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 19,82 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 19,82 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 1,32 |
| 43 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 1,32 |
| 44 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 1,32 |
| 45 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (nivelarea covatei trotuarului) |  | 100m2 |  | 42,19 |
| 46 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 4218.60m2) |  | 100 m3 |  | 12,66 |
|  |  | 1.5. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30 |  | m3 |  | 52,50 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 875,00 |
| 49 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 5,25 |
|  |  | 1.6. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 422,10 |
| 51 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -6,75 |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 210,93 |
| 53 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 3 911,70 |
| 54 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 3 911,70 |
| 55 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 3 835,00 |
| 56 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 11,00 |
|  |  | 1.7. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 57 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 39,00 |
| 58 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 5,10 |
| 59 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 39,00 |
|  |  | 1.8. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 60 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 2,00 |
| 61 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 25,00 |
|  |  | 1.9. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 62 | DI135 | Executarea parapetului metalic Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4 |  | m |  | 74,00 |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1

## LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul  LOTUL 5: ”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare).mun. Bălți.”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere general:   Obiectul str. Sadoveanu este situat în centrul orașului cu regim redus de înățime.           Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape, în prezența circulației traficului rutier

lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor:

- Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,12 m;

- Demolarea structurii existente din placi din beton, hmed=0,10 m;

- Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,06 m;

- Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

- Montarea bordurii din beton C 30/37 XF4 PB100.20.8;

- Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

- Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978,

- Montarea pietrei de pavaj vibropresată pentru trotuar (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

- Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

- Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul prevăzuta  execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarelor, cu organizarea circulației pietonilor  în doi etape.

Începutul sectoarelor de construcţie:

- ETAPA 1, ETAPA 2  racordare cu str. Feodor Dostoevski, (Se va stabili de beneficiar în teren);

Sfîrșitul sectoarelor de constucţie

- ETAPA 1,  ETAPA 2,  racordare cu str. Mihail Sadoveanu   (Se va stabili de beneficiar în teren);

Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:

Lungimea totală a trotuarelor proiectate constituie 0,480 km

- ETAPA 1, Axa 1 (partea stîngă)  PC 00+00.00 – PC 01+ 09.92.

Lățimea trotuarului va fi de 2.90 – 12.50 m (pe existent). Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 01+09.92 structura trotuarului va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰ spre partea carosabilă drumului. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată unii copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

2.      ETAPA 2, Axa 2 (partea dreaptă)  Pc 00+00.00 – Pc 03+60.69

- Lățimea trotuarului va fi de 2.25 – 12.25 m (pe existent). Pe toată lungimea traseului PC 00+00.00 – PC 03+60.69 structura trotuarului va fi limitată de piatră de bordură PB.100.20.8, cu bombamentul căii tip streașină și declivitatea transversală de 15 ‰ spre partea carosabilă drumului. Zona verde după bordură va fi amenajată cu declivitatea transversală de 10 ‰.

- Pe sectoarele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală este amplasată la marginea părții carosabile, va fi înlocuită bordura existentă cu piatră de bordură PB 100.30.18 nouă.

- Totodată copacii care se află în zona pistei pietonale vor fi păstrați, fiind montată piatră de bordură PB 100.20.8 în jurul tulpinii.

- La accesele spre trecerile de pietoni este prevăzut amenajarea căilor din pavaj tactil de culoare galbenă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008;

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 1,5 luni, în condiții climaterice favorabile, inclusiv perioada de pregătire. Lucrările se vor efectua pe rînd, pe fiecare parte a drumului.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier.

- de a instala panou informațional și indicatoare rutiere temporare pe obiectul dat.

- de a asigura și drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, transportîndu-le și predîndu-le de către executoruil lucrărilor de reparație, fără plată. Pe teritoriul UBA a Î.M. „DRCD Bălți”, se eliberează documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor.

Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:

- ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 08+40.83 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii trotuarului, cu organizarea circulației pietonilor.

- ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 08+36.40 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului.

Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.

Administraţia primăriei şi constructorul (antreprenourul) sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumului să verifice de la organele specializate amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct, canalizare ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Noţiuni tehnologice de execuţie.

- Îmbrăcăminte rutieră din pavaj:

a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85.

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone.

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor trotuarului conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8.

Se demontează bordura existentă în zonele unde trotuar se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.

Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm.

Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1.

Se aduce pe palete piatra de pavaj 0.20x0.10 m, h=0,06 m, conform SM 270:2008. Pentru trotuare se folosește piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008. La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:

- oferta

- specificație tehnică

- specificație financiară

- graficul de executare a lucrărilor

- garanția de bună execuție

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumuriloir cel puțin 5 ani

- informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament,

- asigurarea cu personal de specialitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

- Oferta

- devizul (formularele 3, 5, 7)

- graficul de executare a lucrărilor

- forma de garanţie bancara,

- asigurarea cu personal de specialitate

- forma  garanţie  de buna execuție.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Caiet de sarcini

pentru Licitație deschisă

Nr._________ din “___”____________2022

“___”_________2022                                                                                                                                                   mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lotul 5: Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Sadoveanu (tronsonul de la intersectia cu str. Puskin pina la intersectia cu str. Dostoevski, numere pare)

Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,11 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,11 |  |
|  |  | 1. Etapa 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 26,00 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 1,04 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 1,04 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 1,04 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 0,83 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 2,00 |
| 8 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 110,40 |
| 9 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 15,90 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 15,90 |
| 11 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 15,90 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm |  | m3 |  | 16,56 |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,17 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 29,81 |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 19,22 |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 48,05 |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,67 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 132,63 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 19 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 76,00 |
| 20 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 8,55 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 8,55 |
| 22 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 8,55 |
| 23 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 9,04 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,09 |
| 25 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 21,71 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 1,125 |
| 27 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 212,61 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,125 |
| 29 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 6,33 |
| 30 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 633.33m2) |  | 100 m3 |  | 1,90 |
|  |  | 1.4. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 8,00 |
| 32 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,12 |
| 33 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 32,24 |
| 34 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 575,75 |
| 35 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 575,75 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 575,75 |
|  |  | 1.5. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 6,60 |
| 38 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 110,00 |
| 39 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 0,66 |
|  |  | 1.6. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 40 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 3,00 |
| 41 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 1,50 |
| 42 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 43 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 1,16 |

Etapa 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,361 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 0,361 |  |
|  |  | 1. Etapa 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 1 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 115,85 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 16,68 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 16,68 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 16,68 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm |  | m3 |  | 17,11 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,17 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 30,80 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 37,89 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm |  | m3 |  | 94,72 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 1,33 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 261,43 |
| 12 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 349,05 |
| 13 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 87,26 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 87,26 |
| 15 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 87,26 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 329,00 |
| 17 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) |  | t |  | 37,01 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 37,01 |
| 19 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 37,01 |
| 20 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) |  | m3 |  | 39,15 |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,39 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 93,96 |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |  |  |
| 23 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  | buc |  | 1,00 |
| 24 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  | buc |  | 1,00 |
| 25 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 3,47 |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 3,47 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 2,56 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5.5 km (k=1.048) |  | t |  | 482,97 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 2,56 |
| 30 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 14,20 |
| 31 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 1419.88m2) |  | 100 m3 |  | 4,26 |
| 32 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,38 |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,38 |
| 34 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 45,53 |
| 35 | material | Pamint vegetal (pret) |  | m3 |  | 37,94 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 37,94 |
| 37 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 2,53 |
| 38 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 2,53 |
| 39 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 2,53 |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 40 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 173,00 |
| 41 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -2,76 |
| 42 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm |  | m3 |  | 72,28 |
| 43 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, la trotuare |  | m2 |  | 1 290,80 |
| 44 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  | m2 |  | 1 290,80 |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit |  | m2 |  | 1 290,80 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 21,48 |
| 47 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 358,00 |
| 48 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 2,15 |
|  |  | 1.7. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 49 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 0,32 |
| 50 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 5,00 |
|  |  | 1.8. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 51 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 13,00 |
| 52 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) |  | m3 |  | 3,39 |
| 53 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) |  | buc |  | 13,00 |
|  |  | 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 54 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 2,90 |
| 55 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj Tactil 20x10, h=6cm) |  | m2 |  | 7,29 |