CAIET DE SARCINI

| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții |  |  |
| 1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din țevi de PVC: pina la 2 găuri, PVC-HOmm | km | 0,030 |
| 2 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din țevi de PVC: pina la 2 găuri, PVC-40mm | km | 0,030 |
| 3 | TsA16Bl | Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in tranșee pentru priza de pamint T2 (L=43m) | m3 | 11,610 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactată in șanțuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,740 |
| 5 | TsI09A | Incarcarea automobilelor cu pamint | 100 m3 | 0,039 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea Încărcăturilor cu autocamione la distanta 10 km (3.9m3xl.45=5.66t) | t | 5,660 |
| 7 | DC04A | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (10m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 33,330 |
| 8 | Dl 109 | Decaparea mecanizata a Îmbrăcămintei din beton asfaltic (10m2 xO.l) | m3 | 1,000 |
| 9 | TsC03C1 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III (10m2 x0.18m) | 100 m3 | 1,800 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș (10x0.6) | m3 | 6,000 |
| 11 | DB19H, k=1.43 | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10,000 |
| 12 | DB16H, k=2.5 | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 13 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundație de construcție normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucăți, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (1.93 It) | t | 1,931 |
| 14 | 08-03-482-18 | PREGĂTIREA MAȘINILOR PENTRU ÎNCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REȚELE ELECTRICE Mașina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 08-03-572-3 | Panou de anclansare | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze , | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda a panoului | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm (L-5m) | 10 buc | 0,400 |
| 20 | 08-02-472-2, k=1.562 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, secțiune 250 mm2 | 100 m 1 | 0,250 |
| 21 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,100 |
| 22 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe construcții si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,200 |
| 23 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in tranșee | 100 m | 0,430 |
| 24 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu următor se va adauga la norma 08-01- 142-1 | 100 m | 0,250 |
| 25 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in tranșee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,250 |
| 26 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in tranșee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,250 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 28 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,300 |
| 29 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu | 100 m | 0,250 |
| 30 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in tranșee: cu cărămidă a fiecărui cablu următor | 100 m | 0,250 |
| 31 | 08-02-160-4 | Cap terminal din rășini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, secțiunea unui conductori, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 32 | 08-02-158-7 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, secțiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14 | buc | 2,000 |
| 33 | 08-02-158-16 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 4,000 |
| 34 | 3332018-37 | Cablu AnBE6IIIn-l 4xl85mm2 (4.31kg/m) | m | 55,000 |
| 35 | 3332043-3 | Cablu C2XY-F-1 12xl.5mm2 | m | 55,000 |
| 36 | 33320155-15 | Cablu ABBFHr(A)-LS 5xl50mm2 (4.16kg/m) | m | 20,000 |
| 37 | 3335108-14 | Manșon terminal secțiunea 150/240mm2 4IlKTn 1- (150/240) | buc | 2,000 |
| 38 | 33330001 | Cărămidă | buc | 360,000 |
| 39 | 33330002 | Nisip | m3 | 3,900 |
| 40 | 3337101-0363 | Canal pentru cablu neperforat metalic 50x150x3000 | m | 10,000 |
| 41 | 3337101-036 | Canal pentru cablu neperforat 80x60x3000mm | m | 2,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 3337101-037 | Capac pentru canal de cablu 80x60x3000mm | m | 2,000 |
| 43 | 3337101 | Elemente de prindere si suspensie | kg | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | 5552013-02 | Panou anclansare automata a rezervei, IP31 (BZUM DDE3 tip.7 avr 400-02-19G AVR-1 | buc | 1,000 |
| 45 | 55501552-091 | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380VIP50 | buc | 2,000 |
| 46 | 5552013-05 | Bloc de comanda a panoului anclansare automata a rezervei, IP31cu 3 intrări (BZUM DDE3 tip.10 avr . Bloc de comanda AVR | buc | 1,000 |
| 47 | 15482-06 | întrerupător automat ABB Space T5H cu microprocesor PR221DS 400A/3P/35kA | buc | 1,000 |

Notă: Conectarea generatorului la sistemului fotovoltaic de tip on-grid.