	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Independentei 30/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-4 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0960

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,6000

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	752,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	195,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	195,5200

	3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	31,680



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	50,6880

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,6051

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	24,5520

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	24,5520

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,150



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,9030

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	21,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	45,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	28,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,0750

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	6,2350

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	6,2350

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	3,2250

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,014



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,1043

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	192,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	49,5360

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 479,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	51,6171

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	47,3280

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	26,9178

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	26,9178

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	26,9178

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,740



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,4548

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	166,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	42,9312

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 479,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	73,9500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	73,9500

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,035



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,0660

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,3105

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 479,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	221,8500

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	173,7825

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	5,5462

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	20,3362

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	21,0758

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	12,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	110,1660

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	12,2000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	17,0800

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	183,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	181,1700

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	210,4500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	18,3000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	38,4300

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	76,8600

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 220,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	707,8440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	19,2760

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 238,3000

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 952,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	9 601,4000

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	6,1000

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	52,2160

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	24,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,790



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	16,1637

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,7900

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,5060

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	17,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	17,7210

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	20,5850

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,7900

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,7590

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	7,5180

	19
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	179,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	223,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	26,8500

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	18,3475

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	179,0000

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	179,0000

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	179,0000

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	1,7900

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	1,0740

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Tartan tip 1



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,380



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	21,4914

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,3800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	3,3320

	21
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	23,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	23,5620

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	27,3700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,3800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,9980

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	9,9960

	22
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,095



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0978

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0285

	23
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	238,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	28,5600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	27,9650

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,8925

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	3,2725

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	3,3915

	24
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	238,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	28,5600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	59,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	11,9000

	25
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	238,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	159,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	19,0400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 332,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 904,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	585,4800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	9,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	26
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,880



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,9464

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,8800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,2320

	27
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,7120

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	10,1200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,8800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,8480

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,6960

	28
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,035



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0360

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0105

	29
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	88,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,5600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	10,3400

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,3300

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,2100

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,2540

	30
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	88,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,5600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	22,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,4000

	31
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	88,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	58,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,0400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	492,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	704,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	216,4800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,5200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	32
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,580



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	5,2374

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,5800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,8120

	33
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	5,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,7420

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	6,6700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,5800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,2180

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,4360

	34
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,023



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0237

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0069

	35
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	58,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	6,9600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	6,8150

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,2175

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,7975

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,8265

	36
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	58,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	6,9600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	14,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,9000

	37
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	58,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	38,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,6400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	324,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	464,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	142,6800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,3200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	38
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	480,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	72,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	211,2000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	21,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 401,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,8400

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	482,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,8800

	39
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	2,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	3,6000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	0,9600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	20,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0600

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	20,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,0600

	40
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	275,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	33,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	49,5000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	13,2000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	280,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,8250

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	276,3750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,8250

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Suprafata inverzita



	41
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	1,673



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	3,7642

	42
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	284,410



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	73,3778

	43
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,673



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,6023

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0067

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,6692

	44
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	1 673,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	184,0300

	45
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	16,730



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	80,6386

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	66,2508

	46
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	16,730



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	11,0418

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	16,7300

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	6,4578

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	10. Mobilier urban



	47
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	57,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,5000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,5000

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	30,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,0800

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,5000

	48
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,5000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,5000

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	30,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,5200

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,5000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	11. Reabilitare scara tip 1



	11.1. Scari/Rampe



	49
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	110,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	16,5000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	93,5000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,5500

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	33,0000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	33,0000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,3000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,3000

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	14,3000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,1100

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,1100

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	13,2000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,2000

	50
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	678,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	39,3646

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	2,0361

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	695,6675

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,7870

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	190,0360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,6787

	51
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	22,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	106,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	9,9000

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	23,2265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	3,3990

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	13,2000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	6,1600

	52
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	23,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	89,8215

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	23,7660

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	135,1400

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,4950

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,6600

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,4660

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1165

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	7,9919

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,8388

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1678

	53
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	16,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,4000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	5,6000

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	16,4800

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	16,4800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	92,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	11.2. Balustrada



	54
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	80,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	2,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	17,6000

	55
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	80,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	16,0000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	80,0000

	56
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	80,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	26,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	26,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,2000

	57
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	173,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	32,9840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,7360

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,7360

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	173,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,8680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,3888

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,7360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	3,4720

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	3,4720

	58
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,174



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,2667

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	2,0880

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,0440

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,1462

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,5220

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,2610

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reabilitare scara tip 1
	

	12. Reabilitare scara tip 2



	12.1. Scari/Rampe



	59
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	5,000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	15,5000

	60
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	110,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	16,5000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	93,5000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,5500

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	33,0000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	33,0000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,3000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,3000

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	14,3000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,1100

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,1100

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	13,2000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,2000

	61
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 295,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	75,1506

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	3,8871

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 328,0925

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	12,9570

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	362,7960

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,2957

	62
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	22,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	106,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	9,9000

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	23,2265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	3,3990

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	13,2000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	6,1600

	63
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	1,5500

	64
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	0,050



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	0,4410

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	0,5195

	65
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	20,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	77,1000

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	20,4000

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	116,0000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1000

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,8600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,7200

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1440

	66
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	100,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	90,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	15,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	35,0000

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	103,0000

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	103,0000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	12,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	575,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	2,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.2. Balustrada



	67
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	80,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	2,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	17,6000

	68
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	80,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	16,0000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	80,0000

	69
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	80,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	26,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	26,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,2000

	70
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	173,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	32,9840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,7360

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,7360

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	173,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,8680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,3888

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	1,7360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	3,4720

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	3,4720

	71
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,174



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,2667

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	2,0880

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,0440

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,1462

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,5220

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,2610

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reabilitare scara tip 2
	

	13. Intrare in blocuri



	13.1. Scari/Rampe



	72
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	30,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	115,6500

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	30,6000

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	174,0000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	6,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1500

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	10,2900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	1,0800

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,2160

	73
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	20,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	18,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	7,0000

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	20,6000

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	20,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	2,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	115,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,6000

	74
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	4,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	15,4200

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	4,0800

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	23,2000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	0,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,0800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0200

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	1,3720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,1440

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0288

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	13.2. Tamplarii



	75
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	5,040



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	18,8496

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	2,2680

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,9576

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	1,3608

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	5,0400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	1,3608

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	0,6804

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	6,8544

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0202

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,5200

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	3,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0050

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,1008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	13.3. Fatada



	76
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	20,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	2,4000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	8,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,0000

	77
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	20,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	44,0000

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	20,6040

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	121,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	7,8780

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0606

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,6280

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,3040

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,9120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	13.4. Acoperis



	78
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	20,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,0000

	
	266410210201311
	Mortar M150
	m3
	0,0330
	0,6600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,6000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,2400

	79
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	20,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,8000

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	6,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0060

	80
	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/ Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog

	m2
	
	20,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,4500
	9,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	4,6000

	
	268213260047031
	Membrana Tehnoelast EKP
	m2
	1,1500
	24,1500

	
	268213260047030
	Membrana Tehnoelast EPP
	m2
	1,1500
	24,1500

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	12,6000

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,2000
	4,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


