| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electro si magnetoterapie |  |  |  | - • Ecran tactil color de 5,7 inchi - • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică - • Baza de date a pacienţilor - ELECTROTERAPIE - • Gamă completă de forme de undă de frecvență joasă și medie și modificările acestora - • Secvențe programabile - • Moduri de curent constant și tensiune constantă - • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) - MAGNETOTERAPIA - • Aplicatoare puternice de magnetoterapie cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM - • Câmp magnetic pulsat (PMF) – impulsuri dreptunghiulare, exponențiale, sinusoidale și triunghiulare - • Gamă largă de aplicatoare confortabile și ușoare - PARAMETRI TEHNICI - Ecran tactil color de 5,7 inchi - Dimensiuni 230 × 390 × 260 mm - Greutate 4,7–5,3 kg - Alimentare 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz - ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie 2 - MAGNETOTERAPIA - Intensitatea maximă a câmpului magnetic 128 mT - Interval de frecvență 0–166 Hz |  |  |  |
| 2.Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte |  |  |  | - Ecran tactil color de 5,7″ - Câmp inductiv/capacitive, - Putere : 400 W în modul pulsat, 200 W în modul continuu - Programe utilizator : 100 de programe utilizator - Frecvența pulsului :50–1500 Hz - Lungimea impulsului :50–2000 µs - Dimensiuni :560 × 980 × 560 mm - Greutate :38 kg - Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz - Accesorii standard: cablu de alimentare, manual de utilizare,applicator capacitive 140mm cu support pe dreapta si stinga. |  |  |  |
| 3.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete |  |  |  | - Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultra sunete - CARACTERISTICI PRINCIPALE - • Ecran tactil color de 4,3″ - • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică - • Portabil și cu baterie - ELECTROTERAPIE - • Mare gamă de forme de curent - • Secvențe programabile - • Terapie de înaltă tensiune - • Moduri de curent constant și tensiune constantă - • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) - TERAPIA ULTRASUNETE - • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual de contact pacient - • Aplicatoare multifrecventa incalzite: 1 si 3 MHz - • Tratament simultan cu 1 si 3 MHz - PARAMETRI TEHNICI - Ecran tactil color de 4,3 inchi - Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm - Greutate max. 3 kg - Alimentare 100–240 V/AC, 50–60 Hz - ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie 2 - TERAPIA ULTRASUNETE - Frecvență modulară 10–150 Hz - Factor de sarcină 5%–100% - Max. intensitate în regim continuu 2 W/cm2 - Max. intensitate în modul pulsat 3 W/cm2 |  |  |  |
| 4.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie |  |  |  | - Aparat de fizioterapie cu două canale independente pentru electroterapie - CARACTERISTICI PRINCIPALE • Touch screen color de 4.3″. • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică. • Portabilitate şi operare autonomă. • Forme variate de curent. • Secvenţe programabile. • Terapie de înaltă tensiune. • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă. • Conectare la unitatea vacuum (electrozi cu vacuum). - SPECIFICAŢII TEHNICE Ecran; Touch screen color de 4.3″. Dimensiuni; 380 × 190 × 260 mm. Greutate; max. 3 kg. Alimentare la reţea; 100–240 V/AC, 50–60 Hz. Canale de electroterapie; 2. TIPURI DE CURENT : Curent galvanic, diadinamic, neofaradic, NPHV, trabert, faradic, impulsuri combinate, TENS, interferența de 2 și 4 poli, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri dreptunghiulare, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiular |  |  |  |
| 5.Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor |  |  |  | Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor • Setare precisă în timp real a unghiului pragului pacientului • 13 protocoale automate prestabilite • Până la 50 de protocoale definite de utilizator • Mișcări mai rapide pentru rezultate îmbunătățite ale terapiei • Sistem unic de clic – nu este necesară strângerea manuală • Telecomanda SPECIFICAŢII TEHNICE Interfață utilizator : Telecomandă Setări avansate de terapie Protocoale automate prestabilite Protocoale definite de utilizator Extensia/flexia genunchiului −10°/123° Extensia/flexia gleznei −25°/40° Dimensiuni : 390 × 430 × 970 mm Greutate :12 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz |  |  |  |
| 6.Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet |  |  |  | Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ulrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete 1canale independente Ecran tactil mare 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Activare rapidă, Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) |  |  |  |
| 7.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independete pentru terapie cu ultrasunet |  |  |  | Aparat fizioterapeutica cu două canale independente pentru terapie cu ultasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete, 2 canale, 2 canale independente Ecran tactil 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) |  |  |  |
| 8.Aparat pentru drenaj limfatic |  |  |  | Aparat pentru drenaj limfatic Ecran tactil de 5,7 inchi Ecran LED Enciclopedie cu protocoale clinice (programe succesive) Programe utilizator : 500 de programe utilizator Protocoale programate: 15 Număr de canale : 12 Gradient: 0%–100% ajustare continuă Parametri de presiune : 20–160 mm Hg. Artă. Dimensiuni :320 × 190 × 280 mm Greutate :7,5 kg Alimentare: 100–240 V, 50–60Hz |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electro si magnetoterapie; Bucata; 2. 2.Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte; Bucata; 1. 3.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete; Bucata; 2. 4.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie; Bucata; 2. 5.Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor; Bucata; 1. 6.Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet; Bucata; 1. 7.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independete pentru terapie cu ultrasunet; Bucata; 1. 8.Aparat pentru drenaj limfatic; Bucata; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |