REPUBLICA  MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAȘI

PRIMĂRIA COMUNEI  SIPOTENI

___________________________________________________________________________________________________

MD 4438 , Republica Moldova,Raionul Călăraşi, comuna Sipoteni , str.31 august, tel. (0244)76236,fax. (0244)76725                                                 e-mail: infosipoteni@gmail.com      http://sipoteni.comuna.md/

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrari de constructie a unui  WC în grădina publică din centrul com. Sipoteni, r-nul Călăraşi.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_Primaria com. Sipoteni, r-nul Călăraşi

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Amplasarea obiectului : Grădina publică situată în centrul localităţii pe str. Ştefan cel Mare din com. Sipoteni, r-nul Călăraşi.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Proiect de execuţie,,Proiectarea unei Grădini Publice situate în com. Sipoteni, s. Sipoteni, r-nul Călăraşi ,str. Ştefan cel Mare nr. cadastral 2541211.274   Nr.03-2021-PG.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform F 3

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Ofertanţii vor prezenta monstre la solicitarea autorităţii contractante

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se pune în sarcina Antreprenorului furnizarea ,păstrarea protecţia materialelor şi a lucrărilor pînă la transmiterea lucrărilor acestora către Beneficiar.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Proiectantul, verificatorul de proiecte atestat

Producătorii şi furnizorii de produse pentru construcţii , executantul , responsabilul tehnic atestat ,dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcţii , expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei ,parvenite pe durata de garanţie a lucrărilor şi instalaţiilor. Viciile şi defectele ascunse vor fi înlăturate de către Antreprenor din cont propriu.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Sunt prevăzute în proiectul de execuţie

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform F3 Win Cmeta şi a proiectului de execuţie

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Conform anunţului de participare SIA RSAP

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de constructie a unui  WC în grădina publică din centrul com. Sipoteni, r-nul Călăraşi.

Autoritatea contractantă_Primăria com. Sipoteni, r-nul Călăraşi

(denumirea, adresa)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Formular Nr.1 WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

- Lucrari de constructie a WC public (persoane cu dezabilitati, grupul sanitar, incapere tehnica)

2. Retele de apa, canalizare si hazna WC public

3.Echipament electric WC public

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.Lucrări de construcţie a WC public (persoane cu dezabilităţi, grupul sanitar, încapere tehnică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 1. |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,250 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului ramas) |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  | 14,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Fundatii, centura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 |  | m3 |  | 1,100 |  |  |  |  |
| 8 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  | 37,000 |  |  |  |  |
| 9 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  | 168,000 |  |  |  |  |
| 10 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 24,000 |  |  |  |  |
| 11 |  | CA09A2 |  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual |  | m3 |  | 3,700 |  |  |  |  |
| 12 |  | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 |  | 2,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 30,500 |  |  |  |  |
| 14 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 105,200 |  |  |  |  |
| 15 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 8,300 |  |  |  |  |
| 16 |  | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (blocuri de calcar) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  | 7,150 |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg |  | 142,000 |  |  |  |  |
| 19 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg |  | 49,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor 50x150 mm cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,150 |  |  |  |  |
| 22 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi 30x100 (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,150 |  |  |  |  |
| 23 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi 30x50 (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 24 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 0,330 |  | —————————— |  | —————————— |
| 25 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 26 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,14 m3) |  | m2 |  | 15,200 |  |  |  |  |
| 27 |  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  | m2 |  | 9,000 |  |  |  |  |
| 28 |  | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 |  | 9,000 |  |  |  |  |
| 29 |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 0,152 |  |  |  |  |
| 30 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 0,152 |  |  |  |  |
| 31 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 15,200 |  |  |  |  |
| 32 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr.0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Nota: se exclud resursele: Tabla plana protejata anticoroziv, coame metalice pentru placi tip tigla, pazie din tabla protejata anticoroziv |  | m2 |  | 15,200 |  |  |  |  |
| 33 |  | CK26B |  | Opritori de zapada |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 13,000 |  | —————————— |  | —————————— |
| 35 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 36 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Articole din timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1-termoizolata cu panou sandwici cu mecanism de autoinchidere)-usa exterioara incapere tehnica |  | m2 |  | 3,780 |  |  |  |  |
| 38 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2-termoizolata cu panou sandwici cu mecanism de autoinchidere)-usa exterioara grupul sanitar |  | m2 |  | 1,680 |  |  |  |  |
| 39 |  | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-geam grupul sanitar |  | m2 |  | 0,560 |  |  |  |  |
| 40 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat.=300 mm |  | m |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 41 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu lat.=250 mm |  | m |  | 0,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 1,040 |  | —————————— |  | —————————— |
| 43 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 1,040 |  |  |  |  |
| 44 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (gr.=12 cm, k=1.2) |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
| 45 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
| 46 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=4 cm) |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
| 47 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (gr.tot=4 cm, k=2) |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
| 49 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 |  | 10,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 49,000 |  |  |  |  |
| 51 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 49,000 |  |  |  |  |
| 52 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 |  | 49,000 |  |  |  |  |
| 53 |  | CH06A |  | Bare de sprijin pentru persoanele cu dezabilitati, confectionate din inox |  | m |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2 Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie cu placi din vata minerala gr.150 mm |  | m2 |  | 11,000 |  |  |  |  |
| 55 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de gips-carton, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) |  | m2 |  | 11,000 |  |  |  |  |
| 56 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 |  | 11,000 |  |  |  |  |
| 57 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Fasada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS, gr.50 mm (k la coltar =0.34 m/m2) |  | m2 |  | 23,600 |  |  |  |  |
| 59 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  | 23,600 |  |  |  |  |
| 60 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 23,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat, gr.50 mm (k la coltar =0.34 m/m2) |  | m2 |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 62 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 63 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -soclu |  | m2 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |  |
| 65 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereu |  | kg |  | 35,000 |  |  |  |  |
| 66 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, pereu |  | m2 |  | 3,200 |  |  |  |  |
| 67 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  | 16,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele de apa, canalizare si hazna WC public |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari sanitare 2.1.1 Retele exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 1,680 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 5,000 |  | —————————— |  | —————————— |
| 5 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |  |  |
| 7 |  | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm) |  | m |  | 28,000 |  |  |  |  |
| 8 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot PVC d=160 mm) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 9 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC d=160 mm) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 11 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 5,200 |  |  |  |  |
| 12 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 8,600 |  |  |  |  |
| 13 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 8,600 |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 0,460 |  |  |  |  |
| 15 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,460 |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 17 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=10 A-III) |  | kg |  | 42,000 |  |  |  |  |
| 18 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 19 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12 |  | m3 |  | 0,600 |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment compozitie 1:3 cu aditiv azotat de calciu de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 21 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment compozitie 1:3 cu aditiv azotat de calciu de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 |  | m2 |  | -4,000 |  |  |  |  |
| 22 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 10,800 |  |  |  |  |
| 23 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 24 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 25 |  | CO14A |  | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 26 |  | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (scoabe de acces d=16 mm) |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 27 |  | RCsB30O |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 28 |  | RCsB30I |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta Categorie B125, 12.5t sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 30 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(inglobare din beton B12,5) |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |  |
| 31 |  | IzF18D |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Izolarea fundatiei) |  | m2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 32 |  | IzF18D |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm (Izolarea peretilor) |  | m2 |  | 21,600 |  |  |  |  |
| 33 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -hidroizolare |  | m2 |  | 21,600 |  |  |  |  |
| 34 |  | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  | m3 |  | 0,580 |  |  |  |  |
| 35 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris |  | m3 |  | 0,870 |  |  |  |  |
| 36 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  | 5,800 |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. (Conducta PE100, PN10, D=40 mm) |  | m |  | 32,000 |  |  |  |  |
| 38 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune FE, D=40 mm x 1") |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 39 |  | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet apa tip FI-FE cu sfera D=1") |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 40 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru ,,Y" d=1") |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 41 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare (Niplu D=1") |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 42 |  | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa de sens D=1") |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 43 |  | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru pentru apa rece d=25 mm) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 44 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2 Retele de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" -robinet cu bila FI-FI d=20 mm |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 46 |  | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -robinet cu bila FI-FI d=25 mm |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 47 |  | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 48 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 49 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie pentru teava 35x9 mm |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 50 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cromat cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 51 |  | SE59A |  | Uscator de mini electric, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 52 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 54 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa teu PP d=110 mm) |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 55 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa cot PP d=110 mm) |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 56 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m |  | 5,800 |  |  |  |  |
| 57 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 58 |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  | 1,180 |  |  |  |  |
| 59 |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 60 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de ventilatie d=110 mm) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 61 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 62 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Pretul firmei |  | Boiler electric V=50 l, N=1.5kW (Set complet, Clapeta siguranta - 1 buc, Robinet cu bila FI-FI D15 - 2 buc) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Echipament electric WC public |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA16A1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor |  | m3 |  | 1,920 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsD18A |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor |  | m3 |  | 2,400 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,024 |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, diametrul de 50 mm (Tub gofrat d=50 mm) |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |  |  |
| 5 |  | Pretul firmei |  | Tub gofrat d=50 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 9 |  | Pretul firmei |  | Corp de iluminat LED 12W, IP54 |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 10 |  | Pretul firmei |  | Corp de iluminat LED 8W, IP54 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 12 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 13 |  | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 14 |  | Pretul firmei |  | Priza interior, 16A, 250V, IP22 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 15 |  | Pretul firmei |  | Cutie de distributie |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |  |
| 17 |  | Pretul firmei |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sect.3x2,5 mm2 |  | m |  | 13,000 |  |  |  |  |
| 18 |  | Pretul firmei |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sect.3x1,5 mm2 |  | m |  | 17,000 |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 1,460 |  |  |  |  |
| 20 |  | Pretul firmei |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sect.3x2,5 mm2 |  | m |  | 140,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pretul firmei |  | Cofret metalic cu montaj ingropat, cu cheie, 8 mod, IP65 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 22 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferential Idif=30mA, AD-12/2/16/30, 16A |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 23 |  | Pretul firmei |  | Sina DIN, L=300 mm |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |

Data„____"__________________

Aprobat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.