| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea întrerupătoarelor automate, separatoare de sarcina, contactoare de blocare, demaroare, întrerupătoare diferențiale, siguranțe fuzibile necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Întreruptoare automate |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 4 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: С Curent nominal proiectat (In): 5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm - Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 4 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 2 Separator de sarcina |  |  |  |  |  |  |  |
| Separator de sarcina |  |  |  | Număr de poli: 1 Curent nominal: 25A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Număr de contacte normal închis: 0 - Număr de contacte normal deschis: 1 |  |  |  |
| Separator de sarcina |  |  |  | Număr de poli: 2 Curent nominal: 40A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Număr de contacte normal închis: 0 - Număr de contacte normal deschis: 2 |  |  |  |
| Lotul 3 Contactoare de blocare |  |  |  |  |  |  |  |
| Separator de sarcina basculant |  |  |  | Număr de poli: 2 Curent nominal: 40 A Tensiune alimentare: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA - Montarea pe şină DIN TS-35 |  |  |  |
| Separator de sarcina basculant |  |  |  | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA - Montarea pe şină DIN TS-35 |  |  |  |
| Lotul 4 Întreruptoare diferențiale |  |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor automat diferențial |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Întreruptor automat diferențial |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 5 Întreruptor automat de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor automat de alimentare |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curent nominal proiectat (In): 16A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou |  |  |  |
| Întreruptor automat de alimentare |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curent nominal proiectat (In): 25 A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou |  |  |  |
| Întreruptor automat de alimentare |  |  |  | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curent nominal proiectat (In): 40 A Tensiune alimentare: 380 V Tip de tensiune: AC Gradul de protecție IP 54 Montare pe panou |  |  |  |
| Lotul 6 Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |  |
| Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP00 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Nu |  |  |  |
| Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 100A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP40 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Da |  |  |  |
| Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP40 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil Cutie: Da |  |  |  |
| Lotul 7 Siguranță fuzibilă |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal : 40 A Dimensiuni: 468 x 72 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal: 80 A Dimensiuni: 464x145x75 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 4A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 800 V Curent nominal : 40A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Soclu pentru siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: NH00 Tensiunea nominală: 690V Curent nominal: 160 A Număr de poli: 1 Material punte: metal Montare: montajul șurubului |  |  |  |
| Mâner pentru scoaterea siguranțelor |  |  |  | Clasa de protectie: 1000 V Marime: Universala Material: Plastic |  |  |  |
| Lotul 8 Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile |  |  |  | Tensiunea nominală: 400V Curent nominal: 100 A Număr de poli: 3 Material: metal Gradul de protecție: IP21 Dimensiuni: 450x260x290 Tip siguranțe fuzibile: PN-1 |  |  |  |
| Întrerupător de sarcină cu siguranțe fuzibile |  |  |  | Tensiunea nominală: 400V Curent nominal: 250 A Număr de poli: 3 Material: metal Gradul de protecție: IP21 Dimensiuni: 600x360x290 Tip siguranțe fuzibile: PN-2 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________