| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Traverselor din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Traverse din lemn pentru calea ferată |  |  |  | – Traverse din lemn tip IIA, pentru căi ferate de acces. Conform GOST 78-2004 sau analog SM SR EN 13145+A1:2014 A – cu toate laturile tăiate ”Обрезные”, II – pentru stații și linii secundare; Lungime – L= 2750 mm; Lățimea – L= 230 mm; Înălțimea – L= 160 mm. – Traverse confecționate din specii de lemn rezistente (stejar, fag, pin), fără defecte majore (noduri mari, fisuri), cu toate laturile tăiate, impregnate cu substanțe antiseptice, anticriptogamice și insectifuge (ex: creozot ecologic tip C) pentru a mări rezistența la intemperii și dăunători. – Masa unei traverse îmbibate cu soluție de ulei: în medie m= 61 kg (±1,0 kg); – Volumul unei traverse: V= 0,100 m3 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnituri din oțel, pentru șină de cale ferată de tip P-50 |  |  |  | - Lungimea 310 mm; - Lățimea 170 mm; - Grosimea 29 mm. - Masa unei garnituri 6,2 kg. - Conform GOST 12135-75 |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________