| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-2

Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

Valoarea de deviz 446 854,66 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 616,00 —————————— 0,00 |  | 800,80 —————————— 0,00 |
| 2 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 390,00 —————————— 0,00 |
| 3 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 338,00 —————————— 0,00 |
| 4 |  | TsD03F1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 128,00 —————————— 0,00 |  | 153,60 —————————— 0,00 |
| 5 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 802,50 —————————— 0,00 |
| 6 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,9200 |  |  | 897,00 —————————— 0,00 |  | 825,24 —————————— 0,00 |
| 7 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 802,50 —————————— 0,00 |
| 8 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 312,00 —————————— 0,00 |
| 9 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 360,00 —————————— 0,00 |
| 10 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 312,00 —————————— 0,00 |
| 11 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 2 244,02 —————————— 578,66 |  | 2 692,82 —————————— 694,39 |
| 12 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 3 035,34 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 824,80 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 824,80 694,39 |
|  |  |  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 1,8000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 187,11 —————————— 0,00 |
| 14 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |  | 2 488,00 —————————— 337,60 |  | 124,40 —————————— 16,88 |
| 15 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  | 503,73 —————————— 104,79 |  | 9 067,09 —————————— 1 886,17 |
| 16 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  | 662,21 —————————— 115,27 |  | 11 919,70 —————————— 2 074,78 |
| 17 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 62,0000 |  |  | 218,04 —————————— 68,69 |  | 13 518,69 —————————— 4 259,01 |
| 18 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |  | 187,49 —————————— 13,97 |  | 33 748,76 —————————— 2 514,89 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 68 565,75 |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 565,75 10 751,73 |
|  |  |  |  | 1.3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 20,0000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 2 079,00 —————————— 0,00 |
| 20 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  | 2 488,00 —————————— 337,50 |  | 49,76 —————————— 6,75 |
| 21 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  | 503,68 —————————— 104,80 |  | 125,92 —————————— 26,20 |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  | 662,16 —————————— 115,28 |  | 165,54 —————————— 28,82 |
| 23 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  | 218,04 —————————— 68,69 |  | 4 360,86 —————————— 1 373,87 |
| 24 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  | 187,49 —————————— 13,97 |  | 3 749,86 —————————— 279,43 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 10 530,94 |
|  |  |  |  | Total Trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 530,94 1 715,07 |
|  |  |  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  | 245,67 —————————— 245,67 |  | 1 292,21 —————————— 1 292,21 |
| 26 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m |  |  | m |  | 219,0000 |  |  | 856,37 —————————— 157,18 |  | 187 544,32 —————————— 34 422,53 |
| 27 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 1,3000 |  |  | 1 158,85 —————————— 749,81 |  | 1 506,51 —————————— 974,75 |
| 28 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  | 36,09 —————————— 36,09 |  | 189,85 —————————— 189,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 190 532,89 |
|  |  |  |  | Total Gard metalic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 532,89 36 879,34 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 245,64 —————————— 245,64 |  | 34,39 —————————— 34,39 |
| 30 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 1 610,71 —————————— 459,93 |  | 225,50 —————————— 64,39 |
| 31 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 2 buc 80x80x3, H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  | 1 583,29 —————————— 199,10 |  | 12 824,61 —————————— 1 612,67 |
| 32 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare, |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  | 1 583,28 —————————— 199,09 |  | 2 849,91 —————————— 358,37 |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 36,07 —————————— 36,07 |  | 5,05 —————————— 5,05 |
| 34 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 0,1600 |  |  | 1 158,87 —————————— 749,81 |  | 185,42 —————————— 119,97 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 124,88 |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 124,88 2 194,84 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 206 657,77 |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 657,77 39 074,18 |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajare spatiilor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  | 131,57 —————————— 131,57 |  | 723,61 —————————— 723,61 |
| 36 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  | 128,28 —————————— 91,98 |  | 10 262,73 —————————— 7 358,38 |
| 37 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  | 36,09 —————————— 36,09 |  | 198,51 —————————— 198,51 |
| 38 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 953,23 —————————— 561,19 |  | 27 834,39 —————————— 16 386,82 |
| 39 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 93,04 —————————— 76,84 |  | 2 716,88 —————————— 2 243,84 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 41 736,12 |
|  |  |  |  | Total Amenajare spatiilor verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 736,12 26 911,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 79 146,53 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 18 995,17 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 4 865,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 53 385,45 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 25 293,66 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 854,66 —————— 79 146,53 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-1-2

Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

Valoarea de deviz 446 854,66 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,2470 | 116,43 | 6 432,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 201,4800 | 116,43 | 23 458,32 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,0800 | 116,43 | 4 200,79 |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 220,0160 | 116,43 | 25 616,46 |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,0000 | 116,43 | 2 794,32 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7820 | 116,43 | 207,47 |
| 7. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9,4024 | 116,43 | 1 094,72 |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8810 | 116,43 | 219,01 |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,5040 | 116,43 | 1 106,55 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 77,1475 | 116,43 | 8 982,28 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,2380 | 116,43 | 5 034,20 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 79 146,53 |

Materiale:

| 1. | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 32,0000 | 1,80 | 57,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 115,6320 | 99,00 | 11 447,57 |
| 3. | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 83,2000 | 31,50 | 2 620,80 |
| 4. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 18,8000 | 1 800,00 | 33 840,00 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 20,9875 | 430,00 | 9 024,62 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,6000 | 2,00 | 1,20 |
| 7. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 9,0009 | 414,00 | 3 726,37 |
| 8. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1023 | 414,00 | 42,35 |
| 9. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0396 | 315,00 | 12,48 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6560 | 315,00 | 206,64 |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,1858 | 315,00 | 6 358,52 |
| 12. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 9,6760 | 315,00 | 3 047,94 |
| 13. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,4235 | 10,80 | 15,37 |
| 14. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 3,2000 | 19,80 | 63,36 |
| 15. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 9,9000 | 1 350,00 | 13 365,00 |
| 16. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 3,2000 | 50,00 | 160,00 |
| 17. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,8470 | 19,80 | 56,37 |
| 18. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 11,3880 | 32,40 | 368,98 |
| 19. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,9900 | 25,20 | 24,95 |
| 20. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 5,6940 | 25,20 | 143,48 |
| 21. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8030 | 16,20 | 13,01 |
| 22. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 239,4400 | 2,52 | 603,39 |
| 23. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 26,2885 | 2,52 | 66,25 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 235,5973 | 2,52 | 5 633,71 |
| 25. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 48,6945 | 1 650,00 | 80 345,92 |
| 26. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 82,4100 | 64,80 | 5 340,17 |
| 27. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 2,2000 | 22,50 | 49,50 |
| 28. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 108,0108 | 19,49 | 2 105,13 |
| 29. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 427,5428 | 85,00 | 36 341,14 |
| 30. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 1 406,3906 | 19,49 | 27 410,55 |
| 31. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1385 | 67,50 | 76,85 |
| 32. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 39,6000 | 1,80 | 71,28 |
| 33. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 39,6000 | 0,72 | 28,51 |
| 34. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 39,6000 | 0,72 | 28,51 |
| 35. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2770 | 4,00 | 9,11 |
| 36. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 29,3600 | 16,20 | 475,63 |
| 37. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5403 | 16,20 | 8,75 |
| 38. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,6500 | 16,20 | 59,12 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 243 250,13 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1980 | 280,00 | 55,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,3300 | 120,00 | 1 839,60 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,6650 | 2,00 | 15,32 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,6390 | 550,00 | 5 301,45 |
| 5. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,2352 | 360,00 | 84,67 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 5,5512 | 360,00 | 1 998,43 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,2600 | 360,00 | 813,60 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7940 | 460,00 | 825,24 |
| 9. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0025 | 360,00 | 0,90 |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,6660 | 400,00 | 2 666,40 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0840 | 24,00 | 2,02 |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0080 | 96,00 | 0,77 |
| 13. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 6,5700 | 96,00 | 630,72 |
| 14. | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,2352 | 280,00 | 65,86 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0350 | 380,00 | 13,30 |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 16,9000 | 450,00 | 7 605,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 21 918,72 |

|  | Total | lei |  |  | 344 315,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % | 24 % |  |  | 18 995,17 |
|  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % | 2 % |  |  | 4 865,00 |
|  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % |  |  | 53 385,45 |
|  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |  | 25 293,66 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 446 854,66 |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Primaria Radenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 |  |  | 616,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 400,00 | 616,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 800,80 |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 390,00 |
| 3 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 338,00 |
| 4 | TsD03F1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa | 100 m3 |  |  | 128,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 153,60 |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 450,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 802,50 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |  |  | 897,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 460,00 | 897,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 825,24 |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 450,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 802,50 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 312,00 |
| 9 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 360,00 |
| 10 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 312,00 |
| 11 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 |  |  | 2 244,02 ————— 578,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 116,43 | 578,66 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 | 360,00 | 1 665,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 692,82 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2 |  |  | 103,95 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 550,00 | 103,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 035,34 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 103,95 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 550,00 | 103,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 187,11 |
| 14 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |  | 2 488,00 ————— 337,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 | 116,43 | 337,60 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 | 280,00 | 940,80 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 | 360,00 | 1 209,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 124,40 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 503,73 ————— 104,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 315,00 | 346,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,00 | 0,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 067,09 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 662,21 ————— 115,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 430,00 | 494,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,00 | 0,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 919,70 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  | 218,04 ————— 68,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 116,43 | 51,23 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 650,00 | 74,25 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,52 | 7,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 315,00 | 2,52 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,80 | 65,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 518,69 |
| 18 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 187,49 ————— 13,97 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 360,00 | 4,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33 748,76 |
|  |  | 1.3. Trotuar |  |  |  |  |
| 19 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 103,95 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 550,00 | 103,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 079,00 |
| 20 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |  | 2 488,00 ————— 337,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 | 116,43 | 337,50 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 | 280,00 | 941,00 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 | 360,00 | 1 209,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 49,76 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 503,68 ————— 104,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 315,00 | 346,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,60 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,00 | 0,40 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,92 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 662,16 ————— 115,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,28 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 430,00 | 494,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,60 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,00 | 0,40 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 165,54 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  | 218,04 ————— 68,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 116,43 | 51,23 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 650,00 | 74,25 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,52 | 7,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 315,00 | 2,52 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,80 | 65,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 360,86 |
| 24 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 187,49 ————— 13,97 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 360,00 | 4,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 749,86 |
|  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 25 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 |  |  | 245,67 ————— 245,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 116,43 | 245,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 292,21 |
| 26 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m | m |  |  | 856,37 ————— 157,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 116,43 | 107,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,2000 | 1 650,00 | 339,07 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 | 85,00 | 165,94 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 19,49 | 9,61 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | 414,00 | 17,02 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 19,49 | 125,16 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | 315,00 | 13,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | 2,52 | 25,58 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0300 | 96,00 | 2,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 187 544,32 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t |  |  | 1 158,85 ————— 749,81 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 116,43 | 749,81 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,40 | 252,72 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 25,20 | 98,28 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 16,20 | 8,91 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 19,80 | 38,61 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,80 | 10,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 506,51 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 36,09 ————— 36,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 189,85 |
|  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
| 29 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 |  |  | 245,64 ————— 245,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 116,43 | 245,64 |
|  |  | Total | lei |  |  | 34,39 |
| 30 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 |  |  | 1 610,71 ————— 459,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 116,43 | 413,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,52 | 473,21 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 315,00 | 249,29 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 414,00 | 302,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,20 | 4,43 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,50 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,43 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,43 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 225,50 |
| 31 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 2 buc 80x80x3, H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc | m2 |  |  | 1 583,29 ————— 199,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 116,43 | 111,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 25,20 | 2,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 67,50 | 7,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 4,00 | 0,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,52 | 3,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 315,00 | 1,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 280,00 | 5,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 824,61 |
| 32 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare, | m2 |  |  | 1 583,28 ————— 199,09 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 116,43 | 111,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 25,20 | 2,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 67,50 | 7,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 4,00 | 0,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,52 | 3,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 315,00 | 1,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 280,00 | 5,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 849,91 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 36,07 ————— 36,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5,05 |
| 34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t |  |  | 1 158,87 ————— 749,81 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 116,43 | 749,81 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,40 | 252,75 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 25,20 | 98,25 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 16,20 | 8,94 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 19,80 | 38,62 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,80 | 10,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 185,42 |
|  |  | 1.5. Amenajare spatiilor verzi |  |  |  |  |
| 35 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) | m3 |  |  | 131,57 ————— 131,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 116,43 | 131,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 723,61 |
| 36 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) | buc |  |  | 128,28 ————— 91,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 116,43 | 4,66 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 | 31,50 | 32,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 16,20 | 0,03 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 1,80 | 0,72 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 19,80 | 0,79 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 262,73 |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 36,09 ————— 36,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 198,51 |
| 38 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 |  |  | 953,23 ————— 561,19 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 116,43 | 561,19 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 99,00 | 392,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27 834,39 |
| 39 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) | 100m2 |  |  | 93,04 ————— 76,84 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 116,43 | 76,84 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 16,20 | 16,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 716,88 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.