CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Stefanesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Stefanesti

3. Obiectul achiziţiilor  Iluminat stradal r-nul Stefan Voda, s.Stefanesti

Lista cu cantitatiile de lucrari № 1

Iluminat stradal PT48

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-48 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm | buc | 10,00 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-369-2 | Demontarea felinar | buc | 7,00 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 1x35+1x50 | 1000 m | 2,30 |
| 5 |  | Conductor SIP 1x35+1x50 | m | 2 300,00 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,30 |
| 7 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 130,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 9 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 10 | 08-02-369-2 | Montarea felinar LED | buc | 62,00 |
| 11 |  | Felinar LED 44.8 W, 5767 Lm, 128.7 Lm/W | buc | 62,00 |
| 12 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
| 13 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 5,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 17 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm | 100 m | 0,12 |
| 19 |  | Tub metalic d=21mm | m | 12,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 62,00 |
| 22 |  | Consola pentru corp de iluminat KP4 d=48 | buc | 62,00 |
| 23 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 24 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |
| 28 | 08-03-592-1 | Montarea siguranta fuzibila | 100 buc | 0,62 |
| 29 | 08-03-641-7 | Montarea bara de distributie N+PE | buc | 1,00 |
| 30 |  | Sina universal N+PE | buc | 1,00 |
| 31 |  | Clama pentru banda metalica SMBT | buc | 320,00 |
| 32 |  | Banda metalica F 2007 | m | 320,00 |
| 33 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 63,00 |
| 34 |  | Suport ES 1500 | buc | 32,00 |
| 35 |  | Clema de ancorare PA1500 | buc | 63,00 |
| 36 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 37 |  | Clema de ramificare KZ 1 | buc | 130,00 |
| 38 |  | Clema de ramificare KZ 2 | buc | 46,00 |
| 39 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 40,00 |
| 40 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 62,00 |
| 41 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 0,55 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Panou de evidenta BZUM-TF25A | buc | 1,00 |
| 45 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA 47-29 2P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Contor electronic monofazat ZCG 112 ASe | buc | 1,00 |
| 49 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 50 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Fotoelement | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina 2P BH32 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Separator de sarcina 1P BH32 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Limitator supratensiunei OPS 1P | buc | 1,00 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila 2A VO1 | buc | 62,00 |

Lista cu cantitatiile de lucrari № 2

Iluminat stradal PT49

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-49 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm | buc | 10,00 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-369-2 | Demontarea felinar | buc | 6,00 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 1x35+1x50 | 1000 m | 2,15 |
| 5 |  | Conductor SIP 1x35+1x50 | m | 2 150,00 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,40 |
| 7 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 140,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 9 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 10 | 08-02-369-2 | Montarea felinar LED | buc | 68,00 |
| 11 |  | Felinar LED 44.8 W, 5767 Lm, 128.7 Lm/W | buc | 68,00 |
| 12 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
| 13 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 5,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 17 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm | 100 m | 0,09 |
| 19 |  | Tub metalic d=21mm | m | 9,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 68,00 |
| 22 |  | Consola pentru corp de iluminat KP4 d=48 | buc | 68,00 |
| 23 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 24 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |
| 28 | 08-03-592-1 | Montarea siguranta fuzibila | 100 buc | 0,68 |
| 29 | 08-03-641-7 | Montarea bara de distributie N+PE | buc | 1,00 |
| 30 |  | Sina universal N+PE | buc | 1,00 |
| 31 |  | Clama pentru banda metalica SMBT | buc | 340,00 |
| 32 |  | Banda metalica F 2007 | m | 340,00 |
| 33 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 54,00 |
| 34 |  | Suport ES 1500 | buc | 46,00 |
| 35 |  | Clema de ancorare PA1500 | buc | 54,00 |
| 36 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 37 |  | Clema de ramificare KZ 1 | buc | 140,00 |
| 38 |  | Clema de ramificare KZ 2 | buc | 38,00 |
| 39 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 32,00 |
| 40 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 68,00 |
| 41 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 0,40 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Panou de evidenta BZUM-TF25A | buc | 1,00 |
| 45 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA 47-29 2P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Contor electronic monofazat ZCG 112 ASe | buc | 1,00 |
| 49 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 50 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Fotoelement | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina 2P BH32 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Separator de sarcina 1P BH32 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Limitator supratensiunei OPS 1P | buc | 1,00 |
| 56 |  | Siguranta fuzibila 2A VO1 | buc | 68,00 |

Lista cu cantitatiile de lucrari № 3

Iluminat stradal PT69

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-69 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm | buc | 10,00 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-369-2 | Demontarea felinar | buc | 6,00 |
| 4 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 1x35+1x50 | 1000 m | 4,42 |
| 5 |  | Conductor SIP 1x35+1x50 | m | 4 420,00 |
| 6 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 3x35+1x50 | 1000 m | 0,03 |
| 7 |  | Conductor SIP 3x35+1x50 | m | 30,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |
| 9 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 250,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 11 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 12 | 08-02-369-2 | Montarea felinar LED | buc | 123,00 |
| 13 |  | Felinar LED 44.8 W, 5767 Lm, 128.7 Lm/W | buc | 123,00 |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
| 15 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 5,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 18 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 19 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,09 |
| 21 |  | Tub metalic d=32mm | m | 9,00 |
| 22 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 60,00 |
| 24 |  | Consola pentru corp de iluminat KP4 d=48 | buc | 60,00 |
| 25 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 26 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 29 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |
| 30 | 08-03-592-1 | Montarea siguranta fuzibila | 100 buc | 0,60 |
| 31 | 08-03-641-7 | Montarea bara de distributie N+PE | buc | 1,00 |
| 32 |  | Sina universal N+PE | buc | 1,00 |
| 33 |  | Clama pentru banda metalica SMBT | buc | 230,00 |
| 34 |  | Banda metalica F 2007 | m | 230,00 |
| 35 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 35,00 |
| 36 |  | Suport ES 1500 | buc | 55,00 |
| 37 |  | Clema de ancorare PA1500 | buc | 35,00 |
| 38 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 39 |  | Clema de ramificare KZ 1 | buc | 125,00 |
| 40 |  | Clema de ramificare KZ 2 | buc | 16,00 |
| 41 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 34,00 |
| 42 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 60,00 |
| 43 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 45 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 0,70 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 46 |  | Panou de evidenta BZUM-TF25A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA 47-29 2P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 2,00 |
| 50 |  | Contor electronic monofazat ZCG 112 ASe | buc | 1,00 |
| 51 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 52 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Fotoelement | buc | 1,00 |
| 55 |  | Separator de sarcina 2P BH32 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Separator de sarcina 1P BH32 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Limitator supratensiunei OPS 1P | buc | 1,00 |
| 58 |  | Siguranta fuzibila 2A VO1 | buc | 123,00 |

Lista cu cantitatiile de lucrari № 4

Iluminat stradal PT565

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-565 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 20,00 |
| 2 |  | Pilon din beton vibrat SV-9,5 | buc | 20,00 |
| 3 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm | buc | 10,00 |
| 4 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-02-369-2 | Demontarea felinar | buc | 6,00 |
| 6 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 1x35+1x50 | 1000 m | 2,05 |
| 7 |  | Conductor SIP 1x35+1x50 | m | 2 050,00 |
| 8 | 33-04-017-1 | Montarea conductorului SIP 3x35+1x50 | 1000 m | 0,02 |
| 9 |  | Conductor SIP 3x35+1x50 | m | 20,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,10 |
| 11 |  | Cablu КГ 3x2,5 mm2 | m | 110,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Montare cablu in furtun metalic AVVG 3x10 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 13 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 2,00 |
| 14 | 08-02-369-2 | Montarea felinar LED | buc | 60,00 |
| 15 |  | Felinar LED 44.8 W, 5767 Lm, 128.7 Lm/W | buc | 60,00 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
| 17 |  | Teava metalica patrata 80x80 mm2 | m | 5,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 20 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 21 |  | Conductor ПВ1 2,5 | m | 2,00 |
| 22 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,09 |
| 23 |  | Tub metalic d=32mm | m | 9,00 |
| 24 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 60,00 |
| 26 |  | Consola pentru corp de iluminat KP4 d=48 | buc | 60,00 |
| 27 | 10-08-017-01 | Montarea releu de timp | buc | 1,00 |
| 28 | 10-08-017-01 | Montare fotoreleu | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-521-1 | Montarea separatorului de sarcina | buc | 2,00 |
| 31 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |
| 32 | 08-03-592-1 | Montarea siguranta fuzibila | 100 buc | 0,60 |
| 33 | 08-03-641-7 | Montarea bara de distributie N+PE | buc | 1,00 |
| 34 |  | Sina universal N+PE | buc | 1,00 |
| 35 |  | Clama pentru banda metalica SMBT | buc | 230,00 |
| 36 |  | Banda metalica F 2007 | m | 230,00 |
| 37 |  | Consola de ancorare CA 1500 | buc | 35,00 |
| 38 |  | Suport ES 1500 | buc | 55,00 |
| 39 |  | Clema de ancorare PA1500 | buc | 35,00 |
| 40 |  | Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2 | buc | 12,00 |
| 41 |  | Clema de ramificare KZ 1 | buc | 125,00 |
| 42 |  | Clema de ramificare KZ 2 | buc | 16,00 |
| 43 |  | Clama metalica ПС 1-1 | buc | 34,00 |
| 44 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 60,00 |
| 45 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm | 10 buc | 0,30 |
| 46 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,11 |
| 47 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm | 100 m | 0,70 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Panou de evidenta BZUM-TF25A | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A | buc | 1,00 |
| 50 |  | Intrerupator automat BA 47-29 2P, car.C, In=25 A | buc | 1,00 |
| 51 |  | Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.C, In=16 A | buc | 2,00 |
| 52 |  | Contor electronic monofazat ZCG 112 ASe | buc | 1,00 |
| 53 |  | Demaror magnetic KMI 220V | buc | 1,00 |
| 54 |  | Releu de timp ТЭ-15 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Bloc de comanda ЩМП 395х310 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Fotoelement | buc | 1,00 |
| 57 |  | Separator de sarcina 2P BH32 | buc | 1,00 |
| 58 |  | Separator de sarcina 1P BH32 | buc | 1,00 |
| 59 |  | Limitator supratensiunei OPS 1P | buc | 1,00 |
| 60 |  | Siguranta fuzibila 2A VO1 | buc | 60,00 |

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa asigure următoarelor

obiective:

- Drum central nivel de iluminat E mediu - 6 lx

- Drum secundar nivel de iluminat E mediu - 4 lx

Date pentru calcul:

•	Montaj: unilateral, la fiecare pilon, câte 1 corp de iluminat pe pilon

•	Distanta intre piloni: 35 m (în medie pe localitate)

•	Lăţime carosabil: 5,5 m (în medie pe localitate)

•	Retragere stâlp: 2 m

•	înălţimea de montare: 6 – 6,5 m

•	Lungime consola: 1 m

•	Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15°

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat

•	Aplicare - Tip stradal

•	Tensiune nominala – 180-265V

•	Frecventa- 50-60 Hz

•	Tip Lampii- LED

•	Puterea nominala maxim admisibila:  50 W

•	Factorul de putere-   > 0.92 (conform AR)

•	Material - Carcasă: Aluminiu. Compactor: Cauciuc siliconic rezistența la căldură  (conform PE)

•	Gradul de protecție- min IP 65 (conform PE)

•	Rezistenta la impact- min IK 09 (conform deciziei grupului de lucru al Beneficiarului)

•	Indicatii de redare a culorii -  > 70 Ra (conform PE)

•	Durata de viată a sursei- 100000 ore  (conform PE)

•	Temperatura de culoare- Min 4000K ± 500K (conform PE) – posibil de motificat, conform deciziei grupului de lucru al Beneficiarului

•	Optica- Distribuție stradală(conform PE)

•	Protecție la descărcări atmosferice -  min 6-10Kv  (conform deciziei grupului de lucru al Beneficiarului)

•	Temperatura de funcționare -20°C... +40°C (conform deciziei grupului de lucru al Beneficiarului)

•	Garanție  -  5 ani

Pentru confirmarea atingerii principalelor cerințe de performanta luminotehnică pentru fiecare strada.

- Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru drum central si drum secundar. - Prin acest raport Beneficiarul este informat despre performantele luminotehnice oferite, fara acest

raport nu se stie calitatea si cantitatea iluminatului oferit.

- Fişiere electronice in format „ies” pentru fiecare corp de iluminat. – pentru verificarea calculelor prin repetare cu ajutorul fișierelor fotometrice.

- Raport de încercări fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un laborator acreditat. Seva face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul. EN 13032-1; IES LM-79-08 – pentru confirmarea fesierilor fotometrice in format „ies”.

Documenta de confirmare

Se vor prezenta documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Corpuri de iluminat

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana – pentru prezentarea produsului propus si posibilitatea de identificare cu certificate, teste si alte documente de confirmare.

- Certificat de conformitate emis de un organ terţ acreditat

- Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598; EN 62262; EN 55015; EN 61000.

- Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598

- Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 62262

- Raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea standardului: IEC 61000-3-2

- Raport de testare termica pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut,

care va confirma respectarea standardului: EN 60598 si duratei de viata a sursei de lumina.

- Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul. EN 13032-1; IES LM-79-08

- Se va face dovada acreditării laboratoarelor care au emis rapoartele.

- Certificat de garanţie