| Denumire | Echipament integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată |
| --- | --- |
| Specificații hardware | - Interfețe GbE RJ-45: 12 - Interfețe management/HA/DMZ GbE RJ-45: 1/2/1 - Interfete WAN Gbe RJ-45: 2 - Interfete combo RJ45/SFP Gbe: 4 - Sloturi GE SFP: 4 - Sloturi 10GE SFP+: 2 - Porturi consola RJ-45: 1 - Porturi USB: 1 - Dimensiune: 1U - Alimentare redundanta |
| Caracteristici | - Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): 20/18/10 Gbps - Latenta Firewall: 4.97 µs - Trafic Firewall măsurat in pachete per secunda: 15 Mpps - Trafic IPSec VPN (512 byte packets): 11.5 Gbps - Trafic IPS: 2.6 Gbps - Trafic NGFW: 1.6 Gbps - Performanta SSL Inspection: 1 Gbps - Număr de tunele IPSec VPN site-to-site: 2.000 - Număr de clienți IPSec VPN: 16.000 - Trafic SSL-VPN: 1 Gbps - Număr de clienți concurenți SSL-VPN: 500 - Număr de sesiuni concurente TCP: 1.500.000 - Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: 56.000 - Număr de politici de securitate: 10.000 - Număr de instanțe virtuale: 10 - Număr de AP-uri administrate (total/tunnel mode): 128/64 - Trafic CAPWAP: 15 Gbps - Număr de token-uri OTP administrate: 5.000 |
| Funcționalități generale | - Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: - Firewall de tip stateful - Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice - Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet - Protecție Antivirus - Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN - Suport pentru QoS si Traffic Shaping - Detecția si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS - Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter - Blocarea si controlul traficului din rețea generat de aplicații - Protecție Antispam - Protecție împotriva scurgerii de informații confidențiale - Update-uri automate si in timp real - Suport pentru IPv6 UTM - Funcționalitate de proxy SSL – posibilitatea inspecției traficului criptat - Wireless controller - Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware apartin aceluiași producător - Certificări pentru producător si produs: ICSA Labs pentru Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus - Conformitate cu: CE, CB |
| Funcționalități securitate |  |
| Funcționalități firewall | - Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge - Opțiune de a aplica NAT per politica - Suport VLAN Tagging 802.1Q - Autentificarea utilizatorilor pe grupuri - Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT - Funcționalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP - Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru funcționalitatea proxy explicit - Suport WINS - Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) - Suport pentru TCP MSS clamping - Suport pentru rescrierea câmpului Class of Service - Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) - Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD (bring your own device) - Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall - Posibilitate de blocare a traficului după tara de origine a sursei sau destinației (Geo IP) - Mecanism de calcul si afișare al reputației utilizatorilor din rețea pe baza de scor dedus in mod configurabil din activitatea detectata prin mecanismele de inspecție de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall si inspecție a traficului de aplicații. |
| Funcționalități VPN | - Suport PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN - Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 - Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 - Suport pentru PPTP si L2TP VPN Client Pass Through - Funcționalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN - Autentificare IKE prin certificate X.509 - suport pentru RSA si ECDSA - Suport IPSec Xauth NAT Traversal - Suport configurare IPSec automata - Funcționalitate IKE Dead Peer Detection - Suport pentru RSA SecureID - Suport Single-Sign-On pentru book-mark-uri portal SSL-VPN - Funcționalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN - Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) - Suport tunele SSL in mod tunel si in mod portal - Suport pentru validarea clienților SSL VPN prin verificarea aplicațiilor instalate pe stație înainte de conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows - Suport pentru limitarea aplicațiilor utilizabile pe stațiile clienților SSL VPN după conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows - Suport pentru izolarea datelor utilizate in cadrul sesiunii SSL VPN de restul aplicațiilor ce rulează pe stațiile utilizatorilor si ștergerea acestora după terminarea sesiunii SSL VPN - compatibilitate cu sistemele de operare Windows - Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN - Funcționalități monitorizare tunele VPN - Producătorul are in portofoliu client de VPN IPSec si SSL propriu, care are si funcționalități de: antivirus, filtrare web, filtrare a traficului de aplicații |
| Funcționalități Antivirus | - Protecție anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) - Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP - Suport scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based - Opțiune pentru detecția malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fișierelor suspecte, oferita de producător - Update-uri automate de semnături malware - Protecție împotriva rețelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputație a adreselor IP si a URL-urilor accesate de utilizatori |
| Funcționalități filtrare trafic WEB | - Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS - Filtrare după categorii site-uri/URL-uri - Funcționalitate de contorizare a timpului de acces sau a volumului de trafic pentru utilizatori – definire de cote de utilizare - Blocare a conexiunilor in funcție de URL/cuvânt cheie sau expresie in conținutul paginilor web - Blocare a conexiunilor in funcție de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP - Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X - Posibilitate de activare forțată a opțiunii „Safe Search” pentru motoare de căutare web - Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori - Funcționalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor - Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate |
| Funcționalități sistem de control al aplicațiilor | - Identificarea si controlul a peste 3000 de aplicații - Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație - Control specific pentru aplicațiile de tip IM/P2P - Clasificare granulara a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie si Risc - Monitorizare aplicațiilor cu rata cea mai mare de consum de banda - Monitorizarea aplicațiilor pe baza IP/Utilizator - Suport pentru decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH - Suport pentru blocarea aplicațiilor utilizate in cadrul rețelelor de tip Botnet - Posibilitate de definire a semnăturilor de aplicație personalizate - Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicații blocat |
| Funcționalități sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS) | - Protecție pentru peste 10.000 de semnături de atac - Suport pentru inspecția traficului de aplicație criptat prin protocolul SSL - Protecție pentru atacuri de tip brute force - Detectarea anomaliilor de protocol - Suport pentru semnături configurabile - Update-uri automate pentru semnături - Suport pentru IPv4 si IPv6 DoS/DDoS |
| Funcționalități Antispam | - Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI - Suport RBL/ORDBL - Inspecție header MIME - Filtrare după cuvinte cheie/expresie - Filtrare după Black/White List pentru adrese IP si e-mail - Update-uri automate si in timp real |
| Funcționalitate Data Leak Prevention | - In caz de scurgere de informații trebuie sa permită blocarea si arhivarea conversației pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; - Blocare după tip si dimensiune fișier |
| Funcționalități sistem de verificare a stațiilor (Endpoint Control) | - Integrare cu o aplicație software pentru securitate ce rulează pe stații care sa permită: - Blocarea traficului de aplicații instalate pe stații - Restricționarea/filtrarea accesului web - Scanarea pentru vulnerabilități a stațiilor - Scanare Antivirus - Configurarea automata pentru tunele VPN |
| Funcționalități rețea |  |
| Funcționalități rețea si rutare | - SD-WAN-control inteligent al interfeței WAN, prin direcționarea traficului prin aceasta având link-uri configurate care pot susține peste 5000 de aplicații și utilizatori/grupuri de utilizatori. Suport pentru legături WAN multiple cu balansare a traficului după metodele: Weighted round robin a sesiunilor, împărțire proporțională a volumului de trafic, prin limitarea per interfață a benzii maxime utilizabile, după calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta). - Suport PPPoE si DHCP Client/Server - Rute statice - Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS - Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ - Gruparea interfetelor in zone de securitate - Rutare intre zonele de securitate - Policy-based routing - Suport VRRP si Link Failure Control - Suport VLAN Tagging (802.1q) - Rutare intre VLAN-uri - Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) - Posibilitate mapare (Binding) adrese IP – adrese MAC - Suport One-to-One NAT - Tunelare IP in IP - Suport NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 - Suport LLDP |
| Funcționalitate Wireless Controller | - Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu următoarele funcționalități: - Detecție si suprimare a AP-urilor neînregistrate in controller; - Selecție automata a canalului pentru AP in funcție de interferentele din mediu; - Suport pentru SSID-uri multiple; - Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x - Suport Captive Portal; - Funcționalitate de gestionare a conturilor de tip guest prin intermediul unei interfețe web diferita de interfața pentru administrare globala; - Suport pentru Wireless Mesh si roaming; - Distribuire automata a clienților wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obține performante optime. - Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS - Autentificare suplimentara a clienților wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC - Suport pentru RADIUS Accounting - Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de către controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local - Wireless IDS - Monitorizarea activa a utilizarii spectrului de frecvente radio |
| Funcționalități Traffic Shaping | - Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici - Traffic Shaping per aplicație si adresa IP - Suport pentru DSCP - Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) - Suport pentru ToS |
| Funcționalități High Availability - HA | - Funcționare Active-Active, Active-Passive - Funcționalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) - Detectare si notificare pentru echipament nefuncțional - Monitorizarea conexiunii la rețea - Funcționalitate Link Failover |
| Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor |  |
| Funcționalități de administrare | - Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) - Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producător - Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile - Funcționalitate de export/import a configurației - Politica de control a parolelor |
| Funcționalități de logare si monitorizare |  |
| Funcționalități de autentificare a utilizatorilor | - Definire locala a utilizatorilor - Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On - Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor - Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 - Suport Xauth pentru IPSec VPN - Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP - Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS - Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 - Posibilitatea limitării accesului utilizatorilor in rețea ce nu au instalat un client software de stație (client endpoint) |
| Condiții de alimentare | - Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz - Consum maxim de putere: 38.7 W |
| Condiții de mediu | - Temperatura de operare: 0 – 40 grade Celsius - Umiditate: 10–90 %, fara condens |
| Garanție si suport | - Solutia va beneficia de minimum un an de suport ce va include: - Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware - Suport tehnic din partea producatorului 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi, in regim Next Business Day - Update firmware versiuni minore si majore - Solutia va beneficia de update-uri automate de semnaturi de securitate pentru indeplinirea functionalitatilor de Antivirus, Web Filtering, Antispam, Application Control si IPS timp de minimum un an |

MAF obligatoriu