CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Școala Profesională nr. 4 din Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Școala Profesională nr. 4 din Chișinău

3. Obiectul achizițiilor: Renovarea imobilului cu nr. cadastral 0100120.097.04 (atelier didactic) cu regimul de înălțime P+E, inclusiv schimbarea acoperișului, pe teren cu nr. cadastral 0100120.097, șos Muncești 790, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ACOPERIȘ |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla cutata | m2 | 1 260,0000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor | m2 | 1 260,0000 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (proiecție orizontală) | m2 | 1 080,0000 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,4500 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela si curățirea cărămizilor (desfacerea "ieșirii in pod" din zidărie din blocuri de calcar tăiat) | m3 | 3,2000 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi | m2 | 35,0000 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,0000 |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (cheramzit) | m3 | 7,0000 |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 65,0000 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 | t | 65,0000 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 65,0000 |
|  |  | 1.2. Tăierea porțiunii panourilor de perete si efect găurii d250 mm (4 buc) |  |  |
| 12 | RCsB22B | Tăierea unei porțiuni a panoului de perete | m | 6,0000 |
| 13 | RCsB29S k=2.7 | Forarea găurilor străpunse în zidarii de cărămidă si piatra, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Nota: diametrul găurii 250 mm, grosimea peretelui 400 mm k=3*0.9=2.7) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.3. Suporți din beton (pl.6 ''C'') |  |  |
| 14 | RCsB21B | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, având grosimea de 25 cm (pentru ancoraj A-1) | buc | 110,0000 |
| 15 | RCsB21C | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, având grosimea de 30 cm (pentru ancoraj A-2) | buc | 62,0000 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor înglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 123,3000 |
| 17 | RpCB04D | Beton armat turnat in stâlpi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 | m3 | 5,0000 |
| 18 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte si sub scurte pentru turnarea betonului in stâlpi si cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 | 56,0000 |
|  |  | 1.4. Streașina, Sistema de Scurgere |  |  |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindară pentru streașina 200*200 mm) | m3 | 8,0000 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. | m3 | 8,0000 |
| 21 | CE06A | Tabla perforata pentru finisarea streșinii | m2 | 72,0000 |
| 22 | CK26B | Îngrădire de protecție pentru acoperiș, prefabricata (tip РП - ОГ- 600, L=3m) (40 buc) | m | 120,0000 |
| 23 | CK26B | Bariera de zăpadă | m | 120,0000 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 140,0000 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) | m | 111,0000 |
|  |  | 1.5. Fixarea suplimentara a panourilor de perete de stâlpii carcasei (pl.4 ''C'') |  |  |
| 26 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial in beton | kg | 941,3900 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice. | t | 0,9400 |
|  |  | 1.6. Termoizolarea panseului cerdac (SA, pl.14) |  |  |
| 28 | IzF04J1 aplicativ | Membrana anti vapori sd 100 | m2 | 1 200,0000 |
| 29 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperișuri si planșee, executat cu ECOVATA -150 mm | m3 | 180,0000 |
|  |  | 2. AMENAJAREA, LUCRARI EXTERIOARE |  |  |
|  |  | 2.1. Demolări |  |  |
| 30 | RpCP45A | Demontarea ușilor metalice | kg | 540,0000 |
| 31 | DI109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic (10 cm) pereul | m3 | 22,0000 |
| 32 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 45,0000 |
| 33 | TrI1AA02C2 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 45,0000 |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 45,0000 |
|  |  | 2.2. Tâmplăria |  |  |
| 35 | CK13B1 | Poarta casetata (cu ușa de acces) 3.0x3.0m (2 buc) | m2 | 18,0000 |
|  |  | 2.3. Pereul |  |  |
| 36 | TsA02B | Săpătura manuala de pământ în spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățiri, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (albie sub îmbrăcămintea rutiera) | m3 | 10,5000 |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 18,0000 |
| 38 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv | 100m2 | 2,2000 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 44,0000 |
| 40 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 220,0000 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 682,0000 |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (100-200 mm) | m3 | 33,0000 |
|  |  | 3. Fronton |  |  |
| 43 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,5300 |
| 44 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe | m3 | 1,5300 |
| 45 | CE30C | Placi tip OSB-3 de 20 mm grosime | m2 | 60,0000 |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 60,0000 |
| 47 | CD07A | Pereți din panouri din tabla zincata cutata fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv | m2 | 60,0000 |