Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

- finanțat prin ENI CBC-

1HARD/4.1/81

Achiziționarea lucrărilor de replanificare/renovare încăperilor secțiilor de terapie intensivă a blocului ”Patologia nou-născuți”, situat în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Burebista nr. 93

Volumul 4

Listele de cantități

(pentru informare)

VOLUMUL 4.2.2- Sumarul Ofertei Financiare, fără TVA sau Devizul General

| DEVIZ CENTRALIZATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Număr deviz | Denumirea | Valoarea de deviz, lei |
| 1 | 2-1-1 | Soluții arhitectural constructive |  |
| 2 | 2-1-2 | Încălzire, ventilare, condiționare |  |
| 3 | 2-1-3 | Semnalizarea la incendiu |  |
| 4 | 2-1-4 | Telecomunicații și semnalizare |  |
| 5 | 2-1-5 | Automatizarea încălzirii ventilării și condiționării |  |
| 6 | 2-1-6 | Rețele interioare de apă și canalizare |  |
| 7 | 2-1-7 | Iluminat electric interior/Echipament electric de forță |  |
| 8 | 2-1-8 | Gaze medicinale |  |
| 9 | 2-1-10 | Tehnologia, mobilier |  |
|  |  | Total |  |

Valoarea estimată a lucrările este de 18 242 175.00 lei, fără TVA

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cota 0.000 |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor din caramida | m3 | 35,6400 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 1 500,0000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 173,0000 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 402,0000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea pardoselii existente din gresie | m2 | 402,0000 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 38,0000 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 80,0000 |
| 8 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 600,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cota 3.300 |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor din caramida | m3 | 45,6000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 1 500,0000 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 180,0000 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 400,0000 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea pardoselii existente din gresie | m2 | 400,0000 |
| 14 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare | buc | 38,0000 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 80,0000 |
| 16 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 600,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cota -3.000 |  |  |
| 17 | RpCG29C | Demolarea peretilor din caramida | m3 | 5,8400 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 18 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 190,8500 |
| 19 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 190,8500 |
| 20 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 190,8500 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Pereti tip 1 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 230,0000 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 230,0000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 230,0000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 230,0000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 230,0000 |
| 26 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 230,0000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 230,0000 |
| 28 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 230,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Pereti tip 2 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 364,0000 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 364,0000 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 364,0000 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 364,0000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 364,0000 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 364,0000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 364,0000 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 364,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.3. Pereti tip 3 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 440,0000 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 440,0000 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 440,0000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 440,0000 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 440,0000 |
| 42 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 440,0000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 440,0000 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex Higien | m2 | 440,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.4. Pereti tip 4 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 264,0000 |
| 46 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 264,0000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 264,0000 |
| 48 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 264,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Tavane tip 1 |  |  |
| 49 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipscarton 12,5 mm | m2 | 265,0000 |
| 50 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 265,0000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 265,0000 |
| 52 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 265,0000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 265,0000 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex Higien | m2 | 265,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Tavane tip 2 |  |  |
| 55 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipscarton 12,5 mm | m2 | 537,0000 |
| 56 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 537,0000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 537,0000 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 537,0000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 537,0000 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 537,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3.1. Pardosele tip 1 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 413,0000 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 413,0000 |
| 63 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - 4 mm | m2 | 413,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.2. Pardosele tip 2 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 389,0000 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 389,0000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 389,0000 |
| 67 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 389,0000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 389,0000 |
| 69 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 389,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.3. Pardosele tip 3 |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,0000 |
| 71 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm | m2 | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.4. Plinte |  |  |
| 72 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 450,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Cota 3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1.1. Pereti tip 1 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,0000 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,0000 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,0000 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,0000 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,0000 |
| 78 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,0000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,0000 |
| 80 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 78,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.2. Pereti tip 2 |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 134,0000 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 134,0000 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 134,0000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 134,0000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 134,0000 |
| 86 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 134,0000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 134,0000 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 134,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.3. Pereti tip 3 |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 728,0000 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 728,0000 |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 728,0000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 728,0000 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 728,0000 |
| 94 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 728,0000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 728,0000 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex Higien | m2 | 728,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.4. Pereti tip 4 |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 373,0000 |
| 98 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 373,0000 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 373,0000 |
| 100 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 373,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2.1. Tavane tip 1 |  |  |
| 101 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipscarton 12,5 mm | m2 | 282,0000 |
| 102 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 282,0000 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 282,0000 |
| 104 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 282,0000 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 282,0000 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex Higien | m2 | 282,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2.2. Tavane tip 2 |  |  |
| 107 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipscarton 12,5 mm | m2 | 518,0000 |
| 108 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 518,0000 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,0000 |
| 110 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 518,0000 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,0000 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 518,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.3.1. Pardosele tip 1 |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 447,0000 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 447,0000 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - 4 mm | m2 | 447,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3.2. Pardosele tip 2 |  |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 353,0000 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 353,0000 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 353,0000 |
| 119 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 353,0000 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 353,0000 |
| 121 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 353,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3.3. Pardosele tip 3 |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,0000 |
| 123 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm | m2 | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3.4. Plinte |  |  |
| 124 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 400,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
| 125 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 3,8240 |
|  |  | Capitolul 5. Consolidare pereti |  |  |
| 126 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 652,0000 |
| 127 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6520 |
| 128 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6520 |
| 129 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D5 BpI | kg | 576,0000 |
| 130 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 120,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Tamplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Usi |  |  |
| 131 | CK03A | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (49 buc.) | m2 | 93,4500 |
| 132 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn | buc | 49,0000 |
| 133 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | 49,0000 |
| 134 | pret de piata | Lacata | buc | 49,0000 |
| 135 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn | m | 250,0000 |
| 136 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (26 buc.- oarbe - baie, wc, interioare) | m2 | 48,5600 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Ferestre |  |  |
| 137 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte | m2 | 39,1000 |
| 138 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 5,7600 |
|  |  | Capitolul 6.2. Cota 3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Usi |  |  |
| 139 | CK03A | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (44 buc.) | m2 | 80,6400 |
| 140 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn | buc | 44,0000 |
| 141 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | 44,0000 |
| 142 | pret de piata | Lacata | buc | 44,0000 |
| 143 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn | m | 225,0000 |
| 144 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (26 buc.- oarbe - baie, wc, interioare) | m2 | 45,3600 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Ferestre |  |  |
| 145 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte | m2 | 39,1000 |
|  |  | Capitolul 7. Fundatie pentru amplasarea generatorului |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Fundatie monolita Fm2 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 146 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1400 |
| 147 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 2,4000 |
| 148 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0200 |
| 149 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0200 |
| 150 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,6000 |
| 151 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,3500 |
|  |  | Capitolul 7.1.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 152 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,2000 |
| 153 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,6700 |
| 154 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,0800 |
| 155 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,0500 |
| 156 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 | kg | 1,7000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu cerinte ridicate de igiena si curatenie Airbox T60-16R la refulare 16620 m3/h, P=900 Pa, in complectatie: ventilator N=11,0 kw, n=1600 rot/min, I=20,4A, U=400 V; la aspiratie L=13330 m3/h, P=500 Pa, in complectatie: ventilator N=7,50 kw, n=1411 rot/min, I=15,4A, U=400 V (inclusiv sistema de automatizare) (AR-1) | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 1600 Flexi, "Atrea", la refulare L=1260 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot/min I=3,9 A, U=400 V; la aspiratie L=1360 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot.min, I=3,9 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) | buc | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 1100 Flexi, "Atrea", la refulare L=560 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=0,39 kW, n=3400 rot/min I=2,5 A, U=400 V; la aspiratie L=775 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=0,39 kW, n=3400 rot.min, I=2,5 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" | buc | 2,0000 |
| 5 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie | buc | 3,0000 |
| 6 | pret de piata | Filtru cu clasa de filtratie G4 la refulare si aspiratie | buc | 2,0000 |
| 7 | pret de piata | Schimbator de caldura cu placi | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=114,12 kw/h de la -16 pina la +25C | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=6,08 kw/h de la -16 pina la +20C | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=2,56 kw/h de la -16 pina la +18C | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=114,12 kw/h de la +35 pina la +25C | buc | 1,0000 |
| 12 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 250x900 | buc | 3,0000 |
| 13 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 315x900 | buc | 3,0000 |
| 14 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 1300x700x1200L | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 1500x700x1200L | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Atenuator de zgomot SR 125x900 | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Atenuator de zgomot SR 200x900 | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Umedificator izoterm UE130HL101 in complectatie cu panou de control, sensor de umiditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta transport abur. Debit de umidiate necesar 215,40 kg/h, puterea electrica N=97,5 kw, I=140,73 A, Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-305x305x80-SW | buc | 7,0000 |
| 20 | pret de piata | Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-535x535x80-SW | buc | 5,0000 |
| 21 | pret de piata | Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-557x557x80-SW | buc | 15,0000 |
| 22 | pret de piata | Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-610x610x80-SW | buc | 16,0000 |
| 23 | pret de piata | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CFC-H14-305x305x78-SW | buc | 7,0000 |
| 24 | pret de piata | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CFC-H14-535x535x78-SW | buc | 5,0000 |
| 25 | pret de piata | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CFC-H14-557x557x78-SW | buc | 15,0000 |
| 26 | pret de piata | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CFC-H14-610x610x78-SW | buc | 16,0000 |
| 27 | pret de piata | Ventilator axial VKM 250, N=0,194kw, n=2790 rot/min, I=0,85A, U=230V "Vents" (A-4) | buc | 1,0000 |
| 28 | pret de piata | Ventilator axial VKM 200, N=0,154kw, n=2375 rot/min, I=0,67A, U=230V "Vents" (A-5, 11) | buc | 2,0000 |
| 29 | pret de piata | Ventilator axial VKM 315, N=0,296kw, n=2720 rot/min, I=1,34A, U=230V "Vents" (A-6) | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Ventilator axial VKM 125E, N=0,027kw, n=2720 rot/min, I=0,13A, U=230V "Vents" (A-7,8, 10) | buc | 3,0000 |
| 31 | pret de piata | Ventilator axial VKM 150, N=0,098kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V "Vents" (A-9) | buc | 1,0000 |
| 32 | pret de piata | Suport elastic WGF 250 | buc | 2,0000 |
| 33 | pret de piata | Suport elastic WGF 200 | buc | 4,0000 |
| 34 | pret de piata | Suport elastic WGF 315 | buc | 2,0000 |
| 35 | pret de piata | Suport elastic WGF 125 | buc | 6,0000 |
| 36 | pret de piata | Suport elastic WGF 150 | buc | 2,0000 |
| 37 | pret de piata | Supapa de sens KOM 250 | buc | 1,0000 |
| 38 | pret de piata | Supapa de sens KOM 200 | buc | 2,0000 |
| 39 | pret de piata | Supapa de sens KOM 315 | buc | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Supapa de sens KOM 125 | buc | 3,0000 |
| 41 | pret de piata | Supapa de sens KOM 150 | buc | 1,0000 |
| 42 | pret de piata | Nod de amestec DSM-H/TM32-9,5-16 | buc | 1,0000 |
| 43 | pret de piata | Vas de expansiune Reflex NG80 V=80l | buc | 1,0000 |
| 44 | pret de piata | Pompa de circulatie Wilo economy MHIE 403 M3 G=20-22 l/min, H-10 m, N=1,1 kw, 230W | buc | 1,0000 |
| 45 | pret de piata | Borna pentru termomanometru R 1/2 | buc | 6,0000 |
| 46 | pret de piata | Chiler cu chit hidraulic incorporat cu compresor multi scroll si condensator racit cu aer, zgomot scazut, SYSAQUA R32 100.L.2P-SP.V2.EC.S, in complecatie modul hidraulic incorporat, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur=+7C, retur=+12C, capacitatea de racire 102,0 kW, N=48,6 kW, U=380V | buc | 1,0000 |
| 47 | pret de piata | Modul hidraulic incorporat la chiler, cu 2 pompe, una de rezerva cu vas de acumulare incorporat V=300 l, G=17,544 m3/h, H=5 m | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie, ciler) | buc | 4,0000 |
| 49 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 4,0000 |
| 50 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 7,0000 |
| 51 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 5,0000 |
| 52 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 8,0000 |
| 53 | VC17A | Montarea umidificatorului | buc | 1,0000 |
| 54 | VB19A | Instalare Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-305x305x80-SW (doar manopera) | buc | 7,0000 |
| 55 | VB19A | Instalare Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-535x535x80-SW (doar manopera) | buc | 5,0000 |
| 56 | VB19A | Instalare Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-557x557x80-SW (doar manopera) | buc | 15,0000 |
| 57 | VB19A | Instalare Casete pentru camere cu cerinte de igiena CFC-R2-610x610x80-SW (doar manopera) | buc | 16,0000 |
| 58 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 16,0000 |
| 59 | IB17A | Montare nod de amestec | buc | 1,0000 |
| 60 | IA32A | Vas de expansiune cu membrana V=80 L | buc | 1,0000 |
| 61 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. AR-1 |  |  |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 50 mm | m2 | 4,7100 |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 2,3500 |
| 64 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 0,4400 |
| 65 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 0,7500 |
| 66 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2 | 7,2000 |
| 67 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x350 mm | m2 | 18,1500 |
| 68 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm | m2 | 18,8000 |
| 69 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm | m2 | 15,2000 |
| 70 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm | m2 | 8,1000 |
| 71 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm | m2 | 4,4000 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x100 mm | m2 | 21,6000 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm | m2 | 8,5000 |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm | m2 | 39,0000 |
| 75 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm | m2 | 9,9000 |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 | 7,7000 |
| 77 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x100 mm | m2 | 24,7500 |
| 78 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm | m2 | 24,0000 |
| 79 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm | m2 | 0,6500 |
| 80 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm | m2 | 16,1000 |
| 81 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x350 mm | m2 | 16,8000 |
| 82 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x100 mm | m2 | 34,2000 |
| 83 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x150 mm | m2 | 157,9500 |
| 84 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm | m2 | 27,0000 |
| 85 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm | m2 | 9,6000 |
| 86 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x100 mm | m2 | 0,6500 |
| 87 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x150 mm | m2 | 35,0000 |
| 88 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm | m2 | 1,6000 |
| 89 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x400 mm | m2 | 7,6000 |
| 90 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm | m2 | 16,5000 |
| 91 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm | m2 | 3,4000 |
| 92 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm | m2 | 23,4000 |
| 93 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm | m2 | 3,0000 |
| 94 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm | m2 | 12,1000 |
| 95 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x500 mm | m2 | 20,4000 |
| 96 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x250 mm | m2 | 6,3000 |
| 97 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 850x500 mm | m2 | 18,9000 |
| 98 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x250 mm | m2 | 23,0000 |
| 99 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm | m2 | 4,4000 |
| 100 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x450 mm | m2 | 16,1000 |
| 101 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x500 mm | m2 | 22,5000 |
| 102 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1050x500 mm | m2 | 17,0500 |
| 103 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1050x550 mm | m2 | 25,6000 |
| 104 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1050x600 mm | m2 | 4,9500 |
| 105 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1100x500 mm | m2 | 20,8000 |
| 106 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1100x550 mm | m2 | 14,8500 |
| 107 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200x250 mm | m2 | 4,3500 |
| 108 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200x300 mm | m2 | 22,5000 |
| 109 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200x600 mm | m2 | 18,0000 |
| 110 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1250x650 mm | m2 | 13,3000 |
| 111 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1250x700 mm | m2 | 19,5000 |
| 112 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300x700 mm | m2 | 94,0000 |
| 113 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500x650 mm | m2 | 8,6000 |
| 114 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500x700 mm | m2 | 98,6000 |
| 115 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800x1000 mm | m2 | 2,8000 |
| 116 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 1 390,0000 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer | buc | 3,0000 |
| 118 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular CFC-PP-305x305-SW) | buc | 5,0000 |
| 119 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular multidirectional CFC-VR-305x305-SW) | buc | 2,0000 |
| 120 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular CFC-AQ-535x535-SW) | buc | 5,0000 |
| 121 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular CFC-AQ-557x557-SW) | buc | 15,0000 |
| 122 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular CFC-AQ-610x610-SW) | buc | 16,0000 |
| 123 | CL20A | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225 | buc | 18,0000 |
| 124 | CL20A | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x225 | buc | 12,0000 |
| 125 | CL20A | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x225 | buc | 1,0000 |
| 126 | CL20A | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 625x225 | buc | 2,0000 |
| 127 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 200x110 | buc | 7,0000 |
| 128 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 300x110 | buc | 2,0000 |
| 129 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 300x150 | buc | 2,0000 |
| 130 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 350x110 | buc | 15,0000 |
| 131 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 400x110 | buc | 17,0000 |
| 132 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 450x110 | buc | 13,0000 |
| 133 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 450x150 | buc | 1,0000 |
| 134 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 500x110 | buc | 17,0000 |
| 135 | VB15A | Regulator de debit SRC-50 600x150 | buc | 2,0000 |
| 136 | CL20A | Regulator de debit KP 125, Vents | buc | 2,0000 |
| 137 | CL20A | Regulator de debit KP 140, Vents | buc | 1,0000 |
| 138 | CL20A | Grila cu jaluzele exterioara SS-A 800x1000 | buc | 2,0000 |
| 139 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 1 980,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. AR-2 |  |  |
| 140 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm | m2 | 4,8900 |
| 141 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 34,5400 |
| 142 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 22,1700 |
| 143 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 10,7700 |
| 144 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 8,4800 |
| 145 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 3,0200 |
| 146 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 2,5200 |
| 147 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 0,3500 |
| 148 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 34,5400 |
| 149 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 22,8500 |
| 150 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 17,3100 |
| 151 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 161,4400 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer | buc | 9,0000 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer | buc | 1,0000 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer | buc | 1,0000 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer | buc | 2,0000 |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer | buc | 3,0000 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc | 2,0000 |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 125, Brofer | buc | 3,0000 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer | buc | 2,0000 |
| 160 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQ 225x225) | buc | 7,0000 |
| 161 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQ 300x300) | buc | 1,0000 |
| 162 | CL20A | Regulator de debit KP 80, Vents | buc | 7,0000 |
| 163 | CL20A | Regulator de debit KP 100, Vents | buc | 16,0000 |
| 164 | CL20A | Regulator de debit KP 140, Vents | buc | 3,0000 |
| 165 | CL20A | Regulator de debit KP 150, Vents | buc | 2,0000 |
| 166 | CL20A | Regulator de debit KP 250, Vents | buc | 2,0000 |
| 167 | CL20A | Grila cu jaluzele exterioara SS-A 400x400 | buc | 1,0000 |
| 168 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 970,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. AR-3 |  |  |
| 169 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm | m2 | 2,5100 |
| 170 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 3,1400 |
| 171 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 0,2000 |
| 172 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 6,0300 |
| 173 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 3,5300 |
| 174 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 6,2800 |
| 175 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 6,7800 |
| 176 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 4,3900 |
| 177 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 5,2900 |
| 178 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 16,4800 |
| 179 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 54,6300 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc | 2,0000 |
| 181 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 125, Brofer | buc | 2,0000 |
| 182 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer | buc | 2,0000 |
| 183 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQ 225x225) | buc | 2,0000 |
| 184 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQ 300x300) | buc | 2,0000 |
| 185 | CL20A | Regulator de debit KP 80, Vents | buc | 2,0000 |
| 186 | CL20A | Regulator de debit KP 100, Vents | buc | 3,0000 |
| 187 | CL20A | Regulator de debit KP 125, Vents | buc | 2,0000 |
| 188 | CL20A | Regulator de debit KP 140, Vents | buc | 3,0000 |
| 189 | CL20A | Regulator de debit KP 150, Vents | buc | 2,0000 |
| 190 | CL20A | Regulator de debit KP 160, Vents | buc | 2,0000 |
| 191 | CL20A | Grila cu jaluzele exterioara SS-A 400x200 | buc | 1,0000 |
| 192 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 290,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. AR-4 |  |  |
| 193 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 0,6300 |
| 194 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 0,3900 |
| 195 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 0,8800 |
| 196 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 2,5100 |
| 197 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 1,6900 |
| 198 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 0,9400 |
| 199 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 1,7600 |
| 200 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 | 11,0000 |
| 201 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 19,8000 |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc | 5,0000 |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer | buc | 2,0000 |
| 204 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 150, Brofer | buc | 2,0000 |
| 205 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. AR-5 |  |  |
| 206 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 11,7700 |
| 207 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 0,7500 |
| 208 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 5,3400 |
| 209 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 17,8600 |
| 210 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 150, Brofer | buc | 3,0000 |
| 211 | CL20A | Regulator de debit KP 125, Vents | buc | 3,0000 |
| 212 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. AR-6 |  |  |
| 213 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 7,4500 |
| 214 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 13,0600 |
| 215 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 | 5,3000 |
| 216 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 | 4,3900 |
| 217 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 | 9,8900 |
| 218 | IzH22A | Izolarea conductelor cu ADU-25mm/EA-L grosimea 25 mm Armacell | m2 | 40,0900 |
| 219 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 150, Brofer | buc | 8,0000 |
| 220 | CL20A | Regulator de debit KP 160, Vents | buc | 4,0000 |
| 221 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 200,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. AR-7 |  |  |
| 222 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 4,7100 |
| 223 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 4,7100 |
| 224 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 4,7100 |
| 225 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 150, Brofer | buc | 1,0000 |
| 226 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. AR-8 |  |  |
| 227 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 1,4100 |
| 228 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 9,2200 |
| 229 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 10,6300 |
| 230 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 10,6300 |
| 231 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc | 1,0000 |
| 232 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer | buc | 1,0000 |
| 233 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. AR-9 |  |  |
| 234 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 0,5800 |
| 235 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 1,8800 |
| 236 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 12,7200 |
| 237 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 15,1800 |
| 238 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 15,1800 |
| 239 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 160, Brofer | buc | 2,0000 |
| 240 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 3.10. AR-10 |  |  |
| 241 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 6,6700 |
| 242 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 6,6700 |
| 243 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 6,6700 |
| 244 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 160, Brofer | buc | 1,0000 |
| 245 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 3.11. AR-11 |  |  |
| 246 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 | 1,9800 |
| 247 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 | 2,7600 |
| 248 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 | 4,5200 |
| 249 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x200 mm | m2 | 4,9000 |
| 250 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 14,1600 |
| 251 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 14,1600 |
| 252 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 150, Brofer | buc | 4,0000 |
| 253 | CL20A | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer | buc | 35,0000 |
| 254 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 70,0000 |
|  |  | Capitolul 3.12. Sistema de conditionare |  |  |
| 255 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 | buc | 1,0000 |
| 256 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN100 | buc | 2,0000 |
| 257 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 108x3,5 (DN100) | m | 36,0000 |
| 258 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu Armaflex ACE 19x108 | m | 36,0000 |
| 259 | ID04A | Robinet de golire 3/4" | buc | 2,0000 |
| 260 | ID04A | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 2,0000 |
| 261 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 150,0000 |
| 262 | ID13B | Supapa de siguranta 1" | buc | 1,0000 |
| 263 | ID04A | Robinet de actionare electrica cu 3 cai cu servomotor VRG 132 CRB114 230V | buc | 1,0000 |
| 264 | ID04A | Robinet oprire DN 25 | buc | 3,0000 |
| 265 | ID04F | Robinet oprire DN 100 | buc | 8,0000 |
| 266 | IA20A | Supapa de by-pass AVDO 32 RP 1/4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.13. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR1-AR3 |  |  |
| 267 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0 (DN20) | m | 75,0000 |
| 268 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20) | m | 5,0000 |
| 269 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25) | m | 40,0000 |
| 270 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65) | m | 20,0000 |
| 271 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm | m | 140,0000 |
| 272 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 140,0000 |
| 273 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 150,0000 |
| 274 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec) | buc | 1,0000 |
| 275 | IA20A | Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss | buc | 1,0000 |
| 276 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15 | buc | 6,0000 |
| 277 | ID04A | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 2,0000 |
| 278 | ID04A | Robinet de golire 3/4" | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C | buc | 9,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum | buc | 195,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual | buc | 110,0000 |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 16,5500 |
| 10 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 1 350,0000 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 305,0000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 4,5000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 0,5000 |
| 14 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 80x150x3000 m (de creat resursa) | 100 m | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16 | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 19 | pret de piata | Sirena EN54 FD 8204C | buc | 9,0000 |
| 20 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 | buc | 195,0000 |
| 21 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc | 110,0000 |
| 23 | pret de piata | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone) | buc | 3,0000 |
| 25 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 6,0000 |
| 26 | pret de piata | Rezistor | buc | 13,0000 |
| 27 | pret de piata | Display-Repitor | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 | Dulap Rack 19" inaltime 15U | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare UPS | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-04-002-01 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 47,0000 |
| 8 | pret de piata | Priza RJ-45 Legrand | buc | 47,0000 |
| 9 | 08-03-591-9 | Montare conector RJ45 UTP cat 6e | 100 buc | 0,4700 |
| 10 | pret de piata | Conector RJ45 UTP cat 6e | buc | 47,0000 |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 27,0000 |
| 12 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 700,0000 |
| 13 | 08-02-398-1 | Patch cord UTP cat 5e | 100 m | 0,4000 |
| 14 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 35,0000 |
| 15 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
| 16 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
| 17 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 0,1000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
| 19 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 15,0000 |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 26,0000 |
| 23 | pret de piata | Priza telefonica | buc | 22,0000 |
| 24 | pret de piata | Priza televizor | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 25 | pret de piata | Dulap Rack 19" inaltime 15U | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
| 27 | pret de piata | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 28 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 29 | pret de piata | Patch panel cat 5e 1U 24 porturi | buc | 3,0000 |
| 30 | pret de piata | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U | buc | 5,0000 |
| 31 | pret de piata | SMART UPS 1kW | buc | 1,0000 |
| 32 | pret de piata | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |
| 33 | pret de piata | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 34 | pret de piata | Rama ordinara pentru priza RJ45 | buc | 47,0000 |
| 35 | pret de piata | Programul software | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,6000 |
| 2 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 | m | 60,0000 |
| 3 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,4000 |
| 4 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 (de creat resursa) | 100 m | 0,2000 |
| 5 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 6 | pret de piata | Senzor de umiditate CaRel ASWH100000 | buc | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Senzor de umiditate CaRel ASDH100000 | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |
| 1 | RCsB21A k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) | buc | 18,0000 |
| 2 | RCsB10A k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 18,0000 |
| 3 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) | m | 48,0000 |
| 4 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 59,0000 |
| 5 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 178,0000 |
| 6 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 206,0000 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 491,0000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm | m | 48,0000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 59,0000 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 178,0000 |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 206,0000 |
| 12 | IC38J | Teu egal PPR, D=40 mm | buc | 7,0000 |
| 13 | IC38I | Teu egal PPR, D=32 mm | buc | 2,0000 |
| 14 | IC38H | Teu PPR, D=25 mm | buc | 29,0000 |
| 15 | IC38J | Teu redus PPR, D=40x32 mm | buc | 4,0000 |
| 16 | IC38J | Teu redus PPR, D=40x20 mm | buc | 11,0000 |
| 17 | IC38I | Teu redus PPR, D=32x25 mm | buc | 21,0000 |
| 18 | IC38I | Teu redus PPR, D=32x20 mm | buc | 18,0000 |
| 19 | IC38H | Teu redus PPR, D=25x20 mm | buc | 84,0000 |
| 20 | IC38J | Cot PPR, D=40 mm | buc | 11,0000 |
| 21 | IC38I | Cot PPR, D=32 mm | buc | 2,0000 |
| 22 | IC38H | Cot PPR, D=25 mm | buc | 44,0000 |
| 23 | IC38G | Cot PPR, D=20 mm | buc | 272,0000 |
| 24 | IC38J | Reductie PPR, D=40x32 mm | buc | 11,0000 |
| 25 | IC38I | Reductie PPR, D=32x25 mm | buc | 12,0000 |
| 26 | IC38I | Reductie PPR, D=32x20 mm | buc | 7,0000 |
| 27 | IC38H | Reductie PPR,, D=25x20 mm | buc | 100,0000 |
| 28 | IC38J | Mufa PPR, D=40 mm | buc | 19,0000 |
| 29 | IC38I | Mufa PPR, D=32 mm | buc | 26,0000 |
| 30 | IC38H | Mufa PPR, D=25 mm | buc | 7,0000 |
| 31 | IC38G | Mufa PPR, D=20 mm | buc | 22,0000 |
| 32 | IC38J | Reductie PPR, D=40x25 mm | buc | 10,0000 |
| 33 | IC38J | Cruce PPR, D=40 mm | buc | 8,0000 |
| 34 | IC38H | Cruce PPR, D=25 mm | buc | 11,0000 |
| 35 | IC38J | Teu redus PPR, D=40x25 mm | buc | 5,0000 |
| 36 | IC38I | Cruce PPR, D=32 mm | buc | 1,0000 |
| 37 | IC38J | Mufa PPR, D=40 mm | buc | 8,0000 |
| 38 | IC38I | Mufa PPR, D=32 mm | buc | 10,0000 |
| 39 | IC38H | Mufa PPR, D=25 mm | buc | 30,0000 |
| 40 | IC38G | Mufa PPR, D=20 mm | buc | 35,0000 |
| 41 | SD06A | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" | buc | 225,0000 |
| 42 | IC38J | Adaptor (mufa) PPR, FE D=40 mmx1 1/4" | buc | 1,0000 |
| 43 | SD19C | Robinet cu sfera PPR D 40 mm | buc | 26,0000 |
| 44 | SD19C | Robinet cu sfera PPR D 32 mm | buc | 13,0000 |
| 45 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 7,0000 |
| 46 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 1,0000 |
| 47 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 23,0000 |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 80,0000 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 160,0000 |
| 50 | SD03A | Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati | buc | 183,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |
| 51 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) | buc | 56,0000 |
| 52 | RCsB10A k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 56,0000 |
| 53 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 120,0000 |
| 54 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC | m | 200,0000 |
| 55 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm | buc | 21,0000 |
| 56 | SB09C | Manson PVC, D=50 mm | buc | 10,0000 |
| 57 | SB09E | Manson PVC, D=110 mm | buc | 10,0000 |
| 58 | SB07E | Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm | buc | 14,0000 |
| 59 | SB09E | Reductie PVC, D=110x50 mm | buc | 25,0000 |
| 60 | SB09C | Cot PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 145,0000 |
| 61 | SB09C | Cruce PVC, D=50 mm | buc | 5,0000 |
| 62 | SB09E | Cot PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 20,0000 |
| 63 | SB09E | Teu PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 66,0000 |
| 64 | SB09E | Cruce PVC, D=110 mm | buc | 8,0000 |
| 65 | SB09C | Teu PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 35,0000 |
| 66 | SB09E | Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm | buc | 24,0000 |
| 67 | SB09E | Cruce redusa PVC, D=110x50 mm | buc | 15,0000 |
| 68 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 23,0000 |
| 69 | SB07E | Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm | buc | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul de stingere a incendiilor |  |  |
| 70 | RCsB21A k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseul cladirii) | buc | 8,0000 |
| 71 | RCsB10A k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 8,0000 |
| 72 | SA35A | Cot din otel D=50x3 mm | buc | 16,0000 |
| 73 | SA35A | Teu egal din otel sudabil D 50 mm | buc | 8,0000 |
| 74 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 75 | SC02A adoptat | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet | buc | 21,0000 |
| 76 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 77 | Pret de piata | Indicator de hidrant | buc | 8,0000 |
| 78 | Pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 8,0000 |
| 79 | Pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 8,0000 |
| 80 | Pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 8,0000 |
| 81 | Pret de piata | Dulap de incendiu | buc | 8,0000 |
| 82 | Pret de piata | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet | buc | 21,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 9,4500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 6,3000 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm | km | 0,0200 |
| 4 | 404-23 | Caramida | buc | 292,0000 |
| 5 | 408-93 | Nisip | m3 | 3,1500 |
| 6 | pret de piata | Plat banda din otel 30x4 mm | m | 300,0000 |
| 7 | pret de piata | Plat banda din otel 50x5 mm | m | 20,0000 |
| 8 | pret de piata | Otel cornier 50x5 mm | m | 20,0000 |
| 9 | pret de piata | Articole din metal | kg | 550,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm |  |  |
| 10 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina ПЦ-6/3P/630A | buc | 2,0000 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/400A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |
| 15 | 08-01-053-1 | Transformator de curent TTИ-A 250/5A | buc | 3,0000 |
| 16 | 08-01-053-1 | Transformator de curent TTИ-A 300/5A | buc | 3,0000 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm |  |  |
| 18 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/400A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BP32-31/3P/250A | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-01-053-1 | Transformator de curent TTИ-A 200/5A | buc | 3,0000 |
| 26 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm |  |  |
| 27 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 29 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Generator electric |  |  |
| 30 | M1H05B | Generator electric diesel Sn-150KVA | t | 1,2600 |
| 31 | M1H12A | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm |  |  |
| 33 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/400A/26,0 kA | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-80A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-125A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 39 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm |  |  |
| 40 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/250A/14,0 kA | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator 3P/125A/35,0 kA | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator 3P/250A/35,0 kA | buc | 2,0000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 48 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm |  |  |
| 49 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 51 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm |  |  |
| 52 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 54 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 58 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 62 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 64 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.14. Panou de distributie din metal 96 module IP31 |  |  |
| 67 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/96 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 68 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 11,0000 |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 23,0000 |
| 71 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/25/30mA | buc | 1,0000 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 4,0000 |
| 73 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 74 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |
| 75 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/125A | buc | 1,0000 |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 2,0000 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 9,0000 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 16A/1P/4,5 kA | buc | 7,0000 |
| 80 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 32A/1P/4,5 kA | buc | 5,0000 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 40A/1P/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 50A/1P/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 83 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 84 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.16. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 85 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 86 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 87 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 88 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.17. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 89 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 90 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 92 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.18. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 93 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 94 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 96 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.19. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 97 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 98 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 99 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 100 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.20. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 101 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 102 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 103 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 104 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.21. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 105 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 106 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 107 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 108 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.22. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 109 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 110 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 111 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 112 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.23. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 113 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 114 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 116 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.24. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 117 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 119 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 120 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.25. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 121 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 122 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 123 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 124 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.26. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 125 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 126 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 127 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 128 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.27. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 129 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 130 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 131 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 132 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.28. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 133 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 134 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 135 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 136 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.29. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 137 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 138 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 139 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 140 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.30. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 141 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 142 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 143 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 144 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.31. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 145 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 146 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 147 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 148 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.32. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 149 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 150 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 151 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 152 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.33. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 153 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 154 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 155 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 156 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.34. Panou de distributie din metal 96 module IP31 |  |  |
| 157 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/96 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 158 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 159 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 7,0000 |
| 160 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 27,0000 |
| 161 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 4,0000 |
| 162 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 163 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.35. Panou de distributie din metal 120 module IP31 |  |  |
| 164 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/120 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 165 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 166 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
| 167 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/6/30mA | buc | 1,0000 |
| 168 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 16/1P/4,5kA | buc | 11,0000 |
| 169 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 32/1P/4,5kA | buc | 4,0000 |
| 170 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-60MA 50/1P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 171 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 172 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.36. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 173 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 174 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 175 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 176 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.37. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 177 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 178 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 179 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 180 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.38. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 181 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 182 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 183 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 184 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.39. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 185 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 186 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 187 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 188 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.40. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 189 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 190 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 191 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
| 192 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.41. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 193 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 194 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 195 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 196 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.42. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 197 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 198 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 199 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 200 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.43. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 201 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 202 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 203 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 204 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.44. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 205 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 206 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 207 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 208 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.45. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 209 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 210 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 211 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 212 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.46. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 213 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 214 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 215 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 216 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.47. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 217 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 218 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 219 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 220 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.48. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 221 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 222 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 223 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 224 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.49. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 225 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 226 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 227 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 228 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.50. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 229 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 230 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 231 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 232 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.51. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 233 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 234 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 235 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 236 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.52. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 237 | 08-01-053-1 | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 238 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 239 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 240 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.53. Panou de distributie din metal 56 module IP31 |  |  |
| 241 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/56 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 242 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/125A | buc | 1,0000 |
| 243 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100MA 40/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 244 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100MA 100/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 245 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 C6/1P/4,5kA | buc | 8,0000 |
| 246 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 C10/1P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 247 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 C16/3P/4,5kA | buc | 2,0000 |
| 248 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 10,0000 |
| 249 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
| 250 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.54. Panou de distributie din metal 56 module IP31 |  |  |
| 251 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/56 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 252 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator 3P/250A/35,0 kA | buc | 2,0000 |
| 253 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.55. Cabluri |  |  |
| 254 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 48,8000 |
| 255 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 2 495,0000 |
| 256 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 2 385,0000 |
| 257 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,7500 |
| 258 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*4,0 | m | 25,0000 |
| 259 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*6,0 | m | 250,0000 |
| 260 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,3500 |
| 261 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 35,0000 |
| 262 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,9500 |
| 263 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 30,0000 |
| 264 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 65,0000 |
| 265 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,3000 |
| 266 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*25,0 | m | 0,3500 |
| 267 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,0000 |
| 268 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,0000 |
| 269 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 1,0000 |
| 270 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LSLtx 5x95 | m | 60,0000 |
| 271 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LSLtx 5x185 | m | 5,0000 |
| 272 | pret de piata | Cablu АBBГ нг(A) LSLtx 5x240 | m | 35,0000 |
| 273 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 17,2500 |
| 274 | pret de piata | Cablu VVG-LS 4x1,0 | m | 1 725,0000 |
| 275 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 32,8500 |
| 276 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 1 135,0000 |
| 277 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 2x2,5 | m | 1 960,0000 |
| 278 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5 | m | 190,0000 |
| 279 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,3000 |
| 280 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-3*4,0 | m | 480,0000 |
| 281 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-3*6,0 | m | 350,0000 |
| 282 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,0000 |
| 283 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-3*10,0 | m | 65,0000 |
| 284 | pret de piata | Cablu VVG-FRLS-5*2,5 | m | 135,0000 |
| 285 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 286 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x25,0 | m | 5,0000 |
| 287 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x35,0 | m | 5,0000 |
| 288 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,2500 |
| 289 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 | m | 25,0000 |
| 290 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,7000 |
| 291 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 5x50 | m | 70,0000 |
| 292 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,6000 |
| 293 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 5x70 | m | 60,0000 |
| 294 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 295 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 5x95 | m | 10,0000 |
| 296 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 5x120 | m | 10,0000 |
| 297 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 298 | pret de piata | Cablu VVG-A- FRLS 5x150 | m | 10,0000 |
| 299 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 0,4500 |
| 300 | pret de piata | Cablu АПвзБбШп-1 5x120 | m | 45,0000 |
| 301 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 35,5000 |
| 302 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m | 800,0000 |
| 303 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0 | m | 1 250,0000 |
| 304 | pret de piata | Cablu PV 1x2,5 | m | 1 500,0000 |
|  |  | Capitolul 2.56. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 305 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3200Lm, 32W, 595x595x80 mm | 100 buc | 2,4900 |
| 306 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 2600Lm, 28W, 596x113x135 mm | 100 buc | 0,3400 |
| 307 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1750Lm, 20W, 1240x140x87 mm | 100 buc | 0,0600 |
| 308 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,3200 |
| 309 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 1400Lm, 16W, 595x295x80 mm | 100 buc | 0,2900 |
| 310 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 300Lm, 9W, 196x186x70 mm | 100 buc | 0,3000 |
| 311 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild | 100 buc | 0,0800 |
| 312 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) GW 80238 | 100 buc | 0,1400 |
|  |  | Capitolul 2.57. Articole electrice de instalare |  |  |
| 313 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar antibacterial 10A/230V IP44 | 100 buc | 1,9300 |
| 314 | 08-03-591-5 | Intreruptor antibacterial cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,2300 |
| 315 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar antibacterial tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,5000 |
| 316 | 08-03-591-2 | Intreruptor antibacterial monopolar 10A/230V IP65 | 100 buc | 0,0300 |
| 317 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 (de creat resursa) | 100 buc | 1,2400 |
| 318 | pret de piata | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 33,0000 |
| 319 | pret de piata | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 33,0000 |
| 320 | pret de piata | Rama orizontala cu patru locuri | buc | 24,0000 |
| 321 | pret de piata | Rama orizontala cu cinci locuri | buc | 2,0000 |
| 322 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc | 350,0000 |
| 323 | pret de piata | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 | buc | 38,0000 |
| 324 | pret de piata | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.58. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 325 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 35,5000 |
| 326 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 37,2000 |
| 327 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 55,6500 |
| 328 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 12,4000 |
| 329 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,7000 |
| 330 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,0500 |
| 331 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D90 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,1000 |
|  |  | Capitolul 2.59. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
| 332 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 40x10x3000 m | 100 m | 0,9500 |
| 333 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 20x10x3000 m | 100 m | 0,7000 |
| 334 | pret de piata | Elemente de prindere si suspensie | kg | 550,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm |  |  |
| 335 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 800x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 336 | pret de piata | Separator de sarcina ПЦ-6/3P/630A | buc | 2,0000 |
| 337 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/400A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 338 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 2,0000 |
| 339 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR | buc | 2,0000 |
| 340 | pret de piata | Transformator de curent TTИ-A 250/5A | buc | 3,0000 |
| 341 | pret de piata | Transformator de curent TTИ-A 300/5A | buc | 3,0000 |
| 342 | pret de piata | Declansator independent PHm-400e 400V | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm |  |  |
| 343 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 344 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/400A/35,0kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 |  |  |
| 345 | pret de piata | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
| 346 | pret de piata | Separator de sarcina BP32-31/3P/250A | buc | 1,0000 |
| 347 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
| 348 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR | buc | 1,0000 |
| 349 | pret de piata | Transformator de curent TTИ-A 200/5A | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm |  |  |
| 350 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x1000x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 351 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. UPS |  |  |
| 352 | pret de piata | UPS-Sn 140kVa/380V cu autonomia bateriilor 10 minute | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Generator electric |  |  |
| 353 | pret de piata | Generator electric diesel Sn-150KVA | buc | 1,0000 |
| 354 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm |  |  |
| 355 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm | buc | 1,0000 |
| 356 | pret de piata | Separator de sarcina 3P/400A/26,0 kA | buc | 1,0000 |
| 357 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 358 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-80A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 359 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-125A 3P/250A/35,0kA | buc | 1,0000 |
| 360 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 361 | pret de piata | Declansator independent PHm-400e 250V | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm |  |  |
| 362 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 600x600x2000 mm | buc | 1,0000 |
| 363 | pret de piata | Separator de sarcina 3P/250A/14,0 kA | buc | 1,0000 |
| 364 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-80A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 365 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-80A 3P/250A/35,0kA | buc | 2,0000 |
| 366 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 367 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 368 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/B10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 369 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm |  |  |
| 370 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 371 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm |  |  |
| 372 | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP-31, 450x800x1800 mm | buc | 1,0000 |
| 373 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-280A 3P/125A/35,0kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 374 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 375 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 376 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 377 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 378 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 379 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 380 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 381 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 382 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.14. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 383 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 384 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/10A | buc | 1,0000 |
| 385 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.15. Panou de distributie din metal 96 module IP31 |  |  |
| 386 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/96 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 387 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 388 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 11,0000 |
| 389 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 23,0000 |
| 390 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/25/30mA | buc | 1,0000 |
| 391 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 4,0000 |
| 392 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |
| 393 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 394 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/125A | buc | 1,0000 |
| 395 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 2,0000 |
| 396 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 9,0000 |
| 397 | pret de piata | Automat BA47-60MA 16A/1P/4,5 kA | buc | 7,0000 |
| 398 | pret de piata | Automat BA47-60MA 32A/1P/4,5 kA | buc | 5,0000 |
| 399 | pret de piata | Automat BA47-60MA 40A/1P/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 400 | pret de piata | Automat BA47-60MA 50A/1P/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 401 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.17. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 402 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 403 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 404 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.18. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 405 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 406 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 407 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.19. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 408 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 409 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 410 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.20. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 411 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 412 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 413 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.21. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 414 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 415 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 416 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.22. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 417 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 418 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 419 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.23. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 420 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 421 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 422 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.24. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 423 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 424 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 425 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.25. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 426 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 427 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 428 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.26. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 429 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 430 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 431 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.27. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 432 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 433 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 434 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.28. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 435 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 436 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 437 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.29. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 438 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 439 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 440 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.30. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 441 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 442 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 443 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.31. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 444 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 445 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 446 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.32. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 447 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 448 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 449 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.33. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 450 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 451 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 452 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.34. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 |  |  |
| 453 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-8000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 454 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 1,0000 |
| 455 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.35. Panou de distributie din metal 96 module IP31 |  |  |
| 456 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/96 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 457 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 458 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 7,0000 |
| 459 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 27,0000 |
| 460 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/32/30mA | buc | 4,0000 |
| 461 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.36. Panou de distributie din metal 120 module IP31 |  |  |
| 462 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/120 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 463 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/80A | buc | 1,0000 |
| 464 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
| 465 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/6/30mA | buc | 1,0000 |
| 466 | pret de piata | Automat BA47-60MA 16/1P/4,5kA | buc | 11,0000 |
| 467 | pret de piata | Automat BA47-60MA 32/1P/4,5kA | buc | 4,0000 |
| 468 | pret de piata | Automat BA47-60MA 50/1P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 469 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.37. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 470 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 471 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 472 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.38. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 473 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 474 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 475 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.39. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 476 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 477 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 478 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.40. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 479 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 480 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 481 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.41. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 |  |  |
| 482 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-10000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 483 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/50A | buc | 1,0000 |
| 484 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.42. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 485 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 486 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 487 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.43. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 488 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 489 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 490 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.44. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 491 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 492 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 493 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.45. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 494 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 495 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 496 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.46. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 497 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 498 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 499 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.47. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 |  |  |
| 500 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-6000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 501 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/32A | buc | 1,0000 |
| 502 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.48. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 503 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 504 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 505 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.49. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 506 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 507 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 508 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.50. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 509 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 510 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 511 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.51. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 512 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 513 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 514 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.52. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 515 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 516 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 517 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.53. Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 |  |  |
| 518 | pret de piata | Transformator de separare (izolare galvanica) analog TPO-3000M/IP54 | buc | 1,0000 |
| 519 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/16A | buc | 1,0000 |
| 520 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.54. Panou de distributie din metal 56 module IP31 |  |  |
| 521 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/56 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 522 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/125A | buc | 1,0000 |
| 523 | pret de piata | Automat BA47-100MA 40/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 524 | pret de piata | Automat BA47-100MA 100/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 525 | pret de piata | Automat BA47-29 C6/1P/4,5kA | buc | 8,0000 |
| 526 | pret de piata | Automat BA47-29 C10/1P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 527 | pret de piata | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA | buc | 2,0000 |
| 528 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular ПPK-32 | buc | 10,0000 |
| 529 | pret de piata | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 | buc | 8,0000 |
| 530 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.55. Panou de distributie din metal 56 module IP31 |  |  |
| 531 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/56 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 532 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/400A | buc | 1,0000 |
| 533 | pret de piata | Intrerupator automat cu microprocesor 3-poli Ir-125A 3P/250A/35,0kA | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm | m | 470,0000 |
| 2 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 617-90 de 15x1 mm | m | 220,0000 |
| 3 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 617-90 de 22x1 mm | m | 60,0000 |
| 4 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,0000 |
| 5 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 |
| 6 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 750,0000 |
| 7 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 750,0000 |
| 8 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2" | buc | 76,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montare |  |  |
| 9 | 07-01-034-03 | Compresor in forma de V si W, masa, t: 0,79 (Statie de aer comprimat medical duplex tip DZNDT 1000/750 (oil-free) cu prodictivitatea Q=45 m3/ora, rezervuar orizontal cu V=750 l) | buc | 1,0000 |
| 10 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Bloc de inchidere fortuita si monitorizare Ventus Basic plus, tip 900.801+900.807 cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, A4 cu sistem de semnalizare acustic dim: 416x496x90 mm) | buc | 1,0000 |
| 11 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica cu 2 ramuri pentru gaze medicinale (O2, A4)) | buc | 2,0000 |
| 12 | IC46A | Distribuitor - colector (Rampa cu 5 tuburi (V=40 l) pentru alimentarea centralizata cu oxigen) | buc | 2,0000 |
| 13 | IC39A | Distribuitor/colector (Banda de distributie-Tub oxigen) | buc | 10,0000 |
| 14 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz (Reductor de presiune pentru instalatiile de alimentare cu oxigen) | buc | 1,0000 |
| 15 | 11-07-001-02 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice | buc | 55,0000 |
| 16 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: prize pentru gaze medicinale | 1 ansamblu | 20,0000 |
| 17 | 11-07-001-02 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: aspirator secretii AER/VAC | buc | 20,0000 |
| 18 | IA32A | Vas secretii organice | buc | 20,0000 |
| 19 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 5,0000 |
| 20 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Dulap de protectie pentru Rampa O2) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,0200 |
| 22 | pret de piata | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm | m | 102,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 23 | pret de piata | Statie de aer comprimat medical duplex tip DZNDT 1000/750 (oil-free) cu productivitatea Q=45 m3/ora, rezervuar orizontal cu V=750 l | 1 ansamblu | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare Ventus Basic plus, tip 900.801+900.807, cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, A4, cu sistem de semnalizare acustic, dim.: 416x496x90 mm | 1 ansamblu | 1,0000 |
| 25 | pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica cu 2 ramuri pentru gaze medicinale (O2; A4) tip AVSU, in set cu toate accesoriile necesare | buc | 2,0000 |
| 26 | pret de piata | Rampa cu 5 tuburi ( V=40 l ) pentru alimentarea centralizata cu oxigen Ventus Basic 900.525 | buc | 2,0000 |
| 27 | pret de piata | Banda de distributie Rampa-Tub oxigen Ventus Basic 325.414 | buc | 10,0000 |
| 28 | pret de piata | Reductor de presiune pentru instalatiile de alimentare cu oxigen tip БКО-50- 4ДМ | buc | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Panou pentru gaze medicale, prize electrice | buc | 55,0000 |
| 30 | pret de piata | Umidificator oxigen cu debitmetru 900.753+904.836 | buc | 20,0000 |
| 31 | pret de piata | Aspirator secretii organice AER/VAC 900.960+900.911 | buc | 20,0000 |
| 32 | pret de piata | Vas secretii organice BO1 (V=1l.) cu accesorii 15021 | buc | 20,0000 |
| 33 | pret de piata | Conector O2 tip 900.611 | buc | 10,0000 |
| 34 | pret de piata | Conector A4 tip 900.613 | buc | 10,0000 |
| 35 | pret de piata | Polita monitor pacient | buc | 7,0000 |
| 36 | pret de piata | Bara accesorii | buc | 20,0000 |
| 37 | pret de piata | Stativ perfuzii | buc | 20,0000 |
| 38 | pret de piata | Manometru O2 | buc | 3,0000 |
| 39 | pret de piata | Manometru A4 | buc | 2,0000 |
| 40 | pret de piata | Dulap de protectie pentru Rampa O2 | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Replanificarea/renovarea incaperilor sectiilor de terapie intensiva a blocului "Patologia nou-nascuti" (nr. cad. 0100111.198.04) situate in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Burebista, 93 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

| Nr. din specificatie | Denumire | Dimensiuni de gabarit: LxBxH, mm | Unitate de masura | Cantitate | Pret unitar, lei | Cost, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Cost mobilier |  |  |  |  |  |
|  | PARTER |  |  |  |  |  |
|  | Saloane pentru mame cu copii |  |  |  |  |  |
| 1 | Pat functional pentru mame | 1950х890х1110 | buc | 16,00 |  |  |
| 2 | Noptiere | 500х500х655 | buc | 16,00 |  |  |
| 7 | Corp de iluminat pentru lampă germicidă cu două lămpi germicide 220V, 1 faza, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 11,00 |  |  |
| 8 | Masa de înfășat | 800х600х850 | buc | 11,00 |  |  |
| 7 | Dulap pentru haine | 600x600x1950 | buc | 7,00 |  |  |
| 8 | Dulap pentru haine | 1200х600х1950 | buc | 5,00 |  |  |
|  | Cintar pentru nou-născuți., 220, 0,1 kW |  | buc | 11,00 |  |  |
|  | Sala de proceduri |  |  |  |  |  |
| 7 | Corp de iluminat pentru lampă germicidă cu două lămpi germicide 220V, 1 faza, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Frigider pentru medicamente și produse farmaceutice 220V, 0,15 kW | 596х620х1780 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | Cabinet medical cu două foi | 830х451х1610 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | Masa de scule mobilă | 755х465х750 | buc | 2,00 |  |  |
|  | Salon de terapie intensivă. Izolator terapie intensiva |  |  |  |  |  |
| 15 | Masa de scule mobilă | 755х465х750 | buc | 14,00 |  |  |
| 20 | Masa asistentei medicale de garda | 700х500х750 | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | Dulap pentru instrumente | 600х500х1850 | buc | 2,00 |  |  |
|  | Postul asistentelor medicale. (2 buc).Zona de relaxare |  |  | 1,00 |  |  |
| 13 | Dulap medical cu două nivele | 830х451х1610 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Masa asistentei medicale | 1200х700х750 | buc | 3,00 |  |  |
| 24 | Dulap pentru postul asistentei de garda | 1000х500х1850 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | Computer. 220, 0,5 kW .shr |  | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Masa pentru calculator (de piedestal) | 1000х800х750 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Dulap | 800х400х1850 | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | Sterilizator cu abur pentru sticle 220, 0,7 kW |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | Cabinetul medicilor. Ordinatoriu |  |  |  |  |  |
| 13 | Dulap medical cu două nivele | 830х451х1610 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | Computer. 220, 0,5 kW .shr |  | buc | 1,00 |  |  |
| 25.1 | Printer mutifunctional |  | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | Masă pentru cabinetul medicului | 1000х500х1850 | buc | 2,00 |  |  |
|  | Cabinetul asistentei superioare |  |  |  |  |  |
| 22 | Masa asistentei | 1200x700x750 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Dulap cu rafturi si sertare pentru medicamente. | 1200x600x2000 | buc | 4,00 |  |  |
| 34 | Dulap metalic pentru narcotice și stupefiante. Furnizarea unei alarme de securitate, usi de securitate | 600x600x850 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Sala pentru prelucrarea incubatoarelor |  |  |  |  |  |
| 35 | Masă din oțel inoxidabil | 1000х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Dulap pentru detergenți și dezinfectanți. |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | Camera pentru parafarmaceutice si consumabile |  |  |  |  |  |
| 37 | Stelaje cu rafturi metalice | 2750х600х2000 | buc | 4,00 |  |  |
|  | Incapere pentru spalarea si uscarea hainelor |  |  |  |  |  |
| 40 | Dulap pentru detergenți. |  | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Masa din otel inoxidabil cu chiuveta | 1350х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Masa de piedestal | 800х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Masă de călcat | 1500х400х850 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Camera pentru prepararea formulelor adaptate pentru sugari. |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampă bactericida de perete cu două lămpi . 220V, 1 Fază, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Masă din oțel inoxidabil, chiuvetă cu doua cuve . Apa rece., Apa calda., Canalizare. | 1500х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Distilator. 10l / h 220 6 kW alimentare cu apă rece . Canalizare |  | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Masă din oțel inoxidabil | 1200х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Sterilizator cu abur pentru sticle 220, 0,7 kW |  | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Dulap | 1500х600х1850 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Cameră pentru stoarcerea laptelui matern |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampă bactericida de perete cu două lămpi. 220V, 1 Fază, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Canapeaua medicală | 1860х600х500 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Masă din oțel inoxidabil, cu o chiuvetă din două cuve Apa rece., Apa calda., Canalizare | 1500х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Sterilizator cu abur pentru sticle 220, 2kW | 1200х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Dulap | 1500x600x1850 | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Dispozitiv pentru extragerea laptelului matern. 220V, 0.1 kW, Shr |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | Incapere pentru pregatirea bixurilor. Cameră pentru asistente |  |  |  |  |  |
| 53 | Unitate de rafturi | 2600х500х1850 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Masă din oțel inoxidabil | 1000x600x850 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pat medical | 1860х600х500 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Dulap |  | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Masă dulap cu chiuvetă din inox incorporata |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | Servire bufet |  | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Masă din oțel inoxidabil cu raft. | 900х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Masă din oțel inoxidabil cu raft. | 900х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Cameră pentru spălarea veselei |  |  |  |  |  |
| 68 | Masa pentru primirea veselei folosite | 900х450х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Masă din oțel inoxidabil cu 4 chiuvete pe secțiune. Apa rece., Apă calda., Canalizare. | 1800х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Suport din oțel inoxidabil pentru vase curate | 1800x600x400 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Bufet |  |  |  |  |  |
| 74 | Masa cu blat laminat | 1950х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Dulap cu 41 de compartimente | 3100x400x2000 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Camera pentru rufele murdare și deșeuri medicale |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampă bactericida de perete cu două lămpi . 220V, 1 Fază, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Piept mobil pentru lenjerie murdară. | 800x600x850 | buc | 2,00 |  |  |
| 80 | Dulap pentru deșeuri medicale | 700x500x550 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Hol |  |  |  |  |  |
| 81 | Scaun pentru 3 locuri |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | Camera pentru inventar |  |  |  |  |  |
| 82 | Raft pentru echipamantele de curatare | 600х600х2000 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Palet pentru echipamente de curățare. Apa rece., Apă calda., Canalizare |  | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Rafturi din oțel inoxidabil pentru prepararea soluției dezinfectante | 1200х600 | buc | 1,00 |  |  |
|  | Recipient pentru soluție dezinfectantă 40L |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | ETAJ. Cota +3.300 |  |  |  |  |  |
|  | Saloane pentru mame si copii |  |  |  |  |  |
| 1 | Pat functional pentru mame | 1950х890х1110 | buc | 19,00 |  |  |
| 2 | Noptiera | 500x500x655 | buc | 19,00 |  |  |
| 7 | Lampă bactericida de perete cu două lămpi . 220V, 1 Fază, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 17,00 |  |  |
| 8 | Masa de înfășat | 800х600х850 | buc | 17,00 |  |  |
| 9 | Dulap pentru haine | 600х600х1950 | buc | 11,00 |  |  |
| 10 | Dulap pentru haine | 1200х600х1950 | buc | 6,00 |  |  |
| 85 | Patuc pentru copii. Alimentarea cu aer comprimat, oxigen, vacuum de panou Hg 0-150mm | 800х450х218 | buc | 23,00 |  |  |
| 86 | Masa de salon | 1000х600х750 | buc | 3,00 |  |  |
|  | Cintar pentru nou-născuți., 220, 0,1 kW |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | Sala de proceduri |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampă bactericida de perete cu două lămpi . 220V, 1 Fază, 0,2 kW | 1070х140х80 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | Masa de înfășat | 800х600х850 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Frigider pentru medicamente și produse farmaceutice. 220V, 0,15 kW | 596х620х1780 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | Cabinet medical cu două foi | 830х451х1610 | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | Masa de scule mobilă | 755x465x750 | buc | 3,00 |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.