| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice ale întreprinderii pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Baloane din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |
| Balon cotat 50 ml |  |  |  | Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |
| Balon cu fund rotund, 2000 ml |  |  |  | Balon cu fund rotund şi şlif, fabricat din sticlă termorezistentă, volum 2000 ml, NS 29/32 |  |  |  |  |
| Balon Erlenmeyer 100 ml |  |  |  | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 100 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |  |  |  |
| Balon Erlenmeyer 500 ml |  |  |  | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 500 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |  |  |  |
| Balon cu fund plat, 250 ml |  |  |  | Balon cu fund plat, cu capacitatea 250 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |  |  |  |
| Balon cu fund plat, 500 ml |  |  |  | Balon cu fund plat, cu capacitatea 500 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Flacoane pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă |  |  |  |  |  |  |  |
| Sticlă Wincler |  |  |  | Flacon pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă prin testul WINCLER, fabricat din sticlă borosilicată brună cu suprafață mată pentru inscripționare, cu capacitatea de 250-300 ml (volumul exact gravat pe sticlă cu acuratețe +/- 0,01 ml), dop cu șlif NS 19/26. Sticla trebuie să fie ajustată individual iar dopul să fie marcat cu același număr |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Biurete |  |  |  |  |  |  |  |
| Biuretă 5 ml |  |  |  | Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea întunecată |  |  |  |  |
| Lotul 4 | USTENSILE PENTRU BIURETE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Set de ustensile pentru biurete fără robinet |  |  |  | Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă |  |  |  |  |
| Lotul 5 | CILINDRI DIN STICLĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 50 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 50 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 100 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |  |  |  |
| Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml |  |  |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 5 ml, Toleranțã - ± 2,5 ml |  |  |  |  |
| Lotul 6 | EPRUBETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă din sticlă borosilicată, 16x150 mm |  |  |  | Eprubetă din sticlă borosilicată termorezistentă, Н=150 mm, d=16 mm |  |  |  |  |
| Lotul 7 | PAHARE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pahar 600 ml |  |  |  | Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml |  |  |  |  |
| Lotul 8 | PÂLNII DIN STICLĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pâlnie cu coada scurtă, d=40 mm |  |  |  | Pâlnie cu diametrul de 40 mm, cu coadă scurtă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungimea cozii este aproximativ egala cu diametrul pâlniei |  |  |  |  |
| Pâlnie din sticlă, d=36, H=50 mm |  |  |  | Pâlnie analitică cu diametrul de 36 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungime 50 mm, diametru exterior coada 6 mm |  |  |  |  |
| Pâlnie din sticlă, d=75, H=110 mm |  |  |  | Pâlnie de laborator Ø 75 mm; H=110 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3 |  |  |  |  |
| Lotul 9 | PIPETE GRADATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 10 ml, scurgere parțială |  |  |  | Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 10 ml, scurgere completă |  |  |  | Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru |  |  |  |  |
| Lotul 10 | PIPETE VOLUMETRICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică, 1 ml |  |  |  | Pipeta volumetrică, volum 1 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică, 2 ml |  |  |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică , 5 ml |  |  |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică, 10 ml |  |  |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică, 20 ml |  |  |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 20 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |  |  |  |
| Lotul 11 | EXICATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Exicator din sticlă, d=210 mm |  |  |  | Exicator din sticlă, cu capac bombat şi placa perforată din portelan inclusă, diametru exterior exicator: 210 mm |  |  |  |  |
| Lotul 12 | CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=50 mm |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8, cu drum optic de 50 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |  |
| Lotul 13 | VESELĂ ȘI ACCESORII DIN PP și HDPE |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindru din polipropilenă, 50 ml |  |  |  | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 50 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |  |  |  |
| Cilindru din polipropilenă, 100 ml |  |  |  | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală. |  |  |  |  |
| Sticlă din HDPE cu gat larg, 250 ml |  |  |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml |  |  |  |  |
| Sticlă din HDPE cu gat larg, 1000 ml |  |  |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml |  |  |  |  |
| Tava pentru laborator |  |  |  | Tava pentru laborator. Material: PVC. Dimensiuni: 340х450х35 mm |  |  |  |  |
| Racord-conector tip „L”, PP, d=10 mm |  |  |  | Racord de tip „L” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |  |  |  |
| Racord-conector tip „T”, PP, d=10 mm |  |  |  | Racord de tip „T” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |  |  |  |
| Lotul 14 | ELECTROZI DE MĂSURARE |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod combinat de pH |  |  |  | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime-110, diametrul-12. |  |  |  |  |
| Electrod de sodiu ioni selectivi |  |  |  | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu în concentrații mici livrat cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN |  |  |  |  |
| Lotul 15 | Piese din sticlă pentru analizorul de gaz КГА 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biureta |  |  |  | Biureta echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |  |  |  |
| Vas de absorbție |  |  |  | Vas de absorbție echivalent cu vas de absorbție Мб 5.887.085 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |  |  |  |
| Lotul 16 | FIOLE DE CÎNTĂRIRE DIN ALUMINIU |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiolă de cântărire din aluminiu, 50x40 mm |  |  |  | Fiolă de cântărire din aluminiu cu capac șlefuit, diametru – 50 mm, înălțime – 40 mm |  |  |  |  |
| Lotul 17 | ACCESORII DE LABORATOR DIN INOX |  |  |  |  |  |  |  |
| Spatulă dublă, curbată, din oțel |  |  |  | Spatulă dublă curbată realizată din oțel inoxidabil, lungimea 150 mm, dimensiuni spatulă: 45x9 mm |  |  |  |  |
| Spatulă-linguriță pentru laborator |  |  |  | Spatulă cu lingură, realizata din otel, lungime 150 mm, dimensiuni lama 35*15 mm, cu mâner rotund diametru 25 mm |  |  |  |  |
| Penseta de oțel cu vârf drept ascuțit, L=150 mm |  |  |  | Penseta de otel cu vârf drept ascuţit, lungimea 150 mm |  |  |  |  |
| Lotul 18 | ACCESORII DIN SILICON ȘI CAUCIUC |  |  |  |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 30 ml |  |  |  | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 90 ml |  |  |  | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 150 ml |  |  |  | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 150 ml |  |  |  |  |
| Furtun din silicon d=4 mm |  |  |  | Furtun din silicon, rezistent chimic, cu diametrul interior 4 mm, grosimea pereții 1,5 mm |  |  |  |  |
| Lotul 19 | PERII DE SPĂLAT VESELA CHIMICĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Perie pentru eprubete |  |  |  | Perie pentru spălat eprubete cu diametru min. 15mm, lungime 250 mm, suport metalic, fire din plastic |  |  |  |  |
| Perie de uz general |  |  |  | Perie de uz general din păr artificial răsucit pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 460 mm. Diametru perie: 70 mm; Lungime perie: 130 mm |  |  |  |  |
| Perie pentru baloane |  |  |  | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor. Lungime totală: 380 mm; diametru: 16 mm; Lungime perie: 120 mm |  |  |  |  |
| Perie pentru sticlărie cu forma cilindrică |  |  |  | Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu forma cilindrică Lungime totală: 400 mm; diametru: 70 mm |  |  |  |  |
| Lotul 20 | STRIPURI INDICATOARE DE рH |  |  |  |  |  |  |  |
| Stripuri indicatoare de pH 0-12 |  |  |  | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 0-12, dimensiuni 6 x 85 mm |  |  |  |  |
| Lotul 21 | HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm |  |  |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |  |  |  |
| Lotul 22 | Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric de tip ВИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric ВИТ |  |  |  | Dispozitivul reprezintă un tub de sticlă curbat la capăt, conceput pentru a furniza apă unui termometru „umed”. Ambele capete ale tubului sunt deschise |  |  |  |  |
| Lotul 23 | Vată hidrofilă |  |  |  |  |  |  |  |
| Vată hidrofilă |  |  |  | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |  |  |  |
| Lotul 24 | Camere pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | Camera pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |  |  |  |
| Lotul 25 | Uscător de sticlărie |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscător de sticlărie din PP, suspendat |  |  |  | Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator, din polipropilena antiacida, cu 72 pini interschimbabili de diferite lungimi. Echipat cu tăvița colectoare la partea inferioara. Dimensiuni: 450x110x630 mm |  |  |  |  |
| Lotul 26 | Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  |  |  |  |  |
| Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  | Prelevatorul este un tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________