| Reparatia unei portiuni de strada, str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I, etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimislia | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | pe unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 1 |  | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 1,6370 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 3,4541 |  |
| 2 |  | RpDA07A |  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  | 1 637,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 1,0640 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 1,0640 |  |
| 3 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 32,6800 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 295,1004 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 32,6800 |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 39,2160 |  |
| 4 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm | m3 |  | 245,2500 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 | 147,1500 |  |
|  |  | 1411122201646-08 |  | Piatra sparta fr. 4-8 mm | m3 | 0,2030 | 49,7858 |  |
|  |  | 1411122201672-16 |  | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 1,2190 | 298,9598 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 36,7875 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 10,3005 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 63,2745 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 3,6787 |  |
| 5 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 3,1880 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 | 3,2836 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,9564 |  |
| 6 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t) | m2 |  | 4 905,0000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 367,8750 |  |
|  |  | 11110001000131116 |  | Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 | 716,6205 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 38,9948 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 38,9948 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 38,9948 |  |
| 7 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm | m2 |  | 1 140,0000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0317 | 36,1380 |  |
|  |  | 14111222016601-32 |  | Agregate concasate fr. 0-32 mm | m3 | 0,1260 | 143,6400 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 7,9800 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 4,0014 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 1,1058 |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 12,5400 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,5130 |  |
|  |  |  |  | 2. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 8 |  | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,1800 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 0,3798 |  |
| 9 |  | RpDA07A |  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  | 180,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 0,1170 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 0,1170 |  |
| 10 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm | m3 |  | 9,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 | 5,4000 |  |
|  |  | 1411122201646-08 |  | Piatra sparta fr. 4-8 mm | m3 | 0,2030 | 1,8270 |  |
|  |  | 1411122201672-16 |  | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 1,2190 | 10,9710 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 1,3500 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,3780 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 2,3220 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,1350 |  |
| 11 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1170 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 | 0,1205 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,0351 |  |
| 12 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t) | m2 |  | 180,0000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 13,5000 |  |
|  |  | 11110001000131116 |  | Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 | 26,2980 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 1,4310 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 1,4310 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1,4310 |  |