| Reparatia capitala, consolidarea si izolarea termica a cladirii administrative cu nr. cadastral 6401302.117.01 din str. Constantin Negruzzi nr.89, or. Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reparatia capitala

Valoarea de deviz 3 553 771,03 lei

Intocmit in preţuri  curente 03.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Centura monolita Cnm-1...Cnm-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 709,010 |  |  | 24,98 —————————— 9,37 |  | 17 713,48 —————————— 6 640,17 |
| 2 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 004,660 |  |  | 21,21 —————————— 6,72 |  | 21 306,17 —————————— 6 747,92 |
| 3 |  | CK35A apl |  | Bulon M16x510 HILTI RE500 RES-E |  |  | buc |  | 10,000 |  |  | 116,19 —————————— 14,19 |  | 1 161,90 —————————— 141,90 |
| 4 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 76,800 |  |  | 172,12 —————————— 113,52 |  | 13 218,62 —————————— 8 718,34 |
| 5 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) |  |  | m3 |  | 18,100 |  |  | 2 372,99 —————————— 501,38 |  | 42 951,09 —————————— 9 074,98 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 96 351,26 |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Cnm-1...Cnm-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 351,26 31 323,31 |
|  |  |  |  | 2. Consolidarea frontonuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 82,710 |  |  | 24,99 —————————— 9,37 |  | 2 066,54 —————————— 774,58 |
| 7 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 86,440 |  |  | 21,20 —————————— 6,72 |  | 1 832,82 —————————— 580,56 |
| 8 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi |  |  | kg |  | 40,790 |  |  | 45,55 —————————— 19,87 |  | 1 857,94 —————————— 810,35 |
| 9 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 |  |  | t |  | 0,041 |  |  | 1 404,39 —————————— 609,02 |  | 57,58 —————————— 24,97 |
| 10 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 76,800 |  |  | 172,12 —————————— 113,52 |  | 13 218,62 —————————— 8 718,34 |
| 11 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C8/10) |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  | 2 132,10 —————————— 500,90 |  | 447,74 —————————— 105,19 |
| 12 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  | 2 373,12 —————————— 501,38 |  | 2 847,74 —————————— 601,65 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 22 328,98 |
|  |  |  |  | Total Consolidarea frontonuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 328,98 11 615,64 |
|  |  |  |  | 3. Planseu de pod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi |  |  | kg |  | 54,290 |  |  | 45,55 —————————— 19,87 |  | 2 472,80 —————————— 1 078,54 |
| 14 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 |  |  | t |  | 0,054 |  |  | 1 404,07 —————————— 609,63 |  | 75,82 —————————— 32,92 |
| 15 |  | RpCH12A |  | Plansee din grinzi, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi (Grinzi - 8,3 m3) (se exclude zgura locomotiva) |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  | 352,06 —————————— 81,36 |  | 102 097,13 —————————— 23 593,24 |
| 16 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 8,300 |  |  | 77,83 —————————— 36,89 |  | 646,00 —————————— 306,22 |
| 17 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 8,300 |  |  | 255,95 —————————— 80,41 |  | 2 124,41 —————————— 667,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 107 416,16 |
|  |  |  |  | Total Planseu de pod Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 416,16 25 678,32 |
|  |  |  |  | 4. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi |  |  | kg |  | 222,020 |  |  | 45,55 —————————— 19,87 |  | 10 112,60 —————————— 4 410,63 |
| 19 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 |  |  | t |  | 0,222 |  |  | 1 403,78 —————————— 609,37 |  | 311,64 —————————— 135,28 |
| 20 |  | CK35A apl |  | Bulon M16x200 HILTI RE500 RES-E |  |  | buc |  | 8,000 |  |  | 69,19 —————————— 14,19 |  | 553,52 —————————— 113,52 |
| 21 |  | CK35A apl |  | Bulon M16x250 HILTI RE500 RES-E |  |  | buc |  | 4,000 |  |  | 79,19 —————————— 14,19 |  | 316,76 —————————— 56,76 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 11 294,52 |
|  |  |  |  | Total Copertina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 294,52 4 716,19 |
|  |  |  |  | 5. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie |  |  | m2 |  | 390,000 |  |  | 69,11 —————————— 68,11 |  | 26 953,68 —————————— 26 563,68 |
| 23 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 330,000 |  |  | 40,39 —————————— 36,89 |  | 13 330,02 —————————— 12 175,02 |
| 24 |  | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  | 37,45 —————————— 35,95 |  | 8 238,56 —————————— 7 908,56 |
| 25 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 47,000 |  |  | 379,47 —————————— 373,67 |  | 17 835,09 —————————— 17 562,49 |
| 26 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si soclu |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  | 26,79 —————————— 25,54 |  | 10 716,80 —————————— 10 216,80 |
| 27 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  | 26,79 —————————— 25,54 |  | 24 112,80 —————————— 22 987,80 |
| 28 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  | 69,11 —————————— 68,11 |  | 207,34 —————————— 204,34 |
| 29 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 5,500 |  |  | 681,55 —————————— 520,30 |  | 3 748,52 —————————— 2 861,65 |
| 30 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto : deseuri de constructie |  |  | t |  | 134,910 |  |  | 105,01 —————————— 105,01 |  | 14 166,35 —————————— 14 166,35 |
| 31 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 134,910 |  |  | 65,72 —————————— 0,00 |  | 8 866,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 128 175,16 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 175,16 114 646,69 |
|  |  |  |  | 6. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  | 1 843,14 —————————— 367,99 |  | 7 372,58 —————————— 1 471,97 |
| 33 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 9,370 |  |  | 7 284,46 —————————— 2 128,49 |  | 68 255,40 —————————— 19 943,95 |
| 34 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 6,450 |  |  | 8 220,93 —————————— 2 278,92 |  | 53 025,01 —————————— 14 699,05 |
| 35 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi |  |  | kg |  | 395,460 |  |  | 45,55 —————————— 19,87 |  | 18 012,55 —————————— 7 856,24 |
| 36 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 |  |  | t |  | 0,395 |  |  | 1 403,49 —————————— 609,27 |  | 554,38 —————————— 240,66 |
| 37 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(V=5,08) |  |  | m2 |  | 430,000 |  |  | 80,92 —————————— 27,91 |  | 34 797,25 —————————— 12 000,01 |
| 38 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 5,080 |  |  | 77,81 —————————— 36,89 |  | 395,27 —————————— 187,40 |
| 39 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 20,900 |  |  | 255,87 —————————— 80,41 |  | 5 347,63 —————————— 1 680,57 |
| 40 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie difuzie) |  |  | m2 |  | 470,000 |  |  | 40,51 —————————— 23,65 |  | 19 038,00 —————————— 11 115,50 |
| 41 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr. 0,5) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de inchidere - coama-47m.l.) |  |  | m2 |  | 430,000 |  |  | 361,88 —————————— 108,79 |  | 155 608,18 —————————— 46 779,70 |
| 42 |  | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Panou metalic partial perforat (culoarea alba)) |  |  | m2 |  | 85,000 |  |  | 1 046,97 —————————— 113,52 |  | 88 992,25 —————————— 9 649,20 |
| 43 |  | CE31A |  | Scindura 100x25mm (pazie lemn; captuseala streasina) (norma 0,025m3/m2) |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  | 128,82 —————————— 24,12 |  | 3 864,73 —————————— 723,69 |
| 44 |  | Pret de piata |  | Aerotor tip coama |  |  | m |  | 13,000 |  |  | 94,60 —————————— 0,00 |  | 1 229,80 —————————— 0,00 |
| 45 |  | Pret de piata |  | Dolie |  |  | m |  | 26,000 |  |  | 187,50 —————————— 0,00 |  | 4 875,00 —————————— 0,00 |
| 46 |  | Pret de piata |  | Element de inchidere - sort de streasina |  |  | m |  | 66,000 |  |  | 91,67 —————————— 0,00 |  | 6 050,22 —————————— 0,00 |
| 47 |  | Pret de piata |  | Element de inchidere - sort picurator |  |  | m |  | 115,000 |  |  | 91,67 —————————— 0,00 |  | 10 542,05 —————————— 0,00 |
| 48 |  | Pret de piata |  | Element de inchidere - bordura fronton |  |  | m |  | 38,000 |  |  | 91,67 —————————— 0,00 |  | 3 483,46 —————————— 0,00 |
| 49 |  | Pret de piata |  | Profil tip "J" |  |  | m |  | 210,000 |  |  | 37,67 —————————— 0,00 |  | 7 910,70 —————————— 0,00 |
| 50 |  | Pret de piata |  | Profil frontal |  |  | m |  | 115,000 |  |  | 91,67 —————————— 0,00 |  | 10 542,05 —————————— 0,00 |
| 51 |  | Pret de piata |  | Retinator de zapada - 2.0m |  |  | m |  | 32,000 |  |  | 120,17 —————————— 0,00 |  | 3 845,44 —————————— 0,00 |
| 52 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn150 |  |  | m |  | 66,000 |  |  | 239,63 —————————— 28,38 |  | 15 815,84 —————————— 1 873,08 |
| 53 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn110 |  |  | m |  | 24,000 |  |  | 293,29 —————————— 33,11 |  | 7 039,00 —————————— 794,64 |
| 54 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 |  |  | m |  | 16,000 |  |  | 282,80 —————————— 33,11 |  | 4 524,74 —————————— 529,76 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 531 121,53 |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 121,53 129 545,42 |
|  |  |  |  | 7. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 284,000 |  |  | 97,01 —————————— 70,95 |  | 27 550,21 —————————— 20 149,80 |
| 56 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 45,000 |  |  | 24,54 —————————— 11,35 |  | 1 104,37 —————————— 510,84 |
| 57 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 100mm). |  |  | m2 |  | 45,000 |  |  | 372,33 —————————— 162,52 |  | 16 754,70 —————————— 7 313,53 |
| 58 |  | Articol |  | Profil de soclu cu picurator |  |  | m |  | 80,000 |  |  | 91,67 —————————— 0,00 |  | 7 333,60 —————————— 0,00 |
| 59 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  | 26,63 —————————— 11,35 |  | 1 677,88 —————————— 715,18 |
| 60 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Ceramogranit gr. 12mm) |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  | 527,16 —————————— 156,09 |  | 33 210,80 —————————— 9 833,67 |
| 61 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 277,000 |  |  | 24,54 —————————— 11,35 |  | 6 797,97 —————————— 3 144,50 |
| 62 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 grosime 100 mm |  |  | m2 |  | 250,000 |  |  | 484,28 —————————— 218,53 |  | 121 069,02 —————————— 54 631,50 |
| 63 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 grosime 30 mm (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-105m.l.) |  |  | m2 |  | 27,000 |  |  | 357,26 —————————— 218,53 |  | 9 645,97 —————————— 5 900,21 |
| 64 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 277,000 |  |  | 26,59 —————————— 11,35 |  | 7 365,85 —————————— 3 144,50 |
| 65 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 277,000 |  |  | 185,83 —————————— 115,41 |  | 51 475,46 —————————— 31 969,12 |
| 66 |  | RpCP35B |  | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu. (Glaf pentru fereastra ,exterior, aluminiu (culoarea antracit) de latime 25cm) |  |  | m |  | 32,000 |  |  | 210,29 —————————— 47,30 |  | 6 729,41 —————————— 1 513,60 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 290 715,24 |
|  |  |  |  | Total Fatada Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 715,24 138 826,45 |
|  |  |  |  | 8. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 78,000 |  |  | 112,57 —————————— 112,57 |  | 8 780,77 —————————— 8 780,77 |
| 68 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 128,700 |  |  | 105,01 —————————— 105,01 |  | 13 514,27 —————————— 13 514,27 |
| 69 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 128,700 |  |  | 65,72 —————————— 0,00 |  | 8 458,04 —————————— 0,00 |
| 70 |  | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  | 76,06 —————————— 11,35 |  | 9 127,44 —————————— 1 362,24 |
| 71 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  | 193,62 —————————— 83,25 |  | 23 234,76 —————————— 9 989,76 |
| 72 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm). |  |  | m2 |  | 66,000 |  |  | 289,98 —————————— 162,52 |  | 19 138,35 —————————— 10 726,50 |
| 73 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 15,000 |  |  | 639,90 —————————— 93,65 |  | 9 598,56 —————————— 1 404,81 |
| 74 |  | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  | 2 023,16 —————————— 548,68 |  | 4 046,32 —————————— 1 097,36 |
| 75 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton 1000x250x80mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 |  |  | m |  | 80,000 |  |  | 177,82 —————————— 28,38 |  | 14 225,28 —————————— 2 270,40 |
| 76 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 dn5 сu pas 100х100mm) |  |  | kg |  | 656,040 |  |  | 27,87 —————————— 4,26 |  | 18 285,39 —————————— 2 792,78 |
| 77 |  | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 |  |  | m3 |  | 7,100 |  |  | 2 059,31 —————————— 425,70 |  | 14 621,10 —————————— 3 022,47 |
| 78 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea argilei nisipoase) |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  | 10 499,61 —————————— 575,13 |  | 5 669,79 —————————— 310,57 |
| 79 |  | Pret de piata |  | Argila nisipoasa |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  | 80,00 —————————— 0,00 |  | 4 320,00 —————————— 0,00 |
| 80 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (aducerea argilei) |  |  | t |  | 89,100 |  |  | 65,72 —————————— 0,00 |  | 5 855,90 —————————— 0,00 |
| 81 |  | TrB01B2-1 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 89,100 |  |  | 72,84 —————————— 72,84 |  | 6 490,22 —————————— 6 490,22 |
| 82 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  | 29,33 —————————— 29,33 |  | 1 583,60 —————————— 1 583,60 |
| 83 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  | 3 432,09 —————————— 834,41 |  | 1 853,33 —————————— 450,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 168 803,12 |
|  |  |  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 803,12 63 796,33 |
|  |  |  |  | 9. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn. (se exclude grinzi de rasinoase, dulapuri norma - 0,0412 m3/m2) |  |  | m2 |  | 255,000 |  |  | 264,81 —————————— 85,14 |  | 67 525,74 —————————— 21 710,70 |
| 85 |  | CE17A |  | Strat suplimentar - pelicula hidroizolanta |  |  | m2 |  | 260,000 |  |  | 29,73 —————————— 23,65 |  | 7 729,13 —————————— 6 149,00 |
| 86 |  | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr. 150mm |  |  | m2 |  | 210,000 |  |  | 120,85 —————————— 13,24 |  | 25 379,34 —————————— 2 781,24 |
| 87 |  | CE17A |  | Membrane bariera de vapori 80g/m2-0.1 mm |  |  | m2 |  | 260,000 |  |  | 40,74 —————————— 23,65 |  | 10 593,26 —————————— 6 149,00 |
| 88 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  | 291,76 —————————— 180,69 |  | 84 609,67 —————————— 52 398,94 |
| 89 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  | 60,22 —————————— 52,03 |  | 17 463,14 —————————— 15 088,70 |
| 90 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  | 5,34 —————————— 2,84 |  | 1 548,02 —————————— 823,02 |
| 91 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  | 70,77 —————————— 52,03 |  | 20 522,14 —————————— 15 088,70 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 235 370,44 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 370,44 120 189,30 |
|  |  |  |  | 10. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 5,34 —————————— 2,84 |  | 5 071,10 —————————— 2 696,10 |
| 93 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 199,00 —————————— 160,82 |  | 189 050,00 —————————— 152 779,00 |
| 94 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 5,34 —————————— 2,84 |  | 5 071,10 —————————— 2 696,10 |
| 95 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 146,95 —————————— 115,41 |  | 139 606,30 —————————— 109 641,40 |
| 96 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 29,97 —————————— 18,92 |  | 28 467,23 —————————— 17 974,00 |
| 97 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 5,34 —————————— 2,84 |  | 5 071,10 —————————— 2 696,10 |
| 98 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 60,22 —————————— 52,03 |  | 57 206,84 —————————— 49 428,50 |
| 99 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 5,34 —————————— 2,84 |  | 5 071,10 —————————— 2 696,10 |
| 100 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 950,000 |  |  | 70,77 —————————— 52,03 |  | 67 227,70 —————————— 49 428,50 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 501 842,47 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 842,47 390 035,80 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 2 093 418,88 |
|  |  |  |  | Asigurare sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 247 289,63 |
|  |  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 99 330,92 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440 039,43 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 353 805,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 845,15 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 167 630,71 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 961 475,86 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 592 295,17 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 553 771,03 —————— 1 277 663,08 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reparatia capitala, consolidarea si izolarea termica a cladirii administrative cu nr. cadastral 6401302.117.01 din str. Constantin Negruzzi nr.89, or. Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reparatia capitala

Valoarea de deviz 3 553 771,03 lei

Intocmit in preţuri  curente 03.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 755,790 | 94,60 | 166 097,73 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 558,000 | 94,60 | 52 786,80 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 496,940 | 94,60 | 141 610,52 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 154,258 | 94,60 | 14 592,80 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 173,468 | 94,60 | 16 410,07 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 507,400 | 94,60 | 48 000,04 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 312,750 | 94,60 | 29 586,15 |
| 9. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 329,578 | 94,60 | 31 178,08 |
| 10. | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 204,000 | 94,60 | 19 298,40 |
| 11. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,400 | 94,60 | 1 362,24 |
| 12. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 29,400 | 94,60 | 2 781,24 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 894,104 | 94,60 | 84 582,24 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 804,700 | 94,60 | 76 124,62 |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 79,440 | 94,60 | 7 515,02 |
| 16. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,586 | 94,60 | 433,83 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,126 | 94,60 | 674,12 |
| 18. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 655,780 | 94,60 | 62 036,79 |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 135,386 | 94,60 | 12 807,52 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,100 | 94,60 | 1 523,06 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 499,987 | 94,60 | 47 298,76 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 412,499 | 94,60 | 133 622,43 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 152,064 | 94,60 | 14 385,26 |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 693,691 | 94,60 | 65 623,16 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 1 277 663,08 |

Materiale:

| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,844 | 330,00 | 278,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,688 | 10,00 | 106,88 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 6,716 | 15,00 | 100,75 |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 3,600 | 1 100,00 | 3 960,00 |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 17,250 | 355,00 | 6 123,75 |
| 6. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,002 | 355,00 | 0,71 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,384 | 355,00 | 491,32 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 28,740 | 330,00 | 9 484,20 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,547 | 330,00 | 510,51 |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 62,694 | 5,00 | 313,46 |
| 11. | 200000001 | Aerotor tip coama | m | 13,000 | 94,60 | 1 229,80 |
| 12. | 20000000145 | Argila nisipoasa | m3 | 54,000 | 80,00 | 4 320,00 |
| 13. | 200000002 | Dolie | m | 26,000 | 187,50 | 4 875,00 |
| 14. | 200000003 | Element de inchidere - sort de streasina | m | 66,000 | 91,67 | 6 050,22 |
| 15. | 200000004 | Element de inchidere - sort picurator | m | 115,000 | 91,67 | 10 542,05 |
| 16. | 200000005 | Element de inchidere - bordura fronton | m | 38,000 | 91,67 | 3 483,46 |
| 17. | 200000006 | Profil tip "J" | m | 210,000 | 37,67 | 7 910,70 |
| 18. | 200000007 | Profil frontal | m | 115,000 | 91,67 | 10 542,05 |
| 19. | 200000008 | Retinator de zapada - 2.0m | m | 32,000 | 120,17 | 3 845,44 |
| 20. | 200000009 | Profil de soclu cu picurator | m | 80,000 | 91,67 | 7 333,60 |
| 21. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,262 | 4 166,67 | 21 925,01 |
| 22. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,750 | 4 166,67 | 3 125,00 |
| 23. | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 6,960 | 4 166,67 | 29 000,02 |
| 24. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,124 | 4 166,67 | 4 683,34 |
| 25. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,353 | 4 166,67 | 22 304,18 |
| 26. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 10,506 | 4 166,67 | 43 775,04 |
| 27. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,239 | 4 166,67 | 995,83 |
| 28. | 2010102905932 | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m | m3 | 2,610 | 4 166,67 | 10 875,01 |
| 29. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,094 | 4 166,67 | 391,67 |
| 30. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 9,101 | 4 166,67 | 37 920,86 |
| 31. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,032 | 4 166,67 | 4 300,00 |
| 32. | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 8,300 | 4 166,67 | 34 583,36 |
| 33. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 | 4 166,60 | 8,33 |
| 34. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,085 | 4 166,67 | 354,17 |
| 35. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 272,600 | 0,05 | 63,63 |
| 36. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 724,002 | 0,80 | 579,20 |
| 37. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,034 | 4 974,40 | 169,13 |
| 38. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 19,968 | 237,50 | 4 742,40 |
| 39. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 480,892 | 0,65 | 312,58 |
| 40. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 271,200 | 1,50 | 406,80 |
| 41. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,144 | 1 500,00 | 216,00 |
| 42. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 49,640 | 16,84 | 835,94 |
| 43. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,388 | 51,20 | 71,07 |
| 44. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 29,200 | 14,90 | 435,08 |
| 45. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 18,432 | 12,10 | 223,02 |
| 46. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 408,000 | 14,50 | 5 916,00 |
| 47. | 23203226000361 | Gudron | kg | 24,175 | 18,90 | 456,91 |
| 48. | 2413217300010 | Cleme | buc | 20,400 | 41,60 | 848,64 |
| 49. | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 54,500 | 45,90 | 2 501,55 |
| 50. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 40,846 | 16,10 | 657,62 |
| 51. | 2416537338290 | Amestec "Hidroizol" | kg | 96,000 | 137,50 | 13 200,00 |
| 52. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 613,500 | 15,50 | 9 509,25 |
| 53. | 2430116100115 | Email PF-115 | kg | 5,554 | 65,74 | 365,12 |
| 54. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 496,000 | 38,50 | 19 096,00 |
| 55. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,351 | 42,60 | 14,95 |
| 56. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 195,640 | 15,30 | 2 993,29 |
| 57. | 24302261000001 | Fuga | kg | 29,906 | 42,98 | 1 285,36 |
| 58. | 2430226100021 | Grund GF-021 | kg | 2,778 | 38,39 | 106,65 |
| 59. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 114,955 | 36,30 | 4 172,87 |
| 60. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 25,502 | 28,40 | 724,26 |
| 61. | 243022610101b | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 133,630 | 31,36 | 4 190,64 |
| 62. | 243022610101s | Grund cu cuart "Silicon Grund" | kg | 26,145 | 36,40 | 951,68 |
| 63. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 78,983 | 28,40 | 2 243,12 |
| 64. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 13,388 | 42,36 | 567,12 |
| 65. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,392 | 49,20 | 19,29 |
| 66. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 142,500 | 12,30 | 1 752,75 |
| 67. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 567,520 | 3,80 | 5 956,57 |
| 68. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 847,290 | 3,80 | 7 019,70 |
| 69. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 40,274 | 12,80 | 515,50 |
| 70. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 220,773 | 1,02 | 225,19 |
| 71. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 22,575 | 12,70 | 286,70 |
| 72. | 2521302602100 | Plac de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 100mm | m2 | 48,632 | 147,50 | 7 173,22 |
| 73. | 2521302602950 | Placi de polisteren extrudat grosime 50mm | m2 | 71,326 | 71,30 | 5 085,54 |
| 74. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 684,908 | 1,10 | 753,40 |
| 75. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 476,068 | 8,36 | 12 339,93 |
| 76. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 12,000 | 6,50 | 78,00 |
| 77. | 2640122303047 | Coame metalice pentru placi tip tigla | m | 47,001 | 85,90 | 4 037,39 |
| 78. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 81,600 | 2,55 | 208,08 |
| 79. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 554,740 | 2,55 | 26 914,59 |
| 80. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 125,760 | 2,55 | 320,69 |
| 81. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 40,040 | 6,20 | 248,25 |
| 82. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 74,400 | 5,10 | 379,44 |
| 83. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 783,000 | 3,80 | 25 775,40 |
| 84. | 26531021008311 | Tink | kg | 637,100 | 30,50 | 19 431,55 |
| 85. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 308,076 | 7,70 | 10 072,18 |
| 86. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 81,600 | 1,50 | 122,40 |
| 87. | 2661112800712 | Placi ceramogranit gr. 12mm | m2 | 64,903 | 325,00 | 21 093,47 |
| 88. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 306,022 | 48,30 | 14 780,86 |
| 89. | 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 0,222 | 1 300,00 | 288,60 |
| 90. | 2663102101215 | Beton C12/15 | m3 | 7,314 | 1 380,00 | 10 093,32 |
| 91. | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 24,216 | 1 530,00 | 37 050,48 |
| 92. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 235,431 | 3,40 | 800,47 |
| 93. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 13,596 | 41,90 | 569,67 |
| 94. | 2666122802580 | Bordura beton 1000x250x80mm | m | 80,400 | 72,00 | 5 788,80 |
| 95. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 620,000 | 5,50 | 3 410,00 |
| 96. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 35,388 | 24,60 | 870,54 |
| 97. | 268213260046 | Folie - pelicula hidroizolanta | m2 | 307,970 | 4,50 | 1 385,86 |
| 98. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 556,715 | 13,60 | 7 571,32 |
| 99. | 268213260047 | Membrane bariera de vapori 80g/m2-0.1 mm | m2 | 307,970 | 13,80 | 4 249,99 |
| 100. | 268216261110 | Placi vata minerala 135 kg/m3 grosime 100 mm | m2 | 270,175 | 193,05 | 52 157,28 |
| 101. | 268216261130 | Placi vata minerala 135 kg/m3 grosime 30 mm | m2 | 29,179 | 66,52 | 1 940,99 |
| 102. | 2682162611315 | Placi vata minerala vata minerala gr. 150mm | m2 | 214,200 | 105,50 | 22 598,10 |
| 103. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 225,750 | 18,60 | 4 198,95 |
| 104. | 271040364244 | Panou metalic partial perforat (culoarea alba) | m2 | 102,637 | 750,00 | 76 977,75 |
| 105. | 2710403643005 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,5mm | m2 | 519,225 | 179,17 | 93 029,54 |
| 106. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 53,550 | 18,50 | 990,68 |
| 107. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 18,060 | 84,60 | 1 527,88 |
| 108. | 2710406311710 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn100 | m | 17,136 | 105,60 | 1 809,56 |
| 109. | 2710406311711 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn110 | m | 25,704 | 115,40 | 2 966,24 |
| 110. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn150 | m | 71,379 | 90,60 | 6 466,94 |
| 111. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 28,251 | 14,20 | 401,16 |
| 112. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,280 | 14,20 | 46,58 |
| 113. | 2710602100006 | Armatura A240 | kg | 811,513 | 14,20 | 11 523,49 |
| 114. | 2710602200008 | Armatura B500B | kg | 1 118,377 | 13,10 | 14 650,74 |
| 115. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 105,000 | 2,50 | 262,50 |
| 116. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 267,843 | 8,90 | 2 383,80 |
| 117. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 641,190 | 13,50 | 8 656,07 |
| 118. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 7,126 | 18,90 | 134,68 |
| 119. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,680 | 18,90 | 145,16 |
| 120. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 25,388 | 18,90 | 479,83 |
| 121. | 27431235490 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre culoarea antracit) de latime 25cm | m | 32,320 | 155,00 | 5 009,60 |
| 122. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 712,560 | 25,00 | 17 814,00 |
| 123. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 276,958 | 30,00 | 8 308,74 |
| 124. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 662,600 | 22,50 | 14 908,50 |
| 125. | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 29,000 | 19,10 | 553,90 |
| 126. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 57,132 | 19,10 | 1 091,21 |
| 127. | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 25,500 | 19,10 | 487,05 |
| 128. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,562 | 62,10 | 221,20 |
| 129. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 46,080 | 4,50 | 207,36 |
| 130. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 70,275 | 44,20 | 3 106,16 |
| 131. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 10,200 | 134,60 | 1 372,92 |
| 132. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 575,530 | 1,10 | 633,09 |
| 133. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 718,576 | 0,35 | 1 651,50 |
| 134. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 679,800 | 0,50 | 339,90 |
| 135. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 46,080 | 0,60 | 27,64 |
| 136. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,768 | 42,60 | 32,72 |
| 137. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 446,250 | 0,50 | 223,12 |
| 138. | 28741363133 | Bulon M16x510 HILTI RE500 RES-E | buc | 10,000 | 102,00 | 1 020,00 |
| 139. | 28741363134 | Bulon M16x200 HILTI RE500 RES-E | buc | 8,000 | 55,00 | 440,00 |
| 140. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 910,820 | 1,20 | 3 492,98 |
| 141. | 28741363135 | Bulon M16x250 HILTI RE500 RES-E | buc | 4,000 | 65,00 | 260,00 |
| 142. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 74,550 | 19,40 | 1 446,27 |
| 143. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 16,998 | 68,40 | 1 162,66 |
| 144. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 13,596 | 42,60 | 579,19 |
| 145. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 20,400 | 64,50 | 1 315,80 |
| 146. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 10,200 | 58,90 | 600,78 |
| 147. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 10,200 | 58,60 | 597,72 |
| 148. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 13,596 | 103,10 | 1 401,75 |
| 149. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 95,172 | 42,60 | 4 054,33 |
| 150. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,608 | 25,00 | 115,20 |
| 151. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 4 063,500 | 1,15 | 4 673,02 |
| 152. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12 236,400 | 0,02 | 244,72 |
| 153. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 | 4,10 | 23,37 |
| 154. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 86,654 | 15,00 | 1 299,82 |
| 155. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,615 | 15,00 | 144,22 |
| 156. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 237,600 | 3,50 | 831,61 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 993 309,23 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,159 | 750,00 | 119,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,374 | 650,00 | 1 543,10 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,300 | 200,00 | 1 260,00 |
| 4. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 278,000 | 5,00 | 6 390,00 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,150 | 250,00 | 787,50 |
| 6. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,925 | 180,00 | 346,50 |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 59,080 | 50,00 | 2 954,00 |
| 8. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,100 | 50,00 | 1 055,00 |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,495 | 650,00 | 7 471,75 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 36,963 | 55,00 | 2 032,96 |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 2,155 | 32,00 | 68,96 |
| 12. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 1,600 | 30,00 | 48,00 |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 139,239 | 50,00 | 6 961,95 |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 23,015 | 25,00 | 575,38 |
| 15. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 7,722 | 580,00 | 4 478,76 |
| 16. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 1,955 | 450,00 | 879,75 |
| 17. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,752 | 250,00 | 438,00 |
| 18. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,640 | 120,00 | 436,80 |
| 19. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,706 | 120,00 | 1 404,72 |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,925 | 250,00 | 481,25 |
| 21. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,650 | 60,00 | 39,00 |
| 22. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,238 | 150,00 | 35,70 |
| 23. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,600 | 150,00 | 1 140,00 |
| 24. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,630 | 150,00 | 94,50 |
| 25. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,611 | 250,00 | 1 402,75 |
| 26. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,120 | 350,00 | 1 092,00 |
| 27. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,662 | 35,00 | 58,17 |
| 28. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,775 | 30,00 | 413,25 |
| 29. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,930 | 30,00 | 177,90 |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,072 | 700,00 | 2 150,40 |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,391 | 560,00 | 218,96 |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 37,387 | 620,00 | 23 179,94 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 69 736,20 |

|  | Total | lei |  |  | 2 093 418,88 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala | 24 % |  |  | 247 289,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportare materiale | 10 % |  |  | 99 330,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 2 440 039,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 353 805,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 2 793 845,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 167 630,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 2 961 475,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  | 592 295,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: 3 553 771,03 lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 553 771,03 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala, consolidarea si izolarea termica a cladirii administrative cu nr. cadastral 6401302.117.01 din str. Constantin Negruzzi nr.89, or. Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Centura monolita Cnm-1...Cnm-4 |  |  |  |  |
| 1 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 24,98 ————— 9,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 94,60 | 8,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 94,60 | 0,38 |
|  | 2710602100006 | Armatura A240 | kg | 1,025 | 14,20 | 14,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,80 | 0,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 650,00 | 0,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 713,48 |
| 2 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 21,21 ————— 6,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 | 94,60 | 6,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 94,60 | 0,47 |
|  | 2710602200008 | Armatura B500B | kg | 1,025 | 13,10 | 13,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,80 | 0,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 650,00 | 0,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 21 306,17 |
| 3 | CK35A apl | Bulon M16x510 HILTI RE500 RES-E | buc |  |  | 116,19 ————— 14,19 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 | 94,60 | 14,19 |
|  | 28741363133 | Bulon M16x510 HILTI RE500 RES-E | buc | 1,000 | 102,00 | 102,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 161,90 |
| 4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 172,12 ————— 113,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 | 94,60 | 94,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 42,60 | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,60 | 0,18 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 18,90 | 0,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 | 19,10 | 0,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 | 237,50 | 30,88 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 4 166,67 | 4,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 4 166,67 | 4,18 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 12,10 | 1,45 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 700,00 | 14,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 218,62 |
| 5 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 |  |  | 2 372,99 ————— 501,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 94,60 | 458,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 1,025 | 1 530,00 | 1 615,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 15,00 | 2,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 120,00 | 72,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 650,00 | 182,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 42 951,09 |
|  |  | 2. Consolidarea frontonuri |  |  |  |  |
| 6 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 24,99 ————— 9,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 94,60 | 8,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 94,60 | 0,38 |
|  | 2710602100006 | Armatura A240 | kg | 1,025 | 14,20 | 14,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,80 | 0,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 650,00 | 0,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 066,54 |
| 7 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 21,20 ————— 6,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 | 94,60 | 6,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 94,60 | 0,47 |
|  | 2710602200008 | Armatura B500B | kg | 1,025 | 13,10 | 13,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,80 | 0,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 650,00 | 0,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 832,82 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg |  |  | 45,55 ————— 19,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 94,60 | 17,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 62,10 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 4,10 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 857,94 |
| 9 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t |  |  | 1 404,39 ————— 609,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | 94,60 | 609,02 |
|  | 2430116100115 | Email PF-115 | kg | 7,800 | 65,74 | 513,17 |
|  | 2430226100021 | Grund GF-021 | kg | 3,900 | 38,39 | 149,76 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | 49,20 | 27,56 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | 51,20 | 100,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 5,00 | 4,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 57,58 |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 172,12 ————— 113,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 | 94,60 | 94,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 42,60 | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,60 | 0,18 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 18,90 | 0,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 | 19,10 | 0,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 | 237,50 | 30,88 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 4 166,67 | 4,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 4 166,67 | 4,18 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 12,10 | 1,45 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 700,00 | 14,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 218,62 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C8/10) | m3 |  |  | 2 132,10 ————— 500,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 94,60 | 458,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,33 |
|  | 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 1,025 | 1 300,00 | 1 374,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 15,00 | 2,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 120,00 | 72,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 650,00 | 182,62 |
|  |  | Total | lei |  |  | 447,74 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 |  |  | 2 373,12 ————— 501,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 94,60 | 458,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 1,025 | 1 530,00 | 1 615,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 15,00 | 2,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 120,00 | 72,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 650,00 | 182,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 847,74 |
|  |  | 3. Planseu de pod |  |  |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg |  |  | 45,55 ————— 19,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 94,60 | 17,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 62,10 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 4,10 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 472,80 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t |  |  | 1 404,07 ————— 609,63 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | 94,60 | 609,63 |
|  | 2430116100115 | Email PF-115 | kg | 7,800 | 65,74 | 512,59 |
|  | 2430226100021 | Grund GF-021 | kg | 3,900 | 38,39 | 150,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | 49,20 | 27,41 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | 51,20 | 99,63 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 5,00 | 4,81 |
|  |  | Total | lei |  |  | 75,82 |
| 15 | RpCH12A | Plansee din grinzi, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi (Grinzi - 8,3 m3) (se exclude zgura locomotiva) | m2 |  |  | 352,06 ————— 81,36 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,720 | 94,60 | 68,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 | 94,60 | 13,24 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,02862 | 4 166,67 | 119,25 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,024 | 4 166,67 | 100,00 |
|  | 2010102905932 | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m | m3 | 0,009 | 4 166,67 | 37,50 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,100 | 19,10 | 1,91 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,100 | 45,90 | 4,59 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,090 | 55,00 | 4,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 | 50,00 | 2,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 102 097,13 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 77,83 ————— 36,89 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 | 94,60 | 36,89 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 | 12,80 | 38,53 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 750,00 | 0,72 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 | 560,00 | 1,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 646,00 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 255,95 ————— 80,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 | 94,60 | 80,41 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 | 15,00 | 3,45 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 | 16,84 | 28,63 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 | 15,30 | 102,51 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 | 42,60 | 0,51 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 | 14,90 | 14,90 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 750,00 | 3,80 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 | 250,00 | 15,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 560,00 | 6,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 124,41 |
|  |  | 4. Copertina |  |  |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg |  |  | 45,55 ————— 19,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 94,60 | 17,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 62,10 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 4,10 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 112,60 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t |  |  | 1 403,78 ————— 609,37 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | 94,60 | 609,37 |
|  | 2430116100115 | Email PF-115 | kg | 7,800 | 65,74 | 512,88 |
|  | 2430226100021 | Grund GF-021 | kg | 3,900 | 38,39 | 149,77 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | 49,20 | 27,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | 51,20 | 99,86 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 5,00 | 4,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 311,64 |
| 20 | CK35A apl | Bulon M16x200 HILTI RE500 RES-E | buc |  |  | 69,19 ————— 14,19 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 | 94,60 | 14,19 |
|  | 28741363134 | Bulon M16x200 HILTI RE500 RES-E | buc | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 553,52 |
| 21 | CK35A apl | Bulon M16x250 HILTI RE500 RES-E | buc |  |  | 79,19 ————— 14,19 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 | 94,60 | 14,19 |
|  | 28741363135 | Bulon M16x250 HILTI RE500 RES-E | buc | 1,000 | 65,00 | 65,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 316,76 |
|  |  | 5. Demontari |  |  |  |  |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 |  |  | 69,11 ————— 68,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 | 94,60 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 | 94,60 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 50,00 | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 26 953,68 |
| 23 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  | 40,39 ————— 36,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 | 94,60 | 26,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 | 94,60 | 10,41 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 | 50,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 330,02 |
| 24 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  |  | 37,45 ————— 35,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 | 94,60 | 20,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160 | 94,60 | 15,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 50,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 238,56 |
| 25 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 379,47 ————— 373,67 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 | 94,60 | 331,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 | 50,00 | 4,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 835,09 |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si soclu | m2 |  |  | 26,79 ————— 25,54 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 94,60 | 14,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 716,80 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 26,79 ————— 25,54 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 94,60 | 14,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24 112,80 |
| 28 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 |  |  | 69,11 ————— 68,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 | 94,60 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 | 94,60 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 50,00 | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 207,34 |
| 29 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  | 681,55 ————— 520,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 | 94,60 | 378,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 | 94,60 | 141,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 | 180,00 | 63,00 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 | 250,00 | 87,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 | 50,00 | 10,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 748,52 |
| 30 | TsH92B | Incarcarea in auto : deseuri de constructie | t |  |  | 105,01 ————— 105,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 | 94,60 | 105,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 166,35 |
| 31 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t |  |  | 65,72 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 620,00 | 65,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 866,00 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |  |  |
| 32 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 843,14 ————— 367,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,260 | 94,60 | 308,39 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,630 | 94,60 | 59,60 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,900 | 1 100,00 | 990,00 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,000 | 6,50 | 19,50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,010 | 6,20 | 62,06 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,211 | 330,00 | 69,63 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,440 | 2,55 | 80,17 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 166,60 | 2,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 | 15,00 | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 | 650,00 | 240,50 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 150,00 | 8,92 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 372,58 |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 7 284,46 ————— 2 128,49 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 | 94,60 | 1 915,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 | 94,60 | 212,85 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 | 44,20 | 331,50 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 | 4 166,67 | 41,80 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 | 4 166,67 | 3 874,96 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 | 4 166,67 | 499,82 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 | 30,00 | 102,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 | 16,10 | 48,46 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 | 18,90 | 48,76 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 | 19,40 | 58,20 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 | 24,60 | 35,67 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 650,00 | 97,53 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 | 30,00 | 9,90 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 | 32,00 | 7,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 68 255,40 |
| 34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 8 220,93 ————— 2 278,92 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 | 94,60 | 2 050,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 | 94,60 | 227,99 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 | 4 166,67 | 666,67 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 | 4 166,67 | 250,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 | 4 166,67 | 3 458,01 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 | 19,40 | 139,68 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 | 14,20 | 62,20 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 | 24,60 | 83,15 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 | 16,10 | 31,56 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 | 30,00 | 1 140,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 650,00 | 97,55 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 | 30,00 | 13,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53 025,01 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg |  |  | 45,55 ————— 19,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 94,60 | 17,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 94,60 | 0,95 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 62,10 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 4,10 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 012,55 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t |  |  | 1 403,49 ————— 609,27 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | 94,60 | 609,27 |
|  | 2430116100115 | Email PF-115 | kg | 7,800 | 65,74 | 512,76 |
|  | 2430226100021 | Grund GF-021 | kg | 3,900 | 38,39 | 149,77 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | 49,20 | 27,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | 51,20 | 99,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 5,00 | 4,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 554,38 |
| 37 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(V=5,08) | m2 |  |  | 80,92 ————— 27,91 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 94,60 | 21,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 94,60 | 6,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4 166,67 | 49,22 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 | 19,10 | 2,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 50,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 34 797,25 |
| 38 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 77,81 ————— 36,89 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 | 94,60 | 36,89 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 | 12,80 | 38,53 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 750,00 | 0,74 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 | 560,00 | 1,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 395,27 |
| 39 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 255,87 ————— 80,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 | 94,60 | 80,41 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 | 15,00 | 3,45 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 | 16,84 | 28,63 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 | 15,30 | 102,51 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 | 42,60 | 0,51 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 | 14,90 | 14,90 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 750,00 | 3,73 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 | 250,00 | 15,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 560,00 | 6,73 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 347,63 |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie difuzie) | m2 |  |  | 40,51 ————— 23,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 94,60 | 4,73 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 | 13,60 | 16,11 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,02 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 19 038,00 |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr. 0,5) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de inchidere - coama-47m.l.) | m2 |  |  | 361,88 ————— 108,79 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 | 94,60 | 85,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 94,60 | 23,65 |
|  | 2710403643005 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,5mm | m2 | 1,150 | 179,17 | 216,35 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 | 18,60 | 9,77 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 | 1,15 | 10,87 |
|  | 2640122303047 | Coame metalice pentru placi tip tigla | m | 0,1041 | 85,90 | 9,39 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 | 84,60 | 3,55 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 | 12,70 | 0,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 | 50,00 | 2,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 155 608,18 |
| 42 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Panou metalic partial perforat (culoarea alba)) | m2 |  |  | 1 046,97 ————— 113,52 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 | 94,60 | 104,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 94,60 | 9,46 |
|  | 271040364244 | Panou metalic partial perforat (culoarea alba) | m2 | 1,150 | 750,00 | 905,62 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 | 18,50 | 11,66 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 | 0,50 | 2,62 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 | 1,10 | 5,78 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 | 42,36 | 6,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 | 50,00 | 1,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 88 992,25 |
| 43 | CE31A | Scindura 100x25mm (pazie lemn; captuseala streasina) (norma 0,025m3/m2) | m2 |  |  | 128,82 ————— 24,12 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,015 | 94,60 | 1,42 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,240 | 94,60 | 22,70 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,025 | 4 166,67 | 104,17 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,028 | 19,10 | 0,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 864,73 |
| 44 | Pret de piata | Aerotor tip coama | m |  |  | 94,60 ————— 0,00 |
|  | 200000001 | Aerotor tip coama | m | 1,000 | 94,60 | 94,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 229,80 |
| 45 | Pret de piata | Dolie | m |  |  | 187,50 ————— 0,00 |
|  | 200000002 | Dolie | m | 1,000 | 187,50 | 187,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 875,00 |
| 46 | Pret de piata | Element de inchidere - sort de streasina | m |  |  | 91,67 ————— 0,00 |
|  | 200000003 | Element de inchidere - sort de streasina | m | 1,000 | 91,67 | 91,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 050,22 |
| 47 | Pret de piata | Element de inchidere - sort picurator | m |  |  | 91,67 ————— 0,00 |
|  | 200000004 | Element de inchidere - sort picurator | m | 1,000 | 91,67 | 91,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 542,05 |
| 48 | Pret de piata | Element de inchidere - bordura fronton | m |  |  | 91,67 ————— 0,00 |
|  | 200000005 | Element de inchidere - bordura fronton | m | 1,000 | 91,67 | 91,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 483,46 |
| 49 | Pret de piata | Profil tip "J" | m |  |  | 37,67 ————— 0,00 |
|  | 200000006 | Profil tip "J" | m | 1,000 | 37,67 | 37,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 910,70 |
| 50 | Pret de piata | Profil frontal | m |  |  | 91,67 ————— 0,00 |
|  | 200000007 | Profil frontal | m | 1,000 | 91,67 | 91,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 542,05 |
| 51 | Pret de piata | Retinator de zapada - 2.0m | m |  |  | 120,17 ————— 0,00 |
|  | 200000008 | Retinator de zapada - 2.0m | m | 1,000 | 120,17 | 120,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 845,44 |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn150 | m |  |  | 239,63 ————— 28,38 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 | 94,60 | 28,38 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn150 | m | 1,050 | 90,60 | 97,98 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 | 42,60 | 61,43 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 | 41,90 | 8,63 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 | 68,40 | 7,05 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 | 103,10 | 21,24 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 | 42,60 | 8,78 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 | 0,50 | 5,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 50,00 | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 815,84 |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn110 | m |  |  | 293,29 ————— 33,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 | 94,60 | 33,11 |
|  | 2710406311711 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn110 | m | 1,050 | 115,40 | 123,59 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 | 64,50 | 32,90 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 | 58,60 | 14,94 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 | 41,60 | 21,22 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 | 134,60 | 34,32 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 | 58,90 | 15,02 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 | 68,40 | 17,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 50,00 | 0,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 039,00 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 | m |  |  | 282,80 ————— 33,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 | 94,60 | 33,11 |
|  | 2710406311710 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn100 | m | 1,050 | 105,60 | 113,10 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 | 64,50 | 32,90 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 | 58,60 | 14,94 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 | 41,60 | 21,22 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 | 134,60 | 34,32 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 | 58,90 | 15,02 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 | 68,40 | 17,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 50,00 | 0,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 524,74 |
|  |  | 7. Fatada |  |  |  |  |
| 55 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 97,01 ————— 70,95 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 | 94,60 | 70,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 166,67 | 1,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 166,67 | 0,41 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 166,67 | 1,25 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 4 974,40 | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 19,10 | 0,06 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 | 5,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27 550,21 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 24,54 ————— 11,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 31,36 | 13,01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 104,37 |
| 57 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 100mm). | m2 |  |  | 372,33 ————— 162,52 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 | 94,60 | 134,33 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 94,60 | 28,19 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2521302602100 | Plac de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 100mm | m2 | 1,070 | 147,50 | 159,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,36 | 9,29 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 2,50 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 1,20 | 7,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 50,00 | 0,17 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 55,00 | 1,26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 25,00 | 0,45 |
|  |  | Total | lei |  |  | 16 754,70 |
| 58 | Articol | Profil de soclu cu picurator | m |  |  | 91,67 ————— 0,00 |
|  | 200000009 | Profil de soclu cu picurator | m | 1,000 | 91,67 | 91,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 333,60 |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 26,63 ————— 11,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 243022610101s | Grund cu cuart "Silicon Grund" | kg | 0,415 | 36,40 | 15,11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 677,88 |
| 60 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Ceramogranit gr. 12mm) | m2 |  |  | 527,16 ————— 156,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 | 94,60 | 156,09 |
|  | 2661112800712 | Placi ceramogranit gr. 12mm | m2 | 1,020 | 325,00 | 334,82 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 | 3,40 | 12,71 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 | 42,98 | 20,40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 | 50,00 | 0,60 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 | 150,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33 210,80 |
| 61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 24,54 ————— 11,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 31,36 | 13,01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 797,97 |
| 62 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 grosime 100 mm | m2 |  |  | 484,28 ————— 218,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 94,60 | 178,98 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 94,60 | 39,54 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 3,80 | 19,19 |
|  | 268216261110 | Placi vata minerala 135 kg/m3 grosime 100 mm | m2 | 1,070 | 193,05 | 208,63 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,36 | 9,29 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 2,50 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 1,20 | 9,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 50,00 | 0,17 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 | 55,00 | 1,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 25,00 | 0,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 121 069,02 |
| 63 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 grosime 30 mm (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-105m.l.) | m2 |  |  | 357,26 ————— 218,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 94,60 | 178,98 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 94,60 | 39,54 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 3,80 | 19,19 |
|  | 268216261130 | Placi vata minerala 135 kg/m3 grosime 30 mm | m2 | 1,070 | 66,52 | 71,89 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,36 | 9,29 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 2,50 | 9,72 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 1,20 | 9,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 50,00 | 0,17 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 | 55,00 | 1,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 25,00 | 0,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 645,97 |
| 64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 26,59 ————— 11,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 0,415 | 36,30 | 15,06 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 365,85 |
| 65 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 185,83 ————— 115,41 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 94,60 | 115,41 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 30,50 | 70,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 35,00 | 0,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 51 475,46 |
| 66 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu. (Glaf pentru fereastra ,exterior, aluminiu (culoarea antracit) de latime 25cm) | m |  |  | 210,29 ————— 47,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,400 | 94,60 | 37,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,100 | 94,60 | 9,46 |
|  | 27431235490 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre culoarea antracit) de latime 25cm | m | 1,000 | 155,00 | 156,55 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,000 | 1,10 | 4,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,050 | 30,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 729,41 |
|  |  | 8. Pereu |  |  |  |  |
| 67 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 112,57 ————— 112,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 | 94,60 | 112,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 780,77 |
| 68 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  | 105,01 ————— 105,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 | 94,60 | 105,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 514,27 |
| 69 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t |  |  | 65,72 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 620,00 | 65,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 458,04 |
| 70 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  | 76,06 ————— 11,35 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 | 94,60 | 11,35 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 | 14,50 | 49,30 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | 1,50 | 1,02 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 500,00 | 1,80 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | 1,50 | 3,39 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 50,00 | 0,10 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | 350,00 | 9,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 127,44 |
| 71 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi | m2 |  |  | 193,62 ————— 83,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | 94,60 | 47,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 | 94,60 | 35,95 |
|  | 2416537338290 | Amestec "Hidroizol" | kg | 0,800 | 137,50 | 110,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,38 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 234,76 |
| 72 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm). | m2 |  |  | 289,98 ————— 162,52 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 | 94,60 | 134,33 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 94,60 | 28,19 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 | 3,80 | 15,35 |
|  | 2521302602950 | Placi de polisteren extrudat grosime 50mm | m2 | 1,070 | 71,30 | 77,05 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,36 | 9,29 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 2,50 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 1,20 | 7,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 50,00 | 0,17 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 55,00 | 1,26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 25,00 | 0,45 |
|  |  | Total | lei |  |  | 19 138,35 |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 639,90 ————— 93,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 94,60 | 93,65 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 355,00 | 408,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 250,00 | 52,50 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 200,00 | 84,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 598,56 |
| 74 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 2 023,16 ————— 548,68 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 | 94,60 | 487,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 94,60 | 61,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 | 2,55 | 739,17 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 | 330,00 | 255,26 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 | 355,00 | 245,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | 15,00 | 4,40 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 | 60,00 | 19,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 650,00 | 162,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 120,00 | 48,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 046,32 |
| 75 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000x250x80mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 | m |  |  | 177,82 ————— 28,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 | 94,60 | 11,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 | 94,60 | 17,03 |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 | 1 530,00 | 73,44 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 | 2,55 | 2,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 | 330,00 | 0,99 |
|  | 2666122802580 | Bordura beton 1000x250x80mm | m | 1,005 | 72,00 | 72,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 225,28 |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 dn5 сu pas 100х100mm) | kg |  |  | 27,87 ————— 4,26 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 94,60 | 3,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 94,60 | 0,47 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 | 22,50 | 22,72 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 14,20 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 18,90 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,80 | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 285,39 |
| 77 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 |  |  | 2 059,31 ————— 425,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 | 94,60 | 364,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 94,60 | 61,49 |
|  | 2663102101215 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 | 1 380,00 | 1 421,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 15,00 | 1,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 650,00 | 162,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 120,00 | 48,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 621,10 |
| 78 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea argilei nisipoase) | 100 m3 |  |  | 10 499,61 ————— 575,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,080 | 94,60 | 575,13 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 | 355,00 | 1,31 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,300 | 580,00 | 8 294,00 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,620 | 450,00 | 1 629,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 669,79 |
| 79 | Pret de piata | Argila nisipoasa | m3 |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 20000000145 | Argila nisipoasa | m3 | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 320,00 |
| 80 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (aducerea argilei) | t |  |  | 65,72 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 620,00 | 65,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 855,90 |
| 81 | TrB01B2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |  | 72,84 ————— 72,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,770 | 94,60 | 72,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 490,22 |
| 82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 29,33 ————— 29,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | 94,60 | 29,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 583,60 |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 3 432,09 ————— 834,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 | 94,60 | 834,41 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 | 250,00 | 2 597,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 853,33 |
|  |  | 9. Tavan |  |  |  |  |
| 84 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn. (se exclude grinzi de rasinoase, dulapuri norma - 0,0412 m3/m2) | m2 |  |  | 264,81 ————— 85,14 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,800 | 94,60 | 75,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 94,60 | 9,46 |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0412 | 4 166,67 | 171,67 |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,100 | 19,10 | 1,91 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,100 | 45,90 | 4,59 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 50,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67 525,74 |
| 85 | CE17A | Strat suplimentar - pelicula hidroizolanta | m2 |  |  | 29,73 ————— 23,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 94,60 | 4,73 |
|  | 268213260046 | Folie - pelicula hidroizolanta | m2 | 1,150 | 4,50 | 5,33 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,02 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 729,13 |
| 86 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr. 150mm | m2 |  |  | 120,85 ————— 13,24 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,140 | 94,60 | 13,24 |
|  | 2682162611315 | Placi vata minerala vata minerala gr. 150mm | m2 | 1,020 | 105,50 | 107,61 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25 379,34 |
| 87 | CE17A | Membrane bariera de vapori 80g/m2-0.1 mm | m2 |  |  | 40,74 ————— 23,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 94,60 | 4,73 |
|  | 268213260047 | Membrane bariera de vapori 80g/m2-0.1 mm | m2 | 1,150 | 13,80 | 16,35 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,02 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 593,26 |
| 88 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  | 291,76 ————— 180,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 | 94,60 | 180,69 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 | 48,30 | 50,97 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 8,90 | 8,22 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 | 13,50 | 29,85 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 | 1,10 | 2,60 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,02 | 0,78 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 28,40 | 7,73 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 28,40 | 2,50 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 | 0,65 | 1,08 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 | 0,35 | 5,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 50,00 | 0,23 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 30,00 | 1,42 |
|  |  | Total | lei |  |  | 84 609,67 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 60,22 ————— 52,03 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 94,60 | 9,46 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 50,00 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 463,14 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,34 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 15,50 | 2,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 548,02 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 70,77 ————— 52,03 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 94,60 | 52,03 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,50 | 15,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 5,10 | 0,31 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,50 | 2,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 522,14 |
|  |  | 10. Pereti |  |  |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,34 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 15,50 | 2,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 071,10 |
| 93 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 199,00 ————— 160,82 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 94,60 | 132,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 94,60 | 28,38 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,55 | 26,78 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 330,00 | 9,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 15,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 50,00 | 0,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 150,00 | 1,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 189 050,00 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,34 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 15,50 | 2,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 071,10 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 146,95 ————— 115,41 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 94,60 | 115,41 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 3,80 | 27,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 50,00 | 3,95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 25,00 | 0,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 139 606,30 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 29,97 ————— 18,92 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 94,60 | 18,92 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 8,36 | 9,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 12,30 | 1,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 28 467,23 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,34 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 15,50 | 2,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 071,10 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 60,22 ————— 52,03 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 94,60 | 42,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 94,60 | 9,46 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 50,00 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 57 206,84 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,34 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 15,50 | 2,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,50 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 071,10 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 70,77 ————— 52,03 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 94,60 | 52,03 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 38,50 | 15,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 5,10 | 0,31 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,50 | 2,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67 227,70 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.