Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 1 Lucrări de reparaţie curentă Bloc B etajul 3 (stomatologie, aripa dreaptă, coridor, depozit, administraţia);

Obiectul: 1.3 Bloc B, et. 3 (Coridor, Depozit, Administraţia);

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor etajul III. Tavan |  |  |
| 1.1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 58,4000 |
| 1.1.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 8,7600 |
| 1.1.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9200 |
| 1.1.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7520 |
| 1.2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,0000 |
| 1.2.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 21,4200 |
| 1.2.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0120 |
| 1.2.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,5900 |
| 1.2.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2370 |
| 1.2.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0585 |
| 1.3 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 3,0000 |
| 1.3.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,3000 |
| 1.3.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,4500 |
| 1.3.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0009 |
| 1.3.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6000 |
| 1.4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 58,4000 |
| 1.4.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,6062 |
| 1.4.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0584 |
| 1.4.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,2800 |
| 1.4.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8400 |
| 1.4.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0584 |
| 1.5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 58,4000 |
| 1.5.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,7600 |
| 1.5.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9200 |
| 1.5.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7520 |
| 1.6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,4000 |
| 1.6.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 23,3600 |
| 1.6.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,5040 |
| 1.6.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,2000 |
| 1.6.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,9200 |
| 1.6.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1168 |
| 1.6.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Coridor etajul III. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Depozit. Tavan |  |  |
| 1.7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 5,5000 |
| 1.7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,8250 |
| 1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2750 |
| 1.7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1650 |
| 1.8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,5000 |
| 1.8.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 2,2000 |
| 1.8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,3300 |
| 1.8.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,7500 |
| 1.8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2750 |
| 1.8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0110 |
| 1.8.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Depozit. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Depozit. Pereti |  |  |
| 1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 24,8000 |
| 1.9.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,7200 |
| 1.9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2400 |
| 1.9.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7440 |
| 1.10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,8000 |

| 1.10.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 9,9200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,4880 |
| 1.10.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,4000 |
| 1.10.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,2400 |
| 1.10.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0496 |
| 1.10.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,6400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Depozit. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Depozit. Lucrari diverse |  |  |
| 1.11 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 2,6000 |
| 1.11.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,5200 |
| 1.11.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1820 |
| 1.11.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2600 |
| 1.11.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1300 |
| 1.11.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8200 |
| 1.12 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.12.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.12.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.12.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.12.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Depozit. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Administratie. Tavan |  |  |
| 1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 10,5000 |
| 1.13.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,5750 |
| 1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5250 |
| 1.13.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3150 |
| 1.14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,5000 |
| 1.14.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,0765 |
| 1.14.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0105 |
| 1.14.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,7250 |
| 1.14.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 |
| 1.14.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0105 |
| 1.15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 10,5000 |
| 1.15.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,5750 |
| 1.15.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5250 |
| 1.15.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3150 |
| 1.16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,5000 |
| 1.16.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 4,2000 |
| 1.16.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,6300 |
| 1.16.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,2500 |
| 1.16.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5250 |
| 1.16.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0210 |
| 1.16.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,7750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Administratie. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Administratie. Pereti |  |  |
| 1.17 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare. | m2 | 34,0000 |
| 1.17.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,7000 |
| 1.17.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,7000 |
| 1.17.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,6800 |
| 1.17.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,6000 |
| 1.17.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5100 |
| 1.18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 34,0000 |
| 1.18.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 5,1000 |
| 1.18.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7000 |
| 1.18.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0200 |
| 1.19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,0000 |
| 1.19.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 242,7600 |
| 1.19.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1360 |
| 1.19.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,4800 |
| 1.19.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,6860 |
| 1.19.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5440 |
| 1.20 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 34,0000 |
| 1.20.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 37,4000 |
| 1.20.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,1000 |
| 1.20.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0102 |
| 1.20.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8000 |
| 1.21 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 20,4000 |
| 1.21.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 20,4000 |
| 1.22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 34,0000 |

|  |  | suprafetele peretilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 35,8666 |
| 1.22.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0340 |
| 1.22.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,3000 |
| 1.22.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4000 |
| 1.22.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
| 1.23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 34,0000 |
| 1.23.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,1000 |
| 1.23.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7000 |
| 1.23.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0200 |
| 1.24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,0000 |
| 1.24.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 13,6000 |
| 1.24.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,0400 |
| 1.24.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,0000 |
| 1.24.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,7000 |
| 1.24.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0680 |
| 1.24.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Administratie. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Administratie. Pardosea |  |  |
| 1.25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 10,5000 |
| 1.25.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3150 |
| 1.25.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3150 |
| 1.25.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4150 |
| 1.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4150 |
| 1.25.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3150 |
| 1.26 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Linoleum eterogen 3,2 mm, cl33, clasa de uzura 0,8mm), la pardoseli . | m2 | 10,5000 |
| 1.26.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,5750 |
| 1.26.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 3,6750 |
| 1.26.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 55,1250 |
| 1.26.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 10,7100 |
| 1.26.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,5750 |
| 1.26.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 11,5500 |
| 1.26.7 | 2523116716346 | Linoleum eterogen 3,2 mm, cl33, clasa de uzura 0,8mm | m2 | 11,0250 |
| 1.26.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0158 |
| 1.26.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.26.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,0000 |
| 1.26.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,4950 |
| 1.26.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1050 |
| 1.26.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1260 |
| 1.26.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 2,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Administratie. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Administratie. Lucrari diverse |  |  |
| 1.27 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.27.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.27.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.27.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.27.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.27.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
| 1.28 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.28.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.28.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.28.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.28.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Administratie. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 1.29 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 2,6000 |
| 1.29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,6960 |
| 1.30 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 2,6000 |
| 1.30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8860 |
| 1.31 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 2,6000 |
| 1.31.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,6708 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Evacuarea deseurilor |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor etajul III. Electricitate |  |  |

| 2.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 2.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 9,0000 |
| 2.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9800 |
| 2.3 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 2,0000 |
| 2.3.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.3.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0100 |
| 2.3.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.3.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |
| 2.4 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 6,0000 |
| 2.4.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 6,0000 |
| 2.4.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.4.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,5400 |
| 2.5 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.5.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.5.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
| 2.6 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Indicator led EXIT) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 2875274400502 | Indicator led EXIT | buc | 1,0000 |
| 2.6.2 | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
| 2.6.3 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
| 2.6.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.6.5 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.6.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Coridor etajul III. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Depozit. Electricitate |  |  |
| 2.7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 2.8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 1,0000 |
| 2.8.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 2.9 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.9.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.9.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.9.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.9.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.10 | RpEE17B | Prize duble exterioara | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | 2746167335101 | Prize duble exterioara | buc | 1,0000 |
| 2.10.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.10.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.10.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.10.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0050 |
| 2.10.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4900 |
| 2.11 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 1,0000 |
| 2.11.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.11.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Depozit. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Administratie. Electricitate |  |  |
| 2.12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 3,0000 |
| 2.12.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1800 |
| 2.13 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 2.13.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 2.14 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | 1111000100020 | intrerupator dublu | buc | 1,0000 |
| 2.14.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.14.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.14.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.14.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |

| 2.15 | RpEE17B | Prize duble exterioara | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15.1 | 2746167335101 | Prize duble exterioara | buc | 2,0000 |
| 2.15.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.15.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1000 |
| 2.15.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.15.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0100 |
| 2.15.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9800 |
| 2.16 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.16.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.16.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.16.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Administratie. Electricitate |  |  |