| Lucrări de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-2A

Incalzire si ventilare (72/2023-IV). Arbitraj

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | VB27A |  |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / Umbrela ЗК 00.000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5800 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2710403701978 |  |  |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4170 |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 2710403701253 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2710403600203 |  |  |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2710403600409 |  |  |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 13,125 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 2 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,900 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 26,696 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 16,059 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 24,088 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 240,885 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 240,885 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 240,885 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 9,635 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,859 |  |
| 3 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime (circulare) , avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm./ Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 3,459 |  |
|  |  |  | 26261473700092 |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,081 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 3,121 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 31,209 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 31,209 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 31,209 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 1,311 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,111 |  |
| 4 |  |  | VB15B |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  |  | 13,72 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 392,00 |  |
|  |  |  | 28741157657096 |  |  |  | Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 392,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 392,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,28 |  |
| 5 |  |  | VB09B |  |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Преточные решетки MV450 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115765700152 |  |  |  | Преточные решетки MV450 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 6 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Плиты менватные на синтетическом связующем М75 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2682162611305163 |  |  |  | Плиты менватные на синтетическом связующем М75 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 2,036 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,082 |  |
| 7 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 3,415 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,037 |  |
| 8 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 0,442 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | IB02C |  |  | Convectoradiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi si racordat prin mufe |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | VC04A |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 21,6800 |  |  | 43,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8500 |  |  | 1,70 |  |
| 11 |  |  | VC16A |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,8700 |  |  | 44,87 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
| 12 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | VB18A |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки C4F15 N=1,50 кВт NOBO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600200 |  |  |  | Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки C4F15 N=1,50 кВт NOBO |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки C4F15 IP24 N=1,50 кВт, защищённый от брызг воды NOBO 8 (VIKING) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600300 |  |  |  | Электрическая обогревательная панель конвекторного типа марки C4F15 IP24 N=1,50 кВт, защищённый от брызг воды NOBO 8 (VIKING) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Канальный вытяжной вентилятор TD 350/120 Silent N=27 Вт sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 600500 |  |  |  | Канальный вытяжной вентилятор TD 350/120 Silent N=27 Вт |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Приточная установка TA-550EL Nдв=0,23кВт, Nкал=5,93 кВт в комплекте с воздушным клапаном EFD 200 с эл.приводом "BELIMO", фильтром F5, воздухозаборной решеткой ф200, фирма "SISTEMAIR" sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600100 |  |  |  | Приточная установка TA-550EL Nдв=0,23кВт, Nкал=5,93 кВт в комплекте с воздушным клапаном EFD 200 с эл.приводом "BELIMO", фильтром F5, воздухозаборной решеткой ф200, фирма "SISTEMAIR" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель LDC 200 L=600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600130 |  |  |  | Шумоглушитель LDC 200 L=600 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Шумоглушитель LDR 30-15 L=300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600140 |  |  |  | Шумоглушитель LDR 30-15 L=300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |