| - Reprofilarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de copii, r-nul Straseni, satul Sireti | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări №

- Lucrari electrotehnice

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х150 ЩМП-2-036 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | - buc | - 1,00 |
| - 3 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4А | - buc | - 1,00 |
| - 4 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 08-03-529-1 | - Contactor КМ20-20 | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 08-03-529-1 | - Contactor КМИ-10910 9А | - buc | - 1,00 |
| - 7 | - 08-01-080-1 | - Releu РТИ-1307 | - buc | - 2,00 |
| - 8 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | - buc | - 1,00 |
| - 9 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | - buc | - 1,00 |
| - 10 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | - buc | - 2,00 |
| - 11 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | - buc | - 3,00 |
| - 12 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | - buc | - 1,00 |
| - 13 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | - buc | - 1,00 |
| - 14 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | - buc | - 4,00 |
| - 15 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | - buc | - 2,00 |
| - 16 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | - buc | - 1,00 |
| - 17 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | - buc | - 1,00 |
| - 18 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | - buc | - 4,00 |
| - 19 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12M/2P/16A/30mA | - buc | - 2,00 |
| - 20 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA | - buc | - 1,00 |
| - 21 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х150 ЩМП-2-036 | - buc | - 1,00 |
| - 22 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40А | - buc | - 1,00 |
| - 23 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | - buc | - 4,00 |
| - 24 | - 08-03-529-1 | - Contactor КМ20-20 | - buc | - 2,00 |
| - 25 | - 08-03-591-8 | - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44 220B | - 100 buc | - 0,07 |
| - 26 | - 08-03-591-9 | - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,26 |
| - 27 | - 08-03-591-11 | - Priza de fisa tripolara 16A | - 100 buc | - 0,01 |
| - 28 | - 08-03-591-11 | - Priza de fisa tripolara 32A | - 100 buc | - 0,02 |
| - 29 | - 08-03-591-2 | - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,12 |
| - 30 | - 08-03-591-5 | - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,14 |
| - 31 | - 08-03-591-1 | - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 1Р44 | - 100 buc | - 0,04 |
| - 32 | - 08-03-591-4 | - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | - 100 buc | - 0,02 |
| - 33 | - 2451087 | - Cutie У197 | - buc | - 100,00 |
| - 34 | - 2451088 | - Capac KOH-1м-04 | - buc | - 100,00 |
| - 35 | - 2451089 | - Cutie У196 | - buc | - 52,00 |
| - 36 | - 08-03-603-1 | - Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | - buc | - 1,00 |
| - 37 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | - buc | - 1,00 |
| - 38 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16А | - buc | - 1,00 |
| - 39 | - 08-02-148-1 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | - 100 m | - 9,55 |
| - 40 | - 08-02-401-1 | - Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | - 100 m | - 2,27 |
| - 41 | - 590-401 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*1.5 | - m | - 50,00 |
| - 42 | - 590-402 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*4.0 | - m | - 50,00 |
| - 43 | - 590-403 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-1*10.0 | - m | - 50,00 |
| - 44 | - 590-4012 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*1.5 | - m | - 500,00 |
| - 45 | - 590-4003 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*2.5 | - m | - 320,00 |
| - 46 | - 590-4004 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-3*4 | - m | - 10,00 |
| - 47 | - 590-4005 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-4*2.5 | - m | - 18,00 |
| - 48 | - 590-4006 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*2.5 | - m | - 28,00 |
| - 49 | - 590-4007 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*4 | - m | - 6,00 |
| - 50 | - 590-4008 | - Cablu ВВГнг(A)-LSLTx-5*6 | - m | - 40,00 |
| - 51 | - 590-4034 | - Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx-3*2.5 | - m | - 40,00 |
| - 52 | - 590-4043 | - Cablu КВВГнг(A)-FRLSLTx-4*1.5 | - m | - 70,00 |
| - 53 | - 08-02-407-1 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | - 100 m | - 4,95 |
| - 54 | - 08-02-407-1 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | - 100 m | - 2,90 |
| - 55 | - 08-02-407-1 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 0,35 |
| - 56 | - 08-02-407-2 | - Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | - 100 m | - 0,135 |
| - 57 | - 08-03-594-3 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-418 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,75 |
| - 58 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-218 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,04 |
| - 59 | - 08-03-594-3 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-418 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,15 |
| - 60 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-160 | - 100 buc | - 0,04 |
| - 61 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 18 | - 100 buc | - 0,08 |
| - 62 | - 507-0106 | - Lampa LB-18 | - buc | - 368,00 |
| - 63 | - 507-0108 | - Lampa Б220-60 | - buc | - 4,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| - 64 | - RpCU05G | - Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | - buc | - 68,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.