Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Mașini mici de numărat bancnote (repetat)

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mașini mici de numărat bancnote |  |  |  | - Buzunare - minim 3 bucăți, după cum urmează: - Buzunar de încărcare – capacitate minim 500 bancnote; - Buzunar de recepție – capacitate minim 200 bancnote; - Buzunar de respingere – capacitate minim 100 bancnote; - Senzori de detectare – minim 5 tipuri, după cum urmează: - 2CIS (dual CIS – Contact Image Sensor) – obligatoriu; - UV (ultraviolet) – obligatoriu; - MG (magnetic) și/sau MR (magnetic resonance) – obligatoriu; - IR (infraroșu) – obligatoriu, care poate fi realizat prin: - IRT – senzor de tip IRT îndeplinește cerința obligatorie a senzorului IR; - IRR – senzor de tip IRR îndeplinește cerința obligatorie a senzorului IR; - IRR + IRT – combinația ambelor tipuri îndeplinește cerința IR, dar este considerată un singur senzor și nu poate fi utilizată pentru a satisface cerința punctului 2.5; - Alt senzor de detecție la alegere (ex. senzori de dimensiune, densitate, culoare, imagine vizibilă etc.). - Conectivitate și interfețe – minim 4 buc., după cum urmează: - Interfață LAN – minim 1 port; - Interfață USB – minim 1 port (minim 2, după caz); - Interfață serială – minim 1 port (minim 2, după caz); - Interfață suplimentară – minim 1 port, care poate fi serial sau USB, astfel încât numărul total de porturi să fie cel puțin 4, incluzând: - Minim 2 porturi seriale sau minim 2 porturi USB. - Moduri de lucru: - Numărare cantitativă – determinarea numărului de bancnote (bucăți) - Numărare valorică – calculul sumei totale pe valută - Sortare mixtă – combinarea criteriilor cantitative și valorice - Sortare după orientare – alinierea bancnotelor în funcție de direcția lor - Recunoaștere optică a caracterelor (OCR) – citirea numerelor de serie și a altor caractere tipărite pe bancnote - Viteză de lucru: - Mod recunoaștere nr. serie – min. 700 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală; - Mod numărare cantitativă – min. 1 000 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală. - Display: - Tip – LCD; - Dimensiune - minim 3.5 inch. - Garanție: Durata minimă - 24 luni de la livrare și semnarea actelor de predare-primire. |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |