APROBAT:

Administrator                                                                                       

Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău»

_______________ Sergiu SPOIALĂ          
Caiet de sarcini № 1 SA
pentru elaborarea documentației de proiect și deviz a obiectului
”Reconstrucția și extinderea a obiectelor Serviciului Aerodrom 
în limitele terenului gestionat cu nr. cadastral 0100120596”
a Î.S. «Aeroportului Internațional Chișinău»
mun. Chișinău                                                                     «______ »  ________________  2026
	1
	Denumirea obiectului
	Reconstrucția și extinderea a obiectelor Serviciului Aerodrom 

în limitele terenului gestionat cu nr. cadastral 0100120596

	2.
	Beneficiar
	Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău»

	3.
	În baza căror documente se efectuează proiectare
	Certificat de Urbanism.

Nota de Serviciu cu nr. 890 din 26.11.2024 a dl. Dmitri Griceannii 

	4.
	Adresa obiectului
	Aeroportul Internațional Chișinău, 

bd. Dacia nr.80/3, mun. Chișinău

	5. 
	Caracteristica obiectului 
	Teritoriul Serviciului Aerodrom (vezi anexa) se împarte în mai multe obiecte:

1. Obiectul nr.1. Reconstrucția și extinderea construcțiilor metalice copertinelor existente pentru parcarea autovehiculelor și utilajelor de deszăpezire în serviciul aerodrom cu nr. cadastral 0100120596.26, nr.inv.1120 cu replanificarea generală a terenului adiacent.

2. Obiectul nr.2. Proiectarea construcțiilor metalice noi (1 copertină, 2 boxe închise termoizolante) pentru parcarea autovehiculelor  de deszăpezire în serviciul aerodrom, cu replanificarea generală a terenului adiacent.

3. Obiectul nr.3. Extinderea Spălătoriei Auto existente cu nr. cadastral 0100120596.32, nr.inv.36510001 pentru deservirea autovehiculelor și utilajelor de deszăpezire existente și noi în  condiții și termeni necesare, cu replanificarea generală a terenului adiacent.
4. Obiectul nr.4. Reconstrucția clădirii Serviciului Aerodrom Nr. cadastral 01.00.1.20.0596.04, nr.inv.199 inclusiv fațadei, cu adăugarea noului nivel axa 3-7 pentru personal și administrație (mărirea numărul personalului în ture pe timp de iarna), cu teritoriul adiacent și căi de acces, comunicații, echipamentelor inginerești și tehnologice, etc..

5. Obiectul nr.5. Cazangeria nouă a Serviciului Aerodrom pentru toate obiectele adiacente, unde este necesară încălzirea (clădirea administrativă extinsă, spălătoria auto extinsă, boxe noi etc.).

6. Obiectul nr.6. Rețele exterioare necesare.
7. Obiectul nr. 7. Amenajarea teritoriului Serviciului Aerodrom cu intrări din căi de rulare A2 și D, de la drumul tehnologic,  căi de acces interioare amenajate spre fiecare obiectiv, cu raze de întoarcere necesare etc..

	6.  


	Condiții speciale


	Clădiri existente trebuie să rămână parțial funcționale pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de reconstrucție.

Parcările și căi de acces existente trebuie să rămână parțial funcționale pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de construcție.

	7.
	Exigențele fată de soluțiile constructive – materiale de construcție 
	Proiectarea analogic structurii existente a construcțiilor. 

Proiectul să fie elaborat în conformitate cu:
- documentele legislative și de reglementare tehnică, cât și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini,
- soluțiile tehnice adoptate trebuie convenite cu Beneficiarul,
- soluțiile tehnice adoptate în proiectul de execuție trebuie să asigure realizarea și menținerea pe întreaga durată de existenta a construcției a următoarelor exigențe esențiale:

A  - rezistență și stabilitate;

B  - siguranță în exploatare;

C  - siguranță la foc;

D  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E  - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F  - protecție împotriva zgomotului;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

	8.
	Faza de proiectare
	Faza 1. Elaborarea 2-3 variante  preliminare a proiectului spre coordonare și aprobare de către Beneficiar.

Faza 2. Documentație de execuție. Elaborarea documentației de deviz.

	9
	Condiții suplimentare
	Seismicitatea raionului – 7 grade. 
Seismicitatea terenului conform prospecțiunilor inginerești. ([image: image1.png]CoryacHO THChMa MHCTHTYTa Fe0U3NKH U Teolorun Axanemuu Hayk PM oT
01.06.1998 r. Ne 20/01-11-25 pacueTHas CeHCMHYHOCTB MUIOLIAAKH PEKOHCTPYKIMH
MeXTyHapoaHoTo asporopra "Kuumusy" — 8 6asios.



)

	10
	Conținutul proiectului


	De elaborat un proiect de execuție, care va conține informația necesară și care va deveni parte componentă a Planului General de dezvoltare, realizat de specialiști certificați în domeniul proiectării și devizierii. 

În sarcina organizației de proiectare va  cădea:

1. Elaborarea documentației de execuție (toate compartimentele necesare) conform normativelor în vigoare. Proiectul de execuție va conține informația necesară corespunzătoare lucrării de proiectare prin propunerile proiectantului a unor soluții economice avantajoase, costuri mici a lucrărilor de construcții etc..
2. Cerințe solicitate în proiect: 
· Obiectul nr.1. Reconstrucția și extinderea construcțiilor metalice copertinelor existente pentru parcarea autovehiculelor și utilajelor de deszăpezire în serviciul aerodrom cu nr. cadastral 0100120596.26, nr.inv.1120 cu replanificarea generală a terenului adiacent (vezi anexa):

· suprafața supusă proiectării S~200 mp (se va preciza la fața locului) inclusiv construcții existente, locul de parcare a transportului, căi de acces etc.,
· sarcina maximala a platformelor per fiecare loc de parcare: 10 tn/axa, 
· profil longitudinal îmbină racordări cu raze concave și convexe (dimensiunile se vor preciza pe teren în comun cu Beneficiarul),
· de prevăzut amenajarea drumului pentru siguranța traficului rutier din toate părți necesare,
· de aplicat soluții arhitecturale, 
· de aplicat soluții constructive,
· de prevăzut iluminat electric interior (IEI) sub copertine, inclusiv de avarie, de evacuare și indicatoare de evacuare, dacă va fi necesar conform normelor,
· de prevăzut iluminat electric exterior (IEE),
· de revizuit echipament electric de forță (EEF), inclusiv pentru încărcarea echipamentului tehnologic, conectarea pentru procedura de preîncălzire etc.,
· de prevăzut sistem supraveghere video (SP-2), (coordonarea DSA al AIC),
· de prevăzut sistem semnalizare pază (SP-1) (inclusiv antiincendiu, dacă va fi necesar),
· de efectuat amenajarea terenului adiacent cu o suprafață de 700 m2,
· de efectuat sistem de captarea și evacuare apelor pluviale (pe timp de vara și iarna) de pe acoperișuri copertinelor și de la locurile de parcare a transportului (scurgerea după proceduri de dezepezire),
· de prevăzut rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică (REAEE),
· rețele informaționale subterane (TS-...) pentru echipament de supraveghere video și control acces,
· de prevăzut trotuare și căi de acces (PG), 

· de prevăzut amenajarea teritoriului inclusiv spațiile verzi cu sistem de irigare automatizat, iluminat stradal, etc.

· etc.
· Obiectul nr.2. Proiectarea construcțiilor metalice noi (1 copertină, 2 boxe închise termoizolante) pentru parcarea autovehiculelor  de deszăpezire în serviciul aerodrom, cu replanificarea generală a terenului adiacent:

· suprafața supusă proiectării copertinei S~1260mp (6 deschideri a câte 7 metri lățimea și 30 metri lungime).
· suprafața supusă proiectării boxelor S~720mp (2 boxe noi închise, cu dimensiunile 2 deschideri a câte 12 metri lățimea și 30 metri lungime, o groapa de inspecție, 4 porți secționate automate cu uși incorporate),
· sarcina maximala a platformelor pe fiecare loc de parcare: 10 tn/axa. 

· profil longitudinal îmbină racordări cu raze concave și convexe (dimensiunile se vor preciza pe teren în comun cu Beneficiarul), 

· de prevăzut amenajarea drumului de acces din ambele părți pentru siguranța traficului rutier,
· de aplicat soluții arhitecturale (inclusiv porți secționate automate cu uși incorporate), 

· de aplicat soluții constructive,

· de prevăzut iluminat electric interior (IEI), inclusiv de avarie, de evacuare și indicatoare de evacuare, dacă va fi necesar conform normelor,

· de prevăzut iluminat electric exterior (IEE), 

· iluminat stradal,
· de revizuit echipament electric de forță (EEF), inclusiv pentru încărcarea echipamentului tehnologic, conectarea pentru procedura de preîncălzire etc.,

· de prevăzut sistem supraveghere video (SP-2), (coordonarea DSA al AIC), 
· de elaborat sistemul anti incendiu (semnalizare (SI), înștiințare de evacuare personalului (TS-4), de evacuare fumului (EF), dacă va fi necesar, etc.),
· de prevăzut sistem semnalizare pază (SP-1),
· de prevăzut sistem control acces (SP-1), dacă va fi caz, 

· de prevăzut sistemele tehnologii informaționale si telecomunicații (TS-...), 
· de efectuat sistem de captarea și evacuare apelor pluviale (pe timp de vara și iarna) de pe acoperișuri copertinelor și de la locurile de parcare a transportului (scurgerea după proceduri de dezepezire),

· de prevăzut rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică (REAEE),

· de prevăzut sisteme de încălzire, condiționare și ventilare (ÎVC), pentru toate încăperile interioare după tip (viceu etc.),
· de prevăzut rețele informaționale subterane (pentru echipament de supraveghere video și control acces),
· Sistem perdea de aer la porți de intrare.

· de prevăzut sistem exterior de apeduct și canalizare, inclusiv pentru conectarea zonei sanitare (veceu, lavoar),
· de prevăzut sistem de anunțare de la Dispecerat Serviciu Operațional.

· de prevăzut trotuare și căi de acces (PG), 

· de prevăzut amenajarea teritoriului inclusiv spațiile verzi cu sistem de irigare automatizat, iluminat stradal, etc.

· etc.

· Obiectul nr.3. Extinderea Spălătoriei Auto existente pentru deservirea autovehiculelor și utilajelor  de deszăpezire în  serviciul aerodrom, și cu replanificarea generală a terenului adiacent:

· suprafața supusă proiectării S~80 m2 (se va preciza la fața locului) inclusiv construcții existente, locul de parcare a transportului, căi de acces etc.,
· sarcina maximala a platformelor pe fiecare loc de parcare: 10 tn/axa.
· profil longitudinal îmbină racordări cu raze concave și convexe (dimensiunile se vor preciza pe teren în comun cu Beneficiarul).
· de prevăzut amenajarea drumuri de acces din ambele părți pentru siguranța traficului rutier.

· de aplicat soluții arhitecturale (inclusiv porți secționate automate cu uși incorporate), 

· de aplicat soluții constructive,

· de prevăzut iluminat electric interior (IEI), inclusiv de avarie, de evacuare și indicatoare de evacuare, dacă va fi necesar conform normelor,

· de prevăzut iluminat electric exterior (IEE), 

· iluminat stradal,

· de revizuit echipament electric de forță (EEF), inclusiv pentru încărcarea echipamentului tehnologic, conectarea pentru procedura de preîncălzire etc.,

· de prevăzut sistem supraveghere video (SP-2), (coordonarea DSA al AIC), 

· de elaborat sistemul anti incendiu (semnalizare (SI), înștiințare de evacuare personalului (TS-4), de evacuare fumului (EF), dacă va fi necesar, etc.),

· de prevăzut sistem semnalizare pază (SP-1),

· de prevăzut sistem control acces (SP-1), dacă va fi caz, 

· de prevăzut sistemele tehnologii informaționale si telecomunicații (TS-...), 

· de efectuat sistem de captarea și evacuare apelor pluviale (pe timp de vara și iarna) de pe acoperișuri copertinelor și de la locurile de parcare a transportului (scurgerea după proceduri de dezepezire),

· de prevăzut rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică (REAEE),

· de prevăzut sisteme de încălzire, condiționare și ventilare (ÎVC), pentru toate încăperile interioare după tip (viceu etc.),

· de prevăzut rețele informaționale subterane (pentru echipament de supraveghere video și control acces),

· de efectuat modernizarea sistemului de captarea, filtrarea și refolosirea apelor reziduale de la locurile de spălare a transportului,
· de prevăzut rețele informaționale subterane (pentru echipament de supraveghere video și control acces, etc.).

· de revizuit sistem exterior (REAC), interior (RAC) de apeduct și canalizare,
· de prevăzut sistem de anunțare de la Dispecerat Serviciu Operațional.

· de prevăzut trotuare și căi de acces (PG), 

· de prevăzut amenajarea teritoriului inclusiv spațiile verzi cu sistem de irigare automatizat, iluminat stradal, etc.

· etc.
· Obiectul cu nr.4. Clădirea serviciului de aerodrom Nr. cadastral 01.00.1.20.0596.04, nr. inv. 199:
· suprafața orientativă, supusă proiectării, m2: ((13,2mх12,5m)Н=2,8m)+((17,85mх12,9m)Н=4,5m)+((3.9mх3,45m) Н=2,7m)+((6,1mх4,4m)Н=2,7m)+(2,14х(1,92m+1,97m)/2 Н=2,7m)=Ssol= 438,1m2.

· adăugarea noului nivel pe acoperiș existent între axe 3-7clădirii existente cu suprafața estimativă: 13,2mx12,5m=165m2, de tip mansarda din construcții ușoare termo-hidroizolate din aluminiu și steclă inclusiv, cu scări de acces și de evacuare, posibil cu balcoane etc. după executarea expertizei tehnică necesară și elaborarea raportului de expertiză cu concluzii, care va fi efectuată pe baza la tema tehnică pentru expertiza, elaborată de proiectanți, coordonată cu reprezentanții Beneficiarului.
· reconstrucția fațadei,
· reconstrucția acoperișului pe toată suprafață,
· majorarea suprafețelor copertinelor existente pentru transport auto și pentru ferestre, atribuite clădirii, cu acoperirea maximală,
· revizuirea cantității, calității și scopul:
- încăperilor și spațiilor interioare (adăugarea tipul încăperii «depozit+arhivă»),
- blocurilor sanitare în cantitate și capacitate necesară pentru toate niveluri, echipate cu duș, 
- boxului pentru autoturisme operative a șefului serviciului și inginerului de serviciu a serviciului aerodrom prin extinderea posibilă, 

· executarea sistemului de canalizare de tip drenaj de la sisteme de condiționare existente și drenaj pluvial ascunse, 
· restabilirea stratului hidroizolant a soclului cu intrări sistematizate a sistemelor inginerești, 
· amenajarea locului de păstrare a combustibilului de rezervă și alte materiale combustibili și lubrifianți, 
· executarea iluminat necesar exterior stradal și de serviciu etc.,
· amenajarea intrărilor conform cerințelor necesare cu copertine, aplicând material rezistent și antiderapant, balustrade din inox prelucrat și rezistent la degivrați etc..
· ridicarea eficacității termice a clădirii prin îmbunătățirea izolației anvelopei (pereți, acoperiș, fundație),
· utilizarea sistemelor vitraliilor performante cu deschideri în două direcții, inclusiv la a 2-lea nivel nou cu coeficientul de transfer termic (U) scăzut, reducerea punților termice, hidroizolarea și izolarea contra vântului inclusiv, etc.. 

· de prevăzut amenajarea drumului adiacent de tip «inel» cu oglinzi la intersecții necesare pentru siguranța traficului rutier și pietonal,
· de prevăzut accesul autospecialelor de intervenție la incendiu și autoscărilor (elevatoarelor cu braț cotit) ale serviciului salvatori și pompieri către orice încăpere,
· de aplicat soluții arhitecturale moderne cu marcaj special a clădirilor și construcțiilor. 
· de aplicat soluții soluții constructive cu carcteristici optimale, 
· de asigurat gradul de rerzistență la foc al mansardei nu mai mic de II (NCM C.01.10:2016),
· de prevăzut iluminat electric interior (IEI), inclusiv de avarie, de evacuare și indicatoare de evacuare,
· de revizuit rețele pentru echipament electric de forță (EEF),
· de prevăzut iluminat electric exterior (IEE),
· de prevăzut iluminat stradal,
· de prevăzut sistem supraveghere video (SP-2) (Coordonarea obligatorie DSA al AIC).

· de elaborat sistemul anti incendiu (semnalizare (SI), înștiințare de evacuare personalului (TS-4), de evacuare fumului (EF), dacă va fi necesar, etc.).
· de prevăzut sistem de semnalizare de pază (SP-1),
· de prevăzut sistem control acces (SP-1), dacă va fi caz, 
· de executat modificarea sistemelor tehnologii informaționale si telecomunicații (TS-...), 
· de prevăzut reamplasarea liniilor de comunicații de toate tipurile de pe fațade în canal cablu cu rezervă cu instalarea antenelor necesar (TSE-...),
· de reconstruit și modernizat sisteme de încălzire, condiționare și ventilare (ÎVC), inclusiv la a 2 nivel nou, cu folosirea echipamentului existent, dacă va fi efectiv din punct de vedere tehnic și economic, pentru toate încăperile interioare după tip (oficiul, box, duș+viceu etc.).
· de inclus lucrări de demontare și montare blocurilor exterioare a sistemelor de condiționare existente de pe fațade în timp de executarea lucrărilor la fațade, în caz, că va rămân și va fi necesar, 

· de prevăzut la porți și uși de intrare din exterior sistem «perdea de aer» cu regim de încălzire automatizat după temperatura aerului și manual deconectabil cu pornirea automată și manuală,
· de revizuit sisteme de apeduct și canalizare existente interioare (RAC), exterioare (REAC),

· de prevăzut boilere electrice de rezervă în fiecare încăpere cu duș și bucătărie cu capacitatea necesară pentru un schimb de serviciu,
· de prevăzut sistem de captarea și evacuare apelor pluviale (pe timp de vara și iarna) de pe acoperiș și reziduale de la locurile de parcare a transportului (C2),
· de revizuit rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică a clădirii având în vedere creșterea volumului clădirii (REAEE),
· de revizuit rețele informaționale subterane (TSE), pentru echipament de supraveghere video și control acces inclusiv,
· de prevăzut trotuare și căi de acces (PG), 
· de efectuat mărirea la maxim posibil a cantității parcărilor cu copertine deschise pentru autovehicule, asigurate cu iluminat, echipament electric de forță (inclusiv pentru încărcarea automobilelor electrice, echipamentului tehnologic, sistem de supraveghere video, etc.),
· de prevăzut amenajarea teritoriului inclusiv spațiile verzi cu sistem de irigare automatizat, iluminat stradal, parcări «verzi», locul pentru fumat, etc. (Sest.=3 000 m2),

· ect.
· Obiectul cu nr.5. Cazangeria 
· reutilizarea conform NCM G 04.10.2015. NCM G 04.05.2016 și alte documente normative în vigoare a cazangeriei existente. 
· de recalculat puterea termică a centralei termice necesară pentru furnizarea energiei termice la construcții noi apărute: pentru clădirea administrativă cu a 2-lea nivel posibil -1630+412 m3; spălătoria-2000 m3; 2 boxuri noi-4320 m3 (se va preciza la proiectare).
· în cazangerie de prevăzut 2 cazane pentru combustibil lichid (motorină) cu arzătoare cu 80% capacității nominale necesare fiecare. 
· capacitatea rezervoarelor pentru păstrarea combustibilului lichid trebuie să constituie minim 7 diurnă de consum, determinată conform sarcinii calorice pentru centrala termică în regim de funcționare pentru cea mai rece lună a anului. 
· de revizuit, modificat sau de adăugat la necesitate: 
- cantitatea circuitelor și capacitatea pompelor de circulație,
- tratarea apei pentru sistem de termoficare,

- alimentare cu combustibil lichid din cisterna mobilă, care nu este echipată cu pompa,

- automatizare pe fiecare circuit, 

- arhitectură,

- parte de construcție,

- alimentare cu energie electrică,

- comunicații și semnalizare (conectare la post de serviciu 24/7),

- încălzire și ventilație,

- alimentare cu apă și canalizare,

- sisteme de siguranță, în caz de incendiu etc.,

- sisteme de control și dirijare conform documentației normative și de producătorul echipamentului, 
- încălzire apei potabile prin raze solare și ardere combustibilului, etc. (de luat în considerație lucrul spălătoriei auto pe apă caldă 24/7, 365 de zile).
- plan general și acces transport pentru alimentare cu combustibil lichid,

- plan de restructurare al rețelelor,

- reparația necesară a păreților interiori și exteriori cu revopsire, dacă va fi folosită aceiași încăpere,

- documentație de deviz,
- etc.
· Obiectul cu nr.6 Rețele inginerești exterioare:
· rețele exterioare de termoficare, pentru conexiunea tuturor obiectivelor la cazangeria nouă proiectată,

· rețele exterioare de apă potabilă rece, conectate la toate obiecte necesare cu condiții atribuite,

· rețele exterioare de apă potabilă caldă, conectate la toate obiecte necesare,

· rețele de canalizare menajeră din toate obiectele necesare,
· rețele exterioare pluviale,
· rețele exterioare subterane de aprovizionare cu energie electrică tuturor obiectelor existente și noi,

· rețele exterioare subterane pentru iluminat exterior a teritoriului cu condiții necesare inclusiv intrări-ieșiri, ,căi de acces, parcări etc.
· rețele informaționale subterane (pentru echipament de supraveghere video și control acces, internet local fără fir),
· etc.
· Obiectul cu nr. 7 Amenajarea teritoriului adiacent, cu căi de acces spre fiecare obiectiv, cu raze de întoarcere, cu o suprafață aproximativă de 18 000 m2:
· amenajarea intrări pe teritoriul cu conexiunea lor la căi de acces de la căi de rulare A2 și D, drum tehnologic spre platforme existente cu porți automatizate glisante de deschidere manuală și automatizată de la senzori de lățimea necesară pentru trecerea tehnicii speciale în poziția de lucru,

· amenajarea gardului perimetral din panouri gard bordurat zincat cu înălțimea de la pământ 2,5 metri minim cu grosimea necesară sârmei (să fie rezistent la vânt cu putere maxim posibilă și la jet de gaz al motorului aeronave), acoperit cu panouri din policarbonat,

· amenajarea drumurilor interioare, accesuri sigure la boxuri, spălătoria, copertine, parcarea clădirii administrative, asigurarea posibilității de a întoarce pe teritoriul interior celei mai lungi unității de transport fără ieșirea din perimetrul teritoriului,

· amenajarea zonelor verzi acoperite cu iarba, copaci, tufiși și asigurate cu sistem de irigare automatizat, conectat la sistemul pluvial,

· amenajarea iluminatul exterior stradal cu condiții necesare de amplasare, antiorbire, luminizitate, acoperire suprafețelor și obiectelor etc.
3. Proiectantul la elaborarea documentației de execuție va elabora și se va conduce de: 

· Situația existentă.
· Situația hidrologică.
· Situația geologică.
· Situația topo-geodezică, cartografică.
· Etc.

4. Proiectantul în documentației de execuție va prevedea:

· Lucrări de terasamente la executarea casetei.

· Excavare și transportare a solului la diferite distanțe.

· Executarea straturilor suport, strat de fundație. 

· Executarea Structurilor de Rezistență și acoperiș.
· Execuția Expertizei Tehnice a construcției existente.
· Etc.

5. Documentația de execuție va conține minim piese scrise și desenate compuse din prevederile conform NCM A.07.02-2012(pct. 6.2, 6,3 și 6,4):
· Memoriul Explicativ general (МЕ),
· Soluții Arhitectural – Constructive (SAC),
· Soluții Tehnologice (T),
· Instalații tehnice și sisteme inginerești,
· Eficiența Energetică,
· Organizarea Lucrărilor de Construcție (OLC),
· Protecția Mediului Înconjurător (PM),
· Măsuri de asigurare a siguranței de incendiu (MASI),
· Cerințe de bază privind Exploatarea,
· Documentația de deviz,
· etc.

Cerințe atribuite executării lucrărilor de construcții și montaj la obiect.

· Lucrările de construcții și montaj de executat sub conducerea personalului atestat, în baza documentației tehnice elaborate și verificate, ce privește confecționarea și montarea construcțiilor metalice inclusiv.

· Până la începutul lucrărilor, documentația tehnică trebuie de coordonat cu persoana responsabilă de șantier din partea Beneficiarului.

· În conformitate cu procedura stabilită, de obținut Autorizație la lucrări cu foc deschis (pentru lucrări de sudare), de la inginerul coordonator protecție anti incendiară al SSZ a Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”,  Liviu Merzîncu, tel. 060532500; email: merzincu@airport.md .

· La finalizarea lucrărilor - de transmis Beneficiarului documentația de execuție, semnată de către Antreprenor și Proiectant.

· Antreprenorul, în timpul executării lucrărilor la obiectul de producere a Beneficiarului, este obligat să asigure controlul de producere asupra respectării cerințelor de securitate industrială, protecția sănătății și siguranței muncii (Leu Denis, specialist coordonator SSM, 022-811515/814615, 078 830 472, email: leu@airport.md ), a normelor și regulilor legislației de mediu a Republicii Moldova.

· Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul împreună cu reprezentantul Beneficiarului, întocmește un Proces verbal de Autorizație-admitere pentru efectuarea lucrărilor de construcție la obiectul dat.

· Antreprenorul, pe durata lucrărilor, este obligat să respecte cerințele Beneficiarului în ceea ce privește asigurarea siguranței zborului și regimul de securitate aeronautică a obiectelor Beneficiarului.

· Antreprenorul (indiferent de tipul lucrărilor efectuate) este obligat să transmită imediat Beneficiarului informații despre faptele de defecțiuni, accidente, incidente pe conducte, linii de cabluri, echipamente, structuri, mașini și mecanisme, scurgeri de petrol (produse petroliere), scurgeri de gaze, descoperite de acesta, în mediul de producție al Beneficiarului.


	11
	Proiectul va fi aprobat de Beneficiar.

	12
	Proiectul va include prevederile Certificatului de Urbanism, Prezentului Caiet de Sarcini si a altor normative in vigoare

	13
	Contractul la elaborare documentației de proiect-deviz va include minim pe fiecare obiect separat:

- elaborare raportului de expertiză tehnică, elaborat de experți tehnici atestați, pe fiecare obiect la ziua de începere lucrărilor de proiectare;

- executarea lucrărilor topografice și geodezice și elaborarea ridicărilor în volum necesar pentru proiectare;

- executarea lucrărilor geotehnice a straturilor de pământ cu elaborarea Memoriului explicative, materiale de laborator și grafice;

- avizările necesare al organelor, ca AAC (Autoritatea Aeronautică Centrală), APP (Agenția Proprietății Publice), organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, Agenția Protecției Mediului etc., dacă va fi necesar;

- memoriul explicativ;

- partea grafică cu scheme, planuri, volume de lucrări și materiale, mecanisme necesare, tehnologii etc.;

- compartiment «Organizarea Lucrărilor de Construcție» cu toate cerințele necesare și graficele de execuție a lucrărilor, inclusiv fazele determinante;

- devize de toate nivele (locale, generale, pe obiecte);

- acte de încercări, diferite procese verbale, inclusiv la efectuare lucrărilor ascunse etc.;

- verificare documentației de proiect și deviz cu elaborare avizelor pe fiecare obiect separat:

- participarea la elaborare compartimentului D (exploatare) și la recepții (la terminarea și finală) construcției;

- perfectarea documentației de proiect-deviz după verificări și/sau expertizarea documentației de proiect;

- efectuarea controlului de autor la executarea lucrărilor;

- elaborarea Avizelor spre recepție după terminarea lucrărilor.
- etc.

	14
	Proiectantul va supraveghea în calitate de autor de proiect executarea lucrărilor de construcție și va semna documentația prevăzută de Cartea Tehnică.

	15
	Proiectantul va prezenta dovadă certificatele de atestare profesională pentru toți specialiștii antrenați în proiect.

	16
	Termen de elaborare – 90 zile (_nouăzeci_) zile lucrătoare de la data semnării contractului și transferul bancar a avansului, dacă va fi indicat.

	17
	Proiectantul va prezenta experiența similară de proiectare.

	18
	Documentația va fi elaborată în limba română, semnată, ștampilată și predată în cinci exemplare pe suport de hârtie (trei exemplare tip «original» și două tip «copie») și in format electronic (PDF+DWG+KOS(WinSmeta)).


Prețul ofertei va conține toate prevederile caietului de sarcini, va include costul tutor cheltuielilor directe și indirecte pentru realizarea lucrării.

Notă: 

1. Ofertantul este obligat sa viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Beneficiarului de lucrare (pentru măsurări în teren).

2. Beneficiarul trebuie să efectueze coordonarea proiectului cu toate instituțiile cointeresate.
	Executat:
Manager Administrare Clădiri                   
	
	Vitalie JOSAN

	
	 (semnătura)
	


	Șef Serviciul Reparații și Administrare Clădiri                    
	
	Andrei CHIRIAC

	
	 (semnătura)
	


Coordonat:
	
	
	

	Șef Departament Operațional 
	
	Oleg TATARU

	
	 (semnătura)
	

	Șef SST
	________________
	            Ion LISA 

	
	 (semnătura)
	

	Șef SATELZ                     
	
	Veaceslav LUNGU

	
	 (semnătura)
	

	Șef SATSS                     
	
	Alexandr MIHEEV

	
	 (semnătura)
	

	Șef STIT                     
	
	    Evghenii BAZAVLUȚCHI 

	
	 (semnătura)
	

	Șef adjunct 

Departament Tehnic                    
	
	Andrei ABRAMENCO 

	
	 (semnătura)
	


	Șef Serviciul Transport 
	
	Dmitrii Griceanii

	
	 (semnătura)
	


Organizație de proiectare:
Anexa nr. _____ la Caiet de Sarcini nr.______   
din «_____» ____________________ 20 _____

Obiectul cu nr.1.  Reconstrucția și extinderea construcțiilor metalice 
copertinelor existente pentru parcarea autovehiculelor 
și utilajelor de deszăpezire în Serviciul Aerodrom 
cu nr. cadastral 0100120596.26, nr.inv.1120 
cu replanificarea generală a terenului adiacent,

mun. Chișinău, str. Dacia, 80/3                   

[image: image2.png]



Anexa nr. _____ la Caiet de Sarcini nr.______   
din «_____» ____________________ 20 _____

Obiectul nr.2. Proiectarea construcțiilor metalice noi
(1 copertină, 2 boxe închise termoizolante)
pentru parcarea autovehiculelor de deszăpezire în Serviciul Aerodrom, 
cu replanificarea generală a terenului adiacent

[image: image3.png]



Anexa nr. _____ la Caiet de Sarcini nr.______   
din «_____» ____________________ 20 _____
Obiectul nr.3. Extinderea Spălătoriei Auto existente
pentru deservirea autovehiculelor și utilajelor de deszăpezire 
în  Serviciul Aerodrom 
cu replanificarea generală a terenului adiacent.
[image: image4.png]



Anexa nr. _____ la Caiet de Sarcini nr.______   
din «_____» ____________________ 20 _____

Obiectul cu nr.4.  Clădirea serviciului de aerodrom, 
nr. cadastral 0100120596.04, nr. inv. 199,

mun. Chișinău, str. Dacia, 80/3                   


[image: image5]

[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]

[image: image9]
Anexa nr. _____ la Caiet de Sarcini nr.______   
din «_____» ____________________ 20 _____

Obiectul cu nr.7.  Situația existentă a zonei spre reproiectare 
mun. Chișinău, str. Dacia, 80/3                   

[image: image10.png]



2

[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]6,10



[image: image15.png]


