| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea regulatorului de presiune în aval. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune în aval |  |  |  | -Diametrul nominal- 65 mm -Presiunea nominală- 16 bar -Diapazon de reglare- 4 ÷ 10,0 bar -Coeficient de debit Kvs W- 50 m3/ora -Scaun (schimbabil)- oțel crom-nichel -Garnitura etanșare- fluoroplast (PTFE) cu 15% fibră de sticlă -Bucșa de ghidaj- fluoroplast (PTFE)/ grafit -Burduf- oțel inoxidabil WN 1.4571 -Racordul + set de montare- flanșă -Marcaj CE |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________