## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_ Construcția rețelelor pentru alimentare cu apă potabilă ___

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_____Primăria satului Balasinești raionul Briceni___

(denumirea, adresa)

| Proiectarea retelilor de alimentare cu apa in s.Balasinesti, r-nul Briceni N11/16-B-PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-2-1

Amenajarea teritoriului. Platforma ''B''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (сгребание грунта в кучи) |  |  | 100 m3 |  | 6,930 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 8,385 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 6,930 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,513 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 831,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 41,580 |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 6,930 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,079 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,287 |  |  |
| 5 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (перемещение грунта из выемки в насыпь) |  |  | 100 m3 |  | 1,170 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,802 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в резерве) |  |  | 100 m3 |  | 1,330 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,993 |  |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Подвозка) |  |  | t |  | 226,100 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 23,967 |  |  |
| 9 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,330 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,585 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 2,115 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 1,585 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 80mm |  |  | m3 |  | 21,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,992 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,011 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 28,318 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,305 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,497 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,037 |  |  |
| 11 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 100mm |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 5,481 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 32,913 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,050 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,966 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
| 12 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 270,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 38,070 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,133 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,133 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,133 |  |  |
| 13 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 48,400 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton М200 |  |  | m3 |  | 4,950 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton БР 100 x 30 x 15 |  |  | m |  | 110,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acces pietonal - trotuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 50mm |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,044 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,899 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,689 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 15 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 50mm |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,675 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,161 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 16 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 90,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 8,460 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip |  |  | t |  | 0,270 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,477 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,477 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,477 |  |  |
| 17 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 50х20х8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 10х20 см) |  |  | m |  | 114,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,520 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton М200 |  |  | m3 |  | 5,472 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 50х20х8 |  |  | m |  | 114,570 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces pietonal - trotuare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rigola de scurgere TIP II |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 100mm |  |  | m3 |  | 5,880 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,528 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,528 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2,352 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,882 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,517 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 19 | CA03F |  | Beton simplu turnat in rigola M150 - 100mm |  |  | m3 |  | 5,880 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,286 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,352 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 6,117 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,597 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,528 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere TIP II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,113 |  |  |
| 21 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,197 |  |  |
| 22 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,822 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,116 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,773 |  |  |
| 23 | CA03F |  | Beton simplu turnat in fundatii M200 |  |  | m3 |  | 12,880 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,436 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,152 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 13,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,307 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,728 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |  |
| 24 | CA03F |  | Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat in fundatii, M150 (ворот и калитки) |  |  | m3 |  | 0,512 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,048 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,205 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,533 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 26 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii |  |  | kg |  | 2,420 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,007 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,363 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 27 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii |  |  | m2 |  | 1,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,384 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,384 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,128 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
| 28 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки) |  |  | kg |  | 3 188,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 95,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,400 |  |  |
|  | 27107035182701 |  | Otel pentru gard |  |  | kg |  | 3 347,400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,188 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,188 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 15,940 |  |  |
| 29 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 3,190 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,186 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 16,588 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,148 |  |  |
| 30 | RpCO08G |  | Mineri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2863146310940 |  | Minere inchizator pentru ferestre |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 31 | RpCO08D |  | Clempus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 28112363118031 |  | Clempus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 47-02-040-7 |  | Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м |  |  | 100 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 21,816 |  |  |
| 33 | 47-02-040-2 |  | Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
| 34 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare |  |  | buc |  | 190,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,755 |  |  |
| 35 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,100 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Artar |  |  | buc |  | 94,500 |  |  |
| 36 | TsH24B |  | Plantari arbustilor |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 50,000 |  |  |
|  | 11110001000031 |  | Arbusti |  |  | buc |  | 104,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
| 37 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 31,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 149,420 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 62,000 |  |  |

| Proiectarea retelilor de alimentare cu apa in s.Balasinesti, r-nul Briceni N11/16-C-PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-3-1

Amenajarea teritoriului. Platforma ''C''

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (сгребание грунта в кучи) |  |  | 100 m3 |  | 3,060 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,703 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 3,060 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,967 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 367,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 18,360 |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 3,060 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,918 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,010 |  |  |
| 5 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (перемещение грунта из выемки в насыпь) |  |  | 100 m3 |  | 1,280 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,971 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в резерве) |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,595 |  |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Подвозка) |  |  | t |  | 649,400 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 68,836 |  |  |
| 9 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 4,553 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 6,074 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 4,553 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 80mm |  |  | m3 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,208 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,909 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 50,342 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,875 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,883 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,843 |  |  |
| 11 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 100mm |  |  | m3 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 9,744 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 58,512 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,016 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,384 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 12 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 480,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 67,680 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 7,680 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,792 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,792 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,792 |  |  |
| 13 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 96,800 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton М200 |  |  | m3 |  | 9,900 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton БР 100 x 30 x 15 |  |  | m |  | 221,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acces pietonal - trotuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 50mm |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,590 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,624 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,177 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,071 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
| 15 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 50mm |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 4,201 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2,799 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,806 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
| 16 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 13,160 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip |  |  | t |  | 0,420 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,540 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
| 17 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР 50х20х8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 10х20 см) |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton М200 |  |  | m3 |  | 9,600 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 50х20х8 |  |  | m |  | 201,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces pietonal - trotuare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rigola de scurgere TIP II |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 100mm |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 2,520 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,680 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,630 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,084 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 19 | CA03F |  | Beton simplu turnat in rigola M150 - 100mm |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,490 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,370 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,426 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere TIP II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scara tehnolojica 2 buc. (PG-14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,476 |  |  |
| 21 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,384 |  |  |
| 22 | CA03F |  | Beton simplu M200 |  |  | m3 |  | 3,840 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,536 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 3,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,390 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,304 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
| 23 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m |  |  | kg |  | 37,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,185 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 37,370 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 24 | CO07A |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit |  |  | kg |  | 92,100 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 32,235 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,210 |  |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 96,705 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,460 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,553 |  |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,737 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,921 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 13,815 |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,092 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,592 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,718 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,359 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara tehnolojica 2 buc. (PG-14) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,820 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,256 |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,820 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,974 |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,740 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,723 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,001 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,365 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,731 |  |  |
| 29 | CA03F |  | Beton simplu turnat in fundatii M200 |  |  | m3 |  | 12,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,021 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,872 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 12,672 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,236 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,308 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,045 |  |  |
| 30 | CA03F |  | Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat in fundatii, M150 (ворот и калитки) |  |  | m3 |  | 0,512 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,048 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,205 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,533 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 32 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii |  |  | kg |  | 2,420 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,007 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,363 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii |  |  | m2 |  | 1,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,384 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,384 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,128 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
| 34 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки) |  |  | kg |  | 3 028,600 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 90,858 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 151,430 |  |  |
|  | 27107035182701 |  | Otel pentru gard |  |  | kg |  | 3 180,030 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,029 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,029 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 15,143 |  |  |
| 35 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 3,030 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 11,575 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 15,756 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,091 |  |  |
| 36 | RpCO08G |  | Mineri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2863146310940 |  | Minere inchizator pentru ferestre |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 37 | RpCO08D |  | Clempus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 28112363118031 |  | Clempus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 47-02-040-7 |  | Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м |  |  | 100 buc |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 16,968 |  |  |
| 39 | 47-02-040-2 |  | Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
| 40 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
| 41 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,300 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Artar |  |  | buc |  | 73,500 |  |  |
| 42 | TsH24B |  | Plantari arbustilor |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 25,000 |  |  |
|  | 11110001000031 |  | Arbusti |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
| 43 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 156,650 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 65,000 |  |  |

| Proiectarea retelelor de alimentare cu apa in s.Balasinesti r-nul Briceni №11/16-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele exterioare de alimentare cu apa ( aductiunea Etapa 1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 25,810 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 52,910 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 164,800 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,215 |  |  |
| 4 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 92,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,888 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,194 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,216 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 26,070 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 28,416 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 26,070 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 229,937 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 245,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX - A1.1) |  |  | m |  | 3 233,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 475,251 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm |  |  | m |  | 3 347,125 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 11,872 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 96,990 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 37,179 |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX - A12) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2521216711063 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm |  |  | m |  | 13,039 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
| 10 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 246,000 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 246,000 |  |  |
| 11 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
| 12 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 233,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 226,310 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 484,950 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 161,650 |  |  |
| 13 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 3 246,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 13,309 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 6,492 |  |  |
| 14 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,606 |  |  |
|  | 2663102100026 |  | Beton marca B20 |  |  | m3 |  | 0,562 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
| 15 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Tub de protectie d219x9mm) |  |  | m |  | 24,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 37,485 |  |  |
|  | 252121670102199 |  | Tub de protectie din otel d219x9mm |  |  | m |  | 25,735 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 11,976 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 35,927 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 10,447 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 82,810 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 1,529 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 3,822 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 16,562 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 3,675 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,004 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
| 16 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie din otel d273x9mm L=200mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 27221033102739 |  | Tub de protectie din otel d273x9mm L=200mm |  |  | m |  | 1,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,778 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 17 | IzL11B |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm |  |  | m2 |  | 18,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,208 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,736 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 3,698 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 9,200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,681 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 41,952 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,552 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 3,367 |  |  |
|  | 2862306829940 |  | Perii circulare din sirma d 150 |  |  | buc |  | 0,184 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,662 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,086 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 3,551 |  |  |
| 18 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730280 |  | Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 19 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 287411730250 |  | Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana aerisire combinata d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730253 |  | Vana aerisire combinata d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse d80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 2875274110380 |  | Teu fonta cu flanse d80/80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741103850 |  | Teu fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741105850 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 24 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 2523156712090 |  | Capat flansa PE100 d90mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
| 25 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 2523156712063 |  | Capat flansa PE100 d63mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 28752741190 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741163 |  | Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 28 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 2523156712990 |  | Cot 90* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 29 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156712390 |  | Cot 30* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Supapa de sens d63mm (coala 57) - 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,128 |  |  |
| 31 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,103 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 32 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa sudabila din otel d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752744001295 |  | Flansa sudabila din otel d50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741163 |  | Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156712063 |  | Capat flansa PE100 d63mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d63mm (coala 57) - 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Drumul din pietris (L=400m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  | 100 m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,115 |  |  |
| 36 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip, h=100mm |  |  | m3 |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 39,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,560 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,120 |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=150mm (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,730 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 31,050 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,670 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 11,340 |  |  |
| 38 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=150mm (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,730 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 31,050 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,670 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 11,340 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris (L=400m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcE10B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,05 m3) |  |  | m3 |  | 0,830 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,798 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,776 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,085 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 43,572 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 3,370 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 2,696 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 28,424 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,809 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |  |
| 40 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,15 m3) |  |  | m3 |  | 4,560 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 30,780 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,178 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,555 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,231 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 8,436 |  |  |
| 41 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643310 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 43 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331092 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 44 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2661126433159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 45 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331101 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 46 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264331151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 47 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 48 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 266112643373 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 49 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 82,960 |  |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 82,960 |  |  |
| 50 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 68,320 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 68,320 |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,151 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,972 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,178 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,589 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
| 52 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
| 53 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 54 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,221 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 55 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,557 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,115 |  |  |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 0,138 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
| 56 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 6,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,220 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,447 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Motopompa МП 1600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 502310160 |  | Motopompa МП 1600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |

| Proiectarea retelelor de alimentare cu apa in s.Balasinesti r-nul Briceni №11/16-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa ( sectorul 1 Etapa 1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 55,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 113,098 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 171,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 352,260 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 2,720 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,120 |  |  |
| 4 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 462,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 29,568 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,720 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,979 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,088 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 54,160 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 59,034 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 54,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 477,691 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 510,729 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX - A1) |  |  | m |  | 1 027,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 150,969 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm |  |  | m |  | 1 063,253 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 3,771 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 30,810 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 11,810 |  |  |
| 9 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX - A1) |  |  | m |  | 5 846,850 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 859,487 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm |  |  | m |  | 6 053,244 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 21,470 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 175,406 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 67,239 |  |  |
| 10 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm cu acoperire protectiva exfoliabila din PP si fir continuitate din INOX - A1) |  |  | m |  | 470,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 69,186 |  |  |
|  | 2521216711075 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm |  |  | m |  | 487,264 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 1,728 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 14,119 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 5,412 |  |  |
| 11 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 7 344,500 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 7 344,500 |  |  |
| 12 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 470,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,826 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 47,065 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 14,119 |  |  |
| 13 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6 873,850 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 481,170 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1 031,078 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 343,693 |  |  |
| 14 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 7 344,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 30,112 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 14,689 |  |  |
| 15 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) |  |  | m3 |  | 1,340 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 11,430 |  |  |
|  | 2663102100026 |  | Beton marca B20 |  |  | m3 |  | 1,394 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,804 |  |  |
| 16 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d225mm) |  |  | m |  | 1 084,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 213,666 |  |  |
|  | 252121670106225 |  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d225mm |  |  | m |  | 1 111,878 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 3,944 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 32,538 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 14,642 |  |  |
| 17 | AcA04D |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tub de protectie d273x9mm) |  |  | m |  | 16,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 33,366 |  |  |
|  | 2521216701027339 |  | Tub de protectie din otel d273x9mm |  |  | m |  | 17,269 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,772 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 32,315 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 20,518 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 156,618 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 1,881 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 3,762 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 15,559 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,822 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,013 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |  |
| 18 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie din otel d273x9mm L=200mm) |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 58,900 |  |  |
|  | 27221033102739 |  | Tub de protectie din otel d273x9mm L=200mm |  |  | m |  | 12,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 18,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,184 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 4,340 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 39,804 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,223 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
| 19 | IzL11B |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm |  |  | m2 |  | 24,870 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,679 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,984 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,995 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 4,999 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 12,435 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,920 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 56,704 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 4,551 |  |  |
|  | 2862306829940 |  | Perii circulare din sirma d 150 |  |  | buc |  | 0,249 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,895 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,467 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm |  |  | buc |  | 57,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 31,350 |  |  |
|  | 287411730280 |  | Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm |  |  | buc |  | 59,280 |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 287411730265 |  | Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm |  |  | buc |  | 9,360 |  |  |
| 22 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730250 |  | Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse d80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741104808 |  | Cruce fonta cu flanse d80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu suport hidrant cu flanse d80/80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741104888 |  | Cruce fonta cu suport hidrant cu flanse d80/80/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse d80/80mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,240 |  |  |
|  | 2875274110380 |  | Teu fonta cu flanse d80/80 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 16,160 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse d80/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741103865 |  | Teu fonta cu flanse d80/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu suport hidrant cu flanse d80/80mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,570 |  |  |
|  | 2875274110388 |  | Teu fonta cu suport hidrant cu flanse d80/80 mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 13,130 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752741105850 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* otel cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 28752741102980 |  | Cot 90* otel cu flanse d80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 31 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta otel d88x4mm L=1200mm (4buc) ) |  |  | m |  | 4,800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 25212167010884 |  | Teava din otel d88x4mm |  |  | m |  | 5,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,454 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,655 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,353 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,101 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,101 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,706 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 32 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 1,330 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,213 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,269 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
| 33 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 34,220 |  |  |
|  | 2523156712090 |  | Capat flansa PE100 d90mm |  |  | buc |  | 60,770 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 2523156712075 |  | Capat flansa PE100 d75mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 52,510 |  |  |
|  | 28752741190 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 59,590 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 236,000 |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 37 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 252315670775 |  | Dop electrosudabil d75mm |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 38 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 2523156712990 |  | Cot 90* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 39 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156712690 |  | Cot 60* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 25231567124590 |  | Cot 45* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 41 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 2523156712390 |  | Cot 30* PE100 d90mm |  |  | buc |  | 8,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Supapa de sens d90mm (coala 56) - 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,128 |  |  |
| 43 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,103 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 44 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa sudabila din otel d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752744001298 |  | Flansa sudabila din otel d80mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 45 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741190 |  | Flansa libera din otel zincat d90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 46 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156712090 |  | Capat flansa PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d90mm (coala 56) - 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Drumul din asfalt (L=1000m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 580,000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 80,000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 588,000 |  |  |
| 48 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,719 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 69,750 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 69,750 |  |  |
| 49 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  | 100 m3 |  | 2,790 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,557 |  |  |
| 50 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 135,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 121,500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 148,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,350 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 56,700 |  |  |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=160mm (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,280 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 82,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 15,120 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,240 |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=160mm (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,280 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 82,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 15,120 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,240 |  |  |
| 53 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 126,900 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,700 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,940 |  |  |
| 54 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 84,600 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,700 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 9,900 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 10,260 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=1000m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Drumul din pietris (L=3000m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  | 100 m3 |  | 6,750 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 15,863 |  |  |
| 56 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip, h=100mm |  |  | m3 |  | 270,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 243,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 297,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 56,700 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 113,400 |  |  |
| 57 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=150mm (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 202,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 200,475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 232,875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 85,050 |  |  |
| 58 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, h=150mm (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 202,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 200,475 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 232,875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 85,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris (L=3000m, b=900mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 2,340 |  |  |
| 60 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 171,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 10,944 |  |  |
| 61 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 1,20 m3) |  |  | m3 |  | 36,480 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 246,240 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 105,427 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 4,443 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,370 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,849 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 4,073 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 2,962 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,148 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 67,488 |  |  |
| 63 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,30 m3) |  |  | m3 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 84,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 40,044 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,991 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,225 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,688 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,282 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,093 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,057 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 23,688 |  |  |
| 64 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,05 m3) |  |  | m3 |  | 2,350 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,401 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,873 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,615 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,498 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 101,562 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 18,513 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 6,314 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 67,716 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,214 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,770 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,367 |  |  |
| 65 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 66 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 266112643320 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 67 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2661126433159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 68 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2661126433209 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 69 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 26611264331151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 70 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 26611264332151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
| 71 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 26611264331201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 72 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 73 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 74 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 266112643373 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
| 75 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 647,040 |  |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 647,040 |  |  |
| 76 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 529,480 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 529,480 |  |  |
| 77 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,177 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,580 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,181 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,590 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,647 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,295 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,148 |  |  |
| 78 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 28,560 |  |  |
| 79 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
| 80 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,662 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,755 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 81 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) |  |  | m2 |  | 5,760 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,670 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,346 |  |  |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 0,415 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
| 82 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 14,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,220 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,487 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 11,552 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,361 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 51,680 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 19,190 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 2,610 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 153,520 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 153,520 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,343 |  |  |
| 84 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Nota: doar manopera |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 19,570 |  |  |
| 85 | IA41B |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 2913137343724 |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 86 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d80mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Hidrant DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 40231014 |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 202372080 |  | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Filtru Y de retinere impuritati d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 30572080 |  | Filtru Y de retinere impuritati d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |

| Proectarea retelelor de alimentare cu apa in s.Balasinesti, r-nul Briceni N11/16-B-3-CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1

Lucrari de constructie. Cabina de comanda si control.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,582 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 2,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,673 |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,296 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,584 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,144 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,302 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,605 |
| 4 | CA03F | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,105 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 266310210000015 | Beton M150 | m3 | 0,936 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,091 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,540 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,225 |
| 5 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC | m | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,560 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata | m | 2,142 |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 2,040 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,428 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 2,143 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,041 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,021 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,163 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 2,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,087 |
| 8 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,116 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | -0,032 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,017 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, M150 (bandaj din beton) | m3 | 0,140 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,483 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,056 |
|  | 266310210000015 | Beton M150 | m3 | 0,146 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,084 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,035 |
| 10 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat - Cabina 1,5*1,5*2,0 m | buc | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 26661228006001 | Cabina electrica КПЖ [1,5*1,5*2,0 m] | buc | 1,010 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,550 |
| 11 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,240 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,150 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,630 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,120 |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 2,040 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,428 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 2,143 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,041 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,021 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,163 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 13 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, executat cu mortar M100 driscuit, pe suprafete orizontale , aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 3,240 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,810 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,065 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,039 |
| 14 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 3,240 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,130 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,486 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,000 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,324 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,972 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,003 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 3,240 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,458 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,745 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 7,825 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 2,041 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,648 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,030 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,034 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,006 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,013 |
| 17 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 5,040 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 23,549 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,159 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,323 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
| 18 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,068 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,051 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,021 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, M200 | m3 | 0,360 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,242 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
|  | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,037 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,216 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,090 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,033 |
| 21 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -1,100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,044 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | -0,012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,007 |
| 22 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 12,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,774 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 3,870 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,645 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,026 |

| Proiectarea retelelor de alimentare cu apa in s. Balasinesti r-nul Briceni N11/16-B-REAE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Sonda. Platforma B.

Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica 10/0.4kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-029-3 |  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,01 |  |
|  | 408-0200 |  | Amestec din nisip-pietris |  |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  | 446-2431 |  | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric УСО-3А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,44 |  |
| 2 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) |  |  | m3 |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,32 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,48 |  |
| 3 | TsD19C |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления) |  |  | m3 |  | 12,00 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 44,52 |  |
| 4 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi CB95 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,56 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |
| 5 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,00 |  |
|  | 446-2015 |  | Sustineri pentru stilpi CB-105 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 11,70 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,85 |  |
| 6 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-105 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,80 |  |
|  | 446-2015 |  | Sustineri pentru stilpi CB-105 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,72 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |
| 7 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB-105 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,11 |  |
|  | 446-2015 |  | Sustineri pentru stilpi CB-105 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,01 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,61 |  |
| 8 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,56 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 5,76 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 5,76 |  |
| 9 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 3,36 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 3,36 |  |
| 10 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 446-23001 |  | Placi de ancorare din beton armat П-3и |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,25 |  |
| 11 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70-10 mm2 |  |  | km |  | 0,61 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,9103 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,0021 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 4,6116 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 9,0402 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,7446 |  |
| 12 | 507-970 |  | Conductor AC-70-10 mm2 |  |  | km |  | 1,83 |  |
|  | 502-9589 |  | Conductori АС-70 |  |  | t |  | 0,5051 |  |
| 13 | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,58 |  |
|  | 503-9042 |  | Corpuri de iluminat PКУ-01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 1,60 |  |
| 14 | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 15 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  | m3 |  | 27,70 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,222 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 8,033 |  |
| 16 | TsD19C |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare |  |  | m3 |  | 20,60 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 76,426 |  |
| 17 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  | km |  | 0,006 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,798 |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 18 | 33-04-030-3 |  | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1 |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,09 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,41 |  |
| 19 | 33-04-030-1 |  | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,29 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 0,97 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |
| 20 | 33-04-030-3 |  | Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,09 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-01-025-1 |  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 40 kV А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,90 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,36 |  |
|  | 5009053 |  | Papuci de cablu din aluminiu |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,14 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,16 |  |
| 22 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp TM1 (TM24) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,15 |  |
|  | 15512 |  | Traversa TM1 (TM24) |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,85 |  |
| 23 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp TM-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 1550 |  | Traversa "TM 2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |
| 24 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp TM6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 15514 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |
| 25 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 15500 |  | Traversa "M2-10-SP" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |
| 26 | 08-02-305-1 |  | Оголовок ОГ-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 1505323 |  | Оголовок ОГ-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,36 |  |
| 27 | 08-02-305-1 |  | Оголовок ОГ-5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 1505324 |  | Оголовок ОГ-5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,68 |  |
| 28 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х1 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 1553 |  | Bratara "X1" |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 6,12 |  |
| 29 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х7 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 15534 |  | Bratara "X7" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |
| 30 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 15535 |  | Bratara "X8" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |
| 31 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 155334 |  | Bratara "X16" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,68 |  |
| 32 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 6,82 |  |
|  | 24560 |  | Consola KC2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 33 | 08-02-305-1 |  | Consola У1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 15055 |  | Consola У1- |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |
| 34 | 08-02-305-4 |  | Consola PA-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 150509 |  | Consola PA-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |
| 35 | 08-02-305-4 |  | Consola PA-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 150510 |  | Consola PA-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |
| 36 | 08-02-305-4 |  | Consola (вал привода) PA-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 150511 |  | Consola (вал привода) PA-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |
| 37 | 08-02-305-4 |  | Consola PA-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 150512 |  | Consola PA-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |
| 38 | 08-02-305-4 |  | Consola PA-5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 150513 |  | Consola PA-5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |
| 39 | 154660 |  | Bolt Б5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 154660 |  | Bolt Б5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 40 | 08-02-305-1 |  | Стяжка Г1 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 1505322 |  | Стяжка Г1 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,70 |  |
| 41 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП1" |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,96 |  |
|  | 110-0820 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП1" |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 42 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,592 |  |
|  | 110-082 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | m |  | 2,00 |  |
| 43 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20-В |  |  | buc |  | 54,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,84 |  |
|  | 122 |  | Izolator ШФ20-8 |  |  | buc |  | 54,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,27 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,216 |  |
| 44 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 12300 |  | Izolator ПС-70Е |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,052 |  |
| 45 | 154666 |  | Сopacel К-6 |  |  | buc |  | 54,00 |  |
|  | 154666 |  | Сopacel К-6 |  |  | buc |  | 54,00 |  |
| 46 | 08-02-305-1 |  | Fixarea сonductorului |  |  | buc |  | 49,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,76 |  |
|  | 1533 |  | Fixarea сonductorului |  |  | buc |  | 49,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,049 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 16,66 |  |
| 47 | 08-02-305-1 |  | Clema de filiera "ПА" |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 15563 |  | Clema de filiera "ПА" |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 6,12 |  |
| 48 | 08-02-305-1 |  | Clema de filiera "ПC-2" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 15562 |  | Clema de filiera "ПC -2" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 6,80 |  |
| 49 | 08-02-305-1 |  | Clema "А2А" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 150531 |  | Clema "А2А" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 4,08 |  |
| 50 | 08-02-305-1 |  | Clema НБ-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 1144 |  | Clema НБ-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,04 |  |
| 51 | 08-02-305-1 |  | Clema ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 116 |  | Clema ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |
| 52 | 150542 |  | Lant de izolatoare de intindere |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 150548 |  | Lant de izolatoare de intindere |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 53 | 08-02-305-1 |  | Ушко У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 150536 |  | Ушко У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,38 |  |
| 54 | 08-02-305-1 |  | Звено ПРТ-7 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 150534 |  | Звено ПРТ-7 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,72 |  |
| 55 | 08-02-305-1 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 154 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,72 |  |
| 56 | 1546677 |  | Scoaba CK-7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1546677 |  | Scoaba CK-7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 57 | 1681 |  | Surub M12x40 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1681 |  | Surub M12x40 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
| 58 | 1682 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1682 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
| 59 | 1683 |  | Saiba 12 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1683 |  | Saiba 12 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
| 60 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,86 |  |
|  | 12 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3318 |  |
| 61 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri |  |  | 100 m |  | 1,86 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,548 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0019 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,2256 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,2256 |  |
| 62 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  | 100 m |  | 2,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,512 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 14,3808 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 14,3808 |  |
| 63 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului |  |  | 100 m |  | 10,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 253,00 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0011 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 18,00 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 12,20 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 58,40 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 58,40 |  |
| 64 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,86 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 12,1086 |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Cablu АВВГ-4х25 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 590-20610 |  | Cablu АВВГ-4х25 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Cablu АВВГ-5х25 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 590-20611 |  | Cablu АВВГ-5х25 mm2 |  |  | m |  | 2,00 |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Cablu AВБбШв-5х16 mm2 |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 590-2050 |  | Cablu AВБбШв-5х16 mm2 |  |  | m |  | 90,00 |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Cablu ВБбШв-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 590-20504 |  | Cablu ВБбШв-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-3х1.5 mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 590-2063 |  | Cablu ВВГ-3х1.5 mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |
| 70 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 590-2064 |  | Cablu ВВГ-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-5х6 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 590-2069 |  | Cablu ВВГ-5х6 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-5х16 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 590-2068 |  | Cablu ВВГ-5х16 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 73 | 590-1007 |  | Conductor ВПВ-1х16 |  |  | m |  | 700,00 |  |
|  | 590-10077 |  | Conductor ВПВ-1х16 |  |  | m |  | 700,00 |  |
| 74 | 590-1003 |  | Conductor ВПВ-1х4 |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 590-1003 |  | Conductor ВПВ-1х4 |  |  | m |  | 60,00 |  |
| 75 | 590-1008 |  | Conductor ВПВ-1х1,5 |  |  | m |  | 380,00 |  |
|  | 590-1008 |  | Conductor ВПВ-1х1,5 |  |  | m |  | 380,00 |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Cablu KВБбШв-4х1.0 mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 590-2058 |  | Cablu KВБбШв-4х1.0 mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |
| 77 | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 559,00 |  |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 559,00 |  |
| 78 | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 7,10 |  |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 7,10 |  |
| 79 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, ПКтп5(16-25)-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,96 |  |
|  | 24518 |  | Cap terminal ПКтп5(16-25)-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 80 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD218 |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,80 |  |
|  | 570-4221 |  | Corp CD218 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,12 |  |
| 81 | 507-0104 |  | Lampa 2G11 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 507-0104 |  | Lampa 2G11 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 82 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 2,37 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |
| 83 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
| 84 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete BA47-29/3P/C32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 85 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВР32-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
| 86 | 11-06-001-02 |  | Panou, ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 87 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-3Р-32А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 88 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 89 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 90 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 91 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 92 | 11-06-001-02 |  | Panou, ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 93 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-3Р-32А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 94 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A C |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 95 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 96 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 97 | 11-06-001-02 |  | Tablou de dirijare a sondei 5-20A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 7,86 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |
| 98 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 25A C |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
| 99 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 100 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-1Р-20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 101 | 08-01-080-1 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
| 102 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,79 |  |
|  | 540-402 |  | Intreruptor |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0204 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0022 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0006 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,128 |  |
| 103 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 0,762 |  |
|  | 540-40044 |  | Priza inchisa |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 104 | 245-1010 |  | Cutie KM41005 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 245-1010 |  | Cutie KM41005 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 105 | 24566 |  | Cutie У614А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 24566 |  | Cutie У614А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 106 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 54011 |  | Cutie ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,52 |  |
| 107 | 245661 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 24582 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 108 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,632 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0648 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,032 |  |
| 109 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,60 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,184 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 16,40 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 16,40 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,72 |  |
| 110 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 1,90 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,47 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,1748 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0076 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,71 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,58 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,58 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,56 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,85 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,361 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,384 |  |
| 111 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,91 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0028 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,74 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,74 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,091 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,61 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,175 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,352 |  |
| 112 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 150 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,065 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,41 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,41 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0065 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,115 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0125 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,168 |  |
| 113 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,22 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,70 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,51 |  |
| 114 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,388 |  |
|  | 64655 |  | Furtun metalic, d=50 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0021 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,872 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,872 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0088 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,716 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,1776 |  |
| 115 | 245666 |  | Capse metalice D48-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 24666 |  | Capse metalice D48-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 116 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,94 |  |
|  | 64652 |  | Furtun metalic, d=25 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0103 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,36 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,36 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,58 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,888 |  |
| 117 | 245667 |  | Capse metalice D25-26 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 24667 |  | Capse metalice D25-26 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 118 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,66 |  |
|  | 503-800 |  | Teava din ПВХ D20 |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,38 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,38 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,89 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,388 |  |
| 119 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,33 |  |
|  | 503-801 |  | Teava din ПВХ D25 |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,945 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,694 |  |
| 120 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |
|  | 503-803 |  | Teava din ПВХ D32 |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,60 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,066 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 4,70 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,54 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,392 |  |
| 121 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,60 |  |
|  | 503-809 |  | Teava din ПВХ D40 |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,675 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0825 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 5,875 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,675 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,74 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei |  | Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-40/ 10/0,4кВ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 505-1016 |  | Подстанция КТП-40/10/0,4кВ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 123 | Pretul firmei |  | Transformator TM-40/10/0,4кВ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 505-1018 |  | Transformator TM-40/10/0,4кВ |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 124 | Pretul firmei |  | Decupla РЛНД1-10/400+привод |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 530-201 |  | Decupla РЛНД1-10/400 + привод |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 125 | 1152 |  | Intreruptor-siguranta СUT-OUT |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1152 |  | Intreruptor-siguranta CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 126 | Pretul firmei |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 620-10- |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 127 | 540-401 |  | Intreruptor BP32-31-3P-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-4001 |  | Intreruptor BP32-3P-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 128 | Pretul firmei |  | Automat BA47-29/3P/C32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 620-1003 |  | Automat BA47-29/3P/C32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 129 | Pretul firmei |  | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 503-9969 |  | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 130 | Pretul firmei |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 93230215 |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 131 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-3P-32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 530-20113 |  | Intreruptor BH32-3P-32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 132 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-26164 |  | Automat ВА47-29 3Р С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 133 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-26167 |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 134 | Pretul firmei |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-2628 |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 135 | Pretul firmei |  | Automat АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-2629 |  | Automat АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 136 | Pretul firmei |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 93230215 |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 137 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-3P-32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 530-20113 |  | Intreruptor BH32-3P-32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 138 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-26164 |  | Automat ВА47-29 3Р С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 139 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-26167 |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 140 | Pretul firmei |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-2628 |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 141 | Pretul firmei |  | Tablou de dirijare a sondei 20-40A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 620-1099 |  | Tablou de dirijare a sondei 20-40A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 142 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р С25А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 540-26162 |  | Automat ВА47-29 3Р С25А |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 143 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 540-26167 |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 144 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-1P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 530-2011 |  | Intreruptor BH32-1P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 145 | Pretul firmei |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 620-1092 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |

| Proiectarea retelelor de alimentare cu apa in sat.Balasinesti, r-nul Briceni. N11/16-C-TH,CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Castel de apa V=50 m/3  H=15m (1buc) Platforma C.

Lucrari neexecutate

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret din piata. |  | Castel de apa V=50 m/3 H=15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 123564897501 |  | Водонапорная башня V=50m/3 H=15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Котлован под опору-2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,040 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,332 |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,960 |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,251 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,528 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,221 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 2,693 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,194 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,274 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,703 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 3,400 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,706 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,988 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 35,326 |  |  |
|  |  |  |  | Total Котлован под опору-2шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Обвалование башни-2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни |  |  | 100 m3 |  | 3,220 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,245 |  |  |
| 8 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 547,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 35,008 |  |  |
| 9 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 3,860 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 4,601 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 6,137 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 4,601 |  |  |
| 10 | IzF04F |  | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом) |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 78,200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,640 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,028 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 51,980 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,598 |  |  |
| 11 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир.3м-щебень толщ.10см) |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,645 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 3,015 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,534 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |  |
| 12 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 23,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,840 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 1,357 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,069 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  |  | Total Обвалование башни-2шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. .(V=50m3. H=15m) |  |  | t |  | 5,918 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 538,538 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 29,294 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 31,839 |  |  |
| 14 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,724 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,856 |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15) |  |  | m3 |  | 23,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 95,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,520 |  |  |
|  | 2663102100215 |  | Beton В15 |  |  | m3 |  | 24,761 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,416 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 14,280 |  |  |
| 16 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка) |  |  | m2 |  | 21,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,240 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,680 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,696 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,120 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,544 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,233 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
| 17 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте) |  |  | kg |  | 195,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,976 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 197,152 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,976 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,952 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 58,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали) |  |  | kg |  | 178,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,915 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,785 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,785 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) |  |  | kg |  | 178,500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,893 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,428 |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,178 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,146 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,388 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,694 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,347 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,174 |  |  |
| 20 | AcD23E |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |
|  | 266310210066 |  | Beton marca В15 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 21 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия П3 (1.25m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2666122800641 |  | Element prefabricat Плита перекрытия П3 (1.25m3) |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 252121670112 |  | Teava din otel д80мм |  |  | m |  | 8,484 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,756 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 23 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 252121670113 |  | Teava din otel д20мм |  |  | m |  | 8,484 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,756 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 24 | IzL11A |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,904 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,484 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 0,884 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,163 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 10,032 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,251 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 0,889 |  |  |
| 25 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | 287411730034 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 6,240 |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar д50мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 287411730028 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet antiincendiar. д50мм |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
| 27 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,800 |  |  |
|  | 287527440014 |  | Flansa din otel pentru sudura д80мм |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411720 |  | Piese de legatura. Flansa libera din otel zincat d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 29 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/80 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 287527411020 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/80мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 287527411021 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/50мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 31 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/15 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2875274110221 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/15мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 32 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 252315671351 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE el.sudabil d90mm |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,400 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 6,400 |  |  |
| 33 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel д80mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 28752741150 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot din otel д80мм |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ д90мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156715571 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ д90мм |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 35 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 2523156715588 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 2875274110138 |  | Piese de legatura Reductie concentrica cu flanse din fonta d80/50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 37 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,056 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm |  |  | m |  | 49,694 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Demolarea castelului de apa existente V=25m3 H=12m (3buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  |  | t |  | 10,950 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 82,125 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 21,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,475 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,380 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,570 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,190 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 16,425 |  |  |
| 39 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 24,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 241,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,525 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,483 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,830 |  |  |
| 40 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор |  |  | 100 m3 |  | 29,910 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 77,766 |  |  |
| 41 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 56,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 3,635 |  |  |
| 42 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 29,910 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,366 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 12,562 |  |  |

| Proiectarea retelelor de alimentare cu apa in sat.Balasinesti, r-nul Briceni. N11/16 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-8-1

Sonda arteziene. Camin

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente pentru camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,884 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
| 4 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 18,700 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,550 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,852 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,980 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente pentru camin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camin d2.0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,790 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,740 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,084 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,380 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,468 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,163 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,007 |  |  |
| 11 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332153 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 12 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 13 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315455 |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643321578 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742053 |  | Capacul cu rama din fonta Tip L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 33,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 33,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,264 |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,033 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,213 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 18 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 252121670101 |  | Teava din otel d100mm |  |  | m |  | 0,636 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,057 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 19 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 4,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,356 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,460 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,136 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,108 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 20 | IzF04A K=2 |  | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 13,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,064 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 45,220 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,044 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 30,058 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,564 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,817 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |  |
| 22 | CA03G |  | Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, |  |  | m3 |  | 2,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,848 |  |  |
|  | 266310220357 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 2,206 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,272 |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton C12.5 armat turnat cu mijloace clasice, |  |  | m3 |  | 3,620 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,448 |  |  |
|  | 266310220358 |  | Beton C12.5 |  |  | m3 |  | 3,766 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,367 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,172 |  |  |
| 24 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 12,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,540 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,525 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,810 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,810 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,381 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,635 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,270 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,524 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |