## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: ,,Reparația capitală a clădirii din str.Lenin, nr.88 or. Vulcănești”

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Vulcănești, str.Lenin, nr.88, or.Vulcănești. Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 60 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante - conform Anunțului de participare.

# Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

# FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ,,Reparația capitală a clădirii din str.Lenin, nr.88, or. Vulcănești”

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari |  | U.M. |  | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) |  | m2 |  | 43,7000 |  |
| 1.1.1.1 | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 9,1770 |  |
| 1.1.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 9,1770 |  |
| 1.1.2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil |  | m2 |  | 105,2000 |  |
| 1.1.2.1 | 2320166200729 | Parchetin |  | l |  | 3,1560 |  |
| 1.1.2.2 | 4100126202818 | Apă |  | m3 |  | 3,1560 |  |
| 1.1.2.3 | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 24,1960 |  |
| 1.1.2.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 24,1960 |  |
| 1.1.2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 3,1560 |  |
| 1.1.3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. |  | m2 |  | 91,6000 |  |
| 1.1.3.1 | 4100126202818 | Apă |  | m3 |  | 2,7480 |  |
| 1.1.3.2 | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 10,0760 |  |
| 1.1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 10,0760 |  |
| 1.1.3.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 2,7480 |  |
| 1.1.4 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare. |  | m2 |  | 278,0800 |  |
| 1.1.4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane |  | m3 |  | 13,9040 |  |
| 1.1.4.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 13,9040 |  |
| 1.1.4.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters |  | kg |  | 5,5616 |  |
| 1.1.4.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 111,2320 |  |
| 1.1.4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 4,1712 |  |
| 1.1.5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. |  | m2 |  | 381,7600 |  |
| 1.1.5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane |  | m3 |  | 19,0880 |  |
| 1.1.5.2 | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 45,8112 |  |
| 1.1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 57,2640 |  |
| 1.1.5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 3,8176 |  |
| 1.1.6 | RCsO56C | Demontari: captuseli la tavane suspendate din gips carton |  | m2 |  | 73,4000 |  |
| 1.1.6.1 | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 14,6800 |  |
| 1.1.6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 8,8080 |  |
| 1.1.7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 1.1.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,7600 |  |
| 1.1.8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). |  | buc |  | 20,0000 |  |
| 1.1.8.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,2000 |  |
| 1.1.9 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 1.1.9.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0800 |  |
| 1.1.9.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0500 |  |
| 1.1.9.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare |  | h-om |  | 16,2000 |  |
| 1.1.9.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,1500 |  |
| 1.1.10 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat |  | m3 |  | 2,1000 |  |
| 1.1.10.1 | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 57,9600 |  |
| 1.1.10.2 | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  | h-ut |  | 16,2540 |  |
| 1.1.10.3 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  | 32,5080 |  |
| 1.1.11 | RpCP45D | Demontarea grilelor la ferestre (8buc, pentru montarea ulterioara) |  | kg |  | 400,0000 |  |
| 1.1.11.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3200 |  |
| 1.1.11.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,4000 |  |
| 1.1.11.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 8,0000 |  |
| 1.1.11.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 8,0000 |  |
| 1.1.11.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 1.1.11.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 2,0000 |  |
| 1.1.12 | IB06A aplicat | Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar manopera, pentru montarea ulterioara) |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 1.1.12.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 4,0000 |  |
| 1.1.13 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm. |  | m |  | 3,5000 |  |
| 1.1.13.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,7650 |  |
| 1.1.14 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. |  | t |  | 60,3000 |  |
| 1.1.14.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 125,4240 |
| 1.1.15 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: deseuri de constructie |  | t |  | 60,3000 |
| 1.1.15.1 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 66,9330 |
| 1.1.16 | TsI50A5 |  | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. |  | t |  | 60,3000 |
| 1.1.16.1 | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 6,3918 |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog |  | m2 |  | 13,6000 |
| 1.1.17.1 | 2430226101010 |  | Grund "Betohgpuht" |  | kg |  | 5,6440 |
| 1.1.17.2 | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,6800 |
| 1.1.17.3 | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 1,9040 |
| 1.1.18 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . |  | m2 |  | 13,6000 |
| 1.1.18.1 | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 208,0800 |
| 1.1.18.2 | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 1,2240 |
| 1.1.18.3 | 4100126202818 |  | Apă |  | m3 |  | 0,0544 |
| 1.1.18.4 | 2222222222992 |  | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) |  | % |  | 0,5000 |
| 1.1.18.5 | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 3,1824 |
| 1.1.18.6 | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,5712 |
| 1.1.18.7 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,1360 |
| 1.1.19 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) |  | m2 |  | 13,6000 |
| 1.1.19.1 | 2670112204051 |  | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) |  | m2 |  | 14,2800 |
| 1.1.19.2 | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 14,2800 |
| 1.1.19.3 | 2030122946766 |  | Plinte din PVC |  | m |  | 13,6000 |
| 1.1.19.4 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (cuie) |  | % |  | 1,0000 |
| 1.1.19.5 | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 18,7680 |
| 1.1.19.6 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,3120 |
| 1.1.19.7 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,4080 |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) |  | m3 |  | 7,3400 |
| 1.1.20.1 | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 8,4410 |
| 1.1.20.2 | 4100126202818 |  | Apă |  | m3 |  | 0,7340 |
| 1.1.20.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 7,2666 |
| 1.1.20.4 | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 1,5414 |
| 1.1.20.5 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 3,0828 |
| 1.1.21 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) |  | kg |  | 138,7300 |
| 1.1.21.1 | 2873122004100 |  | Plase sudate VR 100x100 dn4 |  | kg |  | 140,1173 |
| 1.1.21.2 | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,6937 |
| 1.1.21.3 | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 1,3873 |
| 1.1.21.4 | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 41,6190 |
| 1.1.21.5 | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 3,4683 |
| 1.1.21.6 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6937 |
| 1.1.21.7 | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0832 |
| 1.1.22 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (h=10cm) |  | m3 |  | 7,3400 |
| 1.1.22.1 | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 7,4868 |
| 1.1.22.2 | 4100116202818 |  | Apă pentru mortare şi betoane |  | m3 |  | 0,7340 |
| 1.1.22.3 | 2222222222992 |  | Material marunt (dulapi de rasinoase) |  | % |  | 1,0000 |
| 1.1.22.4 | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 28,2590 |
| 1.1.22.5 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,7710 |
| 1.1.22.6 | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 1,8350 |
| 1.1.22.7 | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 2,9360 |
| 1.1.23 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosea, din placi din polistiren extrudat gr.100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. |  | m2 |  | 73,4000 |
| 1.1.23.1 | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm |  | m2 |  | 74,1340 |
| 1.1.23.2 | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 20,5520 |
| 1.1.23.3 | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg |  | 102,7600 |
| 1.1.23.4 | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,0367 |
| 1.1.23.5 | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 68,2620 |
| 1.1.23.6 | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 8,8080 |
| 1.1.23.7 | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0734 |
| 1.1.23.8 | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,7340 |
| 1.1.24 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) |  | kg |  | 138,7300 |
| 1.1.24.1 | 2873122004100 |  | Plase sudate VR 100x100 dn4 |  | kg |  | 140,1173 |
| 1.1.24.2 | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,6937 |
| 1.1.24.3 | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 1,3873 |
| 1.1.24.4 | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 41,6190 |
| 1.1.24.5 | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 3,4683 |
| 1.1.24.6 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6937 |

| 1.1.24.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0832 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 73,4000 |
| 1.1.25.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 954,2000 |
| 1.1.25.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0828 |
| 1.1.25.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7340 |
| 1.1.25.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44,0400 |
| 1.1.25.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3400 |
| 1.1.25.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2020 |
| 1.1.25.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8808 |
| 1.1.26 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 73,4000 |
| 1.1.26.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 631,2400 |
| 1.1.26.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,0552 |
| 1.1.26.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5872 |
| 1.1.26.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,3600 |
| 1.1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8720 |
| 1.1.26.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8808 |
| 1.1.26.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4404 |
| 1.1.27 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 73,4000 |
| 1.1.27.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 77,0700 |
| 1.1.27.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 77,0700 |
| 1.1.27.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 73,4000 |
| 1.1.27.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.1.27.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 101,2920 |
| 1.1.27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,4780 |
| 1.1.27.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2020 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3 |  |  |
| 1.1.28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) | m3 | 1,8200 |
| 1.1.28.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,0930 |
| 1.1.28.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1820 |
| 1.1.28.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8018 |
| 1.1.28.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3822 |
| 1.1.28.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,7644 |
| 1.1.29 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 36,0400 |
| 1.1.29.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 36,4004 |
| 1.1.29.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1802 |
| 1.1.29.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3604 |
| 1.1.29.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,8120 |
| 1.1.29.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9010 |
| 1.1.29.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1802 |
| 1.1.29.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0216 |
| 1.1.30 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (h=10cm) | m3 | 1,8200 |
| 1.1.30.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,8564 |
| 1.1.30.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1820 |
| 1.1.30.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.1.30.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,0070 |
| 1.1.30.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1830 |
| 1.1.30.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4550 |
| 1.1.30.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,7280 |
| 1.1.31 | IzF10B | Strat termoizolator la pardosea, din placi din polistiren extrudat gr.100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. | m2 | 18,2000 |
| 1.1.31.1 | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm | m2 | 18,3820 |
| 1.1.31.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,0960 |
| 1.1.31.3 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 25,4800 |
| 1.1.31.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0091 |
| 1.1.31.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,9260 |
| 1.1.31.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,1840 |
| 1.1.31.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0182 |
| 1.1.31.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1820 |
| 1.1.32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 36,0400 |
| 1.1.32.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 36,4004 |
| 1.1.32.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1802 |
| 1.1.32.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3604 |
| 1.1.32.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,8120 |
| 1.1.32.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9010 |
| 1.1.32.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1802 |
| 1.1.32.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0216 |

| 1.1.33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 18,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.33.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 236,6000 |
| 1.1.33.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7644 |
| 1.1.33.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1820 |
| 1.1.33.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,9200 |
| 1.1.33.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8200 |
| 1.1.33.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5460 |
| 1.1.33.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2184 |
| 1.1.34 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm | m2 | 18,2000 |
| 1.1.34.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 156,5200 |
| 1.1.34.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5096 |
| 1.1.34.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1456 |
| 1.1.34.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,2800 |
| 1.1.34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4560 |
| 1.1.34.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2184 |
| 1.1.34.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1092 |
| 1.1.35 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 18,2000 |
| 1.1.35.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 18,7460 |
| 1.1.35.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 116,4800 |
| 1.1.35.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,4620 |
| 1.1.35.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 364,0000 |
| 1.1.35.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0546 |
| 1.1.35.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.35.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,0200 |
| 1.1.35.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0328 |
| 1.1.35.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3058 |
| 1.1.35.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,1466 |
| 1.1.36 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 17,2000 |
| 1.1.36.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 17,5440 |
| 1.1.36.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,0200 |
| 1.1.36.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 103,2000 |
| 1.1.36.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,7200 |
| 1.1.36.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.1.36.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6,8800 |
| 1.1.36.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7200 |
| 1.1.36.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,1600 |
| 1.1.36.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,8600 |
| 1.1.36.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0172 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 1.1.37 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (goluri de usa) | m3 | 1,5000 |
| 1.1.37.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 592,5000 |
| 1.1.37.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,3510 |
| 1.1.37.3 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |
| 1.1.37.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,6600 |
| 1.1.37.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,4800 |
| 1.1.37.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3350 |
| 1.1.37.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6000 |
| 1.1.38 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (astupare tevi incalzire, canalizare si deasupra usilor) | m2 | 23,5000 |
| 1.1.38.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 24,6750 |
| 1.1.38.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 48,7625 |
| 1.1.38.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 98,7000 |
| 1.1.38.4 | 2812106306002 | Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 98,7000 |
| 1.1.38.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 105,2800 |
| 1.1.38.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 19,5050 |
| 1.1.38.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 42,3000 |
| 1.1.38.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,0563 |
| 1.1.38.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 106,4550 |
| 1.1.38.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 256,0750 |
| 1.1.38.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.38.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 88,5339 |
| 1.1.38.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1457 |
| 1.1.38.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,2360 |
| 1.1.39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 381,8000 |
| 1.1.39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 57,2700 |
| 1.1.39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,0900 |
| 1.1.39.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,4540 |
| 1.1.40 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 381,8000 |

| 1.1.40.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 653,8260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.40.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,3086 |
| 1.1.40.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6726 |
| 1.1.40.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 507,7940 |
| 1.1.40.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 141,2660 |
| 1.1.40.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 3,0544 |
| 1.1.40.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5272 |
| 1.1.41 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 381,8000 |
| 1.1.41.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2291 |
| 1.1.41.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4,5816 |
| 1.1.41.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.41.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 99,2680 |
| 1.1.41.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,9080 |
| 1.1.41.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,5272 |
| 1.1.41.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7636 |
| 1.1.42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 381,8000 |
| 1.1.42.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 57,2700 |
| 1.1.42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,0900 |
| 1.1.42.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,4540 |
| 1.1.43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 381,8000 |
| 1.1.43.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 726,0520 |
| 1.1.43.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,5272 |
| 1.1.43.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 465,7960 |
| 1.1.43.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,1622 |
| 1.1.43.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,1088 |
| 1.1.44 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 381,8000 |
| 1.1.44.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 419,9800 |
| 1.1.44.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 57,2700 |
| 1.1.44.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1145 |
| 1.1.44.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 76,3600 |
| 1.1.45 |  | Coltar din aluminiu | m | 130,4000 |
| 1.1.45.1 | Material | Coltar din aluminiu | m | 130,4000 |
| 1.1.46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 381,8000 |
| 1.1.46.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 402,7608 |
| 1.1.46.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3818 |
| 1.1.46.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 171,8100 |
| 1.1.46.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,1800 |
| 1.1.46.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3818 |
| 1.1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 381,8000 |
| 1.1.47.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 57,2700 |
| 1.1.47.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,0900 |
| 1.1.47.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,4540 |
| 1.1.48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 381,8000 |
| 1.1.48.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 152,7200 |
| 1.1.48.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 22,9080 |
| 1.1.48.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 190,9000 |
| 1.1.48.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 19,0900 |
| 1.1.48.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7636 |
| 1.1.48.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 209,9900 |
| 1.1.49 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 9,3000 |
| 1.1.49.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 9,3000 |
| 1.1.49.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,9000 |
| 1.1.49.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9530 |
| 1.1.49.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6789 |
| 1.1.49.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,6500 |
| 1.1.49.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,7200 |
| 1.1.49.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,7650 |
| 1.1.49.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4650 |
| 1.1.49.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1860 |
| 1.1.50 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (doar montarea, radiator existent) | buc | 8,0000 |
| 1.1.50.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
| 1.1.50.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
| 1.1.50.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
| 1.1.50.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,0000 |
| 1.1.50.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
| 1.1.50.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereti |  |  |

|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 105,2000 |
| 1.1.51.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 420,8000 |
| 1.1.51.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 110,4600 |
| 1.1.51.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,7800 |
| 1.1.51.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 215,6600 |
| 1.1.51.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5780 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 1.1.52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (7 buc) | m2 | 14,7000 |
| 1.1.52.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 14,7000 |
| 1.1.52.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 58,8000 |
| 1.1.52.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,3500 |
| 1.1.52.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,5725 |
| 1.1.52.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,8200 |
| 1.1.52.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,7000 |
| 1.1.52.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,7310 |
| 1.1.52.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1760 |
| 1.1.52.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2940 |
| 1.1.53 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (1 buc) | m2 | 2,1000 |
| 1.1.53.1 | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,1000 |
| 1.1.53.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5880 |
| 1.1.53.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2940 |
| 1.1.53.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,9400 |
| 1.1.53.5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0105 |
| 1.1.53.6 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0500 |
| 1.1.53.7 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,4700 |
| 1.1.53.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0021 |
| 1.1.53.9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,4340 |
| 1.1.53.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8400 |
| 1.1.53.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3990 |
| 1.1.53.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5670 |
| 1.1.53.13 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0420 |
| 1.1.54 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (8 buc) | m2 | 22,9000 |
| 1.1.54.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 22,9000 |
| 1.1.54.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 68,7000 |
| 1.1.54.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,7785 |
| 1.1.54.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,8167 |
| 1.1.54.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,1600 |
| 1.1.54.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,0300 |
| 1.1.54.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,6790 |
| 1.1.54.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1450 |
| 1.1.54.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4580 |
| 1.1.55 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (8 buc) | m | 11,0000 |
| 1.1.55.1 | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 11,0000 |
| 1.1.55.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,0000 |
| 1.1.55.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8800 |
| 1.1.55.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
| 1.1.55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1100 |
| 1.1.56 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (8 buc) | m | 11,0000 |
| 1.1.56.1 | 2743123549027 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre | m | 11,0000 |
| 1.1.56.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,0000 |
| 1.1.56.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9900 |
| 1.1.56.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
| 1.1.56.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1100 |
| 1.1.57 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre (Grile existente, 8 buc) | m2 | 22,9000 |
| 1.1.57.1 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1450 |
| 1.1.57.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8320 |
| 1.1.57.3 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,6030 |
| 1.1.57.4 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 22,9000 |
| 1.1.57.5 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,3500 |
| 1.1.57.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2900 |
| 1.1.57.7 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5725 |
| 1.1.58 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile (8 buc) | m2 | 22,9000 |
| 1.1.58.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 22,9000 |
| 1.1.58.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,6640 |
| 1.1.58.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,8000 |
| 1.1.58.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 22,9000 |

| 1.1.58.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,5800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.58.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,7400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1.2.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 6,0000 |
| 1.2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 74,4000 |
| 1.2.2 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 120,0000 |
| 1.2.2.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 120,0000 |
| 1.2.3 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 320,0000 |
| 1.2.3.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 320,0000 |
| 1.2.4 | Preț de piață | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 160,0000 |
| 1.2.4.1 | Material | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 160,0000 |
| 1.2.5 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm) | 100 m | 1,2000 |
| 1.2.5.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,2000 |
| 1.2.5.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 360,0000 |
| 1.2.5.3 | 110-0333 | Canal PVC 60x40mm | m | 120,0000 |
| 1.2.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 22,0680 |
| 1.2.5.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 8,2560 |
| 1.2.5.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,2560 |
| 1.2.6 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm) | 100 m | 4,8000 |
| 1.2.6.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 4,8000 |
| 1.2.6.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 440,0000 |
| 1.2.6.3 | 110-0333 | Canal PVC 60x40mm | m | 480,0000 |
| 1.2.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 88,2720 |
| 1.2.6.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 33,0240 |
| 1.2.6.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 33,0240 |
| 1.2.7 | 08-03-591-1 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0800 |
| 1.2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
| 1.2.8 | Preț de piață | Intrerupator cu o clape | buc | 8,0000 |
| 1.2.8.1 | Material | Intrerupator cu o clape | buc | 8,0000 |
| 1.2.9 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,4800 |
| 1.2.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 20,7360 |
| 1.2.10 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 24,0000 |
| 1.2.10.1 | Material | Priza dubla | buc | 24,0000 |
| 1.2.11 | Preț de piață | Priza internet | buc | 24,0000 |
| 1.2.11.1 | Material | Priza internet | buc | 24,0000 |
| 1.2.12 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,1600 |
| 1.2.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 27,0400 |
| 1.2.13 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 16,0000 |
| 1.2.13.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 16,0000 |
| 1.2.14 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 8,0000 |
| 1.2.14.1 | 2019251 | Console | kg | 40,0000 |
| 1.2.14.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 4,0000 |
| 1.2.14.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 16,0000 |
| 1.2.14.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 80,0000 |
| 1.2.14.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 120,0000 |
| 1.2.14.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 40,0000 |
| 1.2.14.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 40,0000 |
| 1.2.14.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,4080 |
| 1.2.14.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 7,2000 |
| 1.2.14.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.2.14.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,0000 |
| 1.2.14.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,8000 |
| 1.2.14.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,6400 |
| 1.2.14.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 1,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 9000 BTU | buc | 8,0000 |
| 1.3.1.1 | Material | Conditioner cu puterea de 9000 BTU | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |

Șef adjunct a Direcției administrative ______________  Andrei  ȚABUR

Conducătorul  grupului  de  lucru pentru achiziții _________________  Radu  CHILARU

Tel: 022-20-76-89, 069888779