Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 28 din 07.02.2025

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică.

Numărul: CG-05L/2025;

Tip procedură de achiziție sectorială: Achiziție publică de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie a stațiilor de protecție catodică:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-066-01 | Aparataj de perete: Bloc de comutatie | buc | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 416,00 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 15,60 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 3,90 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 15,60 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 7,80 |
|  | box | Box | buc | 26,00 |
| 2 | 10-03-032-03 | Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup | buc | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 130,00 |
| 3 | 10-03-056-01 | Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0 | buc | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 273,00 |
| 4 | 10-08-019-01 прим | Instalarea suntului electric | buc | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,00 |
|  | Sunt electric | Sunt electric | buc | 26,00 |
| 5 | 10-08-019-01 прим | Instalarea electrodului de referinta | buc | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 6 |  | Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare | buc | 26,00 |
|  | 123654789 | Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare | buc | 26,00 |
| 7 |  | Electrod de referinta | buc | 26,00 |
|  | 1236547891 | Electrod de referinta | buc | 26,00 |

* Valoarea planificată a procedurii de achiziție: 799 678,00 lei fără TVA, cod CPV: 45231000-5.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Total: 26 stații de protecție catodică în raza mun. Chișinău.

* Cerințe față de sistem: necesar pentru transmiterea la server a informației citite de pe blocul de măsurare și dirijare a stației de protecție catodică: 1. Tensiunea de ieșire; 2. Intensitatea; 3. Potențial de protecție; 4. Consum de electricitate; 5. Semnal despre deschiderea / închiderea cutiei; 6. Temperatura din interior; 7. Rețea 220V prezența sau lipsa; 8. Tensiunea acumulatorului; 9. Transmiterea semnalului de dirijare a tensiunii de la 0% la 100%;

Schimbul de informații dintre modul și stație are loc prin interface RS485.

Schimbul de informații dintre modul și server prin GSM pe rețea GPRS protocol TCPIP.

Modulul înzestrat cu acumulator de rezervă pentru lucru de minm 4 ore.

- * Sistemele de telemetrii trebuie să fie compatibile cu toate tipurile de convertizoare care sunt la balanța întreprinderilor (Elcon, Radil, Galațan ș.a.) și să răspundă cerințelor fără excepții la transmiterea datelor pe server.

- Cerințe față de lucrări:

* Termenul de executare a lucrărilor: până la 31 octombrie 2025;

* Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 31 octombrie 2025;

* Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

* Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

* Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

* Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

* Termen de executare a lucrărilor: până la 31 octombrie 2025.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică

Numărul: CG-05L/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea obiectului, cu adresa deplina | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sistem de telemetrie la SPC | buc. | 26 | conform documentației de atribuire |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică

Numărul: CG-05L/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea obiectului, cu adresa deplina | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sistem de telemetrie la SPC | buc. | 26 | conform documentației de atribuire |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.