CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de dispozitive de testare a alcoolemiei în aerul expirat (alcooltest/imprimantă) prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț

în cadrul Proiectului „Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, acronim ISTROS (BSB00927)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică.

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea dispozitivelor de testare a alcoolemiei în aerul expirat (alcooltest/imprimantă).

3. Parametrii tehnici: alcooltest/imprimantă (5 unități).

|  | DISPOZITIV DE TESTARE A ALCOOLEMIEI ÎN AERUL EXPIRAT (alcooltest/imprimantă) |
| --- | --- |
| Cantitate | 5 buc |
| Interval de măsurare | 0 până la 2,5 mg/l – Indicație afișată pe ecran > 2,5 mg/l – Eroare / Interval depășit |
| Eșantionare standard | Eșantionarea începe automat când volumul minim este atins. Este posibilă eșantionarea pasivă sau declanșarea manuală a testării |
| Timp de pornire | Gata de utilizare în maximum 5 secunde |
| Afișarea rezultatelor testului | Maximum 10 secunde |
| Afișaj | Afișaj LCD cu iluminare de fundal sau LED Indicatoare LED pentru susținerea rezultatelor (Roșu / Verde) |
| Semnale acustice | Diverse tonuri de semnal pentru susținerea mesajelor de afișare și avertizare |
| Memorie | Minimum 1000 de rezultate stocate, cu metadate privind data / ora |
| Alimentare cu energie | Baterii reîncărcabile |
| Dispozitiv de respirație | Piese bucale igienice, cu montare culisantă și clic |
| Calibrare | Posibilitate de calibrare a dispozitivului, certificat de calibrare inclus |
| Carcasă exterioară | Plastic / ABS / PC, rezistentă la impact, greutate de până la 300g |
| Interfețe de date | USB către PC; interfață optică pentru controlul imprimantei |
| Rezistență la vibrații și impact | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 |
| Interval de service | Minimum 24 de luni |
| Temperatură de operare | -10 °C până la +40 °C |
| Accesoriu carcasă de sistem | Inclus |
| Imprimantă mobilă | Inclusă |
| Role de hârtie pentru imprimantă | Incluse, minimum 5 |
| Piese bucale | Incluse, minimum 1000 |
| Încărcător | Inclus |
| Cablu USB | Inclus |
| Garanție | Minimum 12 luni |
| Certificat de calibrare | Minimum 182 de zile |
| Certificat metrologic | Minimum 12 luni |

4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.

5. Informație financiară: surse externe.

6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile maxim;

7. Modul de prezentare a ofertei:

- Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul se indică în lei MD;

- Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;

- Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;

8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice;

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă.

9. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.

10. Înștiințarea privind câștigătorul se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.

Notă: Suma totală estimativă a procedurii constituie  280 000 lei MD, fără TVA.