CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea lucrărilor de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Diverse |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | м | 4 110,000 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | м | 4 110,000 |
|  |  | 1.2. Denontarea utilajului electric |  |  |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 4,000 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc | 53,000 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize ) | buc | 150,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 153,000 |
|  |  | 1.3. Terasament |  |  |
| 7 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri la fundatii, canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,420 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu /astupat transeia / | m3 | 2,420 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,420 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri de distributie |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda si puncte(dulapuri) de distributie , inaltime , pina la 1700mm-Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie(dulap)montat pe perete,inaltime si latime,mm pina la 600x600 (ЩРв ) | buc | 11,000 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32, BA 47-29, ABДT-32, PH-47, БАП200-1,0,) | buc | 159,000 |
| 12 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |
| 13 | Pretul furnizorului | Sina PE ШНИ | buc | 39,000 |
| 14 | Pretul furnizorului | Sina N ШНИ | buc | 39,000 |
|  |  | 2.2. Кабельные лотки |  |  |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(exclusiv materialele) | 100 m | 0,760 |
| 16 | Pretul furnizorului | Лоток перфорированный серии ЛП 100х50х2500 (1,0мм) | м | 76,000 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. /Cablu canal cu clasa de ardere ng ,,Elecor,, 25x16 / | 100 m | 6,000 |
| 18 | Pretul furnizorului | Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100 | buc | 34,000 |
| 19 | Pretul furnizorului | Профиль монтажный ПП-Пн | м | 12,000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100х50 | buc | 10,000 |
| 21 | Pretul furnizorului | Угол плоский плавный (R100) 100х50 УПТРпгц 100х50 | buc | 4,000 |
| 22 | Pretul furnizorului | Анкерный болт клиновой М8х95 АБК895 | buc | 34,000 |
| 23 | Pretul furnizorului | Анкерный разрезной М8х30 (латунь) АЗМ830л | buc | 78,000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Винт с полуцилиндрической головrой DIN 7985 M6x12 BM6x12 | buc | 54,000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M6 ГМ6СБ | buc | 54,000 |
| 26 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн | buc | 154,000 |
| 27 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8х28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н | buc | 78,000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Шпилька резьбовая DIN 975 M8х2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н | buc | 154,000 |
|  |  | 2.3. Cabluri conductoare |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 42,300 |
| 30 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,500 |
| 31 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBГ нг LS | м | 1 520,000 |
| 32 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBГ нг LS | м | 2 230,000 |
| 33 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ нг LS | м | 40,000 |
| 34 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4mm2 BBГ нг LS | м | 100,000 |
| 35 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6mm2 BBГ нг LS | м | 20,000 |
| 36 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10mm2 BBГ нг LS | м | 150,000 |
| 37 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25mm2 BBГ нг LS | м | 50,000 |
| 38 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBГ нг LS | м | 70,000 |
| 39 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ нг LS | м | 100,000 |
|  |  | 2.4. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm( Exclusiv materialele ) | 100 m | 2,200 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( Exclusiv materialele ) | 100 m | 38,900 |
| 42 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile | м | 50,000 |
| 43 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile | м | 150,000 |
| 44 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile | м | 20,000 |
| 45 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile | м | 140,000 |
| 46 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile | м | 2 230,000 |
| 47 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile | м | 1 520,000 |
|  |  | 2.5. Plafoniere |  |  |
| 48 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat,, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( Exclusiv materialele ) | 100 buc | 1,620 |
| 49 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 sau 1( Exclusiv materialele ) | 100 buc | 0,430 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat | buc | 20,000 |
| 51 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata | buc | 15,000 |
| 52 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДBО 404045 Complet echipata | buc | 138,000 |
| 53 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДBО 40404 Complet echipata | buc | 24,000 |
| 54 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДCП 1305 Complet echipata | buc | 8,000 |
| 55 | Pretul furnizorului | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata | buc | 20,000 |
| 56 | Pretul furnizorului | Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata | buc | 5,000 |
| 57 | Pretul furnizorului | Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata | buc | 13,000 |
| 58 | Pretul furnizorului | Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 СГЖ01 Complet echipata | buc | 2,000 |
| 59 | Pretul furnizorului | Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata | buc | 10,000 |
|  |  | 2.6. Intrerupatoare ,prize,cutie (doza) |  |  |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata | 100 buc | 0,620 |
| 61 | 08-03-591-5 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator bipolar,montare incorporata | 100 buc | 0,140 |
| 62 | 08-03-591-1 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata | 100 buc | 0,030 |
| 63 | 08-03-591-4 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator binopolar,montare incorporata | 100 buc | 0,030 |
| 64 | 08-03-591-9 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare incorporata | 100 buc | 1,920 |
| 65 | 08-03-591-8 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare aparenta | 100 buc | 0,100 |
| 66 | 08-03-591-6 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Comutataor,Buton de incendiu | 100 buc | 0,040 |
| 67 | Pretul furnizorului | Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1 | buc | 62,000 |
| 68 | Pretul furnizorului | Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2 | buc | 14,000 |
| 69 | Pretul furnizorului | Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc | 3,000 |
| 70 | Pretul furnizorului | Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc | 3,000 |
| 71 | Pretul furnizorului | Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3 | buc | 192,000 |
| 72 | Pretul furnizorului | Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V | buc | 10,000 |
| 73 | Pretul furnizorului | Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor | buc | 270,000 |
| 74 | Pretul furnizorului | Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala | buc | 100,000 |
| 75 | Pretul furnizorului | Comutataor cu came 25A ПКП 25-13 | buc | 2,000 |
| 76 | Pretul furnizorului | Buton de incendiu | buc | 2,000 |
|  |  | 2.7. Priza de pamant |  |  |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,000 |
| 78 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Teava metalica d50mm-3ml si teava metalica d=32mm -3ml | kg | 20,000 |
| 80 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 81 | Pretul furnizorului | Captator de paratresnet d16 | м | 3,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de distributie PD General 1 (Existent) |  |  |
| 82 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33 | buc | 6,000 |
| 83 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33 | buc | 3,000 |
| 84 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33 | buc | 3,000 |
| 85 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33 | buc | 3,000 |
|  |  | 3.2. Panou de distributie PDP 1 |  |  |
| 86 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc | 1,000 |
| 87 | Pretul furnizorului | Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | buc | 1,000 |
| 88 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 89 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 12,000 |
| 90 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 2,000 |
| 91 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 4,000 |
|  |  | 3.3. Panou de distributie PD iluminat 1 |  |  |
| 92 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc | 1,000 |
| 93 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,000 |
| 94 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 6,000 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie PD Ventilare 1 |  |  |
| 95 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc | 1,000 |
| 96 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
| 97 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,000 |
| 98 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 10,000 |
|  |  | 3.5. Panou de distributie PD General 2 |  |  |
| 99 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,000 |
| 100 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 101 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
| 102 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
| 103 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.6. Panou de distributie PD Putere 2 |  |  |
| 104 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc | 1,000 |
| 105 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 106 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 7,000 |
| 107 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 6,000 |
| 108 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.7. Panou de distributie PD Iluminare 2 |  |  |
| 109 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc | 1,000 |
| 110 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,000 |
| 111 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 4,000 |
|  |  | 3.8. Panou de distributie PD Ventilare 2 |  |  |
| 112 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,000 |
| 113 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
| 114 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,000 |
| 115 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 8,000 |
| 116 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.9. Panou de distributie PD Putere 3 |  |  |
| 117 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module ЩРв-72 complet | buc | 1,000 |
| 118 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-80A,3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 119 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 13,000 |
| 120 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 5,000 |
| 121 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.10. Panou de distributie PD Iluminat 3 |  |  |
| 122 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,000 |
| 123 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,000 |
| 124 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 9,000 |
|  |  | 3.11. Panou de distributie PD Ventilare 3 |  |  |
| 125 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc | 1,000 |
| 126 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,000 |
| 127 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,000 |
| 128 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 19,000 |
|  |  | 3.12. Panou de distributie PD Cazangerie |  |  |
| 129 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module ЩРв-54 complet | buc | 1,000 |
| 130 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,000 |
| 131 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 2,000 |
| 132 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 9,000 |
| 133 | Pretul furnizorului | Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20 | buc | 4,000 |
| 134 | Pretul furnizorului | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200W БАП200-1,0 | buc | 1,000 |