Anexa B

Lista de consumabile ce urmează a fi oferite de agent economic pentru validare:

| Nr | Descriere | Cant |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADN genomic, 3501 Genomic DNA, sau echivalent | 1 |
| 2 | ADN genomic, 3503 Genomic DNA, sau echivalent | 1 |
| 3 | AND genomic, 3504 Genomic DNA, , sau echivalent | 1 |
| 4 | Standard NIST Standard Reference Material™ 2372a Quantification Standard, sau echivalent | 1 |
| 5 | Standard NIST Standard Reference Material™ 2391d DNA Profiling Standard B, sau echivalent | 1 |
| 6 | Standard NIST Standard Reference Material™ 2391d DNA Profiling Standard, sau echivalent | 1 |
| 7 | Set pentru extracția automată a ADN-ului din oase, dinti, guma de mestecat, filtru de tigari Cel putin 50 extracții. Setul trebuie să fie compatibilă cu sistemul automat de extracție ADN propus. Trusa trebuie să include toate componentele necesare extracției. Timpul de lizare a probei din os conform protocolului să nu fie mai mare de 120 de minute. Buffer pentri lizare oase nu mai putin de 12 ml | 2 |
| 8 | Set pentru extracția automată a ADN-ului din urme de origine biologică. Cel putin 50 extracții. Setul trebuie să fie compatibil cu sistemul automat de extracție AND propus. Trusa trebuie să include toate componentele necesare extracției. Timpul de lizare a probei conform protocolului să nu fie mai mare de 40 de minute. | 2 |
| 9 | Set de cuantificare ADN Setul trebuie să fie compatibilă cu echipamentul de qPCR propus. Kitul de reactivi este destinat pentru determinarea cantitativă a ADN-ului nuclear uman comun și masculin într-o probă (lungimea țintă nu mai mult de 80 bp), gradul său de degradare (lungimea țintă lungă nu mai mult de 300 bp) și prezența inhibitorilor PCR. Rezultatele obținute trebuie analizate și interpretate pe același software, care este folosit pentru derularea experimentului. Interpretarea rezultatelor obținute include - evaluarea calității curbei de calibrare, a calității controlului negativ, determinarea prezenței inhibitorilor în probele de ADN, probe cu concentrație scăzută, cu concentrație mare, amestecuri cu o componentă feminină dominantă. , indicele de degradare și calculul schemei de normalizare a probei de ADN. Trusa trebuie să includă: un amestec de reacție pentru PCR, un amestec de primeri și sonde, un standard ADN, o soluție tampon/bufer pentru diluarea standardului. Kitul permite efectuarea a cel puțin 400 de reacții într-un volum de cel puțin 20 µl. | 1 |
| 10 | Set STR Setul trebuie să fie compatibilă cu echipamentul de analiză genetică propus. Set de reactivi pentru studiul atât a probelor de ADN extras, cât și amplificarea directă cu probe de referință (probe de material biologic pe purtători de celuloză și sonde tampon). Setul de reactivi permite detectarea caracteristicile alelor pentru cel puțin 21 de locusuri STR autozomali: D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH026, DS631, DS631, TH021, DS631, DS631, DS631 D12S391, D2S1338. De asemenea, setul de reactivi trebuie să permită analiza a cel puțin doi markeri sexuali, dintre care unul este Amelogenina, iar ceilalți este localizați pe brațul lung al cromozomului Y. Setul de reactivi trebuie să permită analiza a cel puțin 10 markeri STR autozomali scurti (ampliconi mai mici de 220 bp lungime), ceea ce crește capacitatea de discriminare atunci când se lucrează cu obiecte degradate. Trusa trebui să conțină un sistem de control al calității pentru probe pentru a distinge obiectele degradate de obiectele care conțin inhibitori PCR. Trusa trebuie să permită adăugarea a cel puțin 15 µl de soluție de ADN în reacție. Conținutul trusei: amestec de reacție PCR care conține ADN polimerază, un amestec de primeri marcați fluorescent (cel puțin 5 coloranți diferiți), ADN de control, reactiv de identificare alelic (ladder alelic). Kitul permite efectuarea a cel puțin 200 de reacții într-un volum de cel puțin 25 µl. | 4 |
| 11 | Set Y-STR Setul trebuie să fie compatibilă cu echipamentul de analiză genetică propus. Kitul de reactivi destinat analizei a cel puțin 27 de loci STR localizați pe cromozomul Y: DYS576, DYS389I, DYS635, DYS389II, DYS627, DYS460, DYS458, DYS19, YGATAH4, DYS43963, DYS43963, DYS44963 , DYS437, DYS385, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYF387S1, DYS533 (inclusiv două locusuri STR în două copii, DYF387S1 și DYS385). Trusa este destinată atât studiului de probe de ADN extras, cât și probelor de referință prin amplificare directă (probe de material biologic pe purtători de celuloză și sonde tampon). Conținutul trusei: amestec de reacție PCR care conține ADN polimerază, un amestec de primeri marcați fluorescent (cel puțin 5 coloranți diferiți), ADN de control, reactiv de identificare alelic (ladder alelic). Kitul permite efectuarea a cel puțin 100 de reacții într-un volum de cel puțin 25 µl. | 2 |
| 12 | Solutie tampon(buffer) pentru pretratament probe de epiteliu buccal colectat pe sonde Volum minim 80 ml | 1 |
| 13 | Aplicator de pelicula pentru placi PCR | 1 |
| 14 | Placi PCR, optice, 96x0,2ml, set de cel putin 10 placi | 5 |
| 15 | Pelicula transparenta adeziva, set cel putin 25 pelicole | 1 |
| 16 | Set de tuburi PCR, autoclavate, 0,2 ml, cu capac atasat, 1000 bucati | 1 |
| 17 | Eprubete de tip Eppendorf, 1,5ml, de tip Non-stick, RNAse-free, set 250 bucati | 3 |
| 18 | TE buffer , volum ≥ 100 ml | 2 |
| 19 | Cartus(capilare, buffer anod, polimer) pentru analizor genetic cu 4 canale Pentru cel putin 250 injectari, fiecare pentru 4 cailare | 1 |
| 20 | Protectie pentru capilare | 1 |
| 21 | Container cu buffer pentru catod pentru analizor genetic cu 4 canale | 1 |
| 22 | Septa pentru container cu buffer pentru catod | 1 |
| 23 | Capace optice pentru tuburi de tip Eppendorf, in strip de minim 8 capace, set pentru cel putin 300 stripuri | 1 |
| 24 | Septa pentru analizor genetic cu 4 capilare, cu 96 godeuri | 1 |
| 25 | Septa pentru analizor genetic cu 4 capilare, strip de 8 | 1 |
| 26 | Standard de calibarere a analizorului genetic pentru urmatorii coloranti(dye)6-FAM, LIZ, NED, SID, TAZ, VIC | 2 |
| 27 | Standard de marimi Standard de dimensiune pentru analiza fragmentor utilizat compatibil cu analizorul genetic propus. Amestecul trebui să conțină cel puțin 36 de fragmente de ADN oligonucleotide sintetizate artificial (20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 240, 250, 250, 200, 200, 200, 200, 200, 250 , 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 și 600 pb) marcat cu colorant fluorescent LIZ (sau colorant fluorescent echivalent). Oferă posibilitatea de a normaliza intensitatea semnalului. Pentru cel puțin 800 de reacții. | 2 |
| 28 | Formamida pentru PCR, cel putin 25 ml | 2 |
| 29 | Set capilare(8) pentru analizor genetic cu 8 canale | 1 |
| 31 | Anode Buffer Container (ABC) pentru analizor genetic cu 8 canale, 4 containere in set | 1 |
| 32 | Cathode Buffer Container (CBC) pentru analizor genetic cu 8 canale, 4 containere in set | 1 |
| 33 | Reagent de spalare/conditionare, pentru analizor genetic cu 8 canale, 4 containere in set | 1 |
| 34 | Septa pentru Cathode Buffer Container , set 10 bucati | 1 |
| 35 | Polimer pentru analiza de frangemnte, pentru analizor genetic cu 8 canale, pentru 384 probe, sau mai mult | 2 |
| 36 | Septa pentru placi de 96 godeuri( 96-Well), set de 20 bucati | 1 |
| 37 | Alte accesorii si reagenti necesari pentru efectuarea serviciilor de validare in volumul indicat in cerintele tehnice | 1 |