Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

1 . Descriere generală

Se precizează adresa lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. - Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:

Conform normelor naționale de construcție, cerințelor caietului de sarcini și proiectului de execuție în termen de cel mult 60 zile calendaristice din data semnării contractului.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare în prezența dirigintelui de şantier / responsabilului tehnic atestat.

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de calitate (în care obligatoriu să fie menționate valorile numerice ale parametrilor tehnici reglementați de standardele naționale în domeniu) emise de producător și confirmate de laboratoare acreditate în domeniu și care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

Utilizarea materialelor de calitate, indicate în proiect cu prezentarea certificatelor de calitate și a mostrelor înainte aplicării/montării acestora.

Materialele de construcție și volumul acestora, înainte de a fi procurate și aduse la șantier, urmează sa fie aprobate de către Beneficiar.

Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului !!!

4 . Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Executorul lucrărilor este responsabil de protecția și păstrarea materialelor până la finalizarea și predarea integrală a lucrărilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție.

Toate materialele se vor însoți cu certificate de calitate/proveniență de la furnizor. Executorul, pe contul lui, pîna la recepția la terminarea lucrărilor va executa încercări de laborator a materialului compactat.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau a defectelor, vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor şi semnate de către responsabilul tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie Conform proiectului de execuție, ținându-se cont de ridicarea topografică existentă. Pavajul va fi amenajat într-o ușoară pantă longitudinală și transversală pentru direcționarea apelor pluviale de pe suprafața teritoriului amenajat cu pavaj și evitarea acumulării acesteia. Executorul va trasa punctele, va respecte cotele și va amenaja pavajul conform cotelor de înălțime cu unghiul de înclinație prevăzut în proiectul de execuție, utilizând mijloacele tehnice specifice pentru lucrări topogeodezice proprii sau utilizând serviciilor specialiștilor în domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!!

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive- conform normativelor în domeniu și recomandărilor producătorilor materialelor utilizate.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării – conform proceselor tehnologice de executare a lucrărilor.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executorul lucrărilor trebuie să dispună de echipamente pentru executarea tuturor lucrărilor inclusiv instrumente topogeodezice, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: - cel mai mic preț și corespundere cu cerințele caietului de sarcini și anunțului de participare.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necesită a fi întocmită conform normativelor în vigoare reglementate de CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Cerinţe privind semnarea contractului

- Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care i-a fost remis spre semnare;

- Lucrările vor începe în decurs de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor prestate este de 5 ani din momentul recepției lucrărilor;

Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanție de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanția de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform art.65 alin.4 al Legii 131 din 03.07.2015 prevede expres că prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE şi, în cazul dat a garanției pentru ofertă. Toate documentele menționate vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

La punctul dat, Autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA  RSAP și nu sunt publice pentru toți. – lista tuturor documentelor menționate în anunțul de participare /caietul de sarcini.

# 20.Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante - lista tuturor documentelor menționate în anunțul de participare/caietul de sarcini.

In cazul că apar suspiciuni (preț, calitate etc) referitor la un produs, grupul de lucru îsi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicele materialului indicat. La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificația tehnica si certificatele ISO/de conformitate. Daca prețul este anormal de scăzut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale de la furnizorii/producătorii materialelor planificate a fi utilizate la executarea lucrărilor.

21. Garanția lucrărilor

Operatorul economic va prezenta scrisoarea de garanție a lucrărilor din care să rezulte;

- termenul de garanție a lucrărilor de exploatare min 5 ani.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "22 "iunie 2025

| Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Acoperiri existente |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic grosime 5 cm | m3 | 50,000 |
| 2 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat, inclusiv bordurile existente | m3 | 24,000 |
| 3 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.04) | 100 m3 | 0,40 |
| 4 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 0,0 |
| 5 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,900 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 150,000 |
|  |  | Total Acoperiri existente, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 4,800 |
| 8 | TsC22B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,800 |
| 9 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,800 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 720,000 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 7,200 |
|  |  | Total Sistematizarea pe verticala, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Fantina de drenaj |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament la camine |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,050 |
| 15 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,750 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
| 17 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,010 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,010 |
|  |  | Total Lucrari de terasament la camine, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3.2. Executarea caminelor |  |  |
| 19 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93 (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 2,000 |
| 20 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,670 |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
| 22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 23 | AcE13A1 | Capac canalizare plastic DN600, 2T (perforat) | buc | 1,000 |
|  |  | Total Executarea caminelor, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total Fantina de drenaj, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Lacat de argila |  |  |
| 24 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,500 |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 260,000 |
| 26 | pret furnizor | Argila pentru umplutura. (Notă: Argila pentru umplutură este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 150,000 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,500 |
| 28 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,500 |
| 29 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Notă: Apa este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 24,000 |
|  |  | Total Lacat de argila, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Executarea pavajului |  |  |
|  |  | 5.1. Nivelarea |  |  |
| 30 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 10 |
|  |  | Total Nivelarea, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5.3. Pavaj din pavele din beton 80 mm 1000 m2 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h-25cm, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire. (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 250 |
| 32 | DE10C | Borduri pentru drumuri 100x30(h)x15 cm (echivalent B2), cu marginile superioare rotungite, prefabricate din beton, vibropresat, fără defecte, fisurări și exfolieri, produse conform SM SR EN 1340:2010+AC:2010, fixate pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm. | m | 250 |
| 33 | DE18B | Pavaje 20x10x8(h) cm, executate din placi de trotuare (pentru circulația vehiculelor) din beton prefabricat, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm t=80 mm. Notă obligatorie: Executorul va trasa punctele, va respecte cotele și va amenaja pavajul conform cotelor de înălțime cu unghiul de înclinație prevăzut în proiectul de execuție, utilizând mijloacele tehnice specifice pentru lucrări topogeodezice proprii sau utilizând serviciilor specialiștilor în domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!! (Notă: Nisipul este oferit de beneficiar și nu trebuie inclus în prețul lucrării !!!) | m2 | 1000 |
|  |  | Total Pavaj din pavele din beton 80 mm 1000 m2, Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total Executarea pavajului, Inclusiv salariu |  |  |

|  | Investitor |
| --- | --- |

| Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi |  |
| --- | --- |

Lista lucrări, cheltuieli şi resurse (F5)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect (în UM) / Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Acoperiri existente |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic grosime 5 cm | m3 | 50,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 2 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat, inclusiv bordurile existente | m3 | 24,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3100 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0880 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0880 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0070 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 |
| 3 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.04) | 100 m3 | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 4 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | M | 0,0 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
| 5 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,900 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 150,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 8 | TsC22B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
| 9 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 720,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
|  |  | 3. Fantina de drenaj |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament la camine |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 15 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,750 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 17 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,010 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 3.2. Executarea caminelor |  |  |
| 19 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93 (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 2,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |
|  | 142110220603647 | Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93 (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 1,0250 |
| 20 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,670 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3) | buc | 1,000 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 23 | AcE13A1 | Capac canalizare plastic DN600, 2T (perforat) | buc | 1,000 |
|  | 2875274200001p | Capac canalizare plastic DN600, 2T (perforat) | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Lacat de argila |  |  |
| 24 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 260,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 26 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura (Notă: Argila pentru umplutură este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 150,000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1500 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 28 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 |
| 29 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Notă: Apa este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 24,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. (Notă: Apa este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 5. Executarea pavajului |  |  |
|  |  | 5.1. Nivelarea |  |  |
| 30 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |
|  |  | 5.3. Pavaj din pavele din beton 80 mm 1000 m2 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h-25cm, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire. (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 250,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | к | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta, h-25cm (Notă: piatra spartă este oferită de beneficiar și nu trebuie inclusă în prețul lucrării !!!) | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,218 |
| 32 | DE10C | Borduri pentru drumuri 100x30(h)x15 cm (echivalent B2), cu marginile superioare rotungite, prefabricate din beton, vibropresat, fără defecte, fisurări și exfolieri, produse conform SM SR EN 1340:2010+AC:2010, fixate pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm. | m | 250,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 (pt informație – nu se include în preț !!!) | m3 | 0,0550 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800291 | Borduri pentru drumuri 100x30(h)x15 cm (echivalent B2), cu marginile superioare rotungite, prefabricate din beton, vibropresat, fără defecte, fisurări și exfolieri, produse conform SM SR EN 1340:2010+AC:2010, fixate pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm. | m | 1,0050 |
| 33 | DE18B | Pavaje 20x10x8(h) cm, executate din placi de trotuare (pentru circulația vehiculelor) din beton prefabricat, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm t=80 mm. Notă obligatorie: Executorul va trasa punctele, va respecta cotele și va amenaja pavajul conform cotelor de înălțime cu unghiul de înclinație prevăzut în proiectul de execuție, utilizând mijloacele tehnice specifice pentru lucrări topogeodezice proprii sau utilizând serviciilor specialiștilor în domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!! (Notă: Nisipul este oferit de beneficiar și nu trebuie inclus în prețul lucrării !!!) | m2 | 1000,0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 266111280065510 | Pavaje 20x10x8(h) cm, executate din placi de trotuare (pentru circulația vehiculelor) din beton prefabricat, vibropresat, fără defecte, fără fisurări și fără exfolieri, produse conform SM SR EN 1338:2010+AC:2010, cu nivelul minim de performanță a prametrilor tehnici după cum urmează: rezistența la întindere prin despicare - ≥3,6 MPa; rezistență la îngheț, pierderea de masă după încercare, kg/m2 - ≤ 1,0; absorbția de apă - ≤6%; sarcina de incărcare pe unitatea de lungime - ≥ 350 N/mm. Obligatoriu !!! Se vor prezenta 3 mostre, împreună cu certificatul de conformitate și declarația-tip de performanță (în care se vor regăsi valorile numerice a tuturor parametrilor tehnici sus-menționați) a produsului ofertat și ulterior utilizat la executarea lucrărilor. Notă obligatorie: Executorul va trasa punctele, va respecta cotele și va amenaja pavajul conform cotelor de înălțime cu unghiul de înclinație prevăzut în proiectul de execuție, utilizând mijloacele tehnice specifice pentru lucrări topogeodezice proprii sau utilizând serviciilor specialiștilor în domeniu, acoperind pe cont propriu toate costurile aferente acestor procese!!! (Notă: Nisipul este oferit de beneficiar și nu trebuie inclus în prețul lucrării !!!) | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) (Notă: Nisipul este oferit de beneficiar și nu trebuie inclus în prețul lucrării !!!) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) (Notă: Nisipul este oferit de beneficiar și nu trebuie inclus în prețul lucrării !!!) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |

|  | Investitor |
| --- | --- |