| Lucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale ”Împreună” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești (cu statut de serviciu), situat în s.Ciolacu Nou, rl.Fălești, nr.cadastral 4323133.009.01 (denumirea obiectivului) | Formular Nr.1A WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitati de lucrări № 02-26 cor.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti si timplarie interioara |  |  |  |
| 1 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan 10cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 1,75 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,24 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,10 |
|  | 1411122201275f10 |  | Blocuri de calcar (fortan) 100 x 190 x 390 mm |  | m3 | 1,57 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 5,25 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 37,96 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 34,58 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,37 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,27 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCL22A |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase |  | m | 13,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,28 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si indepartarea materialelor rezultate |  | m2 | 24,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,84 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,72 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CH09A |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn geluit gr.50 mm Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,05 |  | m | 13,00 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 3,25 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 42,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,90 |
|  | 2010102904440 |  | Dulapi de foioase |  | m3 | 0,82 |
|  | 2710602000171 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm |  | kg | 6,83 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CH09B |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,05 |  | m | 13,00 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 15,60 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 74,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,90 |
|  | 2010102904440 |  | Dulapi de foioase |  | m3 | 1,23 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 0,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri incolore aplicate pe timplarie din lemn, executate in 2 straturi la scari si balustrade |  | m2 | 13,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,10 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior incolor |  | kg | 2,60 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,91 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CK27B |  | Glasvanduri din profile PVC cu 5 camere (h=2.2 m) din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 26,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 19,76 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,04 |
|  | 2030112951150-1 |  | Glasvanduri din profiluri PVC cu 5 camere (h=2.2 m) |  | m2 | 26,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 104,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,16 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,46 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,40 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 15,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere) din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.0 x 0.9 m - 2 buc,+ 2.1 x 0.9 m, 2 buc.) |  | m2 | 7,38 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,59 |
|  | 2030112939150-1 |  | Usi din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 7,38 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 29,52 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,69 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,29 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,43 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,38 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din tevi profil 60 x 60 x 3 mm, 7 ml pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 35,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,65 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,35 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,35 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,35 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice tevi profil 60 x 60 x 3 mm inglobate in beton |  | kg | 35,00 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,18 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,28 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,53 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CN21A |  | Vopsitorii la confectii metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 2,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,24 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,24 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,20 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,03 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,20 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,10 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si timplarie interioara |  |  |
|  |  |  | 1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |  |
| 11 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri din mase plastice la pereti |  | m2 | 55,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 25,85 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 25,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | RpCK42E |  | Desfacerea plintelor prefabricate din dresie h=60 mm, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa |  | m | 46,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,52 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,98 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,69 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,69 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 115,10 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 92,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 92,08 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,35 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,73 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti |  | m2 | 196,10 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 23,53 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,80 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 248,60 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 248,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,72 |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 5,22 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 963,94 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 149,16 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,97 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,62 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,24 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  | m2 | 248,60 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 49,72 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,92 |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar ciment M 100 |  | m3 | 2,98 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 163,60 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 368,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,72 |
|  | 267011220300023 |  | Placi tip faianta 200 x 300 mm |  | m2 | 171,78 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 65,44 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 272,00 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 53,99 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,31 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 654,40 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,27 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | RpCR29A |  | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (emulsie pe baza de apa) la pereti si glafuri |  | m2 | 662,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 152,28 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,31 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 264,84 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 662,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,86 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 99,31 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 33,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 662,10 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 807,76 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 4 727,39 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,65 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 52,31 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 10,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ,,Supraten,, sau analog |  | m2 | 662,10 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 132,42 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 728,31 |
|  | 2462106110132s |  | Aracet, amorsaj ,,Supraten,, sau analog |  | kg | 99,31 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 662,10 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 297,94 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 66,21 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 698,45 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,66 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 662,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,86 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 99,31 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 33,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. |  | m2 | 662,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 364,15 |
|  | 2430116103800elav |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav,, sau analog |  | kg | 264,84 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 39,73 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 33,10 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 331,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | RpCL22E Adaptare |  | Desfacerea barei de sustinere din otel inox (12 ml) pentru reinstalare |  | kg | 36,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,80 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,26 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida, confectionata din teava din otel inox D=1 1/4" , anterior demontata, materialul beneficiarului |  | m | 12,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,80 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,20 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,72 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,40 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,30 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 200,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 100,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 30,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 170,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,00 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara - pereti |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |
| 29 | RpCR29A |  | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi deteriorat la tavane |  | m2 | 258,86 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 59,54 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,29 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 103,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 258,86 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,77 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 38,83 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,94 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 258,86 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 116,49 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,89 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 273,07 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 258,86 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,77 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 38,83 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,94 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane, inclusiv slefuirea suprafetelor. |  | m2 | 258,86 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 142,37 |
|  | 2430116103800elav |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav,, sau analog |  | kg | 103,54 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 15,53 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,94 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 129,43 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta polistiren 30 x 35 mm) |  | m | 233,34 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 93,34 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,67 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 350,01 |
|  | 2812106305900-1 |  | Profiluri uzinate (Bagheta polistiren 30 x 35 mm) |  | m | 249,67 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,35 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 35 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat deteriorate |  | m2 | 12,40 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,36 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,50 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,37 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,62 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 26,64 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 10,39 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,39 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,33 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.100mm |  | m2 | 17,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,55 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,55 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,85 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 116,16 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,78 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,48 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 20 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 23,23 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 23,23 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,19 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime |  | 100m2 | 1,179 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,03 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 6,01 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,59 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 116,16 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 92,93 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,62 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 11,91 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 787,84 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 7,55 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 6,97 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,83 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,23 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,62 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 14,84 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,48 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,52 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 356,16 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,96 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,89 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,48 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 146,50 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 87,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,65 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,83 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 904,50 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,15 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,47 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,39 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC 114.6 ml si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 |  | m2 | 138,16 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 158,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,72 |
|  | 26701122040513310 |  | Placi din laminat clasa 33 gr.10 mm |  | m2 | 146,52 |
|  | 11110001000485 |  | Strat sintetic gr.5 mm |  | m2 | 146,52 |
|  | 2030122946766pvc |  | Plinte din PVC 25 x 60 mm cu toate elementele necesare pentru prindere si unire |  | m | 125,59 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic dr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC 23.6 ml si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. NOTE: Plinte din PVC 25 x 60 mm cu toate elementele necesare pentru prindere si unire - n=1,082 Materiale marunte (cuie)=1,01 |  | m2 | 21,60 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 29,81 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,67 |
|  | 26701122040513310 |  | Placi din laminat clasa 33 gr.10 mm |  | m2 | 22,91 |
|  | 11110001000485 |  | Strat sintetic gr.5 mm |  | m2 | 22,91 |
|  | 2030122946766pvc |  | Plinte din PVC 25 x 60 mm cu toate elementele necesare pentru prindere si unire |  | m | 23,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 |  | m2 | 30,64 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,16 |
|  | 2661112800700p8 |  | Placi de gresie portelanata 300 x 300 x 8 mm |  | m2 | 31,87 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 145,45 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,24 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 618,93 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,38 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CG09A |  | Plinte din PVC 25 x 85 mm, montate orizontal la pereti gata finisati, fixate cu dibluri cu cui din metal pentru montare raoida 6 x 60 mm, pas 500 mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 46,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 25,30 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,30 |
|  | 2521106718374 |  | Plinta PVC 25 x 85 mm, cu toate elementele necesare pentru prindere si unire |  | m | 46,92 |
|  | 2462106110431d66 |  | Diblu cu cuidin metalpentru montare rapida 6 x 60 mm |  | buc | 92,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.5. Ventilare |  |  |  |
| 49 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm |  | buc | 9,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 3,78 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,62 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,08 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,50 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 2,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | RCsB29N k=3,6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 500 mm, k=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,60 Коэффициент к материалам=3,60 Коэффициент к машинам=3,60 |  | buc | 9,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 13,61 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,83 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,28 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,80 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 9,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | RCsB29K |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  | buc | 9,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 3,28 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,40 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,06 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 2,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | RCsB29K k=3,6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm adincimea 500 mm, k=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,60 Коэффициент к материалам=3,60 Коэффициент к машинам=3,60 |  | buc | 9,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 11,79 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,05 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,23 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,22 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 8,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm |  | m | 18,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,76 |
|  | 2521216720160v110 |  | Teava din material plastic (PP) pentru ventilare d=110 mm |  | m | 18,54 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,27 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 110mm |  | buc | 22,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,44 |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110mm |  | buc | 22,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,13 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 6,82 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | SB27A |  | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm. NOTE: Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 - n=5,0 buc |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,24 |
|  | 3320634625550v110 |  | Caciula de ventilatie din tabla d=110 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,66 |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | buc | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CL19C |  | Grilaje metalice 200 x 200 mm, gata confectionate: din tabla zincata gr.0.5 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii |  | m2 | 0,20 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,26 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,02 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,01 |
|  | 2873136306000 |  | Grilaj metalic din tabla zincata gr. 0.5 mm |  | m2 | 0,20 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,01 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,02 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,01 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CF54A |  | Placarea peretilor (captusirea tevii de ventilare) cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane |  | m2 | 5,60 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,88 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,12 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,28 |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,96 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 5,04 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,24 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 268,80 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 156,80 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 15,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele placilor din chips-carton |  | m2 | 5,60 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,56 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,91 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | m2 | 5,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,17 |
|  | 2416586105303s |  | Amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog |  | kg | 0,84 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la placi din ghips-carton |  | m2 | 5,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 3,08 |
|  | 2430116103800elav |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav,, sau analog |  | kg | 2,24 |
|  | 2653102100831ro |  | Amestec uscat ,,Rotband,, sau analog |  | kg | 0,34 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,28 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  | 1.6. Incalzire |  |  |  |
| 61 | RpIB12A |  | Demontari convectoare (calorifere vechi U22 800 x 500 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | RpIB12A |  | Demontari convectoare (calorifere vechi U22 1000 x 500 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | RpIB12A |  | Demontari convectoare (calorifere U22 1000 x 500 mm) pentru reinstajare |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,72 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | RpIB12A |  | Demontari convectoare (calorifere vechi U22 1400 x 500 mm) |  | buc | 3,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (1400 x 500 mm) |  | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,00 |
|  | 2822115700000145 |  | Radiator din aluminiu 1400 x 500 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,18 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din polipropilena (PPR) la sistema de incalzire in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 32 mm pentru reinstalare ultarioara |  | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (800 x 500 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,00 |
|  | 282211570000085 |  | Radiator din aluminiu 800 x 500 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,06 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (U22 1000 x 500 mm) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,00 |
|  | 2822115700000105 |  | Radiator din otel monobloc U22 1000 x 500 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (U22 1000 x 500 mm) antarior demontate, materialul beneficiarului |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,20 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (U22 1400 x 500 mm) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,30 |
|  | 2822115700000u22145 |  | Radiator otel monobloc U22 1400 x 500 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN20 |  | m | 11,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,85 |
|  | 252121671000ppr20 |  | Teava din polipropilena PN20 d=20 mm |  | m | 11,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IC35D |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm, anterior demontata, materialul beneficiarului |  | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 13,50 |
|  | 2521216710000mb |  | Teava din polipropilena d=32 mm, anterior demontata, materialul beneficiarului |  | m | 30,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire, avind diametrul de 1 1/4" (32 mm) |  | m | 41,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,51 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | SA38D |  | Bratara (fixare din polipropilena) pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena, montata cu diblu cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1 1/4"(32 mm) |  | buc | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,80 |
|  | 287527420404032 |  | Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la inclzire d=32 mm |  | buc | 30,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,15 |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 30,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 30,00 |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari (cot), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,68 |
|  | 2875274110102c32 |  | Piesa de racordare (fiting) cot d=32 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,06 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32 x 20 x 32 mm) |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,20 |
|  | 2875274110102ppr3220 |  | Piesa de racordare (fiting) PPR 32 x 20 x 32 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,12 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,03 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | IB07A |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator de prosoape 1000 x 500 mm, alb) |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,70 |
|  | 2822115700000up105 |  | Uscator de prosoape 1000 x 500 mm, alb |  | buc | 2,00 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,00 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,30 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 1.7. Apeduct |  |  |  |
| 78 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm |  | m | 111,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 79 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | SA20A |  | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. NOTE: Cot din material plastic (PPR) d=20 mm- n=0,5851, Teu din material plastic (PPR) d=20 mm- n=0,3, Mufa din material plastic (PPR) d=20 mm - n=0,3, Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm - n=0,3742 |  | m | 147,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 41,16 |
|  | 2521216717050pp20 |  | Teava din material plastic PPR PN16 d=20 mm |  | m | 149,94 |
|  | 2523156719431c20 |  | Cot din material plastic (PPR) d=20 mm |  | buc | 86,01 |
|  | 2523156719451t20 |  | Teu din material plastic (PPR) d=20 mm |  | buc | 44,10 |
|  | 2523156719401m20 |  | Mufa din material plastic (PPR) d=20 mm |  | buc | 44,10 |
|  | 25231567195302015 |  | Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm |  | buc | 55,01 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,94 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,88 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,29 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (20mm) |  | buc | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,75 |
|  | 287527420404020c |  | Bratara (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=20 mm |  | buc | 15,00 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,07 |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 15,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 15,00 |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 15,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | IzH01A |  | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. d=20 mm (132 ml) NOTE: Bete din postav pu teava d20mm, 6mm grosime - n=1,0 metri |  | m | 132,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 5,28 |
|  | 1111000100040-1 |  | Bete din postav pu teava d20mm, 6mm grosime |  | m | 132,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,40 |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm |  | buc | 30,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 24,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,76 |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20 mm |  | buc | 24,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 85 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,30 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,45 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 3,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm |  | m | 147,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |
|  |  |  | 1.8. Canalizare |  |  |  |
| 88 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus din fonta, inclusiv accesoriile cu recuperarea resurselor |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canalizare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 3,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | SB08C |  | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 31,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,75 |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm |  | m | 31,93 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,12 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 22,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,04 |
|  | 2521216720160c110 |  | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110 mm |  | m | 22,66 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,33 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,64 |
|  | 252315672103750t50 |  | Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,12 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 17,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,74 |
|  | 252315672103750c50 |  | Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  | buc | 17,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,17 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 97 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,40 |
|  | 2523156721037t110 |  | Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  | buc | 5,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,18 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,40 |
|  | 2523156721037c110 |  | Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  | buc | 5,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,18 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 99 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,24 |
|  | 2523156721037tr11050 |  | Trecere din material plastic pentru canalizare 110 x 50 mm |  | buc | 8,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,28 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 100 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla-cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,38 |
|  | 2523156721038cr |  | Ramificatie dubal - cruce din material plastic pentru canalizare |  | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,10 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 101 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 |  | buc | 7,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,81 |
|  | 287511420290550100 |  | Sifon simplu d=50 mm din inox 100 mm |  | buc | 7,35 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,81 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 102 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 1,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 103 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 1,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,81 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 104 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,80 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,16 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,12 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,12 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,12 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,12 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 105 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,70 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 3,09 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 3,06 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 3,06 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,92 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 3,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 106 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. NOTE: Lavuarul beneficiarului, Lavuar-se exclude din norme Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,85 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,61 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 107 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 5,30 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 108 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,00 |
|  | 261213250671086 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800 x 600 mm |  | buc | 4,12 |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 16,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 109 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, (distribuitor de sapun lichid), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,32 |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera (ditribuitor de sapun lichid) din mase plastice |  | buc | 4,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 110 | SC11A |  | Suport din mase plastice pentru hirtie igienica, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,60 |
|  | 2875114201170shi |  | Suport din mase plastice cu capac pentru hirtie igienica |  | buc | 4,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 111 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. anterior demontata. Note: Cda beneficiarului, Cada de dus - se exclude din norme Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,85 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 112 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,40 |
|  | 2924127356800um |  | Uscator de miini automat |  | buc | 4,08 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 113 | RpSE07A Adaptare |  | Demontarea unui boiler de apa calda, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 114 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,66 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,70 |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 3,15 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,27 |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 6,00 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 18,00 |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  | buc | 6,00 |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 1,80 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 3,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,02 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,03 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 115 | SE59A Adaptare |  | Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,10 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,24 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 116 | SE59A Adaptare |  | Ventilator de fereastra d=100 mm,15 Wt, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,75 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 117 | SE59A Adaptare |  | Hota electrica de bucatarie, 800 x 800 mm,, montata pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,35 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 118 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 49,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,78 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 119 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 41,80 |
|  | 2875274400502led6648 |  | Corp de iluminat aplicabil LED, 600 x 600 mm, 48 wt |  | buc | 38,00 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 76,00 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 76,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,04 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 7,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 120 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, LED d=200 mm, 20 w Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  | buc | 20,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,60 |
|  | 2875274400501led20 |  | Corp de iluminat aplicabil LED d=200 mm, 20 w,, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 20,80 |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 20,80 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 20,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 121 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 |  | m | 270,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,90 |
|  | 2722103107001315 |  | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2 |  | m | 305,91 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 14,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 122 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 |  | m | 395,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 27,65 |
|  | 2722103107001325 |  | Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2 |  | m | 447,54 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 21,73 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 123 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu |  | buc | 7,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,10 |
|  | 1111000100020u |  | Intrerupator unipolar simplu |  | buc | 7,00 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 7,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,04 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 124 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu |  | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,30 |
|  | 11110001000202 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 10,00 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,05 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 125 | RpEE14C |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator triplu |  | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,88 |
|  | 11110001000203 |  | Intrerupator triplu |  | buc | 2,00 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,01 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 126 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala |  | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,93 |
|  | 2746167335100s |  | Priza simpla |  | buc | 3,06 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,01 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 6,00 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 127 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala |  | buc | 34,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,54 |
|  | 2746167335100d |  | Priza dubla |  | buc | 34,68 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 34,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,17 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,17 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 68,00 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 68,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Total) * 76 % |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Total+Cheltu |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 128 | Pret de piata |  | Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt |  | buc | 6,00 |
|  | recoperholtop |  | Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 129 | Pret de piata |  | Boiler Ariston 100 l, 1.8 kw |  | buc | 3,00 |
|  | boilerariston |  | Boiler Ariston 100 l, 1.8 kw |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Ventilator de fereastra d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt |  | buc | 5,00 |
|  | ventfer100 |  | Ventilator de fereastra d=100 mm, 100 m3/h, 15 wt |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 131 | Pret de piata |  | Hota electrica de bucatarie 800 x 800 mm, 160 wt, debit de aer absorbit 700 m3/h |  | buc | 1,00 |
|  | hota160700 |  | Hota electrica de bucatarie 800 x 800 mm, 160 wt, debit de aer absorbit 700 m3/h |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru aprovizionare si depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

APROBAT:

Investitor: Directoarea ATAS NORD VEST CIOBANU Emilia

(funcția, semnătura, numele, prenumele) L.Ș.