| - Reconstructia cladirei existente in gradinita de copii, tip P+E, str Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-ul Criuleni N084/19 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- Pentru lucreri de constructie.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Placa monolita la cota - 0,15 |  |  |
| - 1 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula pe grund) | - m2 | - 643,000 |
| - 2 | - TsC54A | - Strat de fundatie din nisip | - m3 | - 193,000 |
| - 3 | - CA04F | - Beton M200 turnat in planseu la cota -0.150 (КЖ-2) | - m3 | - 45,000 |
| - 4 | - CC02M | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi | - kg | - 1 755,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Consolidarea peretilor |  |  |
| - 5 | - RpCG17A | - Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (раствор М 35 толщ. 30мм) - арматура д.8,9мм 5119,85кг | - m2 | - 780,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Consolidarea golurilor noi |  |  |
| - 6 | - DC04B | - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | - m | - 52,000 |
| - 7 | - RCsB21C | - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | - buc | - 225,000 |
| - 8 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile (обрамление проема металлоконстр.) | - kg | - 1 397,350 |
| - 9 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 1,397 |
| - 10 | - CA04F | - Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 2,500 |
|  |  | - Capitolul 4. Planseul la cota 3.200 |  |  |
| - 11 | - CA04F | - Beton M200 turnat in planseu la cota +3.200 Bloc A si B (KЖ-7) | - m3 | - 150,000 |
| - 12 | - CC02M | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi | - kg | - 1 668,820 |
| - 13 | - CC02N | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | - kg | - 12 121,720 |
| - 14 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | - kg | - 4,080 |
| - 15 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 558,100 |
| - 16 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | - buc | - 1 116,000 |
| - 17 | - RCsB21C | - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | - buc | - 200,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Centura la cota 3.600 (blocul A) |  |  |
| - 18 | - CA04F | - Beton M200 turnat in centura | - m3 | - 8,000 |
| - 19 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | - kg | - 229,270 |
| - 20 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | - kg | - 638,320 |
| - 21 | - CK35A | - Ancere din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | - buc | - 57,000 |
| - 22 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 40,000 |
|  |  | - Capitolul 6. Carcasul |  |  |
| - 23 | - CA04F | - Beton M200 turnat in carcas | - m3 | - 56,000 |
| - 24 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | - kg | - 1 014,380 |
| - 25 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | - kg | - 2 464,920 |
| - 26 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 560,000 |
| - 27 | - RCsB21C | - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | - buc | - 490,000 |
| - 28 | - CK35A | - Ancere din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкерная шпилька ) | - buc | - 300,000 |
| - 29 | - CK35A | - Ancere din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (распорные дюбеля ) | - buc | - 190,000 |
| - 30 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 358,150 |
|  |  | - Capitolul 7. Acoperis |  |  |
| - 31 | - CE41A | - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (blocul A) | - m3 | - 13,000 |
| - 32 | - CE41A | - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (blocul B) | - m3 | - 9,000 |
| - 33 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 22,000 |
|  |  | - Capitolul 8. Scara L-1 |  |  |
| - 34 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 2,800 |
| - 35 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание по территории) | - m3 | - 2,800 |
| - 36 | - CA03G | - Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii | - m3 | - 2,400 |
| - 37 | - CA04F | - Beton M200 turnat in plansee | - m3 | - 4,300 |
| - 38 | - CA04F | - Beton M200 turnat in carcas | - m3 | - 6,300 |
| - 39 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | - kg | - 306,060 |
| - 40 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | - kg | - 611,120 |
| - 41 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 97,500 |
| - 42 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | - buc | - 64,000 |
| - 43 | - CA04F | - Beton M200 turnat in scari | - m3 | - 3,600 |
| - 44 | - CC02M | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | - kg | - 273,100 |
| - 45 | - CC02N | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | - kg | - 489,510 |
| - 46 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 40,500 |
| - 47 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | - buc | - 81,000 |
|  |  | - Capitolul 9. Scara LS-1 din metal |  |  |
| - 48 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 0,720 |
| - 49 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание по территории) | - m3 | - 0,720 |
| - 50 | - CA03F | - Beton simplu turnat in fundatii M200 | - m3 | - 0,990 |
| - 51 | - CH10A | - Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | - kg | - 815,130 |
| - 52 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,815 |

- Proiectant Mescereacova V.

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.