CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE

PARC SATUL TELITA

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Amenajarea aleelor
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament
	
	

	1
	TsC04B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.


	100 m3
	0,45

	2
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	72,00

	3
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,45

	4
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv


	100 m3
	0,90

	5
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II


	100m2
	4,50

	6
	CE17A


	Strat din membrana geotextila

Material marunt=1,03


	m2
	450,00

	7
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm


	m2
	450,00

	8
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm


	m2
	450,00

	 
	
	1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic
	
	

	9
	TsA01A1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor


	m3
	14,00

	10
	TsC54B


	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm


	m3
	3,40

	11
	DE11A Ksal=0.5


	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3)

Коэффициент к трудозатратам=0,50


	m
	350,00

	 
	
	
	
	

	 
	
	2. Terasa 15 x 10 m
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de terasament
	
	

	12
	TsC04B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.


	100 m3
	30,00

	13
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	48,00

	14
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,30

	15
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv


	100 m3
	0,30

	16
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	1,50

	17
	CE17A


	Strat din membrana geotextila

Material marunt=1,03


	m2
	150,00

	18
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm


	m2
	150,00

	19
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm


	m2
	150,00

	
	
	
	
	

	 
	
	2.2. Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm
	
	

	20
	TsA01A1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor


	m3
	4,50

	21
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm


	m3
	1,50

	22
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm ) pe fundatie de beton 


	m
	50,00

	
	
	
	
	


