WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria s. Cioara Gradinita pentru copii s. Cioara, r-nul Hincesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000

Lucrari de reparatie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari,demolari,desfaceri |  |  |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea peretilor ,tavanului de finisajul existent | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 3 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Golurile de usa in peretii exteriore p/u evacurare -2.0buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 |  |  |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Ferestrele unde se instaleaza usile de evacuare-2.0buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 8 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8900 |  |  |
| 9 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | 1.2. Pardoseli (planseele 11-12) |  |  |  |  |
| 10 | CG22AK=0.8 | Pardoseli dinCheramzit/ beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26631021000011 | Beton clasa.C8/10 (M150) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 12 | RpCE06B | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu 1 strat de carton bitumat si 2 straturi de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3000 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 13 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 14 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 15 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0612 |  |  |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 |  |  |
| 17 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din MDF gata vopsite | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 26531021008301 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
| 18 | CG33A | Pardoseli din Linolium antistatic antibacterial gros 3.0mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26621061100001 | Linolium antistatic,antibacterial gros 3.0mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 19 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.3. Peretii (Golurile de usa) |  |  |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 21 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 8,6000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,8000 |  |  |
|  | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,9000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,3200 |  |  |
|  |  | 1.4. Finisari |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor BETONGRUNT | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONGRUNT | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 23 | CF03A | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 27 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 1,0700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor BETONCONTACT | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONGRUNT | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 29 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 30 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5. Tavanul |  |  |  |  |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 13mm grosime, inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONGRUNT | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 35 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | 1.6. Casa scarilor |  |  |  |  |
| 37 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 38 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 39 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |  |  |
| 40 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Mina la nivelul superior al balustradei si la nivelul de 0.5m pentru copii | m |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |  |  |
| 41 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 42 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 5,9500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |  |  |
| 43 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor BETONCONTACT | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONGRUNT | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 45 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,0100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,2900 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 46 | RpCJ27BK=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 51 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor SUPRATON | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 57 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.7. Ferestre ;Usi |  |  |  |  |
| 58 | CK23B | Ferestre din mase plastice 5camere,mezul la rama 1.8mm ,la imosturi 2.0mm,setca de tintari,sticla LOOSE cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 59 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ATENTIE! Usi pentru exterior cu profilul lat gros miezului 2.0mm | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 60 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=260.0mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 62 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=280mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 63 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu glafurile la usi,ferestre,colturi | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare +exterioare a glafurilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza ciment | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioeare +exterioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 68 | CN08A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2430116103950 | Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.8. Scarile exterioare Sc-5 (2.0buc) |  |  |  |  |
| 69 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 71 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 72 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 73 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 74 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 75 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
| 76 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
| 77 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |  |  |
| 78 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. | m |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |  |  |
| 79 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 5,9500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |  |  |
| 80 | RpCL01D | Confectionarea si montarea treptelor la scari drepte de stejar cu trepte si fara contratrepte | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2010102912362 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=70mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 3 x 30 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 81 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea treptelor pe toata suprafata) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 82 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 83 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 84 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 |  |  |
| 85 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.10. Dispartiturele in vicee |  |  |  |  |
| 86 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 87 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.11. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 88 | RpSA20B | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 25212167170509 | Teava din material plastic D=20mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 89 | RpSA19A | Montarea tevii din material plasticPPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=16mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d=16mm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d=16mm | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=16mm | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0205 |  |  |
| 90 | RpSA41A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |  |
| 91 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 93 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 94 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic PE pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 95 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 96 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
| 97 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet,P/u COPII complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior p/u copii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
| 100 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
| 101 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 102 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 105 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
| 106 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80L | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |  |
| 107 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |  |
| 108 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 109 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.12. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 110 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa d=25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 111 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051001 | Robinet cu mufa D=20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 112 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Dezaierator automatizat D6mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051002 | Dezaierator automatizat D6mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 113 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Kermi tip PHO30 1205x305) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 114 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KERMI tip 1605x305 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 28221157000005 | Radiator Kermi 1605x305 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 115 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Kermi Tip 1805x305) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 282211570000012 | Radiator Khermi 1805x305) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 116 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Kermi Tip 2005x305) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 28112368323521 | Burghiu diamant d=100mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 117 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm Kermi Tip2605x405) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 282211570000044 | Radiator Tip Khermi 2605x405 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 118 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida( D32 PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 119 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28752742040001 | Bratara fixare d=25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 120 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D16PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28752742040003 | Bratara fixare d=16mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 28112368323522 | Burghiu cu cao d=8.0mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 121 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (PP32x4.4 STABII PLUS ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 25212167100008 | Teava PPR STABII d=32mm | m | 1,0300 |  |  |
| 122 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(PP25x3.5 STABII PLUS) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena D25x3.5 | m | 1,0300 |  |  |
| 123 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.(D16x2.2PP STABII PLUS) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100004 | Teava din polietilena sau polipropilena D16x2.2 PP | m | 1,0300 |  |  |
| 124 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 125 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |  |  |
| 126 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Suport de perete p/u radiatoare KHERMI Lmin 1800mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 127 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Supote de perete p/u radiatoere KHERMI cu Lmax 1800mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 128 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu de trecere D25-25-25) STABII Plus PN20 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 28752741101021 | Teu de trecere 25-25-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |  |  |
| 129 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Teu de trecere 32x25x25)STABII Plus PN20 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 28752741101022 | Teu de trecere 32x25x25 STABII | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 130 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(Teu de trecere D30x40x30mm STABII Plus PN20 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 28752741101023 | Teu de trecere 30x40x32nn STABII | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 |  |  |
| 131 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Mansoane p/u trecerea conductelor prin planseu D45mmL220mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 27221033100001 | Teava instalatie d45mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
| 132 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Reductie PPRPN20 D32-D25 STABII Plus | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 28752741101025 | Reductie 32x25x25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 133 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (100x100) | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 134 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (100x120) | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 135 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 136 | RpEA10D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm (Canal tip PPR consolidat 120x100 p/u protectia D32x4.4) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9200 |  |  |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |  |  |
| 137 | RpEA10D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm(Canal tip PPR consolidat 100x100 p/u protectia D25x3.5) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9200 |  |  |
|  | 25231567200281 | Element de protectie (canal plinta PVC) D25x3.5mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |  |  |
| 138 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Cot PPR PN20D32x4.4 STABII Plus | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 28752741101027 | Cot PPR 32x4.4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 139 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR PN20 D25x3.5 STABII Plus) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752741101028 | Cot D25x3.5mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 140 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Clapeta termostatica d=15mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 141 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"(Cap termostatic) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 142 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime (Grile de protectie a radiatoarelor si conductelor in complet pe toata lunjimea H490mm | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2840127329600 | Masca pentru conducte | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101260 | Grund miniu | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 143 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (L=320mm) D80mm) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 144 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (L220mm) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
| 145 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 146 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 147 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |  |  |
| 148 | RpID20A | Demontarea robinetilor cu trei cai si presgarnitura, cu flanse, sorb cu ventil de retinere cu diametrul 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  | 1.13. Sistema ventilare |  |  |  |  |
| 149 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Accesuarul elastic BG-150) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2523155700368 | Suport elstic ventilator din cauciuc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 150 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Accestarul elastic BG-125) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 25231557003681 | Suport elstic ventilator din cauciuc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB150x100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB250x250 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB150x150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062003 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
| 154 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1.0mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=150mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5600 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,4300 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 155 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=125mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5600 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,4300 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 156 | VA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=200mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5600 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,4300 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 157 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 158 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 100x100mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 159 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x150mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 160 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x300mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 161 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin plansee D=150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236310030 | Preaplin si piesa de trecere etansa | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 162 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin plansee D=315mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 28112363100301 | Preaplin si piesa de trecere etansa | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 163 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin plansee D=125mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 28112363100303 | Preaplin si piesa de trecere etansa | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 164 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere prin plansee 300x250mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 28112363100304 | Preaplin si piesa de trecere etansa | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 165 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 166 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 167 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea in ulei, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 243012610329401 | Vopsea ulei | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 168 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 25 mm ARMAFLEX mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 169 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5270 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 2,7560 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0720 |  |  |
| 170 | VA22C | Montarea canalelor de ventilare inaltimea de la podea pina la 3.0m din tabla zincata de 0.7mm grosime avind perimetru 1800mm(Extrajere de la spalerea veselei-2.0buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aier | h-om. | 1,0010 |  |  |
|  | 26261473700090.5 | Canale ventilare b=0.5mm INOX | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata p/u metall M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cu cap hexagonal 8x25mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fise de etansare | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h/ut | 0,1020 |  |  |
| 171 | RCsB21B K=3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm D=150mm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 172 | RCsB21B K=6.0 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm D=350 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 173 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( P2) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 174 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,2700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 175 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 16,0000 |  |  |
| 176 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (OVE160) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 287411576100016 | Atenuator OVE160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 177 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (TRH90/24) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 28741157610003 | TRH90/24 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 178 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |  |  |
| 179 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x1.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru VVGng3x1.5mm2 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 0,2500 |  |  |
| 180 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng3x2.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 11110001000332 | Cordoane de cupru VVGng3x2.5mm2 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 0,2500 |  |  |
| 181 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie VVGng3x4mm2 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 182 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 183 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 184 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 185 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 186 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 187 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple TIP LED, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
| 188 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple TIP LED, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
| 189 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735 (Corp de iluminat p/u avariere IP65PHA) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 31501451002823 | Corp iluminat p/u avariere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 190 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat,TIP LED de plafon sau de perete, complet echipate | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 28752744005013 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
| 191 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735 "EXIT" | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 3150145100282 | Lampa de semnalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 192 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -simbol 273 Lampa bactericida inclusiv corp de iluminat OBH97-1*15-005 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 31501451002821 | Lampa bactericid | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 193 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |  |  |
| 194 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 195 | 01 | Bioler 80L | buc |  |  |  |
|  | 01 | Boiler cu V=80L | buc | 1,0000 |  |  |
| 196 | 02 | Clapeta termostatica d15cu cap termostatic (La lucrarile sistema incalzire) | buc |  |  |  |
|  | 02 | Clapeta termostatica D15mmcu cap | buc | 1,0000 |  |  |
| 197 | 04 | Instalatie de pompare a aierului in interior П2 | buc |  |  |  |
|  | 03 | Instalatie de pompare a aerului П2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 198 | 05 | Ventilator VKM150 | buc |  |  |  |
|  | 04 | Ventilator VKM150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 199 | 05 | Ventilator VKM125 | buc |  |  |  |
|  | 05 | Ventilator VKM125 | buc | 1,0000 |  |  |
| 200 | 06 | Ventilator VKM315 | buc |  |  |  |
|  | 06 | Ventilator VKM315 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | (Rusu Andrei) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Primaria Cioara) |
| (funcţia, semnătura) |  |