| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Caracteristici | U.M | Date tehnice solicitate Lot 1 | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP/MARCA/MODEL |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Buldoexcavator cu două cupe |  |  |  |
| 1.1 | Masa de exploatare | kg | până la 9 500 |  |
| 1.2 | Tip combustibil |  | motorină |  |
| 1.3 | Capacitate cilindrică | cm³ | Min. 4000 |  |
| 1.4 | Consum combustibil per oră | litri | Max. 10 |  |
| 1.5 | Cutia de viteze |  | Manuală/Automată |  |
| 1.6 | Tracțiune |  | Integrală 4x4 |  |
| 1.7 | Sistem răcire motor |  | Cu lichid |  |
| 1.8 | Nivel de zgomot la exterior | dB | Max. 105 |  |
| 1.9 | Nivel de zgomot în cabină | dB | Max. 75 |  |
| 1.10 | Cabina |  | De tip închis, cu încălzire, cu condiționer/sistem control climă |  |
| 1.11 | Certificate |  | ROPS - (Structură de protecție împotriva rostogolirii) FOPS - (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor) |  |
| 1.12 | Computer de bord |  | + |  |
| 1.13 | Centuri de siguranță |  | + |  |
| 1.14 | Oglindă retrovizoare în cabină |  | + |  |
| 1.15 | Oglinzi retrovizoare exterioare |  | + |  |
| 1.16 | Lumini de lucru frontale |  | + |  |
| 1.17 | Lumini de lucru spate |  | + |  |
| 1.18 | Sistem de acționare cupe |  | Hidraulic |  |
| 1.19 | Presiunea în sistemul hidraulic | bar | 250-300 |  |
| 1.20 | Cupă față multifuncțională, cu posibilitatea de deschidere / încărcare, transformare în lamă de buldozer, lamă de nivelare, planificare, greifer |  | + |  |
| 1.21 | Volum cupă față | m³ | Min. 1,0 |  |
| 1.22 | Lățime cupă față | m | 2,2-2,4 |  |
| 1.23 | Înălțimea de descărcare cupă față | m | Min. 2,5 |  |
| 1.24 | Înălțimea de încărcare cupă față | m | Min. 3,0 |  |
| 1.25 | Puterea de rupere cupă față | kgf | de la 6500 |  |
| 1.26 | Cupe de excavare |  | Set de 2 cupe: 400/800 |  |
| 1.27 | Adâncime de excavare | m | Min. 5,0 |  |
| 1.28 | Înălțimea maximă de încărcare cupă spate | m | Min. 4,0 |  |
| 1.29 | Puterea de rupere cupă spate | kgf | de la 6000 |  |
| 1.30 | Cuplă rapidă mecanică |  | + |  |
| 1.31 | Sistem hidraulic pentru conectare tocător |  | + |  |
| 1.32 | Stabilizatoare hidraulice |  | + |  |
| 1.33 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 1.34 | Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare |  | + |  |
| 1.35 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător incendiu |  | + |  |
| 1.36 | Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă; |  | + |  |
| 2 | Tocător forestier (mulcer) compatibil cu buldoexcavatorul |  |  |  |
| 2.1 | Lățimea de lucru | cm | 120-150 |  |
| 2.2 | Diametrul de tocare | cm | ≥15 |  |
| 2.3 | Sistem de acționare |  | Hidraulic |  |
| 2.4 | Presiune necesară sistem hidraulic | bar | 150-300 |  |
| 2.5 | Fluxul de ulei | Litri/min | 50-100 |  |
| 2.6 | Protecție frontală cu perdea de lanțuri |  | + |  |
| 2.7 | Sistem de protecție a transmisiei |  | + |  |
| 2.8 | Cuțite de rezervă | 1 set | + |  |
| 2.9 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 2.10 | Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă; |  | + |  |

Vânzător  __________________                                                           Semnătura _________________