| Formularul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul: Primaria mun.Chisinau |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului anexa V, deteriorari in urma ploilor din 12.06.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Acoperis |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 246 |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. | m2 | 246 |  |  |
| 3 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. | m2 | 246 |  |  |
| 4 | RCsU05D | Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI , la talpa popilor | buc | 15 |  |  |
| 5 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare. | t | 5 |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km. | t | 5 |  |  |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile. | m2 | 6,5 |  |  |
| 8 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).(30%refaceri) | m3 | 0,42 |  |  |
| 9 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 90 |  |  |
| 10 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate. | m2 | 8 |  |  |
| 11 | CE41A | Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic. | m3 | 2,6 |  |  |
| 12 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,2 |  |  |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 10buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,4 |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (cosoroaba) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,6 |  |  |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (caprior de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,6 |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratament antiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,2 |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,2 |  |  |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,25 |  |  |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm, h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,2 |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,42 |  |  |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,25 |  |  |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,5 |  |  |
| 23 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 2 |  |  |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse) | m3 | 0,25 |  |  |
| 25 | 15 | Detaliu D-1 | buc | 42 |  |  |
| 26 | 15 | Ancoraj A-1 | buc | 38 |  |  |
| 27 | 15 | Scoabe d=8 mm, l=270-300mm | buc | 52 |  |  |
| 28 | 15 | Bulon d=12mm, l=200mm | buc | 46 |  |  |
| 29 | 15 | Bulon d=12mm, l=420mm | buc | 8 |  |  |
| 30 | 15 | Tija filetata d=16 mm, l=600mm | buc | 14 |  |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,0300 | m2 | 246 |  |  |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Material marunt=1,0500 | m2 | 246 |  |  |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi semirotunde d=120mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 37 |  |  |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 32 |  |  |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 30 |  |  |
|  |  | TOTAL Acoperis |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |