APROBAT:

PRIMAR_____________________________Valentina CASIAN

Formular Nr.1

Win Смета

Reparația acoperișului

la Gradinița de copii nr. 2, mun. Strășeni,

str. Vasile Alecsandri, 12 ”A”

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * | * | 1. Gradinita de copii Nr.2 | * | * |
| * | * | 1.1. Bloc1 (inclusiv Casa Scarii) | * | * |
| * | * | 1.1.1. Capitolul 1. Demolari | * | * |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest | m2 | 250,0000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 250,0000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontare streasina) | m2 | 38,5700 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi | m3 | 1,4000 |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 6,6600 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 1,6600 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 77,0000 |
| 8 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 9,5000 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,5000 |
| * | * | 1.1.2. Capitolul 2. Lucrari de consolidare | * | * |
| 10 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 52,0000 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 125,0000 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 217,0000 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 49,0000 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton. Element de ancorare | kg | 49,0000 |
| 15 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, parapeti turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 10,2000 |
| * | * | 1.1.3. Capitolul 3. Acoperis | * | * |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,8000 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 11,6000 |
| 18 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei cu paste antiseptice | m3 | 11,6000 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1 | kg | 134,0000 |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x75mm-sipca; 50x50mm-contrasibca), la constructii obisnuite (Norma=0.011) | m2 | 255,0000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 255,0000 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Grosime min 0.45, 225gr Zn, garantie min 20 ani, culoare conform solicitarii beneficiar) | m2 | 255,0000 |
| 23 | CE23A | Retinator de zapada din tabla de 0,5 mm grosim | m | 44,0000 |
| 24 | CE23A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din elemente metalice - tabla | m | 70,0000 |
| 25 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,0000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 27 | CE30A | Astereala streasina, din scinduri brute de rasinoase (Norma=0.011) | m2 | 49,0000 |
| 28 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv H10 | m2 | 49,0000 |
| 29 | CE23A | Cornier tabla 0.5mm grosime | m | 61,0000 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,0000 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane d=87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 36,0000 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 58,0000 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri, Balustrada la acoperis, ingradirea | kg | 220,0000 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 95,0000 |
| 35 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,0000 |
| 36 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 16,0000 |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la Balustrada si Scara antiincendiu, la acoperis executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 44,0000 |
| * | * | 1.2. Bloc2 | * | * |
| * | * | 1.2.1. Capitolul 1. Demolari | * | * |
| 38 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest | m2 | 283,0000 |
| 39 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 283,0000 |
| 40 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontare streasina) | m2 | 46,5700 |
| 41 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi | m3 | 1,4000 |
| 42 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 8,6600 |
| 43 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 1,8600 |
| 44 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 87,0000 |
| 45 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 10,5000 |
| 46 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,5000 |
|  |  | 1.2.2. Capitolul 2. Lucrari de consolidare | * | * |
| 47 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 52,0000 |
| 48 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 125,0000 |
| 49 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 227,0000 |
| 50 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 52,0000 |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton. Element de ancorare | kg | 65,0000 |
| 52 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, parapeti turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 11,6000 |
|  |  | 1.2.3. Capitolul 3. Acoperis | * | * |
| 53 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,5000 |
| 54 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 12,6100 |
| 55 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei cu paste antiseptice | m3 | 12,6100 |
| 56 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1 | kg | 154,0000 |
| 57 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x75mm-sipca; 50x50mm-contrasibca), la constructii obisnuite (Norma=0.011) | m2 | 283,0000 |
| 58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 283,0000 |
| 59 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Grosime min 0.45, 225gr Zn, garantie min 20 ani, culoare conform solicitarii beneficiar) | m2 | 283,0000 |
| 60 | CE23A | Retinator de zapada din tabla de 0,5 mm grosim | m | 64,0000 |
| 61 | CE23A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din elemente metalice - tabla | m | 80,0000 |
| 62 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,0000 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 64 | CE30A | Astereala streasina, din scinduri brute de rasinoase (Norma=0.011) | m2 | 49,0000 |
| 65 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv H10 | m2 | 49,0000 |
| 66 | CE23A | Cornier tabla 0.5mm grosime | m | 61,0000 |
| 67 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 260,0000 |
| 68 | CE22A | Sisteme de burlane d=87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 36,0000 |
| 69 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 64,0000 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri, Balustrada la acoperis, ingradirea | kg | 280,0000 |
| 71 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 95,0000 |
| 72 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,0000 |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 16,0000 |
| 74 | CN21B | Vopsitorii la Balustrada si Scara antiincendiu, la acoperis executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 55,0000 |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |
| Ex. | Șaptefrați Cristian Specialist în achiziții publice __________________________ |