Anexa nr.1

Specificațiile tehnice ale Sistemului de Conferințe Video

| Denumire | Cantitate |
| --- | --- |
| Camera USB pentru încăperi mari | 1 |
| - Certificare pentru MS Teams și ZOOM - Cadrare grup, cadrare persoane, cadrare speaker - Cel puțin 2 lentile - Senzor de cel puțin 20 Megapixel - Raza lentilei camerei video: nu mai puțin de 7.6 metri - Focalizare de mărire digitală: nu mai puțin de 7.3x - Rezoluția: UHD 2160p (4K) Altele: - 802.1x support; Power Kit 802.3af injector for 10/100/1000 Mbps Ethernet; - Sistem de montare: Vesa - Garanție: nu mai puțin de 1 an |  |
| Panou Interactiv | 1 |
| Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: - asigură o recunoastere precisă a atingerilor - utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului - detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf - recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan - recunoaștere automata a atingerii cu Stilus/deget/pumn, indeplinind functiile de creion/mouse/radiera, respectiv - are amplificator și minim 2 difuzoare a cate 20W incorporate - compatibil cu HID si nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 4GB, ROM 32GB, SO Android cel putin v.11.0 integrat, inclusiv: - software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF - software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit - Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele - Garanție – min. 3 ani Parametri tehnici minimi: - Diagonala min.75”, aspect 16:9 - Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight - Suprafata activa: min.1649 x 927 mm - Dimensiuni fizice: max.1738 x 1055 mm - Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels – 4K Ultra High Definition - Luminozitate: 400 cd/m² - Contrast: 5000:1 - Unghi de vizualizare: 178° / 178° - Culori: 1.073 billion colors (10 bit) - Timp de raspuns (tip.): 6 ms - Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) - Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm - Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (minim) - Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 3x USB 3.0 type A, 3x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) - Control: 1x RS232 - LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out - WiFi: 6 + BT 5.2 - Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate maxima: 53kg Accesorii: Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete. |  |
| Stand mobil Videoconferinte: | 1 |
| - Capacitate pentru ecran mare (Max VESA: 1000 x 600 mm) - Poziție ecran: Landscape - Înălțime ajustabilă : 1400-1700 mm - Rotile: 4x ; cu posibilitate de blocare (frînă) - Poliță pentru calculator PC / Camera holder - incluse |  |
| MiniServer Videoconferinte (minimum), Brand | 1 |
| Denumire Brand: HP, DELL, Lenovo, IBM (unul din prezentate) Micro form factor CPU: i5-10500T RAM: 8 GB SSD: 256 GB Interfață: Wi-Fi, Bluetooth Tastatură și Mouse fără fir |  |
| Sunet | 2 |
| - Conectivitate la: - PC prin cablu USB-A și USB-C SAU fără fir prin adaptor Bluetooth inclus; - Smartphone prin Bluetooth - Compatibil cu MS Windows - 3. Comenzi de utilizator sensibile la atingere pentru: terminare apel/răspuns, dezactivare sunet, volum +/-, buton de funcție programabil, asociere Bluetooth - Butonul de control al utilizatorului pentru pornire/oprire - Două bare luminoase de reflectare stare; foarte vizibile pentru indicarea stării apelului la 360 de grade - Cablu USB-A și USB-C integrat combinat - Un port USB-A pentru încărcarea smartphone-ului - Wireless: Bluetooth v5.1 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE) - Conectați fără fir două unități de difuzor împreună pentru săli de întâlniri mai mari - Conexiune sigură pentru întâlniri private și partajate - Audio: • Matrice orientabilă cu trei microfoane • Raza de preluare a microfonului 2,5 m • Raspuns in frecventa microfonului: 100 Hz la 6,7 kHz • Audio Full Duplex • Reducerea zgomotului și a ecoului • Difuzor muzical de înaltă performanță cu răspuns în frecvență - 75 Hz până la 20 kHz și reflectare de bas cu radiatoare pasive duble - Baterie • Tip baterie: Litiu-ion • Capacitatea bateriei nu mai puțin de 5000 mAH - Timp de convorbire ~ 30 de ore |  |
| HDMI Matrix switcher with audio extractor, Rezoluție pînă la 4K, 60HZ, 2 input,4 output | 1 |
| Cablu HDMI 10 m | 1 |
| Cablu HDMI 1 m | 2 |
| Set HDMI over Ethernet | 1 |
| Surge Protector 5 Sockets, 3.0 | 2 |
| UPS: min 350Watts/ 650VA, 50/60 HZ | 1 |
| Network accessories kit: cable duct, UTP cable, other | 1 |
| BLUETOOTH USB ADAPTER | 1 |
| Servicii de instalare și interconectare Servicii de configurare și dare în exploatare | 1 |