CAIET DE SARCINI

1. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație a fațadei principale a Blocului de studii din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fatada cornisei ( carniz ) | m2 | 34,00 |
| 2 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 866,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 118,00 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 114,00 |
| 5 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,00 |
| 6 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "FASAD", la pereti exteriori | m2 | 34,00 |
| 7 | CJ03A | Profilarea cu mortar de ipsos M 25, inclusiv gletul de ipsos, a grinzilor sau a arcelor aparente pe beton ( carniz decorativ ) la pereti | m | 358,00 |
| 8 | CJ01B | Profiluri trase, simple, drepte, lcu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata ( carniz decorativ ) la imbinari intre pereti si tavane | m | 358,00 |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 658,00 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 658,00 |
| 11 | RpCJ32A | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din ciment ( slefuire ) | m2 | 658,00 |
| 12 | RpCJ22B | Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil ( elemente decorative - partea de sus ) | m2 | 68,00 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 68,00 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 68,00 |
| 15 | RpCJ32A | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din ciment ( slefuire ) | m2 | 68,00 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la GLAFURI | m2 | 136,00 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la glafuri | m2 | 136,00 |
| 18 | RpCJ32A | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din ciment ( slefuire ) | m2 | 136,00 |
| 19 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (culoarea identică cu cea existentă, suplimentar va fi coordonată cu Beneficiarul). | m2 | 862,00 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 976,00 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, diam200mm | m | 114,00 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu diam. 150mm, din tabla protejata anticoroziv lindab, ( inclusiv pilniiile ) | m | 144,00 |
| 23 | CE24I | Coturi din tabla protejata anticoroziv lindab , pentru burlane, cu diam.150mm 45gr. | buc | 42,00 |
| 24 | CE24G | Elemente din plasa cu ochi ( 40x40) pentru protejarea burlanelor de deseuri ( frunze, crengi, etc. ) | buc | 18,00 |
| 25 | CK35B | Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat | buc | 126,00 |
| 26 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 18,00 |
| 27 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 18,00 |
| 28 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 18,00 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac