Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 10 din 01.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea contoarelor de uz casnic.

Numărul: CG-02B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri contoare de gaze naturale de uz casnic, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 15 mm L=110 | buc. | 10 912 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 2 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm L=110 | buc. | 8 788 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 3 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm L=110 | buc. | 25 421 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 4 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-6T, DN 25 mm L=250 | buc. | 109 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 5 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 32 mm L=250 | buc. | 12 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 6 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 40 mm L=250 | buc. | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 7 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-25Т, DN 50 mm L=335 | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: 37 803 840,00 |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 30 iunie 2024 – conform unui grafic prestabilit;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Contor pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- perioada de livrare a cantităților enunțate de la semnarea contractului până la 30 iulie 2024;

- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare;

- conformitate cu standardul SR EN 1359:1998 + A1:2006;

- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE-07-MI002-PTB001;

- varianta de construcție cu două racorduri verticale;

- sfera de utilizare – aer atmosferic normal;

- presiune maximă de lucru 0,5 bar;

- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C;

- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar;

- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere;

- barcode cu acces la bază de date;

- sigiliu protejat la mecanismul de măsurare;

- garanție – minimum 24 luni;

- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni;

- posibilitatea conexiunii a sistemelor de citire la distanță;

- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură;

- echipate cu capac a indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție;

- integrator mecanic de tip chekker sau analog;

- echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot;

- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul.

- eroare la citire admisibilă:

- în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %;

- în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %.

| Caracteristici | Q nom (m3/h) | Q max (m3/h) | Q min (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T | 4 | 6 | 0.04 |
| Contor cu membrană cu termocompensator G-6T | 6 | 10 | 0.06 |
| Contor cu membrană cu termocompensator G-10T | 10 | 16 | 0.1 |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 a Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor de uz casnic; Numărul: CG-02B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | C-antitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 15 mm L=110 | buc. | 10 912 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm L=110 | buc. | 8 788 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm L=110 | buc. | 25 421 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Contor cu termocompensator G-6T, DN 25 mm L=250 | buc. | 109 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 32 mm L=250 | buc. | 12 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 40 mm L=250 | buc. | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Contor cu termocompensator G-25Т, DN 50 mm L=335 | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor de uz casnic; Numărul: CG-02B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 15 mm L=110 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 2 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm L=110 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 3 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm L=110 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 4 | Contor cu termocompensator G-6T, DN 25 mm L=250 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 5 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 32 mm L=250 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 6 | Contor cu termocompensator G-10Т, DN 40 mm L=250 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |
| 7 | Contor cu termocompensator G-25Т, DN 50 mm L=335 | buc. | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ____________; Ofertantul: _________________ Adresa: _____________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.