WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria com. Gura Galbenei Primaria com. Gura Galbenei, r-nul Cimislia |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 08-02/2026 PG

Lucrari de amenajare peisagistica a teritoriului adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbenei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasament |  |  |  |
| 1 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 |  | 739,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 44,340 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 96,070 |
| 2 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  | 100,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 11,000 |
| 3 | pret piata | Torf | buc |  | 6,000 |
|  | 3434434 | Torf 250L | buc | 1,0000 | 6,000 |
| 4 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 7,390 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 4,877 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 7,390 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 2,853 |
|  |  | 1.2. Clumba 1 cu dimensiunile 21,5mx2m=43m2 |  |  |  |
| 5 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Photinia | buc |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 3,400 |
|  | 11110001000021 | Photinia steam ball | buc | 1,0400 | 10,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 1,200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,100 |
| 6 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Hidrangea | buc |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 3,400 |
|  | 111100010000212 | Hydrangea paniculata | buc | 1,0400 | 10,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 1,200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,100 |
| 7 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Miscantus | buc |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 6,800 |
|  | 11110001000023 | Miscantua | buc | 1,0400 | 20,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,040 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 2,400 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,200 |
| 8 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Badan | 100 buc |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,483 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,906 |
|  | 1111000100004 | Badan | buc | 104,0000 | 36,400 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,693 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,012 |
| 9 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Sedum | 100 buc |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,483 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,906 |
|  | 5 | Sedum | buc | 104,0000 | 36,400 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,693 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,012 |
|  |  | 1.3. Clumba 2 cu dimensiunile 46,2mx10m=462m2 |  |  |  |
| 10 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Weygela | buc |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,040 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 0,680 |
|  | 111100010000219 | Weygela | buc | 1,0400 | 2,080 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,004 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,240 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,020 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,020 |
| 11 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Prunus laurocerasus multistim | buc |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,020 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 0,340 |
|  | 1111000100002191 | Prunus laurocerasus multistim | buc | 1,0400 | 1,040 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,002 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,120 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,010 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,010 |
| 12 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Nana aurea | buc |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 2,040 |
|  | 1111000100002193 | Nana aurea | buc | 1,0400 | 6,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,012 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,720 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,060 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,060 |
| 13 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Sedum | 100 buc |  | 0,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,662 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,243 |
|  | 985923. | Sedum | buc | 104,0000 | 49,920 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,950 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,017 |
| 14 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Rudbechia | 100 buc |  | 0,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,662 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,243 |
|  | 985592352 | Rudbechia | buc | 104,0000 | 49,920 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,950 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,017 |
| 15 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia | 100 buc |  | 0,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,662 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,243 |
|  | 9855922352 | Salvia | buc | 104,0000 | 49,920 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,950 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,017 |
| 16 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Festuca glauca | 100 buc |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,552 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,036 |
|  | 44544 | Festuca glauca | buc | 104,0000 | 41,600 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,792 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,014 |
|  |  | 1.4. Clumba 3 cu dimensiunile 18.0m x 13.0m = 234m2 |  |  |  |
| 17 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm Leylandii gold rider 2.5-3m | buc |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0400 | 3,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,8300 | 17,490 |
|  | 11110001000111 | Leylandii gold rider 2.5-3m | buc | 1,0300 | 3,090 |
|  | 2710503805449 | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 | kg | 1,8800 | 5,640 |
|  | 2010102918768 | Laturoaie din fag lungime 1-3m cl calit unica | m3 | 1,4900 | 4,470 |
|  | 2010102900565 | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 | m3 | 0,0540 | 0,162 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,300 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,3000 | 0,900 |
| 18 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Hydrangea paniculata LL | buc |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,300 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 5,100 |
|  | 111100010001 | Hydrangea paniculata LL | buc | 1,0400 | 15,600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,030 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 1,800 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,150 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,150 |
| 19 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Penisetum | 100 buc |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,414 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,777 |
|  | 9859238 | Penisetum | buc | 104,0000 | 31,200 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,594 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,011 |
| 20 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Rudbechia | 100 buc |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,552 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,036 |
|  | 985592352 | Rudbechia | buc | 104,0000 | 41,600 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,792 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,014 |
| 21 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot Rosa | buc |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,100 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 | 2,500 |
|  | 11110001000033 | Rosa | buc | 1,0400 | 5,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,010 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,600 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,050 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,050 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Philadelphus lemoniei | buc |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,040 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 0,680 |
|  | 1111000109001 | Philadelphus lemoniei | buc | 1,0400 | 2,080 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,004 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,240 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,020 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,020 |
| 23 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia | 100 buc |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,276 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,518 |
|  | 9855922352 | Salvia | buc | 104,0000 | 20,800 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,396 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,007 |
| 24 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Miscantus | buc |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,600 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 10,200 |
|  | 11110001000023 | Miscantua | buc | 1,0400 | 31,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,060 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,600 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,300 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,300 |
| 25 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm Pinus breffo | buc |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0400 | 3,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,8300 | 17,490 |
|  | 111100010020111 | Pinus breffo | buc | 1,0300 | 3,090 |
|  | 2710503805449 | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 | kg | 1,8800 | 5,640 |
|  | 2010102918768 | Laturoaie din fag lungime 1-3m cl calit unica | m3 | 1,4900 | 4,470 |
|  | 2010102900565 | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 | m3 | 0,0540 | 0,162 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,300 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,3000 | 0,900 |
| 26 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia | 100 buc |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,276 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,518 |
|  | 9855922352 | Salvia | buc | 104,0000 | 20,800 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,396 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,007 |
| 27 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Flox | 100 buc |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,690 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 1,295 |
|  | 32626 | Fox | buc | 104,0000 | 52,000 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,990 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,018 |
| 28 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Euonimus japonicum bravo | buc |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,100 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 1,700 |
|  | 18010001 | Euonimus japonicum bravo | buc | 1,0400 | 5,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,010 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 0,600 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,050 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,050 |
|  |  | 1.5. Flori in ghiveci |  |  |  |
| 29 | pret piata | Ghiveci din beton | buc |  | 16,000 |
|  | 343444 | Ghiveci din beton | buc | 1,0000 | 16,000 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Pinus mugo | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,640 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 10,880 |
|  | 111100010000211 | Pinus mugo | buc | 1,0400 | 33,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,064 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,840 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,320 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,320 |
| 31 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Cotonaster | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,640 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 10,880 |
|  | 111100010000231 | Cotonaster | buc | 1,0400 | 33,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,064 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,840 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,320 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,320 |
| 32 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Carex | 100 buc |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,138 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,259 |
|  | 1111000100005 | Carex | buc | 104,0000 | 10,400 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,198 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,004 |
| 33 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Vinca | 100 buc |  | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,442 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,829 |
|  | 11110001000056 | Vinca | buc | 104,0000 | 33,280 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,634 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,011 |
| 34 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Imperata | 100 buc |  | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 | 0,304 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,5900 | 0,570 |
|  | 11110001000057 | Imperata | buc | 104,0000 | 22,880 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 | 0,436 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0350 | 0,008 |
| 35 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Juniperus | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,640 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 10,880 |
|  | 1111000100002317 | Juniperus | buc | 1,0400 | 33,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,064 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,840 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,320 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,320 |
| 36 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Berberis | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 0,640 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 10,880 |
|  | 1111000100002318 | Berberis | buc | 1,0400 | 33,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,064 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,840 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 0,320 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 0,320 |

| Intocmit | (Berechelea S.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Primaria com. Gura Galbenei) |
| (funcţia, semnătura) |  |