# CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor interioare

de apă și canalizare clinica Chișinău (bloc B-02)

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

Obiectul: clinica Chișinău (bloc B-02) a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Adresa obiectului:  mun. Chişinău, str. Constantin Vîrnav 13

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”

Adresa:  mun. Chişinău, str. Constantin Vîrnav 13

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |
| 1 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm -Contor d50 | set | 2.000 |  |  |
| 2 | SA04H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" d 80mm | m | 175.000 |  |  |
| 3 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 20.000 |  |  |
| 4 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm | m | 90.000 |  |  |
| 5 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm d 40 mm ( termoizolarea vata minerala 40mm cu folie aluminata ) | m2 | 132.200 |  |  |
| 6 | RCsB21B k0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm sub bratara d 1-0.5cm | buc | 650.000 |  |  |
| 7 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d 32-16 mm | buc | 450.000 |  |  |
| 8 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d 114-48mm | buc | 200.000 |  |  |
| 9 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | set | 5.000 |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d 80 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 11 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 32 PN 16 | m | 30.000 |  |  |
| 12 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PEALPEX d 26mm | m | 275.000 |  |  |
| 13 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 20 PN 16 | m | 275.000 |  |  |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 16 PN 16 | m | 330.000 |  |  |
| 15 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 ПЭП | m | 330.000 |  |  |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22ПЭП | m | 275.000 |  |  |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28ПЭП | m | 275.000 |  |  |
| 18 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35 ПЭП | m | 30.000 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d 50 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d40 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Racord flexibil pentru apa | buc | 1.000 |  |  |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 80 | buc | 2.000 |  |  |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 50 | buc | 10.000 |  |  |
| 24 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 40 | buc | 2.000 |  |  |
| 25 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera si liver de actionare d15) | buc | 102.000 |  |  |
| 26 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu sfera si liver de actionare d20) | buc | 63.000 |  |  |
| 27 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d25) | buc | 22.000 |  |  |
| 28 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d32) | buc | 1.000 |  |  |
| 29 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv cot PEALPEX FI d16 | buc | 485.000 |  |  |
| 30 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm cot PEALPEX FI d 20 mm | buc | 50.000 |  |  |
| 31 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PEALPEX FI d 32 | buc | 5.000 |  |  |
| 32 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PEALPEX FI d 26 mm | buc | 70.000 |  |  |
| 33 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PEALPEX d 32/32mm | buc | 2.000 |  |  |
| 34 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/26 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 35 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm teu PEALPEX FI d 20/20 | buc | 20.000 |  |  |
| 36 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/20 mm | buc | 40.000 |  |  |
| 37 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/15 mm | buc | 20.000 |  |  |
| 38 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/16 mm | buc | 100.000 |  |  |
| 39 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu PEALPEX FI d 16/16 | buc | 100.000 |  |  |
| 40 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PEALPEX d 32/16mm | buc | 10.000 |  |  |
| 41 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 110.000 |  |  |
| 42 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 110.000 |  |  |
| 43 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 175.000 |  |  |
| 44 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 175.000 |  |  |
| 45 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 910.000 |  |  |
| 46 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 910.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul T3 ( apa calda) |  |  |  |  |
| 47 | SA04H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" d 65 mm | m | 85.000 |  |  |
| 48 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 10.000 |  |  |
| 49 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm | m | 90.000 |  |  |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm d 40 mm ( termoizolarea vata minerala 40mm cu folie aluminata ) | m2 | 50.400 |  |  |
| 51 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 32 PN 16 | m | 15.000 |  |  |
| 52 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PEALPEX d 26mm | m | 275.000 |  |  |
| 53 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 20 PN 16 | m | 230.000 |  |  |
| 54 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 16 PN 16 | m | 280.000 |  |  |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 ПЭП | m | 280.000 |  |  |
| 56 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22ПЭП | m | 230.000 |  |  |
| 57 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28ПЭП | m | 275.000 |  |  |
| 58 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35 ПЭП | m | 15.000 |  |  |
| 59 | RCsB21B k0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm sub bratara d 1-0.5cm | buc | 495.000 |  |  |
| 60 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d 32-16 mm | buc | 425.000 |  |  |
| 61 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d75-48mm | buc | 70.000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Racord flexibil pentru apa | buc | 1.000 |  |  |
| 63 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d 65mm | buc | 1.000 |  |  |
| 64 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d40 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 65 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 65 | buc | 2.000 |  |  |
| 66 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 40 | buc | 2.000 |  |  |
| 67 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera si liver de actionare d15) | buc | 102.000 |  |  |
| 68 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu sfera si liver de actionare d20) | buc | 58.000 |  |  |
| 69 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d25) | buc | 20.000 |  |  |
| 70 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d32) | buc | 2.000 |  |  |
| 71 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv cot PEALPEX FI d16 | buc | 370.000 |  |  |
| 72 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm cot PEALPEX FI d 20 mm | buc | 35.000 |  |  |
| 73 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PEALPEX FI d 32 | buc | 5.000 |  |  |
| 74 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PEALPEX FI d 26 mm | buc | 70.000 |  |  |
| 75 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PEALPEX d 32/32mm | buc | 2.000 |  |  |
| 76 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/26 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 77 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm teu PEALPEX FI d 20/20 | buc | 20.000 |  |  |
| 78 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/20 mm | buc | 30.000 |  |  |
| 79 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/15 mm | buc | 15.000 |  |  |
| 80 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 20/16 mm | buc | 80.000 |  |  |
| 81 |  | Позиция |  | 0.000 |  |  |
| 82 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu PEALPEX FI d 16/16 | buc | 80.000 |  |  |
| 83 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PEALPEX d 32/16mm | buc | 5.000 |  |  |
| 84 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 25.000 |  |  |
| 85 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 25.000 |  |  |
| 86 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 85.000 |  |  |
| 87 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 85.000 |  |  |
| 88 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 800.000 |  |  |
| 89 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 800.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul T4 ( apa calda recirculata) |  |  |  |  |
| 90 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 65.000 |  |  |
| 91 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm d 40 mm ( termoizolarea vata minerala 40mm cu folie aluminata ) | m2 | 24.500 |  |  |
| 92 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 32 PN 16 | m | 60.000 |  |  |
| 93 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PEALPEX d 26mm | m | 110.000 |  |  |
| 94 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 20 PN 16 | m | 30.000 |  |  |
| 95 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PEALPEX d 16 PN 16 | m | 190.000 |  |  |
| 96 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 ПЭП | m | 190.000 |  |  |
| 97 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22ПЭП | m | 30.000 |  |  |
| 98 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28ПЭП | m | 110.000 |  |  |
| 99 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35 ПЭП | m | 60.000 |  |  |
| 100 | RCsB21B k0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm sub bratara d 1-0.5cm | buc | 425.000 |  |  |
| 101 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d 32-16 mm | buc | 390.000 |  |  |
| 102 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d 48mm | buc | 45.000 |  |  |
| 103 | Pret furnizor | Racord flexibil pentru apa mm | buc | 1.000 |  |  |
| 104 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm d40 mm | buc | 1.000 |  |  |
| 105 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa d 40 | buc | 2.000 |  |  |
| 106 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera si liver de actionare d15) | buc | 22.000 |  |  |
| 107 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu sfera si liver de actionare d20) | buc | 2.000 |  |  |
| 108 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d25) | buc | 6.000 |  |  |
| 109 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu sfera si liver de actionare d32) | buc | 2.000 |  |  |
| 110 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv cot PEALPEX FI d16 | buc | 45.000 |  |  |
| 111 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm cot PEALPEX FI d 20 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 112 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot PEALPEX FI d 32 | buc | 15.000 |  |  |
| 113 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PEALPEX FI d 26 mm | buc | 20.000 |  |  |
| 114 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 26/26 mm | buc | 3.000 |  |  |
| 115 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PEALPEX d 32/16mm | buc | 3.000 |  |  |
| 116 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu PEALPEXFI d 20/16 mm | buc | 15.000 |  |  |
| 117 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm teu PEALPEX FI d 20/20 | buc | 3.000 |  |  |
| 118 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv teu PEALPEX FI d 16/16 | buc | 5.000 |  |  |
| 119 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 65.000 |  |  |
| 120 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 65.000 |  |  |
| 121 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 780.000 |  |  |
| 122 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 780.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Canalizare sistemul C1 |  |  |  |  |
| 123 | SB12C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm HDPE d 160 | m | 50.000 |  |  |
| 124 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm HDPE d 110 | m | 900.000 |  |  |
| 125 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm HDPE d 50 | m | 260.000 |  |  |
| 126 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm HDPE d 75 | m | 7.000 |  |  |
| 127 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 100 mm ) | buc | 156.000 |  |  |
| 128 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm teu din HDPE 45 gr cu mufa d 110/110 | buc | 205.000 |  |  |
| 129 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm teu din HDPE 45 gr cu mufa d 110/50 | buc | 381.000 |  |  |
| 130 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm cot 90 gr din HDPE d50 | buc | 194.000 |  |  |
| 131 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm cot din HDPE 90 gr cu mufa d 110 | buc | 100.000 |  |  |
| 132 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm cot din HDPE 45 gr cu mufa d 110 | buc | 10.000 |  |  |
| 133 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm cot 45 gr din HDPE d50 | buc | 28.000 |  |  |
| 134 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100) | buc | 58.000 |  |  |
| 135 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm piesa de curatire | buc | 6.000 |  |  |
| 136 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm piesa de curatire d 100 | buc | 32.000 |  |  |
| 137 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm piesa de curatire d 50 | buc | 77.000 |  |  |
| 138 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm | buc | 81.000 |  |  |
| 139 | RCsB21B k0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm sub bratara d 1-0.5cm | buc | 250.000 |  |  |
| 140 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 250.000 |  |  |
| 141 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mmt ermocompensatore cu mufa d 110 | buc | 300.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Canalizare sistemul C3 |  |  |  |  |
| 142 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm HDPE d 110 | m | 85.000 |  |  |
| 143 |  | Позиция |  | 0.000 |  |  |
| 144 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm HDPE d 50 | m | 10.000 |  |  |
| 145 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm piesa de curatire d 100 | buc | 6.000 |  |  |
| 146 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm piesa de curatire d 50 | buc | 4.000 |  |  |
| 147 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mmteu din HDPE 45 gr cu mufa d 110/110 | buc | 6.000 |  |  |
| 148 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm teu 45 gr din HDPE d50/50 | buc | 1.000 |  |  |
| 149 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm cot 45 gr din HDPE d50 | buc | 6.000 |  |  |
| 150 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm cot din HDPE 45 gr cu mufa d 110 | buc | 3.000 |  |  |
| 151 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100) | buc | 2.000 |  |  |
| 152 | RCsB21B k0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm sub bratara d 1-0.5cm | buc | 2.000 |  |  |
| 153 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 2.000 |  |  |
| 154 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 155 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 100 mm ) | buc | 9.000 |  |  |
| 156 | SE54D aplicativ | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l separator grasimi NG2 Valroom | buc | 1.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Demontarea |  |  |  |  |
| 157 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 77.000 |  |  |
| 158 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 185.000 |  |  |
| 159 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 70.000 |  |  |
| 160 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 66.000 |  |  |
| 161 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1.000 |  |  |
| 162 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 5.000 |  |  |
| 163 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 81.000 |  |  |
| 164 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1 555.000 |  |  |
| 165 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 406.000 |  |  |
| 166 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 260.000 |  |  |
| 167 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 2.000 |  |  |
| 168 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 280.000 |  |  |
| 169 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 985.000 |  |  |
| 170 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm | m | 50.000 |  |  |
| 171 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 156.000 |  |  |
| 172 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 123.000 |  |  |
| 173 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" | buc | 53.000 |  |  |
| 174 | RpSD08C | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm | buc | 8.000 |  |  |
| 175 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm | buc | 1.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 176 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 77.000 |  |  |
| 177 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu picior | buc | 185.000 |  |  |
| 178 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 185.000 |  |  |
| 179 | SB28A | Sifon din polipropilena pentru cuva de dus | buc | 70.000 |  |  |
| 180 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a | buc | 70.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentara cu apa rece |  |  |  |  |
| 181 | Pretul firmei | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный SW-K 50*15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм | set | 2.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizarea C3 |  |  |  |  |
| 182 |  | Sepatator grasimi NG2 | buc | 1.000 |  |  |

Notă:

- Ofertantul desemnat cîștigător se obligă înainte de începerea lucrărilor de  reaparație capitală a rețelelor interioare de  apă  și canalizare clinica Chișinău (bloc B-02) de a organiza efectuarea controlului medical prin examien radiologic a cutiei toracice a fiecărui participant a echipei de lucru, conform Listei prezentate de către antreprenor, care se va efectua în incinta IMSP  Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”;

- Autoritatea contractantă se obligă pe  perioada de executare a  lucrărilor de reaparație de a asigura  echipa de  lucru cu echipament de protecție: respiratoare;

- Ofertantul cîștigător  de comun cu autoritatea contractantă va organiza executarea lucrărilor de reparație fără a afecta/crea incomodități procesului de tratament a pacienților.

05.08.2019                                                       Autoritatea contractantă   ______________________