Formularul nr. 1

| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Camera frigorifica |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| Devizul: Instalatie frigorifică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | Simbol norme si Cod resurse |  | Denumire lucrari |  | U.M. |  | Volum |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Carcas , pereți, acoperiș |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,13 |  |
| 1.2 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,28 |  |
| 1.3 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,51 |  |
| 1.4 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x4 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,15 |  |
| 1.5 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm -18 ml). |  | kg |  | 90,00 |  |
| 1.6 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,19 |  |
| 1.7 |  | CL08A |  | Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm -84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . |  | t |  | 0,33 |  |
| 1.8 |  | CL17C |  | Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm). |  | kg |  | 0,04 |  |
| 1.9 |  | CL19D |  | Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) . |  | kg |  | 0,64 |  |
| 1.10 |  | CL01A |  | Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică. |  | t |  | 0,01 |  |
| 1.11 |  | FE31B |  | Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14. |  | m |  | 1,00 |  |
| 1.12 |  | IzD05B |  | Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente. |  | t |  | 1,68 |  |
| 1.13 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv. |  | t |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | TOTAL Carcas , pereți, acoperiș |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | TsC54A |  | Nivelare pardosele (strat din moluză.) |  | m3 |  | 10,00 |  |
| 1.15 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3). |  | m2 |  | 1 142,45 |  |
| 1.16 |  | IzF10C |  | Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. |  | m2 |  | 270,00 |  |
| 1.17 |  | CG48A Kmat=0,75 |  | Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm. |  | m2 |  | 270,00 |  |
| 1.18 |  | CG48A |  | Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. |  | m2 |  | 310,00 |  |
| 1.19 |  | CG48A |  | Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. |  | m2 |  | 561,00 |  |
|  |  |  |  | TOTAL Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrări de montaj |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | FA02B |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C |  | buc |  | 2,00 |  |
| 1.21 |  | FC08F |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C. |  | buc |  | 4,00 |  |
| 1.22 |  | 08-03-572-3 |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse. |  | buc |  | 2,00 |  |
| 1.23 |  | 08-01-058-2 |  | Set de automatizare. |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | TOTAL 1. Lucrări de montaj |  |  |  |  |  |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Simbol norme |  | Denumire lucrari |  | U.M. |  | Volum |  |
|  |  | si Cod resurse |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 2.1 |  | Preț furnizor |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C |  | buc |  | 2,00 |  |
| 2.2 |  | Utilaj |  | Ușă frigorifică glisată 2000x2500h |  | buc |  | 2,00 |  |
| 2.3 |  | Preț furnizor |  | Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002 |  | m2 |  | 655,10 |  |
| 2.4 |  | Preț furnizor |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C |  | buc |  | 4,00 |  |
| 2.5 |  | Preț furnizor |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse |  | buc |  | 2,00 |  |
| 2.6 |  | Preț furnizor |  | Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h |  | buc |  | 2,00 |  |
| 2.7 |  | Preț furnizor |  | Set de automatizare a instalației frigorifice |  | set |  | 1,00 |  |
| 2.8 |  | Preț furnizor |  | Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500 |  | buc |  | 2,00 |  |